zakup przełączników wraz z wdrożeniem (instalacją i podstawową konfiguracją)

Opis: 2 sztuki przełączników

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Typ | Przełącznik sieciowy zarządzalny rack SFP+. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | ………………………………………………… /wpisać model, symbol, producenta urządzenia/ |  |
|  | Porty | - Minimum 24 porty 1G/10G SFP+ - Minimum 4 porty SFP56 z możliwością pracy 1G/10G/25G/50Gbit - Port konsoli – RS232 on USB typ C - Minimum 1 port USB typu A - Port zarządzanie OOBM Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami 10 Gigabit Ethernet – minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX/LH Co najmniej 4 porty (typu uplink) SFP56 muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami SFP28 Gigabit Ethernet, SFP+ 10Gbit oraz SFP 1Gbit a także kablami DAC 50Gbit. Możliwość łączenia w stos do 10 przełączników z wykorzystaniem uplinków, łączną przepustowość stosu do 200 GB/s na przełącznik. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. | ………………………………………………… /wskazać ilość portów dla pkt a i b/ |  |
|  | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’, redundantny zasilacz |  |  |
|  | Pamięć | Co najmniej 8GB pamięci DDR4 Co najmniej 32GB pamięci flash |  | ………………………………………………… /wskazać wielkość pamięci DRAM i flash/ |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 32 000 |  | …………………………………………………… /wypełnić/ |
|  | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 4094 |  | ……………………………………………………… /wypełnić/ |
|  | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min. 880 Gbit/s - Przełączanie dla pakietów: min. 654 Mpps. - Bufor pakietów: minimum 7.5 MB - IPv4 multicast routers: 8192 - IPv4 unicast routers: 61000 - IPv6 Unicast Routes 60000 - IPv6 Multicast Routes 8000 |  | ……………………………………………………… /wypełnić/ |
|  | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9198 bajtów |  |  |
|  | Funkcjonalność urządzenia | - obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie - obsługa protokołu NTP, - wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - Obsługa sFlow lub Netflow - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa REST API - musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB, - musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, - musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - Obsługa 4000 jednoczesnych sieci VLAN 802.1Q - Obsługa standardu 802.1v - Obsługa protokołu MVRP - Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) - Wsparcie dla VXLAN - Obsługa Microsoft Network Load Balancer (NLB) - Obsługa SNTPv4 lub NTP - Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) - Obsługa protokołów rutingu: ruting statyczny, RIPv2, RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, - Obsłyga ruchu multicast: IGMPv1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP - Obsługa VRRP - Obsługa ECMP - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Wbudowany serwer DHCP - Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP, SSH, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne). |  |  |
|  | Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci | - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Deficit Weighted Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. |  |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz 230V AC wymieniany hot-swap. Możliwość zastosowania redundantnego zasilacza wewnętrznego także hot-swap, Switch należy dostarczyć razem z dodatkowym zasilaczem redundantnym. Przełącznik dodatkowo powinien posiadać wentylację wymienną redundantną w postaci modułów hot-swap. |  |  |
|  | Akcesoria | Razem z przełącznikami należy dostarczy poniższą ilość sztuk wkładek pochodzących od tego samego producenta co przełączniki: - Wkładki 50G LR 10km SMF Transceiver – łącznie 4 sztuki Razem z przełącznikami należy dostarczy poniższą ilość sztuk wkładek pochodzących od tego samego producenta co przełącznik lub zamienników: - 10G SFP+ LC SR 300m OM3 MMF Transceiver - łącznie 10 sztuk - 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver - łącznie 10 sztuk |  |  |
|  | Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory), obowiązując tak długo jak produkt jest oferowany przez producenta + 5 lat od momentu zakończenia produkcji. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |
|  | Dokumenty | Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: - Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, - Oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające zgodność wszystkich parametrów oferowanego urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. |  |  |

Uwaga: - W puste pola w kolumnie nr 4 należy wpisać odpowiednio parametr określający oferowany produkt