WARUNKI WYKONANIA UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC NA TERENACH ZIELENI

SPIS TREŚCI

I.	WARUNKI WYKONANIA UMOWY	2

II.	RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA	3

A.. PRACE OGRODNICZE - ZIELEŃ NISKA	3

1.	Trawniki	3

1.1.	Renowacja trawników	3

1.2.	Koszenie trawników	4

1.3.	Koszenie łąk	5

B. UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI	6

  - Utrzymanie placów zabaw i siłowni z nawierzchnią mineralną……………………………………………………………………………………………...……6

I. WARUNKI  WYKONANIA UMOWY

- Prace muszą być wykonywane zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2020.55 t.j.), wiedzą ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami                             z Zamawiającym, przepisami BHP, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.).

- Nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

- zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z  obsługiwanym obiektem.

- Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów z rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych czynności w następujący sposób; w formie cyfrowej na adres k.sikora@zlotow.pl i jako załącznik do faktury. Raport powinien zawierać datę oraz lokalizację terenów, na których zostały wykonane prace. Inne wymagane informacje są opisane przy poszczególnych punktach wykazu prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.

- Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) a pracownicy wykonujący prace muszą być w ubraniach roboczych z widocznym logo Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na opady atmosferyczne, suszę oraz występowanie zasiedlonych gniazd ptasich.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia okołomiejskie, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac.

- W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową natychmiast po powzięciu takiej decyzji; drogą mailową na adres k.sikora@zlotow.pl lub telefonicznie.

- Wymienione w standardach jakościowych wykonania prac materiały muszą spełniać poniższe parametry i właściwości:

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni o średnicy powyżej 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

- kwasowość pH ≥5,5.

W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań dostarczonej ziemi na koszt Wykonawcy w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada powyższym parametrom. Wykonawca ma prawo zlecić do 3 badań w ciągu trwania umowy.

Mieszanka traw:

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia.

- skład mieszanki traw na miejsca słoneczne:

- 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej.

- skład mieszanki traw na miejsca zacienione: 15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej.

- 1. Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez Zamawiającego jako drogi techniczne.

- 2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontrolach.

# II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA

Uwagi:

Wymienione poniżej czynności obejmują niezbędny sprzęt, materiały, robociznę.

## A. PRACE OGRODNICZE - ZIELEŃ NISKA

- Trawniki

  - Renowacja trawników

Terminy prowadzenia prac:

Przez cały okres trwania umowy.

Standard jakościowy wykonania prac:

Czynność obejmuje następujące prace:

- usunięcie z powierzchni terenu wszystkich zanieczyszczeń;

- usunięcie darni;

- przekopanie gruntu znajdującego się poza rzutem koron drzew na głębokość 15 - 25 cm;

- ręczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na głębokość 5 - 10 cm. Po stwierdzeniu występowania korzeni w płytszych warstwach gleby nie należy przekopywać terenu w obrębie ich występowania;

- usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów;

- wyrównanie i zwałowanie powierzchni z zastrzeżeniem, że docelowy poziom gruntu powinien być:

- obniżony o 2 - 3 cm poniżej krawężników i obrzeży – należy przewidzieć zebranie i wywóz nadmiaru ziemi;

- wyrównany z poziomem przylegającego gruntu;

- na terenach, na których nie ma możliwości uzyskania ww. poziomu gruntu ze względu na występowanie systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz infrastruktury tj. studzienek, włazów, itp., docelowy poziom gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym;

- wysianie mieszanki traw wskazanej przez Zamawiającego w ilości 25g/m2

- ręczne rozrzucenie 1 - 2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy);

- powtórne zwałowanie;

- zgłoszenie zakończenia renowacji mailowo lub wpisem do księgi obiektu w celu ustalenia szczegółowego odbioru czynności;

- przygotowanie terenu do odbioru:

- naprawa szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, np. wyrównanie kolein i dosianie trawy;

- skoszenie trawnika samobieżną lub pchaną ręcznie kosiarką spalinową na wysokość 6 - 8 cm, po równomiernym wzroście trawy na wysokość 10 cm;

- zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.;

- wywóz pokosu;

- Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu:

- kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosiarki samojezdne spalinowe z nożami obrotowymi z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki pchane ręcznie spalinowe z nożami obrotowymi i z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy.

- Nie dopuszcza się:

- prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00;

- używania ciągników rolniczych;

- używania kos spalinowych z wyjątkiem konieczności podkaszania przy elementach architektonicznych oraz koszenia skarp.

- Koszenie trawników

- Terminy prowadzenia prac:

- Czynność przewidziana do wykonywania  podczas trwania umowy, w miesiącach od kwietnia/maja do października. Dokładne terminy wykonywania koszenia są zależne od warunków atmosferycznych

- Standard jakościowy wykonania prac:

Równo wykoszona powierzchnia.

- Czynność obejmuje następujące prace:

- montaż słupków drewnianych o wysokości od 50-70 cm od poziomu gruntu oraz rozpięcie wzdłuż nich taśmy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia np. roślin cebulowych, łąk kwietnych, itp.;

- w przypadku występowania na trawnikach  roślin cebulowych termin skoszenia tych miejsc, zostanie uzgodniony z Zamawiającym;

- zebranie zanieczyszczeń znajdujących się na trawnikach w tym toreb foliowych i psich odchodów przed rozpoczęciem koszenia;

- skoszenie trawników na terenie płaskim (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość 6-8 cm;

- odcięcie brzegów trawnika przy krawężnikach, rabatach i krzewach za pomocą krawędziarki z motokosem od strony trawnika;

- ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pni drzew o pierśnicy do 40 cm;

- ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pojedynczych egzemplarzy krzewów;

- bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, itp.

- bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenów przyległych – chodników, alejek, opasek, itp.;

- wywiezienie pokosu z całej skoszonej w danym dniu powierzchni (zgodnie z załącznikiem do do SIWZ zał.2A)

- zgłoszenie drogą mailową bądź telefoniczną konieczności wywozu urobku (dotyczy kolumny nr  II Zał 2A)

- Efekt oczekiwany: darń równo skoszona, bez  pozostałości trawy (z wyłączeniem zał.2A do SIWZ kolumna IIII). W pozostałych przypadkach trawę należy pozostawić.

- Uwagi:

- Dokładny zakres i granice prac oraz celowość koszenia pod wybranymi drzewami zostaną ustalone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. W przypadku koszenia pod drzewami, należy je wykonać za pomocą lekkiej kosiarki ręcznej  i pozostawić pokos w obrębie korony drzewa lub masywu drzew – zaleca się stosowanie kosiarek mulczujących;

- koszenie terenów rekreacyjnych odbywać się będzie tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie (nie dopuszcza się wykonywania koszenia w soboty i w dni świąteczne);

- Miejsca, gdzie znajdują się rośliny cebulowe w trawnikach zostaną skoszone w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu:

- kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że  masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosiarki samojezdne spalinowe z nożami obrotowymi z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki pchane ręcznie spalinowe z nożami obrotowymi i z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosy spalinowe np. do podkaszania przy elementach architektonicznych oraz koszenia skarp.

Nie dopuszcza się:

- prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00;

- używania ciągników rolniczych;

  - Koszenie łąk

Terminy prowadzenia prac:

Czynność przewidziana do wykonywania  2 x w roku, w kwietniu i październiku na zlecenie Zamawiającego. Dokładne terminy wykonywania koszenia są zależne od warunków atmosferycznych.

Czynność obejmuje następujące prace:

1)	zebranie zanieczyszczeń znajdujących się na trawnikach w tym toreb foliowych i psich  odchodów przed rozpoczęciem koszenia;

2)	skoszenie łąk (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów) na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, z zastosowaniem kos spalinowych lub elektrycznych;

3)	bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z latarni, słupów, wygrodzeń, itp.;

4)	bieżące, równoległe z postępem koszenia, usuwanie pokosu z utwardzonych terenów przyległych alejek, opasek, itp.;

5)	pozostawienie pokosu na skoszonym terenie na okres jednego tygodnia, lub na okres uzgodniony z Zamawiającym;

7)   wygrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp. i zgłoszenie Zamawiającemu do wywiezienia.

Efekt oczekiwany: równo wykoszona powierzchnia.

Uwagi:

- Czas trwania  koszenia łąk kwietnych wraz z odcięciem brzegów każdorazowo będzie ustalony z Zamawiającym na etapie zlecania czynności, z zastrzeżeniem że koszenie odbywa się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie (nie dopuszcza się wykonywania koszenia w soboty);

Podczas koszenia należy używać następującego sprzętu:

- kosiarki nożowe z pojemnikiem na pokos zawieszane na lekkim ciągniku, z zastrzeżeniem, że  masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosiarki samojezdne spalinowe z nożami obrotowymi z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki pchane ręcznie spalinowe z nożami obrotowymi i z pojemnikiem na pokos;

- kosiarki mulczujące z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg, a opony muszą mieć bieżnik trawnikowy;

- kosy spalinowe ( tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym i tylko w miejscach gdzie łąka kwietnia osiągnie znaczny przyrost).

Nie dopuszcza się:

- prowadzenia prac w godzinach ciszy nocnej, tj. od 22.00 do 6.00;

- używania ciągników rolniczych

## B. UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI

- 1. Utrzymanie placów zabaw i siłowni z nawierzchnią mineralną

- Terminy prowadzenia prac:

- Czynność przewidziana do wykonywania  podczas trwania umowy, w raz w tygodniu lub na zlecenie Zamawiającego. Dokładne terminy wykonywania czynności są zależne od warunków atmosferycznych.

- Standard jakościowy wykonania prac:

- Częstotliwość wykonywania prac: w zależności od potrzeb lub na wskazanie Zamawiającego,

- Sposób i kolejność wykonywania prac:

- 1)  rozgrabianie i wyrównywanie nawierzchni 1 raz w tygodniu w dzień wskazany przez Zamawiającego;

- 2) dokładne odchwaszczanie i czyszczenie nawierzchni z przerostów trawy i chwastów - powinno być  wykonywane w sposób nie uszkadzający struktury nawierzchni. Prace powinny być wykonane ręcznie motyczką lub wypalarką do chwastów. Ewentualne uszkodzenia należy zagrabić.

- 3) załadunek i wywóz chwastów - natychmiast po wykonaniu prac w danym dniu zgłosić Zamawiającemu konieczność odebrania odpadu;

- Efekt oczekiwany: nawierzchnia z piasku , grysu czysta, o wyrównanej powierzchni, bez przerostów trawy i chwastów, bez uszkodzeń.

- Wszelkie nieczystości stałe zebrane w wyniku wykonywania usługi równania piasku i bieżącego utrzymania czystości na terenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, należy wywozić na składowisko odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i posiadać wszelkie zezwolenia związane z wykonywaniem czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim.