Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

LEKKIEGO SAMOCHODU OPERACYJNEGO.

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3. | Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich. |
| 4. | Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych norm europejskich. |
| 5. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. |
| 6. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. Samochód typu SUV. |
| 7. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. |
| 8. | Silnik o pojemności min. 2.5 dm3. Minimalna moc 200 (KM). Zbiornik na paliwo o pojemności min. 70 dm3. |
| 9. | Nadwozie 5 drzwiowe typu SUV lub terenowy, min. 5 miejscowe, kolor fabryczny nadwozia czerwony, biały, czarny lub srebrny (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 10. | Skrzynia biegów automatyczna. Napęd 4x4 z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. |
| 11. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz podgrzewane. |
| 12. | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 13. | Komplet kół z oponami oryginalnymi min. 18” - 5 szt. Komplet kół typ AT min. 18” – 5 szt. zamontowane na felgach aluminiowych. |
| 14. | Samochód wyposażony co najmniej w: - wspomaganie układu kierowniczego, - system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym podziałem siły hamowania, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, - układ wspomagania awaryjnego hamowania, - immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem, - fabryczna kamera cofania, - światła do jazdy dziennej w technologii LED, - monitor panoramiczny z systemem kamer 360stopni - kierownica obszyta skórą, - relingi dachowe - gniazdo 12V w konsoli centralnej oraz w przestrzeni bagażowej, - fotele tylnych siedzeń dzielone, z możliwością złożenia z bagażnika, - bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - min. 6 poduszek powietrznych, w tym dla kierowcy i pasażera, - siedzenie kierowcy z regulowaną wysokością, - przyciemniane tylne szyby (boczne i tylna), - tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), - radio z wejściem USB z min. 4 głośnikami, - układ klimatyzacji automatycznej min. 2-strefowej. - hak holowniczy odpinany 13 pin plus przejście na 7 - zestaw aluminiowych płyt osłaniających silnik, skrzynię i zbiornik paliwa |
| 16. | Wymiary: Długość całkowita min. 4800 mm, Szerokość całkowita max. 2200 mm z lusterkami, Wysokość całkowita max. 2000 mm. Pojemność bagażnika min. 450 litrów. Prześwit min. 200mm Kąt natarcia min. 30 o Kąt zejścia min 16 o Głębokość brodzenia min 650 mm |
| 17. | W przedziale ładunkowym (bagażniku) ściany boczne wyłożone tapicerką lub zabudowane osłonami z tworzyw sztucznych. |
| 18. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych) oraz dodatkowa mata gumowa w przedziale bagażowym. |
| 19. | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne. |
| 20. | Obrotomierz, cyfrowy zegar, wskaźnik temperatury zewnętrznej. |
| 21. | Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. - pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej typu,, Plaster Miodu” Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). - po obu stronach na pasie czerwonym przednich drzwi pojazdu napisy „STRAŻ” barwy białej, - po obu stronach pojazdu na pasie czerwonym tylnych drzwi oraz na dachu białe numery operacyjne. - belka sygnalizacyjna wykonana w technologii LED, świecąca na niebiesko (światło widoczne 360o), oraz na czerwono (jazda w kolumnie), zamontowana na dachu po przez magnesy, maksymalna wysokość samej belki - 10cm, dostosowana do szerokości kabiny. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). - dodatkowo kogut lampa błyskowa mocowana na magnes, - dodatkowe ostrzegawcze lampy kierunkowe (LED) pojazdu uprzywilejowanego w ruchu świecące na niebiesko zgodnie z poniższym zestawieniem: - lampy kierunkowe (LED)– szerokokątne (minimum 120°) zamontowane z przodu pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym) – 2 szt. - lampy kierunkowe (LED) zamontowane za szybą tylną pojazdu (widoczne z tyłu), w uchwycie zapobiegającym powstawanie refleksów świetlnych na szybie tylnej – 2 szt. - Sygnalizacja dźwiękowa: - głośnik minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym), - wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje: a) sterowanie sygnalizacją dźwiękową, b) minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu przyciskiem na manipulatorze oraz przyciskiem sygnału dźwiękowego pojazdu), c) przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik. UWAGA: Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |
| 22. | Wykonawca zamontuje w samochodzie radiotelefon przewoźny i antenę oraz wyprowadzi instalację elektryczną do jej podłączenia. Rodzaj anteny i radiostacji, miejsce wyprowadzenia instalacji elektrycznej i antenowej zostanie ustalona pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 23. | Wykonawca udzieli min. gwarancji i rękojmi: - okres mechanicznej gwarancji i rękojmi min. 36 miesięcy lub min.80 000 km, na perforację nadwozia min. 60 miesięcy |
| 24. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |