Załącznik nr 2 do OPZ

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania materiałów uszorstniających do zwalczania śliskości.

Zwalczanie śliskości zimowej w zależności od panujących warunków atmosferycznych                             z zastosowaniem środków nie chemicznych i chemicznych w postaci stałej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

- Środki niechemiczne:

- piasek naturalny od 0,1 do 1,0 mm (badania labolatoryjne twierdzące jego przydatność                       w budownictwie drogowym),

- żużel – 0/4 mm,

- kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

- Środki chemiczne w postaci stałej:

- chlorek sodu (NaCl),

- chlorek magnezu (MgCl2),

- chlorek wapnia (CaCl2).

- Środki chemiczne w postaci zwilżonej:

- chlorek sodu (NaCl),

- chlorek magnezu (MgCl2),

- chlorek wapnia (CaCl2).

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW NIECHEMICZNYCH ORAZ CHEMICZNYCH            W POSTACI STAŁEJ

| L.p. | Rodzaj działalności i stan nawierzchni | Temperatura (oC) | NaCl (g/m2) | Mieszaniny NaCl z CaCl2 (MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1 (g/m2) | Mieszaniny NaCl z CaCl (MgCl2) w proporcji 2:1 (g/m2) | Środki niechemiczne (g/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapobieganie powstawaniu oblodzenia oraz gołoledzi. | do -2 | do 15 | - | - | - |
|  |  | -3 do -6 | 15-20 |  |  |  |
|  |  | -7 do -10 | 20-30 | do 15 |  |  |
|  |  | < -10 | - | 15-20 |  |  |
| 2 | Zapobieganie powstawaniu śliskości pośniegowej. | do -2 | do 10 | - | - | - |
|  |  | -3 do -6 | 10-15 | - |  |  |
|  |  | -7 do -10 | 15-20 | do 15 |  |  |
|  |  | < -10 | - | 15-20 |  |  |
| 3 | Likwidacja gołoledzi, oblodzenia, śliskości pośniegowej oraz pozostałości świeżego opadu śniegu po przejściach pługów. | do -2 | do 20 | - | - | 60-150 |
|  |  | -3 do -6 | 20-25 | - | - |  |
|  |  | -7 do -10 | 25-30 | do 20 | - |  |
|  |  | < -10 | - | 20-30 | ok. 25 |  |

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI ZWILŻONEJ

| L.p. | Roztwór wodny |  | Temperatura stosowania (oC) | Powód stosowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Substancja | Stężenie (%) |  | Gołoledź |  | Oblodzenie |  | Zapobieganie oblodzeniu |  |
|  |  |  |  | Dawka | Warunki stosowania | Dawka | Warunki stosowania | Dawka | Warunki stosowania |
| 1 | Chlorek sodu | 25 | do -6 |  | Natychmiast po wystąpieniu gołoledzi. |  | Natychmiast po wystąpieniu oblodzenia. |  | Na początku opadu śniegu. |
| 2 | Chlorek wapnia | 15 | do -5 | 40-100 ml/m2 |  | 80-100 ml/m2 |  | 100-160 ml/m2 |  |
| 3 | Chlorek wapnia | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chlorek magnezu | 30 | do -10 |  |  |  |  |  |  |