Zał. nr ……… do SWZ

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC MIASTA ŻYRARDOWA                                                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWWIENIA  (CPV 45.23.32.21-4)

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego na drogach kategorii gminnej o długości około 60 km i powiatowej o długości około 6 km w granicach administracyjnych miasta Żyrardowa o powierzchni oznakowania łącznie do 10 7500 m2

w całym okresie obowiązywania umowy w tym oznakowanie cienkowarstwowe                                      i grubowarstwowe. Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości       od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. Oznakowanie cienkowarstwowe należy wykonać w technologii odblaskowej farbą o  normach  i standardach odpowiadających znakowaniu jezdni w miastach o wzmożonym ruchu samochodowym. Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwa grubości od 0,9 mm                    do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać w technologii odblaskowej masami  chemoutwardzalnymi dwuskładnikowymi na bazie żywic, przystosowanymi do  oznakowania poziomego ulic. Grubości powłok oraz symbole i wymiary znaków muszą być zgodne  z warunkami wykonywania znaków poziomych.

- Oznakowanie poziome (P) dotyczy w szczególności: odtworzenia według istniejącej lokalizacji linii segregacyjnych, pasów dla pieszych, linii bezwzględnego zatrzymania, znaków stop, strzałek, oznakowanie stanowisk dla niepełnosprawnych oraz ścieżek rowerowych, linii przystankowych, symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym, frezowanie części starego oznakowania.

Wyszczególnienie robót podstawowych:

- Ręczne oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do malowania,

- Wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania,

- Przygotowanie farby i pozostałych materiałów,

- Pomalowanie znaków ręcznie pędzlami, lub mechanicznie malowarką,

- Przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

Wyszczególnienie uzupełniających obowiązków wykonawcy:

- Zapewnienie bezkolizyjności i bezpieczeństwa ruchu pojazdów, oraz osób w czasie wykonywania robót poprzez wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu,

- Wdrożenie i przestrzeganie przepisów BHP w trakcie prowadzonych prac,

- Uprzątniecie terenu prac po ich zakończeniu i wywiezienie pozostałości po robotach .

- Uszczegółowienie zakresu robót przez Zamawiającego następować będzie w protokółach wprowadzenia na roboty.

- Wszystkie roboty należy prowadzić w oparciu o Załączniki nr 1 ÷ 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r.  poz. 2311 ).

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty, być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.