Tabela wyposażenia

Tabela wyposażenia odnosi się do przedstawionej w PFU koncepcji.

W przypadku zmiany układu, wielkości oraz funkcji pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia do dokonanych zmian.

Kolorystyka oraz materiał, z którego jest wykonane stosowne wyposażenie należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

Zdjęcia w prezentowanej tabeli mają charakter poglądowy w zakresie estetki i formy jakimi cechować ma się wyposażenie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604) § 9 pkt. 2 i 3 dostawca mebli jest zobowiązany do okazania certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1729-1.

Legenda

Kolor fiolet  – wymagane wyposażenie w etapie I

Kolor czarny – wyposażenie objęte etapem II

| Nr pom./Lp. | Nazwa pomieszczenia / wyposażenie |  | Ilość | Rys. poglądowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja 1 |  |  |  |  |
| A.1.1 | Wiatrołap |  |  |  |
| poz. 1 | Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych, rozmiar 60 x 90 cm |  | 2 |  |
| A.1.2 | Portiernia |  |  |  |
| poz. 2 | Szafka na klucze (100 haczyków) o wymiarach 550x380x80 mm, wykonana z blachy stalowej lakierowanej. Szafka wyposażona w ruchome szyny z 10 haczykami na każdej prowadnicy. Szyny z haczykami przymocowane do uchwytów po wewnętrznej stronie szafki (można je przemieścić w razie potrzeby), dwa klucze. |  | 1 |  |
| poz. 3 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 4 | Krzesło wykonane ze sklejki profilowanej (kubełka), szerokość siedziska 435 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Stelaż stalowy, malowany proszkowo Stopki - czarne z tworzywa. |  | 1 |  |
| poz. 5 | Zestaw regałów Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary segmentu(sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.1.3 | Szatnie przedszkola |  |  |  |
| poz. 6 | Pięcioosobowa szatnia przedszkolna, wyposażona w 5 podwójnych haczyków. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone PCV. Wymiary (s x g x w): 110 x 51 x 132 cm. |  | 10 |  |
| A.1.4 | Toaleta przedszkola |  |  |  |
| poz. 7 | Kompakt dla dzieci ceramiczny z odpływem tylnym ze zbiornikiem ceramicznym, mechanizmem spłukującym i deską sedesową |  | 3 |  |
| poz. 8 | Uchwyt na papier toaletowy z pojemnikiem na mokre chusteczki, Wykonany z tworzywa sztucznego. |  | 3 |  |
| poz. 9 | Umywalka nablatowa dla dzieci (rozmiar ok,39x29 cm) z tematyczną baterią mosiężną z dźwignią, układem odpływowym |  | 3 |  |
| poz. 10 | Dozownik na mydło z okienkiem podglądu stanu zużycia wkładu, konstrukcja wykonana z plastiku ABS w technologii BIO-COTE. Dozownik nawiązujący do tematyki łazienki Pojemność wkładu 1 l. W zestawie kluczyk do dozownika. |  | 3 |  |
| poz. 11 | Lustro dekoracyjne |  | 3 |  |
| poz. 12 | Półki łazienkowe/wieszaki na ręczniki z miejscami na kubeczki, razem 25 haczyków na ręczniki Materiał: płyta wiórowa 18 mm laminowana |  | Kpl. |  |
| poz. 13 | Kabina sanitarna przedszkolna wykonana z płyty HPL compact, okucia ze stali nierdzewnej. Zawiasy z funkcją samozamykania, gałki okrągłe Profile mocujące pionowe aluminiowe anodowane, profil przymykowy z uszczelką gumową anodowany, profile wieńczące poziome aluminiowe anodowane, nóżki regulowane. Wymiary: - Grubość ścianki: 18 mm - Wysokość ścianek i drzwi: ok. 150 cm - Wysokość nóżek: 15 cm |  | 3 |  |
| poz. 14 | Kabina prysznicowa składana Grubość i rodzaj szkła: 6 mm hartowane Wysokość kabiny: 195 cm Kolor szkła: przezroczyste Strona montażu: uniwersalna Montaż: na brodziku Powłoka: łatwa do czyszczenia Profile: aluminiowe w kolorze czarny mat, biały lub inox Uszczelki: magnetyczne w kolorze profili W komplecie: zestaw montażowy Rodzaj drzwi: składane Uchwyt: w kolorze profili Kabina posiada progi przypodłogowe: tak Wysokość: 195 cm |  | 1 |  |
| poz. 15 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Akryl sanitarny Wysokość z nóżkami: 30 cm |  | 1 |  |
| poz. 16 | Zestaw prysznicowy z termostatem komplecie główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy wielkość: 110 mm |  | 1 |  |
| poz. 17 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. |  | 1 |  |
| A.1.5 | Sala 25 dzieci |  |  |  |
| poz. 18 | Krzesło przedszkolne, siedzisko i oparcie wykonane z sklejki bukowej. Boki i oparcie krzesła wraz z siedziskiem pokryte są lakierem, kolor do uzgodnienia. |  | 25 |  |
| poz. 19 | Stolik przedszkolny o regulowanej wysokości, bezpieczny dla dzieci, blat posiada zaokrąglone rogi, obrzeże zabezpieczone profilem półokrągłym T, nogi drewniane, kolor do uzgodnienia. Wymiary 70 x 70 cm. |  | 25 |  |
| poz. 20 | Zestaw regałów przedszkolnych wykonanych z płyty laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Fronty wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości 16mm. Wymiary (SxGxW): 360 x 39 x 152 cm. |  | 2 |  |
| poz. 21 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV co znacznie przedłuża ich żywotność. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 22 | Kosz na śmieci, poj. 20 l, wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy w kształcie zwierząt. |  | 1 |  |
| poz. 23 | Uwaga: Opcjonalnie tylko dla podłóg innych niż wykładzina dywanowa Dywan prostokątny 400 x 500 cm; wykonany z przędzy polipropylenowej uszlachetnionej metodą termicznej stabilizacji, wys. runa: 13 mm; nitka podwójna skręcana, podkład z juty, - waga: 2600 g/m², - odporny na ścieranie; krawędzie: wykończenie overlock; Wyrób musi posiadać atest trudnopalności i posiadać Polski Certyfikat Higieniczny. |  | 1 |  |
| A.1.6 | Sala 25 dzieci |  |  |  |
| poz. 24 | Krzesło przedszkolne, siedzisko i oparcie wykonane z sklejki bukowej. Boki i oparcie krzesła wraz z siedziskiem pokryte są lakierem, kolor do uzgodnienia. |  | 25 |  |
| poz. 25 | Stolik przedszkolny o regulowanej wysokości, bezpieczny dla dzieci, blat posiada zaokrąglone rogi, obrzeże zabezpieczone profilem półokrągłym T, nogi drewniane, kolor do uzgodnienia. Wymiary 70 x 70 cm. |  | 25 |  |
| poz. 26 | Zestaw regałów przedszkolnych wykonanych z płyty laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Fronty wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości 16mm. Wymiary (SxGxW): 360 x 39 x 152 cm. |  | 2 |  |
| poz. 27 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 28 | Kosz na śmieci, poj. 20 l, wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy w kształcie zwierząt. |  | 1 |  |
| poz. 29 | Uwaga Opcjonalnie tylko dla podłóg innych niż wykładzina dywanowa Dywan prostokątny 400 x 500 cm; wykonany z przędzy polipropylenowej uszlachetnionej metodą termicznej stabilizacji, wys. runa: 13 mm; nitka podwójna skręcana, podkład z juty, waga: 2600 g/m², odporny na ścieranie; krawędzie: wykończenie overlock; Wyrób musi posiadać atest trudnopalności i posiadać Polski Certyfikat Higieniczny |  | 1 |  |
| A.1.7 | Toaleta przedszkola |  |  |  |
| poz. 30 | Kompakt dla dzieci ceramiczny z odpływem tylnym ze zbiornikiem ceramicznym, mechanizmem spłukującym i deską sedesową |  | 3 |  |
| poz. 31 | Uchwyt na papier toaletowy z pojemnikiem na mokre chusteczki, Wykonany z tworzywa sztucznego. |  | 3 |  |
| poz. 32 | Umywalka nablatowa dla dzieci (rozmiar ok,39x29 cm) z tematyczną baterią mosiężną z dźwignią, układem odpływowym |  | 3 |  |
| poz. 33 | Dozownik na mydło z okienkiem podglądu stanu zużycia wkładu, konstrukcja wykonana z plastiku ABS w technologii BIO-COTE. Dozownik nawiązujący do tematyki łazienki Pojemność wkładu 1 l. W zestawie kluczyk do dozownika. |  | 3 |  |
| poz. 34 | Lustro dekoracyjne |  | 3 |  |
| poz. 35 | Półki łazienkowe/wieszaki na ręczniki z miejscami na kubeczki, razem 25 haczyków na ręczniki Materiał: płyta wiórowa 18 mm laminowana |  | Kpl. |  |
| poz. 36 | Kabina sanitarna przedszkolna wykonana z płyty HPL compact, okucia ze stali nierdzewnej. Zawiasy z funkcją samozamykania, gałki okrągłe Profile mocujące pionowe aluminiowe anodowane, profil przymykowy z uszczelką gumową anodowany, profile wieńczące poziome aluminiowe anodowane, nóżki regulowane. Wymiary: - Grubość ścianki: 18 mm - Wysokość ścianek i drzwi: ok. 150 cm - Wysokość nóżek: 15 cm |  | 3 |  |
| poz. 37 | Kabina prysznicowa składana Grubość i rodzaj szkła: 6 mm hartowane Wysokość kabiny: 195 cm Kolor szkła: przezroczyste Strona montażu: uniwersalna Montaż: na brodziku Powłoka: łatwa do czyszczenia Profile: aluminiowe w kolorze czarny mat, biały lub inox Uszczelki: magnetyczne w kolorze profili W komplecie: zestaw montażowy Rodzaj drzwi: składane Uchwyt: w kolorze profili Kabina posiada progi przypodłogowe: tak Wysokość: 195 cm |  | 1 |  |
| poz. 38 | Brodzik posadzkowy lub wpuszczany w posadzkę z syfonem Kolor (odcień): Biały Materiał: Akryl sanitarny Wysokość z nóżkami: 30 cm |  | 1 |  |
| poz. 39 | Zestaw prysznicowy z termostatem komplecie główka prysznicowa, bateria termostatyczna, drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy wielkość: 110 mm |  | 1 |  |
| poz. 40 | Automatyczny dozownik do mydła, żelu pod prysznic, wyposażony we wbudowany sensor na podczerwień, który w momencie podłożenia dłoni uruchamia dozownik i wypuszcza odpowiednią ilość mydła z systemem zapobiegający kapaniu. Przeznaczony do wielokrotnego napełniania, pojemność ok. 650 ml. |  | 1 |  |
| A.1.8 | Magazyn materacy |  |  |  |
| poz. 41 | Szafa na pościel zamykana - 10 skrytek, wykonana z płyty laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Drzwiczki wykonane z płyty MDF. Wymiary (sxgxw): 72 x 40 x 180 cm |  | 5 lub zestaw na min. 50 skrytek |  |
| poz. 42 | Szafa na łóżeczka zamykana - 15 łóżeczek, wykonana z płyty laminowanej, obrzeża oklejone PCV. Drzwiczki wykonane z płyty MDF. Wymiary: Wymiary (sxgxw): 144x60x120 cm. |  | 2 lub zestaw na min. 50 łóżeczek |  |
| poz. 43 | Leżak przedszkolny, łóżeczko przedszkolne, stalowa konstrukcja pokryta tkaniną, przepuszczająca powietrze, możliwość przechowywania i składowania łóżeczek jedno na drugim. Rozmiar leżaczka: 130cm x 53cm x 12cm. Kolor niebieski. |  | 50 |  |
| poz. 44 | Materac do leżaka przedszkolnego obszyty materiałem z bawełny. Obszycie zamykane na zamek błyskawiczny. Kolor niebieski. Wymiary materaca [cm]: 125x51x5. |  | 50 |  |
| poz. 45 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz: - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki. |  | 1 |  |
| poz. 46 | Parownica do dywanów w obudowie ze stali lakierowanej, wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody oraz elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze z wbudowanym termometrem i ciśnieniomierzem, licznikiem pracy, systemem informującym o potrzebie czyszczenia bojlera. Ciśnienie 6 bar. |  | 1 |  |
| A.1.9 | Klatka schodowa |  |  |  |
| poz. 47 | Nd. |  |  |  |
| A.1.10 | Hall wejściowy |  |  |  |
| poz. 48 |  | Wycieraczka wejściowa, czyszcząca, spodnia antypoślizgowa część wykonana z PVC, materiał włosi - 100% polipropylen, wymiar ok. 180 x 120 cm. | 1 |  |
| A.1.11 | Stołówka |  |  |  |
| poz. 49 | Stół na stołówkę 160 x 80 cm rozmiar 3. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV. Stelaż wykonany z rury ø 32 mm. |  | 2 | (Rozmiar wg PN-EN 1729-1:2016-02 |
| poz. 50 | Stół na stołówkę 160 x 80 cm rozmiar 6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV. Stelaż wykonany z rury ø 32 mm. |  | 3 |  |
| poz. 51 | Stół na stołówkę 120 x 80 cm rozmiar 3. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV. Stelaż wykonany z rury ø 32 mm. |  | 2 |  |
| poz. 52 | Stół na stołówkę 120 x 80 cm rozmiar 6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV. Stelaż wykonany z rury ø 32 mm. |  | 2 |  |
| poz. 53 | Krzesła na stołówkę rozmiar 3. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury ø 25 mm |  | 30 | (Rozmiar wg PN-EN 1729-1:2016-02 |
| poz. 54 | Krzesła na stołówkę rozmiar 6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury ø 25 mm. |  | 16 |  |
| poz. 55 | Pojemnik do segregacji odpadów, 3 przegrody, pojemność (3 x 15 l) 45 l wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi, kolorowe przyciski nożne. |  | 1 |  |
| A.1.12 | Rozdzielnia kelnerska |  |  |  |
| poz. 56 | Wg technologii kuchni – załącznik 3.6.1 |  |  |  |
| A.1.13 | Zmywalnia |  |  |  |
| poz. 57 | Wg technologii kuchni – załącznik 3.6.1 |  |  |  |
| A.1.14 | Kuchnia |  |  |  |
| poz. 58 | Wg technologii kuchni – załącznik 3.6.1 |  |  |  |
| A.1.15 | Pom. porządkowe |  |  |  |
| poz. 59 | Wg technologii kuchni – załącznik 3.6.1 |  |  |  |
| A.1.16 | Toaleta |  |  |  |
| poz. 60 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 1 |  |
| poz. 61 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik. |  | 1 |  |
| poz. 62 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamek na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 1 |  |
| poz. 63 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. |  | 1 |  |
| poz. 64 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym. |  |  |  |
| poz. 65 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm. |  | 1 |  |
| poz. 66 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa . |  | 2 |  |
| poz. 67 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm. |  | 1 |  |
| A.1.17 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 68 | Kosz na śmieci Pojemnik do segregacji odpadów 3 przegrody, pojemność (3 x 15 l)45 l wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi, kolorowe przyciski nożne. |  | 1 |  |
| A.1.18 | Magazyn |  |  |  |
| poz. 69 | Wg technologii kuchni – załącznik 3.6.1 |  |  |  |
| A.1.19 | Magazyn |  |  |  |
| poz. 70 | Wg technologii kuchni – załącznik 3.6.1 |  |  |  |
| A.1.20 | Klatka schodowa |  |  |  |
| poz. 71 | Nd. |  |  |  |
| A.1.21 | Przedsionek damski |  |  |  |
| poz. 72 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym. |  | 1 |  |
| poz. 73 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. |  | 1 |  |
| poz. 74 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm. |  | 1 |  |
| poz. 75 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 1 |  |
| poz. 76 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm.. |  | 1 |  |
| A.1.22 | Toaleta damska |  |  |  |
| poz. 77 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 1 |  |
| poz. 78 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik. |  | 1 |  |
| poz. 79 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 1 |  |
| poz. 80 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 1 |  |
| A.1.23 | Przedsionek męski |  |  |  |
| poz. 81 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym. |  |  |  |
| poz. 82 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. |  | 1 |  |
| poz. 83 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm. |  | 1 |  |
| poz. 84 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 1 |  |
| poz. 85 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm. |  | 1 |  |
| A.1.24 | Toaleta męska |  |  |  |
| poz. 86 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 1 |  |
| poz. 87 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik . |  | 1 |  |
| poz. 88 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamek na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 1 |  |
| poz. 89 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 1 |  |
| poz. 90 | Bezkołnierzowy pisuar z ceramiki sanitarnej, Minimalna ilość spłukiwania 0,5l, o wymiarach 305x350 mm i wysokości 680 mm. W komplecie z zestawem montażowym do ściany, przyłączem zasilającym z wężykami wody, wandaloodporną osłoną odpływu i syfonem. |  | 1 |  |
| A.1.25 | Toaleta os. z niepełnosprawnością |  |  |  |
| poz. 91 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna wisząca dla osób z niepełnosprawnością do spłuczek podtynkowych, deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 1 |  |
| poz. 92 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik . |  | 1 |  |
| poz. 93 | Poręcz ścienna łukowa. Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Długość́ 70 cm. |  | 1 |  |
| poz. 94 | Poręcz uchylna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm. |  | 1 |  |
| poz. 95 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamek na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 1 |  |
| poz. 96 | Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany. |  | 1 |  |
| poz. 97 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie „łokciową”, dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością. |  | 1 |  |
| poz. 98 | Lustro uchylne prawe o wymiarach ok. 50 x 60 cm z uchwytem do regulacji konta, zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. Zestaw mocujący, uchwyt – stal nierdzewna. |  | 1 |  |
| poz. 99 | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, pojemność ok. 12 l. |  |  |  |
| A.1.26 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 100 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone. Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 101 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.1.27 | Klasa 1-3 |  |  |  |
| poz. 102 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 2-4. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 20 |  |
| poz. 103 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 3-4. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 20 |  |
| poz. 104 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 105 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 106 | Zestaw regałów szkolonych. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 107 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 108 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1, wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 109 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 110 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.1.28 | Klasa 1-3 |  |  |  |
| poz. 111 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 2-4. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 112 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 3-4. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 113 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV . Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 114 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 115 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 116 | Zestaw regałów szkolonych Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 117 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1, wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 118 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 119 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  |  |  |
| A.1.29 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 120 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 121 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.1.30 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 122 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 123 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.1.31 | Klasa 1-3 |  |  |  |
| poz. 124 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 2-4. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 125 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 3-4. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 126 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 127 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 128 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 129 | Zestaw regałów szkolonych. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 130 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1, wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 131 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 132 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.1.32 | Szatnie szkoły |  |  |  |
| poz. 133 | Szafka ubraniowa metalowa, 4 skrytki. Wym. (sxg): 60x49, wys. min. 150 cm. Wyposażenie standardowe: -półka górna -wieszaki boczne -drążek na wieszaki ubraniowe -zamek patentowy z dwoma kluczami Szafka malowane farbą proszkową. |  | 24 |  |
| poz. 134 | Ławka korytarzowa szatniowa stelaż metalowy z rury kwadratowej, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko - płyta meblowa zabezpieczona doklejką PCV. Wymiary (dług. x szer. x wys): 1200 x 250 x 310 mm. |  | 12 |  |
| poz. 135 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 2 |  |
| A.1.33 | Korytarz szkolny |  |  |  |
| poz. 136 | Ławka czteromiejscowa. Stelaż, wykonany z profili stalowych, elementy siedziska i oparcia ze sklejki bukowej lakierowanej. Wymiary (sxg) 210x61. |  | 3 |  |
| poz. 137 | Pojemnik do segregacji odpadów 3 przegrody, pojemność (3 x 15 l)45 l wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi, kolorowe przyciski nożne. |  | 2 |  |
| A.2.1 | Klatka schodowa |  |  |  |
| poz. 138 | Nd. |  |  |  |
| A.2.2 | Korytarz szkolny |  |  |  |
| poz. 139 | Pojemnik do segregacji odpadów 3 przegrody, pojemność (3 x 15 l)45 l wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi, kolorowe przyciski nożne. |  | 1 |  |
| A.2.3 | Gabinet psychologa |  |  |  |
| poz. 140 | Zestaw regałów, wymiary 3200 x 395 x 1900 mm (szer. x gł. x wys.). Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, obrzeża oklejone PCV 2 mm. Drzwiczki zamykane na zamek meblowy, uchwyty metalowe. |  | 1 |  |
| poz. 141 | Stolik o wymiarach 120 x 80 cm, wysokość 76 cm. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 36 mm. Stelaż metalowy o wymiarach 40x20 i 50x30 mm Metalowy, malowany proszkowo. |  | 2 |  |
| poz. 142 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. |  | 1 |  |
| poz. 143 | Krzesło wykonane ze sklejki profilowanej (kubełka), szerokość siedziska 435 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Stelaż stalowy, malowany proszkowo Stopki - czarne z tworzywa. |  | 3 |  |
| A.2.4 | Gabinet pedagoga |  |  |  |
| poz. 144 | Zestaw regałów, wymiary 3200 x 395 x 1900 mm (szer. x gł. x wys.). Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, obrzeża oklejone PCV 2 mm. Drzwiczki zamykane na zamek meblowy, uchwyty metalowe. |  | 1 |  |
| poz. 145 | Stolik o wymiarach 120 x 80 cm, wysokość 76 cm. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 36 mm. Stelaż metalowy o wymiarach 40x20 i 50x30 mm Metalowy, malowany proszkowo. |  | 2 |  |
| poz. 146 | Krzesło wykonane ze sklejki profilowanej (kubełka), szerokość siedziska 435 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Stopki - czarne z tworzywa. |  | 3 |  |
| poz. 147 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. |  | 1 |  |
| poz. 148 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.2.5 | Przedsionek toalety |  |  |  |
| poz. 149 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym . |  | 1 |  |
| poz. 150 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. |  | 1 |  |
| poz. 151 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm. |  | 1 |  |
| poz. 152 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 1 |  |
| poz. 153 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm. |  | 1 |  |
| A.2.6 | Toaleta nauczycieli |  |  |  |
| poz. 154 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 1 |  |
| poz. 155 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik . |  | 1 |  |
| poz. 156 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 1 |  |
| poz. 157 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 1 |  |
| A.2.7 | Pokój nauczycielski |  |  |  |
| poz. 158 | Segment szkolny (min 4 moduły) dedykowany do pokoju nauczycielskiego wykonany z płyty meblowej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Szafki wyposażone w półki. Wymiary gabarytowe segmentu (szer. x głęb. x wys.): 800 x 400 x 1850 mm. Kredens do zaplecza kawowego z miejsce na ekspres do kawy, czajnik elektryczny, szafkę na zastawę oraz sypkie produkty spożywcze. |  | 1 |  |
| poz. 159 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża biurka oklejone PCV co znacznie przedłuża ich żywotność. Szuflada i szafka zamykana na zamek Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 2 |  |
| poz. 160 | Stół konferencyjny. Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości 25 mm. Brzegi blatu wzmocnione specjalną taśmą ochronną o grubości 2 mm. Wymiary: Długość 300 cm, szerokość 100 cm, Wysokość 74 cm. Podstawa stołu konferencyjnego - nogi z rur metalowych o średnicy 60 mm malowanych proszkowo. |  | 1 |  |
| poz. 161 | Krzesło wykonane ze sklejki profilowanej (kubełka), szerokość siedziska 435 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Stelaż stalowy, malowany proszkowo Stopki - czarne z tworzywa. |  | 12 |  |
| poz. 162 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.2.8 | Gabinet wicedyrektora |  |  |  |
| poz. 163 | Regał ubraniowo aktowy z witryną wykonany z płyty meblowej o grub. min 18 mm: Wymiary min: Szerokość 178 Głębokość 39 Wysokość 181 |  | 1 |  |
| poz. 164 | Biurko gabinetowe z dostawką wykonane z płyty melaminowanej, Dane techniczne biurka: - dwoje drzwiczek, - rodzaj drzwi - otwierane, - półki otwarte - dwie, - liczba półek zamykanych - dwie, - cztery szuflady, - układ narożny; prawy. Wymiary biurka: - szerokość blatu - 180 cm, - głębokość blatu - 80 cm, - długość szafki bocznej - 140 cm, - głębokość szafki bocznej – 42. |  | 1 |  |
| poz. 165 | Krzesło biurowe z obiciem z EKO skóry z regulacją przeciwwagi, tapicerowane podłokietniki dla wsparcia łokci. Siedzisko o szerokości 51 cm i głębokości 52 cm, oparcie o wysokości 73 cm. Nośność 150 kg, kółka do miękkich podłóg (np. dywanów, linoleum itp.). |  | 1 |  |
| poz. 166 | Fotel na stelażu z drewna i płyty wiórowej, obicie z pianki poliuretanowej, materiał ekoskóra. Szerokość ok. 74 cm Szerokość siedziska ok. 54cm Głębokość ok. 46 cm |  | 1 |  |
| poz. 167 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.2.9 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 168 | Sofa trzyosobowa, na stelażu z drewna i płyty wiórowej, obicie z pianki poliuretanowej, materiał ekoskóra. Długość ok. 160 cm Szerokość ok. 60 cm Głębokość ok. 46 cm |  | 1 |  |
| A.2.10 | Gabinet dyrektora |  |  |  |
| poz. 169 | Regał ubraniowo aktowy z witryną wykonany z płyty meblowej o grub. min 18 mm Wymiary min: Szerokość 178 Głębokość 39 Wysokość 181 |  | 1 |  |
| poz. 170 | Biurko gabinetowe z dostawką wykonane z płyty melaminowanej, Dane techniczne biurka: - dwoje drzwiczek, - rodzaj drzwi - otwierane, - półki otwarte - dwie, - liczba półek zamykanych - dwie, - cztery szuflady, - układ narożny; prawy. Wymiary biurka: - szerokość blatu - 180 cm, - głębokość blatu - 80 cm, - długość szafki bocznej - 140 cm, - głębokość szafki bocznej - 42 . |  |  |  |
| poz. 171 | Krzesło biurowe z obiciem z EKO skóry z regulacją przeciwwagi, tapicerowane podłokietniki dla wsparcia łokci. Siedzisko o szerokości 51 cm i głębokości 52 cm, oparcie o wysokości 73 cm. Nośność 150 kg, kółka do miękkich podłóg (np. dywanów, linoleum itp.). |  | 1 |  |
| poz. 172 | Sofa trzyosobowa, na stelażu z drewna i płyty wiórowej, obicie z pianki poliuretanowej, materiał ekoskóra. Długość ok. 160 cm Szerokość ok. 60 cm Głębokość ok. 46 cm |  | 1 |  |
| poz. 173 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| poz. 174 | Stolik kawowy okrągły, średnica 80 cm, wysokość -45 cm. Blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm, stelaż metalowy 40x20 mm malowany proszkowo. |  | 1 |  |
| A.2.11 | Archiwum |  |  |  |
| poz. 175 | Szafa aktowa metalowa, 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz, zamykana, zamek na klucz z wygodnym uchwytem, ryglowanie 2-punktowe. W zestawie 2 kluczyki, Wymiary: 199x120x43,5cm (WxSxG) Wyposażenie: 4 półki przestawne co 25mm, nośność półki 40kg. |  | 4 |  |
| A.2.12 | Klatka schodowa |  |  |  |
| poz. 176 | Nd. |  |  |  |
| A.2.13 | Serwerownia |  |  |  |
| poz. 177 | Wg opisu branży elektrycznej |  |  |  |
| poz. 178 | Szafa aktowa metalowa, 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz, zamykana, zamek na klucz z wygodnym uchwytem, ryglowanie 2-punktowe. W zestawie 2 kluczyki, Wymiary: 199x120x43,5cm (WxSxG) Wyposażenie: 4 półki przestawne co 25mm, nośność półki 40kg |  | 1 |  |
| poz. 179 | Biurko wykonane z płyty laminowanej Obrzeża biurka oklejone PCV co znacznie przedłuża ich żywotność. Szuflada i szafka zamykana na zamek Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 180 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. |  | 1 |  |
| poz. 181 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.2.14 | Przedsionek damski |  |  |  |
| poz. 182 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym. |  | 4 |  |
| poz. 183 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. |  | 4 |  |
| poz. 184 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm. |  | 2 |  |
| poz. 185 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 2 |  |
| poz. 186 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm. |  | 4 |  |
| A.2.15 | Toaleta damska |  |  |  |
| poz. 187 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 4 |  |
| poz. 188 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik . |  | 4 |  |
| poz. 189 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykany na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 4 |  |
| poz. 190 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 4 |  |
| A.2.16 | Toaleta os. z niepełnosprawnością |  |  |  |
| poz. 191 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna wisząca dla osób z niepełnosprawnością do spłuczek podtynkowych, deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 1 |  |
| poz. 192 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik. |  | 1 |  |
| poz. 193 | Poręcz ścienna łukowa. Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki o średnicy 32 mm i maskownic. Długość́ 70 cm. |  | 2 |  |
| poz. 194 | Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3040. Produkt składa się z rurki (o średnicy 25 mm) giętej w łuk oraz blaszanej podstawy i zaślepek. Długość́ 70 cm. |  | 2 |  |
| poz. 195 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 1 |  |
| poz. 196 | Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami wisząca, wykonana z ceramiki sanitarnej, rozmiar: ok. 60x55cm, syfon do umywalki mosiężny, chromowany. |  | 1 |  |
| poz. 197 | Bateria umywalkowa stojąca, mosiężna, chromowana wyposażona w dźwignie „łokciową”, dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością. |  | 1 |  |
| poz. 198 | Lustro uchylne prawe o wymiarach ok. 50 x 60 cm z uchwytem do regulacji konta, zakres regulacji kąta nachylenia 0º - 22º. Zestaw mocujący, uchwyt – stal nierdzewna. |  | 1 |  |
| poz. 199 | Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, pojemność ok. 12 l. |  | 1 |  |
| A.2.17 | Pom. Techniczne |  |  |  |
| poz. 200 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF. Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. |  | 6 |  |
| A.2.18 | Klasa 4-8 |  |  |  |
| poz. 201 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 4-6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 202 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 4-6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 203 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV . Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 204 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 205 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 206 | Zestaw regałów szkolonych. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 207 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  |  |  |
| poz. 208 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1 , wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 210 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| A.2.19 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 211 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm |  | 2 |  |
| poz. 212 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.2.20 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 213 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 214 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.2.21 | Klasa 4-8 |  |  |  |
| poz. 215 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 4-6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 216 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 4-6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 217 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 218 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 219 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 220 | Zestaw regałów szkolonych. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 221 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1, wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 222 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 223 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  | 1 |  |
| A.2.22 | Klasa 4-8 |  |  |  |
| poz. 224 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 4-6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 225 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 4-6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 226 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV . Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 227 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 228 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 229 | Zestaw regałów szkolonych. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 230 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1, wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 231 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 232 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  |  |  |
| A.2.23 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 233 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 234 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.2.24 | Toaleta męska |  |  |  |
| poz. 235 | Zestaw - stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem, miska ceramiczna z deską sedesową twardą (duroplast), mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych w kolorze białym. |  | 2 |  |
| poz. 236 | Szczotka WC, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do montażu naściennego. Szczotka posiada wymienną końcówkę oraz wyjmowany wewnętrzny pojemnik . |  | 2 |  |
| poz. 237 | Zestaw dozowników wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej (mat). W skład zestawu wchodzi pojemnik na papier toaletowy, podajnik na ręczniki papierowe o pojemności 600 szt. listków oraz dozownik na mydło w płynie o pojemności 1000 ml. Podajniki wyposażone w okienko do kontroli ilości wkładu oraz zamykane są na kluczyk. Montowane do ściany. |  | 2 |  |
| poz. 238 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy. Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 2 |  |
| poz. 239 | Bezkołnierzowy pisuar z ceramiki sanitarnej, Minimalna ilość spłukiwania 0,5l, o wymiarach 305x350 mm i wysokości 680 mm. W komplecie z zestawem montażowym do ściany, przyłączem zasilającym z wężykami wody, wandaloodporną osłoną odpływu i syfonem. |  | 2 |  |
| A.2.25 | Przedsionek męski |  |  |  |
| poz. 240 | Umywalka ceramiczna z otworem na baterie i przelewem, kolor biały, możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, wymiary min 55x 44 x 15 cm, z syfonem mosiężnym chromowanym, zestawem montażowym |  | 4 |  |
| poz. 241 | Bateria stojąca, z funkcją oszczędzania wody, wykonana z mosiądzu, posiadająca atest PZH kolor -chrom. |  | 1 |  |
| poz. 242 | Kosz na zużyte ręczniki papierowe z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność 25L. Wymiary: szerokość: 35,5 cm, głębokość: 15,5 cm, wysokość: 44 cm. |  | 2 |  |
| poz. 243 | Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 12l. Otwieranie: Mechanizm pedałowy Wyjmowane plastikowe wiaderko ułatwiające opróżnianie. Bezdotykowa obsługa. |  | 2 |  |
| poz. 244 | Lustro łazienkowe z oświetleniem LED, wymiary min 60x60 cm. |  | 4 |  |
| A.2.26 | Biblioteka z czytelnią |  |  |  |
| poz. 245 | Lada biblioteczna 2-szafkowa. Każda z szafek wyposażona jest w półkę oraz umieszczone w górnej części przegrody na kartoteki, zamykane blatem "łamanym". Konstrukcja lady bibliotecznej wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Drzwi zamykane zamkami patentowymi. Wymiary: 1500 X 600 X 760 mm. |  | 1 |  |
| poz. 246 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach. |  | 1 |  |
| poz. 247 | Szafa katalogowa, 20 szuflad do przechowywania kart katalogowych. Wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, o obrzeżach zabezpieczonych doklejką PCV. Szuflady zaopatrzone w uchwyty oraz ramki opisowe. Szafka posiada półkę, zamykana jest zamkiem patentowym. Między szufladami a szafką znajduje się półka wysuwna służąca za blat stolika. Wymiary gabarytowe (szer. x głęb. x wys.): 900 x 420 x 1180 mm. |  | 1 |  |
| poz. 248 | Regał biblioteczny jednostronny - 5 półek Półki z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV. Półki wzmocnione od spodu profilem stalowym. Stelaż wykonany z rury Ø 25 mm. Wymiary (SxGxW): 80 x 37 x 180 cm. |  | 8 |  |
| poz. 249 | Regał biblioteczny dwustronny - 5 półek. Półki z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV. Półki wzmocnione od spodu profilem stalowym. Stelaż wykonany z rury Ø 25 mm. Wymiary (SxGxW): 80 x 37 x 180 cm. |  | 16 |  |
| poz. 250 | Stolik świetlicowy wykonany z płyty laminowanej, obrzeże PCV. Rama stalowa wykonana z rury chromowanej Wymiary blatu 80x80 cm - |  |  |  |
| poz. 251 | Krzesło wykonane ze sklejki profilowanej (kubełka), szerokość siedziska 435 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Stelaż stalowy, malowany proszkowo Stopki - czarne z tworzywa. |  | 2 |  |
| A.2.27 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 252 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 253 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.2.28 | Klasa 4-8 |  |  |  |
| poz. 254 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 4-6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 255 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 4-6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 256 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV . Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 257 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 258 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 259 | Zestaw regałów szkolonych. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| poz. 260 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1 , wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 261 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 262 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  |  |  |
| A.2.29 | Klasa 4-8 |  |  |  |
| poz. 263 | Stół szkolny 1-osobowy. Blat: 700 x 500 mm. Regulowana wysokość blatu stołu - regulacja 4-6. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV 2mm. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 40 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 264 | Krzesło szkolne regulowane w rozmiarze 4-6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. |  | 15 |  |
| poz. 265 | Biurko wykonane z płyty laminowanej. Obrzeża biurka oklejone PCV. Szuflada i szafka zamykana na zamek. Wymiary (SxGxW): 140 x 60 x 76 cm. |  | 1 |  |
| poz. 266 | Fotel biurowy tapicerowany, siedzisko z wkładem ze sklejki o grubości 11mm. Wkład oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, tapicerowany pianką trudnopalną o grubości 40mm i gęstości 42 kg/m3. Całość tapicerowana tapicerką materiałową. Mechanizmy ExpertSynchro - synchroniczny z manualną regulacją siły niezbędnej od odchylenia. Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach |  | 1 |  |
| poz. 267 | Tablica szkolna tryptyk, wym. 340 x 100 cm, zielona z powierzchnią ceramiczną o właściwościach magnetycznych. Rama wykonana z profilu aluminiowego, w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniono blachą ocynkowaną. Liniaturę uzgodnić z zamawiającym na etapie projektowania wnętrz. |  | 1 |  |
| poz. 268 | Zestaw regałów szkolonych Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Szafki zamykane na kluczyk. Wymiary (sxgxw): 320 x 39 x 190 cm |  | 1 |  |
| poz. 269 | Monitor aktywny 75”, wyposażony w matrycę o jasności 350 cd/m2 i kontraście dynamicznym 5000:1 , wyposażony w złącza umożliwiające podłączenie dowolnego komputera i korzystanie z aplikacji zainstalowanych w jego pamięci. Technologia obsługi dotyku rozróżnia pracę palcem, piórem i wymazywanie dłonią, 20 punktów dotyku z czasem reakcji wynoszącym 10 ms. Zestaw wyposażony we wbudowany komputer OPS-A z certyfikowanym przez Google systemem Android 12 i wbudowanym sklepem Play. Port USB-C umożliwiający podłączenie do monitora tabletu lub smartfona obsługującego transmisję obrazu przez ten typ złącza. |  | 1 |  |
| poz. 270 | Mobilny stojak do monitorów interaktywnych o stabilnej konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo, przeznaczony do monitorów interaktywnych 55-110" o wadze do 100 kg. Mobilny wózek na kółkach 360° z funkcją blokady. Regulacja wysokości monitora w zakresie 15 cm. Mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo. Duża półka o udźwigu do 20 kg. |  | 1 |  |
| poz. 271 | Kosz na śmieci siatkowy, stal nierdzewna zabezpieczona warstwą lakieru – pojemność 15l. |  |  |  |
| A.2.30 | Zaplecze klasy |  |  |  |
| poz. 272 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 2 |  |
| poz. 273 | Regał szkolno-biurowy do konfiguracji w dowolne zestawy. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone Wymiary (sxgxw): 80 x 39 x 190 cm. |  | 1 |  |
| A.2.31 | Pom. magazynowe |  |  |  |
| poz. 274 | Regał magazynowy, 5 półek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. |  | 4 |  |
| A.2.32 | Pom. techniczne, porządkowe |  |  |  |
| poz. 275 | Wózek do sprzątania z 4 wiadrami, wyciskarką, 3 plastikowymi wanienkami i uchwytem worka na śmieci. Podwozie z chromowanych błyszczących rur. Stabilne wiadro plastikowe z pałąkiem do noszenia. Zawieszana profesjonalna plastikowa prasa do mopa. 4 kółka skrętne z ogumieniem pełnym na łożyskach kulkowych. Zderzaki tarczowe przy wszystkich kółkach. |  | 2 |  |
| poz. 276 | Szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz: - wymiary całkowite: 180x51,5x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - górna półka na całą szerokość szafy - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance - część gospodarcza: 3 stałe półki |  | 1 |  |
| poz. 278 | Regał magazynowy,5 pólek, profile regału ze stalowej blachy o grubości 1,5 mm, półki z płyty MDF Maksymalne obciążenie kondygnacji 400 kg 400 kg. Wysokość 2oo cm, szerokość 110 cm, głębokość 50 cm. |  | 2 |  |
| poz. 279 | Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro Moc znamionowa (W): 3000 Napięcie (V): 220-240 Długość przewodu (m): 8 Ciężar (kg): 28 Pojemność zbiornika (l): 75 Częstotliwość (Hz): 50-60 Długość x szerokość x wysokość (cm): 63,4x58,6x98,9 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 79 Ilość silników ssących: 3 x 1000 W Wyposażenie: Ssawka okrągła Ø38 mm Dysza szczelinowa Ø38 mm Ssawka podłogowa na sucho Ø38 mm Ssawka podłogowa na mokro Ø38 mm Wąż 2,5 m Zestaw rur stalowych (2 x 75 cm) Filtr pochłaniający pył Wąż spustowy |  | 1 |  |
| A.2.33 | Korytarz |  |  |  |
| poz. 280 | Pojemnik do segregacji odpadów 3 przegrody, pojemność (3 x 15 l)45 l wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi, kolorowe przyciski nożne. |  | 1 |  |