# Załącznik nr 3 do umowy WRI.272.2….2024  z dnia ………….2024 r.

## SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONYWANIA i ODBIORU ROBÓT

#### dla „Wykonania oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie Miasta Pruszkowa.”

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są zakres rzeczowy, wymagania techniczne i technologiczne dotyczące wykonywania i odbioru Robót związanych z wykonywaniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach na terenie Miasta Pruszkowa.

1.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach gminnych na terenie Miasta Pruszkowa.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w ust. 1.1 SST.

1.3 Miejsce wykonywania Robót:

Miejscem wykonywania Robót są pasy drogowe dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Pruszków.

1.4 Wykaz dróg gminnych zawiera Załącznik Nr 1 do Umowy.

1.5 Dodatkowo Wykonawca przy wykonywaniu Robót powinien uwzględnić dołączone do umowy Załączniki nr 1oraz nr 2:

- Załącznik nr 1 Wykaz Dróg Gminnych na terenie Gminy Miasto Pruszków,

- Załącznik nr 2 Wykaz Dróg Wojewódzkich i Powiatowych na terenie Gminy Miasta Pruszków,

które stanową integralną część Umowy.

- Zakres Robót będzie obejmował:

- Roboty związane z dostawą i montażem nowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z materiałów Wykonawcy,

- Roboty związane z bieżącą konserwacją, montażem i demontażem istniejącego oznakowania pionowego  i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Roboty związane z bieżącą konserwacją - odtworzeniem istniejącego oznakowania poziomego z materiałów Wykonawcy,

- Roboty związane z wykonywaniem nowego oznakowania poziomego z materiałów Wykonawcy,

- Zakres wykonywania Robót na sieci dróg gminnych, obejmuje działania na Zlecenie Zamawiającego w celu dokonania zmian stałej oraz organizacji ruchu drogowego przez ustawienie lub wymianę oznakowania pionowego, a także odtworzenie lub wykonanie nowych elementów oznakowania poziomego na podstawie zatwierdzonych projektów zmian stałej organizacji ruchu w miejscach i zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przyjęte ilości przedmiarowe Robót są szacunkowe. Faktyczny zakres Robót realizowany będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie cząstkowych Zleceń Robót.

4.1 Zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu Robót nie będzie stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego powodu.

- Szczegółowy zakres Robót pod względem rzeczowym, materiałowym i technologicznym przedstawia się według n/w pozycji:

  - Pkt a)

Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Miasta Pruszkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ tj. Formularzem Ofertowym.

UWAGA:

WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać na swój koszt wizji dróg gminnych w terenie zgodnie z wykazem dróg gminnych tj. Załącznikiem Nr 1 do Umowy.

- Wymagania ogólne

6.1 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z niniejszą SST, obowiązującymi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz. 2181 z późn. zm. wraz z załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do w/w Rozporządzenia i poleceniami osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego.

6.2  Wykonawca odpowiedzialny jest również za jakość materiałów użytych do wykonywania Robót określonych w niniejszej SST. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonywania Robót winny być wysokiej jakości i trwałości oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

6.3  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w trakcie trwania Robót i jest zobowiązany do prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z SST, wskazaną lokalizacją i zakresem oraz w terminie określonym przez Zamawiającego w otrzymanym pisemnym lub ustnym Zleceniu.

6.5  Szczegółowe obowiązki i wymagania w stosunku do Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i 2 zostały zawarte w § 5 Umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

##### 6.6  Sposób przekazywania Zleceń Robót do Wykonawcy oraz tryby i terminy ich realizacji zostały zawarte w § 3 Umowy.

- Określenia podstawowe oznakowania pionowego

Przyjmuje się następujące określenia podstawowe:

7.1  Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej – słupku stalowym ocynkowanym ogniowo.

7.2  Tarcza znaku – element  konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest  treść znaku.

7.3 Lico znaku –jest to przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej foli odblaskowej, wykazującej właściwości odblaskowe o odbiciu powrotnym – współdrożnym.

7.4 Konstrukcja wsporcza znaku –słupek stalowy przystosowany do przenoszenia obciążeń zmiennych i stałych, na którym zamocowana jest tarcza – tablica znaku wraz z elementami służącymi do jej przymocowania ( uchwyty – obejmy , śruby itp.).

7.5  Znak nowy – znak użytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.

7.6  Znak użytkowany (eksploatowany) – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż  3 miesiące od daty produkcji.

- Materiały

8.1  Wymagania wobec zastosowanych materiałów do wykonywania oznakowania pionowego

8.2 Tarcze - Tablice wszystkich dostarczanych do Zamawiającego nowych znaków drogowych powinny być wykonane na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, o grub. 1,5 mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie bez nacinania naroży i z przymocowanymi poprzecznymi – poziomymi profilami stalowymi mocująco - usztywniającymi w formie rynienek (elementy ceowe), służącymi jednocześnie jako element konstrukcyjno – montażowy tarczy znaku. Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny, w tym pofałdowań, wgięć i nierówności. Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre.

8.3  Lico znaku drogowego winno być wykonane z atestowanej folii odblaskowej posiadającej ważne aprobaty techniczne. Należy stosować folię typu 1,  a w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach typu 2 oraz na żądanie Zamawiającego - folię typu odblaskowo – fluorescencyjną o barwie pomarańczowej tj. zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym Robót zawartym w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 3 do SWZ. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwić jej odłączenie (odklejenie) i zniszczenie znaku. Niedopuszczalne są wady folii w postaci uszkodzeń technologicznych i mechanicznych, lokalnych niedoklejeń, odklejeń lub widocznych bąbli (pęcherzy powietrza) pod powierzchnią folii na tarczy znaku.

8.4 Każdą nową zamontowaną tarczę – tablicę znaku drogowego należy dodatkowo zabezpieczyć przed zsunięciem się ze słupka lub jej obróceniem kątowym, za pomocą 2 szt. ocynkowanych wkrętów samowiertnych ø 6,3 mm o długości 25 mm, nawiercając po 1 otworze w słupku przez obie obejmy (górną i dolną).

8.5 Tylna strona tablicy (tarczy) wszystkich dostarczonych znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej.

8.6 Na tylnej stronie tablicy (tarczy) każdego dostarczonego znaku powinna być umieszczona czytelna metryka znaku zawierająca n/w informacje identyfikujące:

  - nazwa producenta znaku, znak handlowy

  - nazwa wyrobu,

  - data produkcji znaku,

  - znak budowlany „B”,

  - nr i datę normy,

  - klasy istotnych właściwości wyrobu m.in. oznaczenie rodzaju użytego materiału (typu folii) na licu znaku),

  - nr aprobaty technicznej IBD i M

  - nr certyfikatu zgodności i nr jednostki certyfikującej

  - data ustawienia znaku

Treść w/w informacji nie powinna zajmować powierzchni tarczy znaku większej niż 10 cm x 10 cm.

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.

8.7 Słupki stalowe do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych okrągłych bez szwu walcowanych na gorąco wg. PN-H -74219 ocynkowanych ogniowo o średnicach podanych w zakresie rzeczowym SST. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Rury powinny być proste. Dopuszczalna krzywizna – do 1,5 mm na 1 m długości rury.

8.8  Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury w odcinkach podanych w SST z dopuszczalną odchyłką -+ 10 mm

8.9  Każdy słupek musi mieć w dolnej części przyspawany element  kotwiący, a od góry powinien być zakończony dopasowanym kapturkiem PCV.

- Fundamenty do zamocowania stalowych słupków dla znaków drogowych należy wykonać min. z betonu  min Klasy C-16/20,  wymiary fundamentu:  h x szer. x dł. (0,6 x 0,35 x 0,35m) koszty: wykonanie dołu, ustawienie 1 szt. słupka do pionu, obetonowanie zasypanie dołu, transport magazyn - miejsce montażu, naprawa nawierzchni chodnika, trawnika do  stanu pierwotnego z uporządkowaniem terenu;

- Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki powinny być wykonane zgodnie z niniejszą SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %,

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

10.1  Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą

Tarcza znaku musi być zamontowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą (słupkiem) musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.

- TRANSPORT

11.1 Przewóz materiałów do znakowania pionowego

Transport tarcz – tablic znaków oraz elementów mocujących ( słupki, uchwyty, śruby, nakrętki itp.)

powinien odbywać się środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie w czasie transportu i uszkadzanie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwe opakowanie i transport tarcz znaków od strony lica  znaku drogowego i odpowiednie ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem folii lica znaku.

- Kontrola jakości Robót

Wykonawca zapewni ze swojej strony prawidłowy nadzór nad wykonywanymi Robotami przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy.

12.1 Wykonawca prowadzi badania jakości materiałów w czasie wykonywania robót przed ich zamontowaniem lub wbudowaniem.

12.2 Wszystkie wyroby i materiały dostarczone do montażu muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności wydaną przez  producenta.

12.3 Kontrola jakości w czasie wykonywania robót:

W czasie wykonywania robót nadzór Wykonawcy powinien na bieżąco sprawdzać:

- jakość dostarczonych tarcz – tablic, znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, elementów mocujących, materiałów budowlanych (cement, piasek, woda),

- zgodność lokalizacji znaków drogowych z Projektami zmiany stałej organizacji ruchu i ustaleniami z nadzorem Zamawiającego w terenie m.in. przy odtwarzaniu – remoncie starego oznakowania pionowego,

- prawidłowość wykonania wykopów dla fundamentów pod słupki,

- prawidłowość wykonania fundamentów pod kątem wymaganych w SST wymiarów i klasy betonu (C-16/20),

- poprawność ustawienia słupków zgodnie z ust. 29 SST,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z ust. 29 SST,

- sposób i prawidłowość zamocowania znaków,

- wysokość i prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu,

- odległość umieszczenia znaków od krawędzi jezdni,

- pionowe ustawienie słupków znaków drogowych,

- wymiary znaków, liter, symboli,

- zgodność kolorystyki znaków z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. -Załącznik 1 i 4 (widoczność znaków w dzień),

- widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie), a w przypadkach wątpliwych przy pomocy reflektometru.

- właściwe odtworzenie nawierzchni chodnika, trawnika, pobocza z uporządkowaniem terenu wokół wykonywanych

Robót.

- Odbiór Robót

Zasady odbioru Robót, fakturowania i rozliczania Robót oraz wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zostały szczegółowo opisane we wzorze Umowy, stanowiący Załącznik do SIWZ. Odbiór Robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego należy dokonać w terenie przy udziale obu Stron, po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. Okres gwarancyjny dla całości wykonanych Robót określony jest w dokumentach kontraktu (Umowie).

- OZNAKOWANIE POZIOME

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru trwałego oznakowania poziomego dróg - ulic gminnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na terenie Gminy Miasta Pruszków w zakresie oznakowania poziomego.

14.1 Prace te obejmują: oznakowanie robót, przygotowanie nawierzchni do malowania, wykonanie poziomego oznakowania ulic gminnych.

- WYKONANIE ROBÓT.

15.1 Forma zlecania prac – te same  tryby  jak w oznakowaniu pionowym.

Przedmiotowe prace realizowane będą w oparciu o wystawione Zlecenie na piśmie lub ustne Zamawiającego, wystawione na pojedyncze zadanie lub upoważniające do kompleksowej realizacji prac na obiektach znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy.

15. 2 Podstawowe wymagania dotyczące realizacji Robót.

15.3 Postanowienia ogólne:

15.4 Prawidłowe wykonanie oznakowania poziomego zależy od właściwego przygotowania
nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania reżimów technologicznych i wykonania robót w odpowiednich warunkach pogodowych. Przy planowaniu wykonania oznakowania decydującym czynnikiem jest bezdeszczowa pogoda, temperatura otoczenia nie niższa od 5°C i nie wyższa od 25°C oraz wilgotność powietrza, która powinna być zgodna z zaleceniem producenta materiałów i mniejsza niż 85%.

15.5 Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zezwolić na wykonanie oznakowania w temperaturze wyższej oraz przy większej wilgotności, jeżeli zezwalają na to warunki użycia materiałów, określone przez producenta,

15.6 Wszystkie prace należy prowadzić przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP.

15.7 Wykonawca powinien na bieżąco prowadzić Książki Zleceń Robót.

15.8 Przy realizacji Robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z późn. zm.

- Oznakowanie robót.

Roboty związane z wykonywaniem oznakowania poziomego prowadzone są pod ruchem.
Dlatego bardzo ważne jest poinformowanie użytkowników drogi ( przez odpowiednie oznakowanie) o długości odcinka objętego robotami oraz o konieczności przestrzegania specyficznych warunków ruchu i ograniczeń.

16.1 Za prawidłowe tymczasowe oznakowanie odcinka drogi i bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są Roboty, od chwili rozpoczęcia Robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca Robót.

16.2	Przygotowanie nawierzchni.

Tuż przed przystąpieniem do wykonywania oznakowania nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą szczotki mechanicznej, a dla usunięcia pyłu zaleca się stosowanie pneumatycznych ręcznych urządzeń - dmuchaw.

16.3 Przedznakowanie.

W celu dokładnego wykonania oznakowania drogi należy wykonać przedznakowanie stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z późn. zm. i wskazań przedstawiciela Zamawiającego.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą, poprzeczną kreską.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z projektem - można przedznakowywania nie wykonywać.

16.4 Wykonanie oznakowania drogi.

Materiałem do oznakowania poziomego cienkowarstwowego będzie farba akrylowa rozpuszczalnikowa (kolor biały) w wersji odblaskowej z mechanicznym posypem mikrokulkami szklanymi na mokro.

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0,3 – 0,8 mm zgodnej z zaleceniem producenta, zachowując wymiary i ostrość krawędzi.

Oznakowanie winno być wykonane w sposób mechaniczny przy użyciu sprzętu odpowiednio
wyposażonego i dostosowanego pod względem wielkości, rodzaju i wydajności do zakresu i rozmiaru
prac. Decyzję dotyczącą rodzaju, wydajności sprzętu i sposobu wykonania oznakowania, na podstawie posiadanego doświadczenia, podejmuje Wykonawca.

Wymiary znaków poziomych powinny być zgodne z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu  i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z późn. zm.

Wszystkie znaki oznakowania poziomego powinny być odblaskowe.

Szczegółowe określenia sposobu, zakresu, ilości i rodzaju materiałów przewidzianych do wykonywania Robót przy realizacji Zadania zostały podane w Formularzu Ofertowym – Załączniku nr 1A do SWZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest również za jakość materiałów użytych do wykonywania Robót określonych w niniejszej SST. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonywania Robót winny być wysokiej jakości i trwałości oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać aprobaty techniczne IBD i M.

16.5 Szczegółowe wymagania techniczne.

Szczegółowe wymagania techniczne: zawartości składników lotnych, widzialności w dzień, widzialności w nocy, szorstkości, czasu schnięcia, materiałów do posypywania muszą spełniać wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181

16.6	 Wymagania dodatkowe.

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z wymaganiami norm odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem robót sprawdzić, czy materiały nie posiadają wad, które wykluczają ich stosowanie,

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości materiałów należy m.in.:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które gwarantują  zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła być zapewniona rytmiczność prac,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości materiałów.

- SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości wykonywanych robót. Roboty powinny być wykonywane przy użyciu potrzebnej ilości sprzętu o odpowiedniej wydajności.

Wykorzystywany do realizacji zadań sprzęt musi być odpowiednio oznakowany i wyposażony w niezbędny sprzęt ostrzegawczy.

- ORGANIZACJA ROBÓT

18.1 Realizacja robót winna odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących terminów.

18.2 Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.3 Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczania na bieżąco pasa drogowego z zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzenia Robót.

18.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego oznakowania i niewłaściwej organizacji Robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania, pomiary i kontrole związane z wykonywaniem oznakowania poziomego powinny być wykonywane w następujących fazach:

  - badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonywania robót,

  - badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót,

  - badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót.

Badania i pomiary wykonuje Wykonawca oznakowania.

W przypadku wystąpienia wątpliwości, Zamawiający może zażądać dodatkowych badań sprawdzających, których koszt, w przypadku stwierdzenia niezgodności z założonymi wymaganiami ponosi w całości Wykonawca robót.

19.1 Badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonywania robót.

19.1.1. Badania testujące sprzęt.

Przed sezonem robót i po każdej naprawie podstawowe maszyny używane do poziomego oznakowania, powinny być poddawane badaniom testującym.

W wyniku tych badań powinno być opracowane świadectwo cechowania zawierające ogólną ocenę przydatności sprzętu oraz tabele lub wykresy pozwalające na ustawienie mechanizmów regulacyjnych i prędkości jazdy dla założonej ilości materiałów.

191.2. Badania sprawdzające.

Niezależnie od wymienionych badań testujących sprzęt, przed rozpoczęciem robót powinny być

wykonane następujące badania i kontrole:

- sprawdzenie stanu przygotowania nawierzchni, na której ma być wykonywane oznakowanie, polegające na wizualnej ocenie jakości wykonania robót przygotowawczych (oczyszczenie nawierzchni),

- ocena wizualna stanu technicznego sprzętu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń mających wpływ na dozowanie materiałów,

- sprawdzenie na wybranym odcinku próbnym (poza drogą publiczną) ilości i jakości dozowania przy takich nastawach parametrów, jakie zamierza się utrzymywać podczas wykonywania oznakowania,

- sprawdzenie jakości stosowanych materiałów obejmujące:

- sprawdzenie oznakowania opakowań i zgodności dostarczonych materiałów z przewidzianymi do  stosowania,

- wizualną ocenę stanu materiałów w zakresie jednorodności i widocznych wad, badanie lepkości farby, czas schnięcia.

19.1.3. Badania i kontrole w czasie wykonywania oznakowania poziomego.

Badania w czasie wykonywania robót obejmują:

- sprawdzenie, czy mechanizmy regulacyjne i parametry malowarki lub rozkładarki zostały ustawione
   tak, jak to ustalono podczas wykonywania odcinka próbnego przed rozpoczęciem robót,

- sprawdzenie, czy temperatura nawierzchni i otoczenia jest zgodna z wymaganiami,

- sprawdzenie grubości nanoszonej warstwy,

- sprawdzenie czasu schnięcia,

- sprawdzenie czasu przejezdności.

Sprawdzenie grubości nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.

Ilość materiałów zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na m2 nie może się różnić od ilości ustalonej więcej, niż o 20%.

Oceniane dane oraz wyniki badań i pomiarów wykonywanych przed i w czasie realizacji oznakowania

powinny być zarejestrowane w prowadzonym przez Wykonawcę dzienniku badań i pomiarów, a co najmniej 3 próbki na blaszce o wymiarach 300x250x0,8 mm Wykonawca powinien przechowywać do czasu upływu okresu gwarancyjnego.

- Badania i pomiary po wykonaniu oznakowania poziomego.

Ocena zgodności wykonanego oznakowania z projektem zmiany organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Ocena zgodności wykonanego oznakowania polega na sprawdzeniu, czy położenie, rodzaj i wymiary wykonanych znaków nie przekraczają podanych poniżej tolerancji:

- szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej i nie większa od niej, niż 5 mm,

- długość linii nie może się różnić więcej, niż 5 mm od wymaganej,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej, niż +50 mm długości wymaganej,

- dla strzałek, cyfr i liter rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż +50 mm dla wymiaru długości.

20.1 Ocena wyglądu zewnętrznego.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia kulek szklanych.

20.2 Pomiar widzialności oznakowania w dzień.

Badanie widzialności oznakowania w dzień przeprowadza się przez pomiar współczynnika luminancji, który nie może być mniejszy, niż 0,55 dla farb białych oraz badania barwy.

20.3 Pomiar widzialności oznakowania w nocy.

Badanie widzialności oznakowania w nocy przeprowadza się przez pomiar współczynnika luminancji wstecznej, który nie może być mniejszy, niż 150 mcd/m2lx.

20.4 Pomiar szorstkości.

Pomiar szorstkości przeprowadza się przy użyciu wahadła angielskiego. Wskaźnik szorstkości nie może być mniejszy, niż 50 jednostek SRT.

20.5 Pomiar grubości wykonanego oznakowania.

Grubość oznakowania (podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni) nie może przekraczać 0,8 mm w przypadku materiałów do oznakowania cienkowarstwowego (bez kulek szklanych) i 3,5 mm w przypadku oznakowania grubowarstwowego (łącznie z kulkami).

- OBMIAR ROBÓT

- jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest  m2 powierzchni naniesionych znaków,

- obmiar polega na obliczeniu faktycznie wykonanego zakresu Robót.

- Obmiar Robót obejmuje roboty objęte umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,

- obmiaru dokonuje Wykonawca a sporządzony obmiar wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego,

- cena 1 m2 wykonanych Robót obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie nawierzchni,

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię,

- ochronę znaków przed zniszczeniem przez pojazdy do czasu oddania ich do ruchu.

- ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT, GWARANCJA.

Zasady odbioru Robót, fakturowania i rozliczania Robót oraz wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy zostały szczegółowo opisane we wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik do SWZ. Odbiór Robót oznakowania poziomego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego należy dokonać w terenie przy udziale obu Stron, po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 9 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane Roboty licząc od daty bezusterkowego protokólarnego odbioru Robót.