OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE: Adaptacja Budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w gminie Rzepin

I	Stan Istniejący

Budynek teletechnicznych jest obiektem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Został wzniesiony w latach 70 w technologii budowy tradycyjnej z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów stropowych i dachowych. Zaprojektowany został specjalnie dla potrzeb telekomunikacji jako budynek teletechniczno-biurowy i dopasowany funkcjonalnie do ówczesnych rozwiązań teletechnicznych i w telekomunikacji. Z okresu odbudowy należy wnosić że posiada betonowe lub żelbetowe ławy fundamentowe. Ściany wzniesione zostały z materiały ceramicznego cegły pełnej lub kratówki stropy wykonano z kanałowych prefabrykowanych płyt stropowych oraz w pomieszczeniach technicznych (aparatowych) jako monolityczne żelbetowe płytowo- żebrowe z uwagi na dłuższe przewidywane obciążenia tych stropów. Budynek posiada klatkę schodową o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Drugi budynek to duży garaż, do którego dobudowano w późniejszym czasie 4 mniejsze jednostanowiskowe boksy garażowe.

II 	Opis Projektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku łączności z częściową zmianą sposobu użytkowania na cele usług społecznych oraz nadbudowa, przebudowa budynku łączności z częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-garażowy (usługi społeczne) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budową muru oporowego.

Przewidywany zakres robót:

- Wykonanie nowej klatki schodowej wraz z wykończeniem oraz montażem urządzenia windowego.

- Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w całym obiekcie.

- Kompleksowe wykonanie nowej elewacji w całym obiekcie.

- Kompleksowe wykonanie robót budowlanych części istniejącej, drugiej klatki schodowej.

- Kompleksowe wykonanie wszystkich głównych elektrycznych linii zasilających poszczególnych elementów obiektu do rozdzielni sekcyjnych, bez montażu rozdzielni.

- Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem części istniejącej, drugiej klatki schodowej wraz z montażem dedykowanego osprzętu elektrycznego.

- Kompleksowe wykonanie wszystkich głównych instalacji sanitarnych zasilających poszczególnych elementów obiektu takich jak:

- wszystkie główne piony i leżaki instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wszystkie główne piony i leżaki instalacji wodociągowej,

- wszystkie główne piony i odejścia do rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania zakończone zaworami, bez montaż rozdzielaczy sekcyjnych,

- wykonanie kompletnej kotłowni w oparciu o pompy ciepła,

- wykonanie wszystkich głównych pionów instalacji wentylacji mechanicznej wraz z izolacją i wyprowadzeniem ponad dach, zaślepionych i przygotowanych do podłączenia w przyszłości poszczególnych sekcji, z montażem central wentylacyjnych dedykowanych dla poszczególnych części obiektu przewidzianych do realizacji zgodnie z załącznikiem.

- Wszystkie wykonane instalacje winny być zaślepione lub zakończone zaworami i gotowe do podłączenia instalacji dla poszczególnych części obiektu.

- Wykonanie wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych oraz instalacyjnych związanych z realizacją części OPS zlokalizowanej na 2 piętrze budynku. W skład zadania wchodzi wykonanie wszystkich elementów instalacyjnych wraz z montażem przynależnych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz osprzętu oraz wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe, bez wyposażenia meblowego (zakres zgodny z załącznikiem graficznym – zakres do wykonania w Etapie I).

- Wykonanie wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych oraz instalacyjnych związanych z realizacją części ratownictwa zlokalizowanej na parterze budynku. W skład zadania wchodzi wykonanie wszystkich elementów instalacyjnych wraz z montażem przynależnych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz osprzętu oraz wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe, bez wyposażenia meblowego (zakres zgodny z załącznikiem graficznym – zakres do wykonania w Etapie I).

- Wykonanie wszystkich robót zewnętrznych budowlanych drogowych, instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych.

III 	Uwagi

- W związku z istniejącą infrastrukturą instalacji podziemnych, należy podczas budowy dokonać regulacji tych urządzeń względem projektowanej niwelety.

- Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.

- W ramach zamówienia nie jest realizowany w całości projekt budowlany. Realizacja zgodna z zakresem wykazanym w dziale II.

Uwagi Zamawiającego:

- W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm).

Opracował:

Artur Pacześny

W załączeniu:

- Rzuty kondygnacji przewidzianych do realizacji z uwzględnieniem w/w opisu.