Załącznik nr 2b do SWZ

Wytyczne dotyczące przygotowania danych do zasilenia modułu iGeoPlan

Dla każdego planu należy przygotować oddzielny zestaw danych

Dla każdego z planów należy utworzyć oddzielny katalog nazwany oznaczeniem danego planu (jako oznaczenia planów przyjmujemy kolejne liczby całkowite poczynając od 1).  W środku powinny się znaleźć:

- Ogólne informacje o planie w pliku tekstowym info.txt

- Oznaczenie planu – tak jak nazwa folderu

- Mianownik skali w jakiej wykonana była papierowa wersja planu

Po uchwaleniu planu należy dołączyć także:

- Nazwa planu (opis odnoszący się najczęściej do zasięgu planu, wzięty z uchwały)

- Numer uchwały

- Data uchwały

- Nazwa dziennika  wojewódzkiego w którym ogłoszono uchwałę

- Numer dziennika wojewódzkiego (dla nowych planów nie występuje)

- Data dziennika

- Pozycja w dzienniku

Kolejne informacje w pliku powinny być rozdzielone pustą linią, a każda z nich poprzedzona numerem podpunktu z powyższej listy plus dwukropek np.:

1: 12

2: 1000

3: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pruszków, rejon ul. Jagodowej i Rolnej

4: XLII/401/2011

…

- Rysunek planu w formacie SHAPE zawierający wszystkie elementy planu wymienione w legendzie (powierzchniowe, liniowe, punktowe).

Dane geometryczne powinny być w układzie PUWG2000 lub PUWG1965 w zależności od układu wykorzystywanego przez mapę zasadniczą na podstawie której wykonany był plan.

Na format SHAPE składają się 4 pliki o rozszerzeniach: shp , dbf, prj, shx.

Dostarczyć należy następujące pliki:

- tereny - plik zawierający tereny funkcjonalne (zwane też strefami) posiadające odniesienie w uchwale w postaci ustaleń szczegółowych. Rodzaj geometrii – POLYGON, wymagana spójność topologiczna. Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  - ozn - oznaczenie terenu np. MN, U, KDD, U/M. Oznaczenie to powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wygląd terenu na rysunku planu. Czyli np. wszystkie tereny oznaczone U/M powinny mieć taki sam styl zobrazowania.

  - numer - numer terenu np. 01, 4, 023 itd., wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

  - etykieta – etykieta na mapie np. 01. MN, KDD, 003 - KDL

  - ozn_dod - oznaczenie dodatkowe występujące w etykiecie np. ul. projektowana, gpp itd.  Wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

  - opis – nazwa terenu w legendzie.

  - plik – nazwa pliku zawierającego fragment uchwały dla danego terenu. Nazwa powinna być podobna do oznaczenia terenu ale znaki specjalne jak „/” czy spacje należy zastąpić znakiem podkreślenia „_” np. U/M => U_M. Więcej szczegółów o plikach uchwał w sekcji C dokumentu.

Komplet stanowią pliki: tereny.shp, tereny.prj, tereny.shx oraz plik tereny.bdf z atrybutami jak poniżej:

| ozn | numer | etykieta | ozn_dod | opis | plik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MN | 01 | 01.MN |  | Tereny zabudowy mieszkaniowej | MN |
| MN/U | 03 | 03.MN/U |  | Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze | MN_U |
| KD |  | KD |  | Tereny dróg | KD |

- lzb – linie zabudowy zarówno nieprzekraczalne jak i obowiązujące. Rodzaj geometrii LINE. Geometria powinna obejmować jedynie geometrię linii bazowej (bez ząbków). Kierunek tworzenia linii powinien uwzględniać fakt, że ząbki będą się znajdować po jej prawej stronie.

Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  - typ – jedna z dwóch predefiniowanych wartości:  nlzb – dla nieprzekraczalnych linii zabudowy, olzb – dla obowiązujących linii zabudowy.

Komplet stanowią pliki: lzb.shp, lzb.prj, lzb.shx oraz plik lzb.bdf z atrybutami jak poniżej:

typ

nlzb

olzb

- pow – obiekty powierzchniowe nie będące strefami.  Rodzaj geometrii – POLYGON.
Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  - opis – nazwa obiektu w legendzie.

  - etykieta – pole wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

Komplet stanowią pliki: pow.shp, pow.prj, pow.shx oraz plik pow.bdf z atrybutami jak poniżej:

| opis | etykieta |
| --- | --- |
| Strefa ochrony archeologicznej |  |
| Strefa ochrony od linii wysokiego napięcia |  |
| Budynek wpisany do rejestru zabytków | KL345 |

- lin – obiekty liniowe nie będące liniami zabudowy.  Rodzaj geometrii – LINE.

Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  - opis – nazwa obiektu w legendzie.

  - etykieta – pole wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

Komplet stanowią pliki: lin.shp, lin.prj, lin.shx oraz plik lin.bdf z atrybutami jak poniżej:

| opis | etykieta |
| --- | --- |
| Linia energetyczna średniego napięcia | SN 15kV |
| Ścieżka rowerowa |  |

- pkt – obiekty punktowe, rodzaj geometrii – POINT.

Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  - opis – nazwa obiektu w legendzie.

  - etykieta – pole wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

Komplet stanowią pliki: pkt.shp, pkt.prj, pkt.shx oraz plik pkt.bdf z atrybutami jak poniżej:

| opis | etykieta |
| --- | --- |
| Drzewo do zachowania |  |
| Stacja transformatorowa |  |

- gra – zasięg planu. W miejscu faktycznej granicy planu, bez offsetu). Rodzaj geometrii – POLYGON.  Nie są wymagane atrybuty.

- Ustalenia planu w formie plików tekstowych (txt), HTML lub XML
Utworzyć należy zbiór plików: ustalenia ogólne planu (plik nazwany ogolne) oraz osobne pliki dla  ustaleń szczegółowych. Sposób nazewnictwa plików stref przedstawiono w sekcji B. pkt.  1.e. jeśli ustalenia będą przygotowane w postaci plików HTML, to nie powinny one zawierać sekcji nagłówkowej (head, body, html).  Kodowanie znaków UTF-8.
Wszystkie pliki ustaleń powinny się znaleźć w katalogu ustalenia.