Nr postępowania: C/45/2024

Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac objętych umową będzie polegał na wykonaniu czynności niezbędnych 
do zachowania urządzeń zabawowych, siłowych i innych elementów wyposażenia znajdujących się na wskazanych poniżej terenach rekreacyjnych w należytym stanie techniczny i estetycznym, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i europejskimi normami wyposażenia placów zabaw PN-EN 1176,

- oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., przestrzegania przepisów BHP, utrzymania ogólnego porządku w miejscu wykonywania prac,

- wykonywania poszczególnych zleceń w wyznaczonym terminie uzależnionym 
od rodzaju prac:

- prace pilne do 2 godzin od zgłoszenia (usterki zagrażające bezpieczeństwu użytkownikom np. urwana huśtawka, wystające ostre elementy, akty wandalizmu itp.)

- prace bieżące do 14 dni od zgłoszenia (usterki wymagające bieżących napraw np. wymiana  belki w urządzeniu zabawowym, wymiana linki w linarium, wymiana łożysk w karuzeli itp.)

- prace konserwacyjne do 21 dni od zgłoszenia (prace zapobiegające korozji 
np. mycie i malowanie urządzeń zabawowych i siłowych, uzupełnianie pól piaskowych itp.)

- zatrudnienia min. 4 osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności 
do wykonania tego zadania,

- sporządzania kalkulacji cenowej po wykonaniu prac na danym obiekcie, zawierającej ilość roboczogodzin, ilość motogodzin samochodu dostawczego, zespołu prądotwórczego przewoźnego, spawarki elektrycznej, wykaz użytych materiałów 
i innego sprzętu niż wyżej wymieniony oraz ilość wymienionego piasku                                            i niezwłocznego wysłania ww. kalkulacji do Przedstawiciela Zamawiającego na adres mailowy: leszek.zychowicz@zuk.szczecin.pl, w celu sprawdzenia i potwierdzenia poprawności,

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku                               z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub osoby, którym powierzył wykonywanie czynności, objętych przedmiotem umowy,

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie ze zleceniami otrzymanymi – na piśmie e-mailem lub telefonicznie – zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- Zakres zlecanych napraw i konserwacji będzie obejmował między innymi:

- wymianę siedzisk, łańcuchów, łożysk w huśtawkach,

- montaż kotew w istniejących zestawach zabawowych (poprawa stabilności),

- wymianę zużytych elementów w urządzeniach zabawowych,

- wymianę łożysk w karuzelach,

- uzupełnienie  zaślepek, dokręcenie połączeń śrubowych,

- wymianę lub naprawę furtek i przęseł w ogrodzeniach placów zabaw i psich wybiegów,

- wymianę lin wraz z łącznikami plastykowymi w urządzeniach zabawowych,

- wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych,

- i inne tego typu prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionych obiektów, których wykaz został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ,

- Dodatkowe wymogi, dotyczące technologii napraw i materiałów używanych do wykonania   napraw:

- należy stosować materiały odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- do kotwienia nóg huśtawek należy zakładać kotwy stalowe, ocynkowane ogniowo. Jeżeli wymiana nogi, dotyczy jednej lub dwóch sztuk, a pozostałe są kotwione bezpośrednio w gruncie dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego kotwienie 
w gruncie. W każdym innym przypadku - drewno powinno być umieszczone 
na metalowej kotwie lub stopce słupka, ponad ziemią,

- należy stosować łańcuchy ocynkowane ogniowo z odwirowaniem lub chromonikielinowe,

- elementy urządzeń zabawowych montowane w miejscu zdemontowanych urządzeń powinny być wykonane:

- drewniane - z drewna klejonego, posadowione na markach stalowych, z elementami                   tj. daszki, barierki, wykonanymi z płyty HDPE,

- metalowe - ocynkowane i pomalowane proszkowo, pozostałe elementy 
m.in. daszki, barierki, należy wykonać z płyty HDPE,

- nowe elementy drewniane muszą być impregnowane,

- nowe elementy metalowe muszą być ocynkowane i malowane proszkowo,

- wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych, tj.:

- wybranie piasku z piaskownicy i (lub) pól piaskowych na głębokość 30 cm, wywóz 
i utylizacja (w razie potrzeby Zamawiający może zlecić użycie wybranego piasku z piaskownicy do uzupełnienie pól piaskowych),

- uzupełnienie piaskownicy i (lub) pól piaskowych świeżym piaskiem płukanym o frakcji 0,2-2 mm,

- należy stosować powyższe wymogi chyba, że producent konkretnych urządzeń zaleca inaczej,

- Zamawiający zastrzega, że na obiektach rekreacyjnych usługi będą realizowane równolegle prace innych podmiotów.