| Element projektu: | Konstrukcja |
| --- | --- |
| Numer tomu: | 3.K |
| Zadanie: | Projekt MAURICE „Zarządzanie miejskimi zasobami wody w Europie Środkowej w obliczu zmian klimatu" |
| Nazwa zamierzenia : | MONTAŻ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ I BADAWCZEJ ŁĄCZĄCEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPĄ GÓRNĄ W REJONIE PARKU GRÓDEK W JAWORZNIE |
| Adres obiektu: | Jaworzno |
| Zamawiający / Inwestor : Adres: | Gmina Miasta Jaworzno Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno |
| Wykonawca / Projektant Adres: | eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków |
| w zakresie konstrukcji: | Pracownia Projektowania Konstrukcji – inż. Janusz Krzykawski 32-084 Brzoskwinia ul. Dąbrówki 20 tel.0604 214 565; e-mail: biuro@jkproject.pl |
| Projektował: - specjalność - nr uprawnień - zakres opracowania | inż. Janusz Krzykawski nr ewid MOIIB: MAP/BO/6458/02 upr. nr 263/2001 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |
| Sprawdził: - specjalność - nr uprawnień | inż. Włodzimierz Niewiara nr ewid MOIIB: MAP/BO/1614/01 upr. nr UAN-Upr.287/89 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń |
| Faza projektu: | Projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) / PBW |
| Data oprac./sprawdzenia: | marzec 2023 |

II. Spis zawartości projektu:

### I.         Metryka projektu

II.          Spis zawartości

III.        Opis techniczny

IV.         Część rysunkowa

III. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

a) Projekt Architektoniczny opracowany przez   eM4  Pracownia Architektury  Brataniec ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Kraków

b) "Dokumentacja geologiczno-inżynierska ..." opracowana przez Geologia Geotechnika Michał Rak

ul. Władysława Reymonta 9/22  41-200 Sosnowiec

c) wizja lokalna

d)  aktualne  normy i przepisy

Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach . PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009

Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne

- Obciążenie śniegiem PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne.

Oddziaływania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2009

„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”  PN-81/B-03020

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3  Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany  dla zadania pn. .

"MONTAŻ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ I BADAWCZEJ ŁĄCZĄCEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPĄ GÓRNĄ W REJONIE PARKU GRÓDEK W JAWORZNIE " . Branża konstrukcyjna

Zakres opracowania obejmuje :

- opis techniczny

- obliczenia statyczne

Usytuowanie  obiektu w  I  strefie obciążenia wiatrem  oraz 3  śniegowej, głębokość przemarzania gruntu  hz=1,0 m .  Kategoria geotechniczna II.

KONSTRUKCJA OBIEKTU

3.3 Fundamenty . Zaprojektowano posadowienie  biegów schodów na belkach podwalinowych żelbetowych o wysokości konstrukcyjnej h=70 i 30cm oraz stopach fundamentowych o wysokości konstrukcyjnej h=80cm. Beton C25/30+W6 XC2.  Beton wibrować. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów  na podłoże nienośne lub słabonośne należy je usunąć  aż do stropu warstwy  nośnej. Powstały ubytek  uzupełnić chudym betonem C8/10.

3.4  Elementy ze stali profilowej

A.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcyjne ze stali  wykonywać ze stali cortenowskiej  S355J0WP+AR  lub S355J2W+N

oraz ze stali profilowej  profile HEB280, HEB160 i HEB120 zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie

B. Przyjęta klasę wykonania elementów nośnych stalowej  konstrukcji  jako  EXC3 , przy ustalonej  klasie konsekwencji zniszczenia CC2.

C.  Połączenia spawane  wykonać wg zaleceń PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z EN ISO 3834-2, przy poziomie akceptacji B wg EN ISO 5817. Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania powinna być zgodna PN-EN 1011. Kontrola  przed spawaniem i podczas spawania wg. EN ISO 3834.

Metody badan nieniszczących winny być wytypowane zgodnie z PN-EN ISO 17635;2010. Wszystkie spoiny  winny być kontrolowane wizualnie na całej długości. Wymagania dotyczące wymiarów i, tolerancji wymiarowych i geometrii kształtu połączeń spawanych określono w oparciu o normę PN-EN ISO 13920 i tak :

Tolerancja wymiarów liniowych –klasa B

Tolerancja wymiarów kątowych –klasa B

Tolerancja wymiarów prostoliniowości, płaskości, równoległości –klasa F

Materiały do spawania winny odpowiadać normie PN-EN ISO 18275:2012 a ponadto :

Spoiny konstrukcyjne i montażowe należy wykonać przez spawanie elektryczne, elektrodami lub elektryczne innymi równoważnymi metodami, wg wybranej technologii spawania, którą określi technolog spawalnictwa dla prac warsztatowych i montażowych odpowiednich dla stali corten

3.5  Materiał .

- beton  konstrukcyjny  C25/30+W6  XC2

- stal  zbrojeniowa AIIIN Rb500, A0 StOS-b;

- stal konstrukcyjna cortenowska  S355J0WP+AR  lub S355J2W+N

- stal profilowa S235 zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie

KONIEC OPRACOWANIA

...................................................................................

projektant inż. Janusz Krzykawski konstr - bud bez ograniczeń upr. nr 263/2001 MOIIB MAP/BO/6458/02