| KARTA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. 501-285-825 tel. 502-449-069 biuro.o.spzoo@gmail.com | O. SP. Z O.O. ul. Lucerny 94 04-687 Warszawa |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| Przedmiot umowy: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie |  |
| Inwestor: | Gmina Piaseczno Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. |  |
| Numer działki, obręb, identyfikator: | dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 ID 141804_5 |  |
| Jednostka ewidencyjna: | PIASECZNO |  |
| Data | Grudzień 2023 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU						str. 2-18

II	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO						str. 19-36

| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. 501-285-825 tel. 502-449-069 biuro.o.spzoo@gmail.com | O. SP. Z O.O. ul. Lucerny 94 04-687 Warszawa |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | # TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| Przedmiot umowy: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| Inwestor: | Gmina Piaseczno Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie |  |
| Numer działki, obręb, identyfikator: | dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 ID 141804_5 |  |
| Jednostka ewidencyjna: | PIASECZNO |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. |  |
| Nr tomu | I/II |  |
| Data | Grudzień 2023 |  |

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	SPIS TREŚCI										str. 3

I.A	KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI

PROJEKTANTA DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO				str. 4-5

I.B	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 		str. 6-6

I.C	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU				              str.7-16

I.D	CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	                                          str. 17-18

Spis treści

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	2

I.A.     KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO	4

I.B. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	6

I.C      CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	7

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA	7

1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT	7

1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE	7

2. INWESTOR	8

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI	8

3.3. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYM UZBROJENIU TERENU	8

3.4. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEWIDIANYCH DO ROZBIÓRKI	8

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

4.1. PROJEKTOWANE BUDOWLE LUB URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM	9

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11

4.4. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ	11

4.5. KOMUNIKACJA	11

4.6. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12

5. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM MIEJSCOWYM	12

5.1. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z MPZP DLA OMAWIANEGO TERENU	12

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA, WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW	12

5.3. OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	12

5.4. CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI	13

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI	15

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	16

I.D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	17

PZT-IS-01-A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500	18

I.A.     KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

# I.B. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Opracowano na podstawie:Art. 34 ust. 3 pkt. 3d i 3e Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682.

OŚWIADCZAM ŻE TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN.:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REALIZOWANY W RAMACH UMOWY:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT

W LOKALIZACJI:

dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 (Piaseczno)

ADRES:

ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie

INWESTOR:

GMINA PIASECZNO

ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

| DATA | GRUDZIEŃ 2023 |
| --- | --- |

# I.C      CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

### 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, a firmą O. SP. ZO.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lucerny 94, 04-687 Warszawa.

### 1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego p.n. „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ", stanowiący tom nr I/II będący załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z art.28pkt 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.682 z późn.zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu prac budowlano-montażowych realizowane będzie na terenach prywatnych oraz dróg publicznych należących do Gminy Piaseczno.

Celem planowanych do wykonania robót jest odwodnienie części ulicy Brzezińskiej oraz części działki prywatnej o numerze ewidencyjnym 478.

Roboty budowlano-montażowe zmieniają istniejące zagospodarowanie terenu, są robotami zanikającymi związanymi z infrastrukturą podziemną.

Zakresem zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Przybosia poprzez odwodnienie części ul. Brzezińskiej. Budowa odwodnienia ulicy Brzezińskiej polega na :

- Budowie liniowego zbiornika retencyjnego limitującego odpływ wód opadowych lub roztopowych ujętych z części drogi gminnej ulicy Brzezińskiej oraz części działki prywatnej nr ew. 478, który zaprojektowany został na dz. nr ew. 478, 68, 73/1;

- Budowie odwodnienia liniowego na działce prywatnej nr ew. 478;

- Budowie układu rurociągów pełnych do retencji i transportu wód opadowych lub roztopowych na działce prywatnej nr 478;

- Budowie układu rurociągów perforowanych typu MP (multifunkcyjnych) do ujmowania i transportu wód opadowych lub roztopowych w części drogi gminnej ulicy Brzezińskiej.

### 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.682 z późn.zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz.1478 z późn.zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz.1679z późn.zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556tekst jednolity),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz.U. 2022 poz.1518),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022 poz.1225),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta (Uchwała 1341/XLIV/2010 z dnia 2010-02-24)

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną przez mgr Jarosława Przygodę, Pracownia Badań Geotechnicznych „GEOBUD”s.c, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyńska 4

Mapa do celów projektowych

## 2. INWESTOR

GMINA PIASECZNO

Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

## 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja będąca przedmiotem niniejszego opracowania położona jest na terenie działek gminnych stanowiących tereny publiczne – drogi gminne (dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 73/1) oraz terenach prywatnych stanowiących działki o nr ew. 478 oraz 68. W najbliższym otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie nr 24 w ulicy Brzezińskiej i w ulicy Przybosia oraz na terenach prywatnych pomiędzy tymi ulicami, których układ jest równoległy w stosunku do siebie.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W okolicy i bezpośrednim otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Brzezińska jest drogą gminną o znaczeniu lokalnym o nawierzchni przepuszczalnej utwardzonej kruszywem. Urządzenia i obiekty budowlane, które są przedmiotem niniejszego opracowania, są zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych oznaczony przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne oznaczone symbolem 2KDD (droga gminna ul. Brzezińska) i 3KDD (droga gminna ul. Przybosia) oraz na terenach prywatnych w ciągach komunikacyjnych lub przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne oznaczona symbolem 1KPJ (teren komunikacji pieszo-jezdnej stanowiącej drogi wewnętrzne) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 1341/XLIV/2010 z dnia 2010-02-24).

### 3.3. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYM UZBROJENIU TERENU

Na omawianym obszarze zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna sieć niskiego napięcia, elektroenergetyczna podziemna sieć niskiego napięcia, podziemna sieć gazociągu średniego ciśnienia, podziemna sieć wodociągowa, podziemna sieć kanalizacji sanitarnej oraz drzewostan.

### 3.4. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEWIDIANYCH DO ROZBIÓRKI

Nie przewiduje się rozbiórki obiektów budowlanych.

## 4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaprojektowano rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej obejmującą odwodnienie części drogi gminnej ulicy Brzezińskiej poprzez rurociągi perforowane typu MP (multifunkcyjne) przeznaczone do ujmowania i transportu wód opadowych lub roztopowych oraz odwodnienie liniowe na działce prywatnej 478 zabezpieczając budynki mieszkalne jednorodzinne o nr porządkowym 10B I 10C przed spływem powierzchniowym wód będących skutkiem opadów atmosferycznych wraz odprowadzeniem ujętych wód do gminnej kanalizacji deszczowej w ulicy Przybosia. Nadmiar wód magazynowany będzie w zbiorniku retencyjnym liniowym (odc. S2-SEP) – rurociągu tworzywowym z rur pełnych. Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych odbędzie się poprzez regulator przepływu o wydajności maksymalnej zainstalowany w projektowanej studni w ulicy Przybosia. Ujęte wody opadowe zostaną podczyszczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Przewidziano zintegrowany separator zawiesin mineralnych i substancji ropopochodnych w drodze wewnętrznej na działce nr ew. 478 przed odprowadzeniem wód do retencji liniowej. Włączenie do gminnej kanalizacji deszczowej zlokalizowano w pasie drogowym ul. Przybosia na odcinku pomiędzy studnią z regulatorem przepływu (S2), a istniejącą studnią włączeniową do gminnej kanalizacji deszczowej.

### 4.1. PROJEKTOWANE BUDOWLE LUB URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie :

- Włączenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przybosia (odcinek S1-S2):

Materiał						PVC-U SN 8/32kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						5,0m

- Rurowy zbiornik retencji liniowej (odcinek S2-SEP):

Materiał						PP SN 8 kN/m2

Średnica						DN600

Długość 						46,5m

Pojemność czynna					17,0m3

- Rurociąg pełny transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek SEP-S6):

Materiał						PVC-U SN 8 kN/m2

Średnica						DN300

Długość 						48,0m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S6-S9):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN200

Długość 						55,5m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S9-S10):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						52,0m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S6-S12):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN200

Długość 						34,0m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S12-S15):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						38,5m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S7-S21):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						5,5m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S11-S17):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						19,5m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S12-S19):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						12,5m

- Rurociąg perforowany ujmujący i transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S18-S20):

Materiał						PP MP SN < 8 kN/m2

Średnica						DN160

Długość 						6,0m

- Rurociąg pełny transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek SEP-S24):

Materiał						PVC-U SN 8 kN/m2

Średnica						DN200

Długość 						17,0m

- Rurociąg pełny transportujący wody opadowe lub roztopowe (odcinek S23-Odwl):

Materiał						PVC-U SN 8 kN/m2

Średnica						DN110

Długość 						1,5m

S1 – studnia betonowa istniejąca w ul. Przybosia, połączeniowa dla projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej

S2 – studnia żelbetowa projektowana DN1500 D400 z regulatorem przepływu Q=10l/s

S3-S4 - studnia żelbetowa projektowana DN1500 D400

SEP – zintegrowany separator zawiesiny mineralnej i subst. Ropo chodnych żelbetowy DN1500 D400 H=1,0m

S5-S9 – studzienka PP600 D400

S10 – studzienka PP425 D400

S6-S12 – studzienka PP600 D400

S12-S15 – studzienka PP425 D400

S16-S24 – studzienka PP425 D400

### 4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na projektowaną infrastrukturę podziemną odstąpiono od sporządzenia bilansu projektowanych powierzchni.

### 4.4. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

Działki ew. nr 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10 – ul. Brzezińska stanowi drogę publiczną.

Działka ew. nr 73/1 – ul. Przybosia stanowi drogę publiczną.

Do działki prywatnej o nr ew. 478 dostęp do drogi publicznej jest od strony ul. Brzezińskiej (dz. nr ew. 61/9, 61/10).

Do działki prywatnej o nr ew. 68 dostęp do drogi publicznej jest od strony ul. Przybosia (dz. nr ew. 73/1) oraz poprzez działkę prywatną nr ew. 478.

### 4.5. KOMUNIKACJA

Zaprojektowano infrastrukturę podziemną nie ingerując w istniejący układ komunikacyjny. Układ komunikacyjny zostanie zachowany w formie dotychczasowej. Wszelkie ingerencje w konstrukcje istniejącego układu komunikacyjnego zostaną odtworzone zachowując funkcjonalność zgodnie ze stanem istniejącym.

Na działkach inwestycyjnych (nr ew. 478 i 68) pomiędzy ulicą Brzezińską i Przybosia planowane jest wydzielenie terenu komunikacji pieszo-jezdnej stanowiącej drogi wewnętrzne oznaczone symbolem 1KPJ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała 1341/XLIV/2010 z dnia 2010-02-24). Teren ten będzie łącznikiem pomiędzy ulicą Brzezińską i Przybosia, który jest poza zakresem niniejszego opracowania.

### 4.6. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Całość układu funkcjonalno-komunikacyjnego pozostaje w stanie istniejącym. Niniejsze opracowanie nie obejmuje dostosowania układu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

## 5. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM MIEJSCOWYM

### 5.1. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z MPZP DLA OMAWIANEGO TERENU

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze gminy Piaseczno, dla której obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP), zatwierdzony Uchwałą nr 1341/XLIV/2010 z dnia 2010-02-24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MPZP części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego Markowskiego Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta” w Piasecznie opublikowanym DZ. URZ. WOJ.MAZ. NR 85 poz. 1425. Teren objęty inwestycją oznaczony jest symbolem:

2KDD – ul. Brzezińska stanowi tereny komunikacji ulicznej klasy dojazdowej

3KDD – ul. Przybosia stanowi tereny komunikacji ulicznej klasy dojazdowej

KPJ – część działek prywatnych (inwestycyjnych o nr ew. 478 i 68) na których zaprojektowano odwodnienie stanowi teren komunikacji pieszo-jezdnej stanowiącej drogi wewnętrzne

- Plan miejscowy nakłada obowiązek wykonania badań geologicznych w celu określenia możliwości posadowienia nowych obiektów budowlanych. Na podstawie Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonaną przez mgr Jarosława Przygodę, Pracownia Badań Geotechnicznych „GEOBUD”s.c, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyńska 4 dokonano rozpoznania geologicznego i stwierdzono korzystne warunki dla posadowienia obiektów budowlanych. Ze względu na zmienny i odmienny profil litologiczny odstąpiono od możliwości zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania poprzez odprowadzenie do ziemi za pomocą rozsączania. Utwory budujące podłoże to gliny z przewarstwieniami piasku nawodnionego co powoduje zaleganie wód opadowych na powierzchni terenu po opadach niższych od normatyw. Zgodnie z §12 pkt. 3 oraz pkt. 6 poprzez zastosowanie drenażu francuskiego zaprojektowano przerwanie spływu powierzchniowego w sposób zabezpieczający tereny sąsiednie przed spływem.

- Zgodnie z §13 pkt. 5 MPZP zaprojektowano wprowadzenie nowego systemu odwodnieniowego w ramach niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi na terenie objętym inwestycją z postanowieniami prawa miejscowego.

### 5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA, WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren na którym planowane są do wykonania roboty budowlane i montażowe nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest też objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej.

### 5.3. OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren na którym planowane są do wykonania roboty budowlane i montażowe nie znajduje się w zakresie wpływu eksploatacji górniczej.

### 5.4. CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie budowy

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpią:

- emisja zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu i pracy maszyn budowlanych,

- emisja hałasu spowodowana pracą sprzętu.

Uciążliwości te wystąpią chwilowo, tylko w trakcie wykonywania robót budowlanych i w ich otoczeniu.

Emisje z prac typowo budowlanych są emisjami przemijającymi. Warunkiem korzystania ze środowiska w fazie budowy jest prawidłowa organizacja robót budowlanych, będąca jedynym sposobem minimalizacji wpływu prac budowlanych na stan jakości środowiska.

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne i bezpieczne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu poprzez:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu,

- należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą konserwację i przeglądy techniczne,

- w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie i w godzinach nocnych,

- drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym,

- prace utrzymaniowe należy ograniczyć do pory dziennej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy.

Uciążliwości związane z pracami utrzymaniowymi będą miały charakter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac.

Wpływ na środowisko gruntowo-wodne

Prawidłowa organizacja robót budowlanych, przyjęte zasady i metody minimalizacji oddziaływania takie jak przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji stosowanych maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych, uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt betonowych, przechowywanie paliw, olejów oraz smarów w szczelnych pojemnikach, wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów pozwolą prognozować brak negatywnego oddziaływania na wody podziemne w rejonie lokalizacji inwestycji.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na faunę

Do głównych zagrożeń na etapie realizacji inwestycji należą:

- niszczenie siedlisk, płoszenie,

- hałas na etapie realizacji prac budowlanych.

Zajęcie terenu pod inwestycje jest zagrożeniem powodującym utratę części miejsc żerowania. W pobliżu nie brakuje dogodnych miejsc do bytowania zwierząt. Hałas na etapie realizacji prac budowlanych może doprowadzić do tymczasowego wycofania się ssaków i ptaków z dotychczas zajmowanego terytorium lub jego części. Inwestycja nie tworzy znaczącej bariery, która mogłaby utrudniać ssakom i ptakom migrację.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie długotrwale i znacząco negatywnie na faunę badanego obszaru.

Gospodarka odpadami

Podczas prac polegających na przebudowie zbiornika wodnego będą powstawały odpady o charakterze socjalno-bytowym oraz budowlanym.

Rodzaje powstających odpadów, które powstaną w trakcie realizacji prac budowlanych i utrzymaniowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r. poz.10) przedstawiono poniżej:

| Lp. | Rodzaj odpadu wg katalogu odpadów | Kod | Typ odpadów | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niesegregowane odpady komunalne. | 20 03 01 | Komunalne | Pojemniki z metalu lub z tworzyw sztucznych. |
| 2. | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie | 20 01 | Komunalne | Pojemniki z metalu lub z tworzyw sztucznych. |
| 3. | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości. | 20 03 04 | Komunalne | Toi-toi. |
| 4. | Odpady z czyszczenia ulic i placów związane z prowadzonymi robotami | 20 03 03 | Komunalne | Pojemniki z metalu lub z tworzyw sztucznych, kontenery |
| 5. | Zniszczone elementy betonowe | 17-01-01 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 6. | Zniszczone elementy drewniane | 17-02-01 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |
| 7. | Zniszczone elementy stalowe i żeliwne | 17-04-05 | Budowlane | Wyznaczone miejsce na placu budowy |

Wytworzone odpady składowane w ww. sposób nie będą miały wpływu na zanieczyszczenie środowiska.

W czasie użytkowania obiektu nie będą powstawały żadne odpady zanieczyszczające środowisko.

Ochrona środowiska

Planowane przedsięwzięcie w niezmienionej lokalizacji, nie wpłynie i nie zagrozi utrzymaniu celów środowiskowych dla okolicznych obszarów. Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu ilościowego i jakościowego otaczającego środowiska naturalnego:

- plac budowy będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,

- emisja hałasu oraz ewentualnego pylenia zostanie ograniczona do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP oraz przez odpowiednią organizację robót,

- teren i czas prowadzenia robót zostanie ograniczony do minimum,

- prace prowadzone będą w porze dziennej oraz w okresie zimowym,

- będą wytyczone stałe trasy przejazdu i przewozu elementów konstrukcji i materiałów budowlanych na teren budowy z uwzględnieniem unikania zagęszczenia gleby wokół drzew przez ruch pojazdów pod koronami drzew i składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew,

- w czasie wykonywania prac wszystkie drzewa w pobliżu miejsca prowadzenia tych prac „na lądzie” będą odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,

- roboty budowlano-montażowe nie będą zanieczyszczać wód substancjami chemicznymi, ściekami lub innymi odpadami,

- używany sprzęt będzie sprawny technicznie, serwisowany, bez wycieków oleju, nie będzie tankowany w bezpośrednim zbiornika wodnego, a w przypadku konieczności naprawy sprzętu nie będzie przeprowadzana ona w bliskim sąsiedztwie naturalnych wód,

- sprzęt budowlany będzie zabezpieczony przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów, a na wypadek ewentualnego wycieku przygotowane będzie stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji wycieków i wylewów substancji ropopochodnych,

- na terenie budowy nie będą przechowywane paliwa, oleje oraz smary,

- ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych, przenośnych, bezodpływowych zbiornikach i sukcesywnie wywożone przez specjalistyczneuprawnione podmioty do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewczym,

- czas pracy maszyn i przebieg tras sprzętu budowlanego będą zoptymalizowane,

- pojazdy będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,

- drogi i place będą utrzymywane w należytym stanie czystości,

- podczas postoju maszyny i pojazdy będą wyłączane,

- odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach, które będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę,

- wykonawca prac będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać sprawny wymagany sprzęt przeciwpożarowy,

- teren po zakończeniu prac będzie przywrócony do stanu pierwotnego.

Powyżej przedstawione ograniczenia i zalecenia są zgodne z obowiązującymi zarządzeniami, rozporządzeniami i ustawami więc nie przewiduje się ujemnego wpływu na środowisko planowanych robót po ich wykonaniu.

## 6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Planowana inwestycja  nie ingeruje w istniejące strefy pożarowe. Obszar na którym zlokalizowana jest inwestycja wyposażona jest w sieć wodociągową wyposażoną w hydranty przeciwpożarowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem p.poż. planowane roboty nie kwalifikują się do uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na etapie budowy, gdzie będą zgromadzone materiały łatwopalne, zabezpieczenie przeciwpożarowe będzie zapewnione przez Wykonawcę robót poprzez wyposażenie placu budowy w podręczne środki gaśnicze.

## 7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) określono obszar oddziaływania, który nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją i mieści się w granicach opracowania na dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 (Piaseczno).

# I.D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# PZT-IS-01-A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500

| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. 501-285-825 tel. 502-449-069 biuro.o.spzoo@gmail.com | O. SP. Z O.O. ul. Lucerny 94 04-687 Warszawa |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | # TOM II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |
| Przedmiot umowy: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| Inwestor: | Gmina Piaseczno Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie |  |
| Numer działki, obręb, identyfikator: | dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 ID 141804_5 |  |
| Jednostka ewidencyjna: | PIASECZNO |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. |  |
| Nr tomu | II/II |  |
| Data | Grudzień 2023 |  |

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

II.A	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O BRAKU KONIECZNOŚCI

SPORZĄDZENIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I PROJEKTU TECHNICZNEGO    							           str. 21-21

II.B	WARUNKI TECHNICZNE PWIK PIASECZNO ZNAK 565/D/23/MZ Z DNIA 03.08.2023	           str. 22-23

II.C	UZGODNIENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEZ PWIK NR 5009 			           str. 24-24

II.D	PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ GEK.6630.400.2023 Z DNIA 14.12.2023	           str. 25-27

II.E	INFORMACJA PGWWP WA.ZUZ.6.4218.60.2023.AZ Z DNIA 6.12.2023			           str. 28-28

II.F	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA				           str. 29-36

Spis treści

TOM II. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	19

II.A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O BRAKU KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO I PROJEKTU TECHNICZNEGO	21

II.B.     WARUNKI TECHNICZNE PWIK PIASECZNO 565/D/23/MZ Z DNIA 03.08.2023	22

II.C.     UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ PWIK PIASECZNO NR 5009 Z DNIA 08.12.2023	24

II.D.     PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GEK.6630.400.2023 Z DNIA 14.12.2023	25

II.E.     INFORMACJA PGWWP WA.ZUZ.6.4218.60.2023.AZ Z DNIA 06.12.2023	28

II.F INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	29

# II.A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O BRAKU KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO I PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3b, w nawiązaniu do art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 682)

OŚWIADCZAM ŻE:

- Całość problematyki została przedstawiona w Projekcie Zagospodarowania Terenu

(Tom I/II) pn.:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR:

GMINA PIASECZNO

ul. Kościuszki 5

  - Piaseczno

- Odstąpiono od sporządzenia Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Projektu Technicznego

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

| DATA OPRACOWANIA | GRUDZIEŃ 2023 |
| --- | --- |

II.B.     WARUNKI TECHNICZNE PWIK PIASECZNO 565/D/23/MZ Z DNIA 03.08.2023

II.C.     UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ PWIK PIASECZNO NR 5009 Z DNIA 08.12.2023

II.D.     PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GEK.6630.400.2023 Z DNIA 14.12.2023

Załącznik graficzny do protokołu

II.E.     INFORMACJA PGWWP WA.ZUZ.6.4218.60.2023.AZ Z DNIA 06.12.2023

| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tel. 501-285-825 tel. 502-449-069 biuro.o.spzoo@gmail.com | O. SP. Z O.O. ul. Lucerny 94 04-687 Warszawa |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | # II.F INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| Przedmiot umowy: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODWODNIENIA DROGI ULICY BRZEZIŃSKIEJ W PIASECZNIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIEM ROBÓT |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| Inwestor: | Gmina Piaseczno Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Brzezińska, ul. Przybosia w Piasecznie |  |
| Numer działki, obręb, identyfikator: | dz. nr ew. 55, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 68, 73/1, 478 obręb 0024 ID 141804_5 |  |
| Jednostka ewidencyjna: | PIASECZNO |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. |  |
| Nr tomu | - |  |
| Data | Grudzień 2023 |  |

| Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| SANITARNA | Projektant | mgr inż. Michał Oleksiak |  |
|  | Zakres i nr uprawnień | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAZ/0029/PWBS/22 |  |

Spis treści

II.F INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	29

1.	DANE OGÓLNE INWESTYCJI	31

2.	KOLEJNOŚĆ REALIZOWANYCH ROBÓT	31

3.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	31

4.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	31

5.	ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI	32

6.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW BUDOWY	33

6.1.	OGÓLNY INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW	33

6.2.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	34

6.3.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW W CZASIE TRWANIA ROBÓT	34

7.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT	34

8.	UWAGI KOŃCOWE	36

## DANE OGÓLNE INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu prac budowlanych i montażowych w zakresie budowy rurociągów kanalizacji deszczowej, realizowane będzie w drogach publicznych oraz na terenach prywatnych.

Roboty budowlane zmieniają istniejące zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury podziemnej, są robotami zanikającymi i zlokalizowanymi pod ziemią.

Inwestycja polega na :

- Budowie liniowego zbiornika retencyjnego limitującego odpływ wód opadowych lub roztopowych ujętych z części drogi gminnej ulicy Brzezińskiej oraz części działki prywatnej nr ew. 478, który zaprojektowany został na dz. nr ew. 478, 68, 73/1;

- Budowie odwodnienia liniowego na działce prywatnej nr ew. 478;

- Budowie układu rurociągów pełnych do retencji i transportu wód opadowych lub roztopowych na działce prywatnej nr 478;

- Budowie układu rurociągów perforowanych typu MP (multifunkcyjnych) do ujmowania i transportu wód opadowych lub roztopowych w części drogi gminnej ulicy Brzezińskiej.

## KOLEJNOŚĆ REALIZOWANYCH ROBÓT

Kolejność realizacji robót zależy od technologii i głębokości prowadzonych prac. Kolejność realizacji obejmuje:

- Uprzątnięcie terenu budowy

- Roboty przygotowawcze, tyczenie, wycinka zieleni, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu

- Rozbiórka istn. nawierzchni

- Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Odtworzenie nawierzchni

- Wdrożenie stałej organizacji ruchu

## WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci podziemne:

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do posesji i hydrantami podziemnymi

- Sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami

- Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia wraz z przyłączami do posesji

- Oświetlenie uliczne

- Sieć kanalizacji teletechnicznej

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci nadziemne:

Napowietrzną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz napowietrzną sieć teletechniczną

## ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie projektowanej inwestycji istniejące elementy mogące stworzyć zagrożenie to:

-   roślinność wysoka, niska i kępy drzew

-   pas drogowy dróg gminnych

-   linie napowietrzne elektroenergetyczne niskiego napięcia

-   podziemne sieci: elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne

## ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Na etapie sporządzenia projektu budowlanego nie przewiduje się wykonania harmonogramu robót. W związku z tym czas wystąpienia zagrożenia podczas realizacji robót określono poprzez wskazanie konkretnego zakresu robót przewidzianego do wykonania w niniejszym projekcie.

Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji zestawiono tabeli zamieszczonej poniżej.

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce i czas wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dźwiganie ciężarów | średnie | rejon załadunku, przez cały czas trwania budowy |
| 2 | wymuszona pozycja ciała | średnie | prace zbrojarskie, malarskie, cięcie, spawanie |
| 3 | wypadek komunikacyjny | duże | na drogach publicznych, technologicznych i placu budowy, przez cały czas trwania budowy |
| 4 | potknięcie, pośliźnięcie, upadek | średnie | rejon budowy, podczas przemieszczania się szczególnie po mokrym bądź nierównym terenie, przez cały czas trwania budowy |
| 5 | upadek na niższy poziom, zasypanie | duże | Praca w pobliżu wykopu i w wykopie, roboty ziemne |
| 6 | poparzenia termiczne | średnie | kontakt z gorącymi powierzchniami urządzeń na budowie, w pomieszczeniach socjalnych, poparzenia słoneczne, spawanie, przez cały czas trwania budowy |
| 7 | zapylenie, podrażnienie błon śluzowych | średnie | cięcie metalu, elementów kamiennych, betonowych, prace przy wykonywaniu powłok ochronnych elementów drewnianych i betonowych |
| 8 | skaleczenia, otarcia, zranienia | średnie | kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami, cięcia elementów, przez cały czas trwania budowy |
| 9 | urazy oczu, twarzy, dłoni | średnie | prace szalunkowe, montażowe |
| 10 | zmiażdżenie, odcięcie fragmentów ciała | średnie | w pobliżu pracujących i poruszających się maszyn i urządzeń, podczas robót montażowych |
| 11 | potrącenie przez dzwig itp. | średnie | w pobliżu pracujących koparek i innego sprzętu ciężkiego |
| 12 | uderzenie spadającymi przedmiotami, zmiażdżenia kończyn itp. | duże | prace rozładunkowe i montażowe, roboty w wykopie |
| 13 | niesprawne bądź nieprawidłowo obsługiwane maszyny | duże | podczas użytkowania maszyn, narzędzi i urządzeń |
| 14 | hałas | średnie | przy pracujących maszynach budowlanych, obsłudze narzędzi mechanicznych, przez cały czas trwania budowy |
| 15 | pożar | średnie | od maszyn i urządzeń elektrycznych i spalinowych, zwarcia instalacji/ sieci elektrycznej, w wyniku zaprószenia ognia (np. prace spawalnicze), w wyniku działań umyślnych, przez cały czas trwania budowy |
| 16 | utonięcie | średnie | prace w nieodwodnionym wykopie, przez cały czas trwania robót, |
| 17 | porażenie prądem | duże | podczas robót montażowych, uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej |
| 18 | przyciśniecie ciężarem | duże | podczas montażu studni lub rurociągów |

## INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW BUDOWY

Przedstawiono sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, do których zaliczono:

- roboty ziemne przy niepodpartych wykopach o głębokości > 1,5 m;

- roboty z zastosowaniem dźwigów, koparek i ładowarek (prace montażowe i przeładunkowe);

- roboty wykonywane w pobliżu czynnych linii energetycznych

- roboty prowadzone w nawodnionych gruntach

Pracownicy powinni posiadać wymagane kwalifikacje do wykonywania powierzonych im zadań. Pracownicy oprócz ogólnego szkolenia BHP z zakresu robót budowlanych, w związku z wyżej wymienionymi pracami, winni przed przystąpieniem do ich realizacji przejść szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez upoważnioną osobę kierującą robotami i potwierdzić odbycie takiego szkolenia własnoręcznym podpisem.

### OGÓLNY INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń;

- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;

- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP;

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;

- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy;

- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników;

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy;

- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

### INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- Szkolenia wstępne ogólne (”instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

- Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku.

### INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW W CZASIE TRWANIA ROBÓT

Wszystkie roboty budowlane winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu konstrukcji i robót instalacyjnych, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

## ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i  drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583);

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30);

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2018 poz. 1139).

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizację robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Środki techniczne to:

- wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej, dbanie o ich sprawność i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem;

- dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

- stosowanie maszyn i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem;

- sprawne maszyny i narzędzia, okresowo podlegające przeglądom technicznym;

- aktualne świadectwa dopuszczenia do prac dźwigów, maszyn do robót ziemnych, środków transportowych i do robót kafarowych;

- minimalizacja zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń;

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Środki organizacyjne to: bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Wszelkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP.

Właściwą organizację prac budowlanych należy zapewnić w szczególności poprzez:

- wyznaczenie osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi w tym przy czynnym zbiorniku wodnym;

- należytą znajomość projektowanych robót, przedstawionych w projekcie budowlanym i wykonawczym – zwłaszcza przez osoby kierujące i nadzorujące roboty;

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zgodny z przepisami BHP, zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;

- odbyte wymagane szkolenia z zakresu BHP i instruktaż pracowników realizujących roboty – zwłaszcza szkolenia stanowiskowe;

- dopilnowanie, aby pracownicy nosili odzież ochronną i stosowali wymagane zabezpieczenia – np. kaski, rękawice, pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne;

- zapewnienie odpowiedniego układu organizacyjnego i porządku na zapleczu budowy i placach składowych przez cały czas prowadzenia robót, zgodnego z przepisami BHP;

- zapewnienie dojazdu karetce Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i dróg ewakuacyjnych przez cały czas prowadzenia robót;

- wyposażenie pracowników w środki łączności;

- ustalony tok postępowania na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń;

- ustalone procedury postępowania w przypadku zbliżającej się powodzi uzgodnione z zarządzającym akcją przeciwpowodziową na odcinku prowadzenia robot.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

## UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 21a oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126. kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac na budowie opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla robót związanych z realizacją niniejszej inwestycji.