Załącznik nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający informuje, że przedsięwzięcie pn. „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół

w Trzciance” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Część 1: Zakup i dostawa wyposażenia dydaktycznego do ogródka meteorologicznego.

- Opis urządzeń:

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | OPIS URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klatka meteorologiczna ze stojakiem i schodkami | 1.1. Klatka meteorologiczna – 1 szt. Klatka meteorologiczna Stevensona duża, profesjonalna wykonana z drewna, drzwi dwuskrzydłowe, zabezpieczona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych poprzez impregnację chroniącą drewno zarówno przed wilgocią, grzybami i owadami, klatka lakierowana metodą proszkową. Klatka powinna zawierać statywy na psychometr Augusta i termometry ekstremalne. Klatka odpowiadająca standardom stosowanym w polskiej sieci pomiarowej IMGW (wymiary, kolor, materiał wykonania, impregnacja), a także spełniająca wszystkie zalecenia stawiane przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), Wymiary zewnętrzne min. (szer. x wys. x głęb.): 860 (1100 z uwzględnieniem dachu) x 620 (800 z uwzględnieniem dachu) x 550 (800 z uwzględnieniem dachu) mm. Wymiary wewnętrzne klatki min.: (szer. x wys. x głęb.): ok. 770 x 530 x 500 mm. 1.2. Stojak metalowy – 1 szt. Stojak dedykowany do klatki Stevensona dużej. Stojak wykonany z elementów stalowych zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi farbą antykorozyjną i warstwami farby nawierzchniowej, lakierowany metodą proszkową. Wysokość stojaka min. 180 cm. 1.3 Schody metalowe – 1 szt. Schody metalowe z poręczami, antypoślizgowe, dedykowane do klatki Stevensona dużej. Wykonane są z elementów stalowych zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi farbą antykorozyjną, lakierowane metodą proszkową. Wymiary schodów min. (szer. x wys. x głęb.) min.: 840 x 1570 x 870 mm. 1.4. System kotwiący - 1 zestaw (4 sztuki kotew). System kotew betonowych do zamontowania stojaka bez konieczności wylewania fundamentu, dedykowany do standardowej klatki meteorologicznej Stevensona. Wymiary kotw betonowych (szer. x dł. x wys.): min. 250 x 250 x 400 mm. | 1 zestaw |
| 2. | Wyposażenie klatki meteorologicznej | 2.1. Psychometr Augusta -1 szt. Przyrząd do pomiaru wilgotności powietrza składający się z dwóch termometrów cieczowych, tj. termometr cieczowy szklany stacyjny suchy (część psychrometru Augusta) oraz termometr cieczowy szklany stacyjny wilgotny (część psychrometru Augusta). Zakres pomiarowy -35°C do +40°C, działka elementarna min. 0.2°C. W zestawie tablice psychrometryczne. 2.2. Termometr cieczowy szklany ekstremalny min. – 1 szt. Zakres pomiarowy termometrów min. -30°C do +50°C, działka elementarna min. 0.2°C. 2.3. Barometr mechaniczny tarczowy – 1 szt. Zakres pomiaru ciśnienia: od min. 920/960 do 1060/1080 hPa. 2.4. Termometr zewnętrzny cieczowy ekstremalny min/max. Instrument służy do pomiaru temperatury maksymalnej i minimalnej za zadany okres pomiędzy jego ręcznym wyzerowaniem. Termometr wykonany z materiału odpornego na korozje i może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zakres pomiarowy min. -30°C do +50°C. | 1 zestaw |
| 3. | Wyposażenie poletka pomiarowego | 3.1. Termometr przygruntowy minimalny ze statywem – 1 zestaw Mierzenie temperatury gruntu + 5 cm. Dedykowany statyw wykonany z materiałów odpornych na zmienne warunki środowiskowe. 3.2. Termometr gruntowy kolankowy ze statywem – 1 zestaw Mierzenie temperatury gruntu do - 5 cm. Dedykowany statyw wykonany z materiałów odpornych na zmienne warunki środowiskowe. 3.3 Tyczka śniegowa – 1 szt. Łata śniegowa do pomiaru zakumulowanego śniegu do 100 cm miąższości. Wykonana z materiałów odpornych na trudne warunki środowiskowe z czytelną skalą wykonana ze stali nierdzewnej, opisana poziomo. | 1 zestaw |
| 4. | Deszczomierz Hellmanna ze stojakiem. | Deszczomierz Hellmanna standardowy (standard WMO) służący do mierzenia opadów atmosferycznych. Składa się z dwuczęściowego, cylindrycznego korpusu. Górna część korpusu jest nasunięta częściowo na część dolną. Część górna pełni rolę kolektora zbierającego opady atmosferyczne i jest zakończona ostrym pierścieniem o powierzchni 200 cm2. W dolnej części korpusu mieści się zbiornik na wodę pochodzącą z pomiarów o pojemności do min. 60 mm opadów. Deszczomierz wykonany z materiałów odpornych na trudne warunki środowiskowe. Do deszczomierza dołączony stojak o długości 100 - 150 cm przeznaczony do montażu deszczomierza na podłożu gruntowym do stosowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. | 1 sztuka |
| 5. | Wiatromierz mechaniczny Wilda z podstawą. | - Wiatromierz Wilde'a mechaniczny wykonany wg projektu Hennrich'a Wilda. Konstrukcja w całości wykonana z metalu. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją, produkt wykończony malowaniem proszkowym (preferowany w kolorze białym). Element obrotowy oparty na samosmarującym się przegubie. Wiatromierz przystosowany do montażu na maszcie/podstawie - adapter montażowy w zestawie. Dane techniczne: - zakres pomiarowy od ok. 1 m/s do 20 m/s - dolny próg czułości: ok. 1 m/s - wymiary gabarytowe min.: 900 mm (max. rozpiętości) x 1200 mm (wysokość) Do wiatromierza dołączono podstawę - maszt umożliwiający ustawienie wiatromierza na podłożu gruntowym. Maszt wykonany z elementów stalowych, zabezpieczony przed korozją. Wysokość masztu 150-200 cm. | 1 sztuka |
| 6. | Automatyczna stacja meteorologiczna | Automatyczna stacja meteorologiczna Stacja automatyczna bezprzewodowa umożliwiająca pomiar standardowych parametrów określających stan pogody, tj. temperatury powietrza (zew. i wew.), wilgotności względnej powietrza (zew. i wew.), ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, opadów atmosferycznych w stanie ciekłym. Stacja wyposażona w czujniki temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru oraz kolektor deszczu. Odległość do min. 200 m w otwartym terenie. Zawiera panel słoneczny jako źródło zasilania i baterię awaryjną. Stacja posiada moduł akwizycji i wizualizacji danych on-line. Dostęp do danych na dowolnym podłączonym urządzeniu. Możliwość podłączenia na wielu urządzeniach. Transmisja danych odbywa się min. co 3 sekundy. Transmisja danych poprzez kabel sieciowy (kabel Ethernet) lub WiFi. Środowisko pracy: min. -35°C do +60°C. Stacja przystosowana do montażu na maszcie - uchwyt montażowy w zestawie. W zestawie znajduje się również maszt pomiarowy gruntowy ok. 3 - 3,5 m. Maszt wykonany z metalu odpornego na korozję. | 1 sztuka |
| 7 | Miernik hałasu | Miernik hałasu Urządzenie służy do pomiaru natężenia dźwięku (hałasu). Środowisko pracy od min. -20°C do +50°C, wilgotność do min. 80% RH. Zakres frekwencji dźwięku ok. 31,5 Hz do 8 kHz. Pamięć wartości aktualnej, maksymalnej i minimalnej. Podświetlana tarcza. | 1 sztuka |

2. Ogólne wymagania dla konstrukcji stalowych, metalowych, aluminiowych:

W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia (z uwagi na ekspozycję całoroczną, zewnętrzną, ogólnodostępną).

powierzchnia sprzętów powinna zostać zabezpieczona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub wykonana z materiałów odpornych na trudne warunki środowiskowe.

3. Ogólne wymagania dla konstrukcji drewnianych:

Powierzchnie sprzętów drewnianych powinny zostać zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych poprzez impregnację chroniącą drewno zarówno przed wilgocią, grzybami, jak i owadami.

4. Udzielenie gwarancji na oferowane sprzęty/urządzenia na min. 24 miesiące.

Część 2: Zakup i dostawa wyposażenia dydaktycznego do ścieżki ekologicznej.

1. Opis urządzeń:

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | OPIS URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw 7- elementowy tworzący ścieżkę edukacyjną. Zakres tematyczny ścieżki obejmuje treści dot. bioróżnorodności i klimatu. | 1.1. Gra edukacyjna z panelem i 5 obrotowymi kostkami – 1 szt. Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 170 cm x 25 cm x 190 cm, wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa HDPE/PE. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W górnej części konstrukcji powinien zostać zamocowany dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny wykonany z aluminium. Poniżej, pomiędzy dwoma poprzeczkami, zamontować należy min. 5 czterostronnie zadrukowanych, obracanych prostopadłościanów, o wymiarach min. 17x17x15 cm każdy, obsadzonych na prętach ze stali nierdzewnej. Prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). | 1 zestaw |
|  |  | 1.2. Gra edukacyjna z 9 obrotowymi kostkami – 1 szt. Konstrukcja aluminiowa z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 110x190x25 cm. wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa HDPE/PE. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych min.8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W górnej części konstrukcji powinien zostać zamocowany dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny wykonany z aluminium. Poniżej, pomiędzy dwoma poprzeczkami, zamontować należy min. 9 czterostronnie zadrukowanych, obracanych prostopadłościanów, o wymiarach min. 17x17x15 cm każdy, obsadzonych na prętach ze stali nierdzewnej. Prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). |  |
|  |  | 1.3. Gra edukacyjna z 16 obrotowymi tabliczkami – typu dobierz w pary – 1 szt. Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 125 cm x 20 cm x 190 cm, wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa HDPE/PE. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych ok. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.. W górnej części konstrukcji zamocowany winien być dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny poniżej min. 16 obracanych dwustronnych prostopadłościanów o wymiarach min. 20x15x2 cm każdy. Prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). |  |
|  |  | 1.4. Gra edukacyjna z elementami obrotowymi i tablicą – 1 szt. Konstrukcja aluminiowa z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 130x190x20 cm wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamocowany winien być dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Awers panelu wykonany winien być ze sztucznego tworzywa przemysłowego. Na panelu, przymocować należy jeden na drugim, zadrukowane dwa obrotowe ośmiokąty o wymiarach min. 2x65x65 cm i 2x30x30 cm. Na rewersie winien znajdować się zadrukowany, aluminiowy panel edukacyjny. |  |
|  |  | 1.5. Gra edukacyjna z obrotowymi kostkami tworzącymi ciąg myślowy – 1 szt. Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 190x40x40 cm, wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa HDPE/PE. Profile aluminiowe o wymiarze min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowane powinny być trzy czterostronnie zadrukowane, obracane elementy w kształcie prostopadłościanów o wymiarach: wysokość min. 23x23x20 cm każdy. Obracane czterostronne prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Pod prostopadłościanami powinien znajdować się umieszczony aluminiowy kosz na odpady z wyjmowanym wkładem z blachy ocynkowanej o pojemności min. 70 l. Drzwiczki zamontowane z jednej strony konstrukcji i zamykane na klucz, wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej. Na bokach konstrukcji znajdować się powinny ścianki wykonane z litej blachy aluminiowej, na których powinna być możliwość wykonania personalizacji w wyznaczonym miejscu przez producenta. |  |
|  |  | 1.6. Gra edukacyjna z 9 obrotowymi elementami – tabliczkami – 1 szt. Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 100x20x190 cm, wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa HDPE/PE. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W górnej części konstrukcji zamocowany winien być dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny poniżej min. 9 obracanych dwustronnych prostopadłościanów o wymiarach około 22x17x2 cm każdy. Prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). |  |
|  |  | 1.7. Stelaż aluminiowy z tablicą edukacyjną dwustronną – 1 szt. Konstrukcja aluminiowa z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 120x20x190 cm wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontowany dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny o wymiarach min. 100 x 75 cm, wykonany z nośnika aluminiowego umożliwiającego bezpośredni nadruk, trwale zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. |  |
| 2. | Wiata edukacyjna wyposażona w ławostół z blatem edukacyjnym oraz grę z 9 obrotowymi tabliczkami Zakres tematyczny obejmuję treści dot. łąki kwietnej i owadów pożytecznych. | Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 300x250x260 cm (powierzchnia pod dachem), wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej, tworzywa HDPE/PE i płyty HPL. Wiata posadowiona winy być na pięciu pionowych profilach malowanych proszkowo o wymiarach: profile słupów nośnych i wieńca min. 80x80x3 mm, profile łączeń poprzecznych i krokwi min. 80x40x3 mm. W wiacie zamontowany winien być stół edukacyjny o wymiarach zewnętrznych min. 168x195x70 cm. Oprawa blatu stołu wykonana powinna być z profili aluminiowych o wymiarach min. 8x4 cm. Zadrukowany blat należy wykonać w technologii gwarantującej druk bezpośrednio w nośnik – jednorodną litą blachę aluminiową grubości min. 3 mm (nie warstwowa typu kompozyt z okładziną aluminiową) z czterostronnie zawiniętym brzegiem. Druk zabezpieczony winien być lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Siedziska wykonane powinny być z płyty HPL UV grubości ok. 1 cm. Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. Podstawy stołu wykonane powinny być z wysokogatunkowej, polerowanej szlifowanej, niemalowanej stali nierdzewnej gat. 0H18N9 / 1.4301 / 304. Dodatkowo wiatę wyposażyć należy w konstrukcję, w formie gry składającej się z dwustronnego panelu edukacyjnego oraz 9 obracanych dwustronnych tablic o wymiarach min. 2x20x15 cm każdy. Prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany tabliczek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). | 1 zestaw |
| 3. | Edukacyjna gra terenowa – kosz na odpady. Zakres tematyczny obejmuje treści dot. segregacji śmieci. | Konstrukcja z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 150x190x40 cm, wykonana powinna być z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa PE. Profile aluminiowe o wymiarze min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. Konstrukcja winna być 4 modułowa, a jeden moduł składać się powinien z podstawy konstrukcji, aluminiowego kosza na odpady z wyjmowanym wkładem z blachy ocynkowanej o pojemności min. 70 litrów. Każdy kosz posiadać powinien drzwiczki, wykonane z jednorodnej litej blachy aluminiowej, zamykane na klucz z grafiką adekwatną do danej sekcji segregacyjnej i obrotowych elementów z treścią edukacyjną. Nad każdym koszem obsadzić należy 3 czterostronnie zadrukowane, obracane elementy w kształcie prostopadłościanów o wymiarach min. 23x23x20 cm każdy. Prostopadłościany wykonane powinny być z jednorodnej litej blachy aluminiowej (nie warstwowej typu kompozyt z okładziną aluminiową) grubości min. 2 mm i tworzywa ślizgowego typu PE. Druk naniesiony winien być bezpośrednio na jednorodne aluminiowe ściany kostek obrotowych i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Na bokach konstrukcji znajdować się powinny zadrukowane w pełnym kolorze ścianki wykonane z litej blachy aluminiowej, na których powinna być możliwość wykonania personalizacji w wyznaczonym miejscu przez producenta. | 1 zestaw |
| 4. | Edukacyjny ławostół z dwoma siedziskami, zadrukowanym blatem oraz jednym oparciem Zakres tematyczny obejmuje treści dot. ptaków. | Konstrukcja w formie stołu edukacyjnego o wymiarach zewnętrznych min. 190x80x190 cm. Oprawa blatu stołu wykonana powinna być z profili aluminiowych o wymiarach około 8x4 cm. Zadrukowany blat oraz zadrukowane oparcie należy wykonać w technologii gwarantującej druk bezpośrednio w nośnik – jednorodną litą blachę aluminiową grubości min. 3 mm (nie warstwowa typu kompozyt z okładziną aluminiową) z czterostronnie zawiniętym brzegiem. Druk zabezpieczony winien być lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). Siedziska wykonane powinny być z płyty HPL UV grubości min. 1 cm. Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. Podstawy stołu wykonane powinny być z wysokogatunkowej, polerowanej szlifowanej, niemalowanej stali nierdzewnej gat. 0H18N9 / 1.4301 / 304. | 1 zestaw |
| 5. | Ławka z oparciem edukacyjnym Zakres tematyczny Obejmuje treści dot. odnawialnych źródeł energii. | Ławka edukacyjna o wymiarach zewnętrznych min. 195x85x45 cm. Oprawa siedziska i oparcia wykonana powinna być z profili aluminiowych malowanych standardowo w kolorze RAL 7012 o wymiarach min. 8x4 cm. Podstawa wykonana winna być z wysokogatunkowej, polerowanej, szlifowanej, niemalowanej stali nierdzewnej gat. 0H18N9/1.4301/304. Siedzisko wykonać należy z płyty HPL UV grubości min. 1 cm. W oparciu zamontowany winien być zadrukowany panel edukacyjny, wykonany z jednorodnej litej blachy aluminiowej grubości min. 2 mm, z czterostronnie zagiętym brzegiem. Zadrukowane oparcie należy wykonać w technologii gwarantującej druk bezpośrednio w nośnik – jednorodną litą blachę aluminiową grubości min. 2 mm (nie warstwową typu kompozyt z okładziną aluminiową). Druk zabezpieczony winien być i zabezpieczony lakierem utwardzonym ogniotrwałym (wymagany dokument niepalności nadruku wydany przez jednostkę z akredytacją PCA). | 1 sztuka |
| 6. | Tablica edukacyjna - gablota terenowa. | Konstrukcja aluminiowa z dachem o wymiarach zewnętrznych min. 120x195x20 cm, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej. Profile aluminiowe o wymiarach: profile słupów min. 8x8 cm, profile łączeń poprzecznych min. 8x4 cm, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012. W konstrukcji zamontować należy gablotę z uchylną ramką ze szkła hartowanego oraz zamkiem zabezpieczającym, wyposażoną w panel wykonany z blachy ocynkowanej w wymiarze min. 100x80 cm. | 1 sztuka |

2. Ogólne wymagania dla edukacyjnych konstrukcji aluminiowych:

1) W celu zachowania jakości, trwałości oraz odporności na korozję i uszkodzenia, całkowicie wyklucza się użycie stali węglowej (stali czarnej) oraz „naklejek foliowych” naklejonych na płaszczyzny graficzne,

2)  Zamawiający dopuszcza równoważnie stosowanie stali nierdzewnej i aluminium.

3) Sposób montażu - mocowanie w gruncie kotwy + beton.

4) Ze względu na usytuowanie infrastruktury edukacyjnej w przestrzeni plenerowej wymagane jest trwałe zabezpieczenie powierzchni graficznych, tj. urządzenia musza posiadać:

- dokument poświadczenia niepalności nadruków, wydanego przez zewnętrzną jednostkę z akredytacją PCA,

- dokument potwierdzający technologię zabezpieczenia powierzchni graficznych poprzez ich utwardzenie lakierem, odpornym na ogień, czynniki mechaniczne: zadrapania, nieinwazyjne uderzenia, zabrudzenia oraz zewnętrzne czynniki atmosferyczne (z uwagi na ekspozycję całoroczną, zewnętrzną, ogólnodostępną).

3. Udzielenie gwarancji na oferowane sprzęty/urządzenia na min. 24 miesiące.

4. Szczegółowy zakres i treści znajdujące się na poszczególnych urządzeniach zostaną określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Cześć 3: Zakup i dostawa ekranu/wyświetlacza LED z czujnikiem powietrza PM 2.5 i PM 10.

1. Opis urządzenia:

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | OPIS URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekran/Wyświetlacz LED z czujnikiem powietrza PM 2.5 i PM10. | Ekran/Wyświetlacz/Tablica LED z laserowymi czujnikami czystości powietrza, które badają jakość powietrza w miejscu instalacji. Instalacja ekranu na zewnątrz swoich budynku. Wbudowany laserowy czujnik PM2.5 oraz PM10. Wyświetlana treść min.: odczyt z czujników PM10 i P2.5, data, godzina, temperatura. Wersja mono kolor. Wymiar tablicy min. 96 cm x 48 cm (cała powierzchnia czynna). Klasą szczelności co najmniej IP65. Oprogramowanie na komputer. Moduł wi fi. Gwarancja min. 24 miesiące. | 1 sztuka |

Część 4: Zakup i dostawa lampy solarnej.

1. Opis urządzenia:

| LP. | NAZWA URZĄDZENIA | OPIS URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa solarna ze słupem | 1.1.Lampa solarna typu parkowego – 1 szt. Lampa monokrystaliczna ze zintegrowanym panelem solarnym. Pojedyncze źródło światła. Obudowa lampy wykonana z odpornych na korozję materiałów, takich jak na przykład aluminium, stal, metal. Klasą szczelności co najmniej IP65. Wyposażona w czujnik zmierzchu. Moc LED min. 12W, max. 16W. Moc panela solarnego min. 20W, max. 28W. Strumień świetlny min. 1500 lumenów. Barwa światła zimna - min. 6000K. Żywotność panela solarnego min. 20 lat. Obszar świecenia min. 80 m2 do 100 m2. Akumulator z bateriami litowo-jonowymi lub litowo-żelowo-fosforanowymi o pojemności min. 115Wh. Czas pełnego ładowania akumulatora lato max. 9h, zima max. 12h. Żywotność akumulatora min. 10 lat. Gwarancja min. 24 miesiące. Wymiary lampy: dł. min. 50 cm, szer. min. 50 cm. | 1 zestaw |
|  |  | 1.2. Słup do lampy solarnej – 1 szt. Zewnętrzny słup wykonany z odpornych na korozję materiałów, takich jak na przykład aluminium, stal, metal lub zabezpieczony przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Średnica mocowania dostosowana do oferowanej lampy solarnej. Wysokość słupa 3 metry. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |