Opis przedmiotu zamówienia:                                                                         załącznik nr 1

Zadanie  1.

Czyszczenie i serwis separatora substancji ropopochodnych oraz piaskownika w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64.

Separator i piaskownik zlokalizowane na zewnątrz, przy budynku Blok Dydaktyczno-Hotelowy.

Dojazd do urządzenia – b. dobry.

Charakterystyka urządzeń podczyszczających tj. piaskownika i separatora:

Zamontowany w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie separator substancji ropopochodnych typu PSW LAMELA 75/750 jest przeznaczony do wysokoefektywnego oddzielania olejów i benzyn z wód opadowych płynących 
w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika. W urządzeniu następuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji oraz flotacji, oddzielenie zawiesiny i substancji olejowych zawartych w ściekach wprowadzanych do separatora. Podstawowym wyposażeniem urządzenia jest sekcja lamelowa zwiększająca efektywność separacji zanieczyszczeń. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w osadnik, 
w którym zatrzymywane są  pozostałości zawiesiny mineralnej i inne zanieczyszczenia stałe.

Piaskownik

Dodatkowo przed separatorem umieszczony jest piaskownik o rozmiarach (długość x szerokość x głębokość) 8.50 m x 3.0 m x 2.02 m na wlocie i 2.06 m na wylocie. Jest to betonowy zbiornik w kształcie prostopadłościanu. Wewnątrz posiada betonową ścianę dzielącą piaskownik na dwie równe części po długości. Po obu jej stronach wykonane są dwa koryta betonowe ze spadkiem w stronę wylotu wód deszczowych z piaskownika. Głębokość koryta na wlocie wynosi 0,25 m a na wylocie 0,65 m. W powyższych korytach zbierają się części stałe wchodzące w skład wód deszczowych (piasek ziemia). Piaskownik powinien być do czysta oczyszczony z piasku i ziemi.

Z czyszczenia i konserwacji firma zobowiązana jest do sporządzenia protokołu co będzie podstawą do zapłaty za usługę.

Firma oświadcza że posiada wiedzę, sprzęt, uprawnienia do prowadzenia działalności w danym zakresie, w tym na terenie Częstochowy (jeżeli takowe jest wymagane)

Średnio do zutylizowania jest ok. 14 ton odpadu.

Zadanie 2.

Zakup i wymiana 1 szt. sekcji lamelowej w separatorze substancji ropopochodnych.

Sekcja lamelowa do separatora lamelowego typ PSW LAMELA 75/750 o wydajności 750 l/s, producent EKOL-UNIKON.

Montaż separatora substancji ropopochodnych w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie był  w dniu 23.09.2002 r. Nie dopuszcza się zamienników.

Należy udokumentować odpowiednim dokumentem zakup oryginału w EKOL-UNICON. Rok produkcji sekcji lamelowej 2025. Firma zobowiązana jest do właściwego doboru sekcji lamelowej zgodnie z istniejącym modelem separatora w Centralnej Szkole PSP.

Zadanie 3.

Wywóz i utylizacja mieszaniny  wody oraz oleju napędowego i benzyny – 2,5 m3

Mieszanina pochodzi z prowadzonych zawodów pożarniczych, zabezpieczona w pojemnikach 1000 l „mauzerach”, w większym stopniu olej napędowy i benzyna ( ok.70 %), mieszaninę należy wypompować ze zbiorników.

Do zadań: 1,2,3:

Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wytwórcą odpadu.

Opłata ryczałtowa powinna zawierać w sobie: transport, usługę czyszczenia i utylizacji odpadu oraz inne wynikające z konieczności przeprowadzenia powyższych zadań.

Nie dopuszcza się podwykonawców, Firma powinna wykonać zadanie samodzielnie

Nie dopuszcza się wykonania poszczególnych zadań oddzielnie.

Termin wykonania usługi najpóźniej do 06.06.2025 r.

Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

Osoba do kontaktu: Jarosław Brzozowski tel. 606 58 68 57