Nr postępowania: 302/2024/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych dla Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 - Platforma sił reakcji podłoża wraz z oprogramowaniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Platforma sił reakcji podłoża. 1.; Powierzchnia aktywna czujników; nie mniej niż: 1200mm x 500mm. 2; Wymiary całkowite platformy sił reakcji podłoża; nie mniej niż: 1235mm x 700mm. 3; Waga platformy; nie więcej niż: 16kg. 4; Czujniki rezystancyjne pokryte 24 karatowym złotem; TAK. 5; Czujniki pokryte przewodzącą gumą; TAK. 6; Czujniki rezystancyjne o kształcie kwadratowym; TAK. 7; Dwie pasywne ścieżki o wymiarach; nie mniej niż: 700mm x 1000mm. 8; W zestawie komplet zasilaczy i kabli do połączenia z komputerem; TAK. 9; Temperatura pracy; 0°C - 55°C. 10; Częstotliwość próbkowania w dynamice; min 200Hz w czasie rzeczywistym.. 11; Interfejs USB; TAK. 12; Maksymalne obciążenie; min. 150N/cm2. 13; Wytrzymała metalowa obudowa całej platformy; TAK. 13a; Okres gwarancji; Min. 24 m-ce. Oprogramowanie powinno pozwalać na:. 14; Uniwersalne oprogramowanie obsługujące platformy sił reakcji podłoża, podoskanery, kamery HD.; TAK. 15; Analizę posturalną z wykorzystaniem kamery HD (opcja); TAK. 16; Współpracę z bieżnią baropodometryczną; TAK. 17; Rozbudowana analiza statyczna i dynamiczna sił reakcji podłoża; TAK. 18; Wykonanie testów stabilograficznych/posturograficznych; TAK. 19; Opcja freeSTEP 2.0 - Stabilometry (stabilometria - analiza równowagi); TAK. 20; Wykonania testu Romberga; TAK. 21; Baza pacjentów; TAK. 22; Możliwość aktualizacji online; TAK. 23; Możliwość zmiany osi wykonywanego badania; TAK. 24; Rozbudowane gotowe analizy statystyczne; TAK. 25; Tworzenie automatycznych raportów pisanych zdaniami; TAK. 26; Możliwość wydruku wyniku plantokonturograficznego; w skali 1:1. 27; Zdalna archiwizacja online po przeprowadzonych badaniach; TAK. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 - Bieżnia elektryczna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | 1.; powierzchnia biegowa; 152 x 55 cm (+/-5%). 2.; Wymiary; 215x91x154 (+/-5%). 3.; Waga; 178 kg (+/-5%). 4.; Maks. Waga użytkownika; 178 kg (+/-5%). 5.; wyposażenie; - dziewięć programów treningowych konsola z wyświetlaczem — matryca typu białe kropki LED 10 x 14, alfanumetyczne diody LED 10 x 14, alfanumeryczne diody LED dedykowany wyświetlacz strefy tętna - pas bieżni dwuwarstwowy woskowany - zakres prędkości: 0,8 –22 km/h (+/- 5%) - zakres nachylenia: 0 – 15 % (+/- 5%) - czujnik tętna: dotykowy, telemetryczny. 6.; dodatki; Dodatki: uchwyt na butelkę, półka do czytani. 7.; Okres gwarancji; Min. 48 miesięcy. |  |  | szt. | 3 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3 - Optyczny system do trójwymiarowej rekonstrukcji powierzchni grzbietowej kręgosłupa i kończyn dolnych (ZESTAW)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Optyczny system do trójwymiarowej rekonstrukcji powierzchni grzbietowej kręgosłupa i kończyn dolnych: System do pomiaru całego ciała (od pięt do potylicy) Wirtualna prezentacja kręgosłupa Pomiar: • kątów kręgosłupa (kąty Cobba), • osi kończyn dolnych, • kątów stawu skokowego Metoda uśredniania i test Matthiass’a Specjalna sekwencja CMD Częstotliwość próbkowania min.: 120 Liczba punktów pomiarowych min.: 2 000 000 Dane normatywne Dokładność pomiarowa max: < 1 mm Bezproblemowy pomiar: • osób o ciemnej karnacji • osób z tatuażami • osób z nadwagą i otyłością System składający się z jednej kamery Oprogramowanie przedstawiające wyniki w formie tabelarycznej i graficznej z możliwością eksportu danych do formatu .xlsx Współpraca z Windows 11 Możliwość analizy wybranych segmentów ciała Współpraca z platformami do analizy rozkładu obciążenia m.in. Zebris |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Kamera z oprogramowaniem medycznym pozwalającym na terapię z biofeedback: Diagnostyka – m. in. zakres ruchów, zasięg pacjenta. Pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia podczas ćwiczeń. Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem. Biofeedback w czasie rzeczywistym podczas prowadzenia ćwiczeń. Możliwość prowadzenia ćwiczeń dynamicznych. Prowadzenie ćwiczeń dotyczących wybranych segmentów ciała lub całości ciała w pozycji stojącej lub siedzącej. Natychmiastowy biofeedback – stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń. Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów – również w czasie prowadzenia ćwiczeń. Możliwość prowadzenia ćwiczeń tylko dla jednej, konkretnej kończyny w danym czasie. Możliwość ćwiczenia funkcji poznawczych. Możliwość dostosowywania poziomu trudności ćwiczeń do aktualnych potrzeb pacjenta w czasie trwania ćwiczeń. Urządzenie zarządzane z poziomu stacji terapeutycznej. Zestaw osprzętu: Stabilny stojak na kółkach dla pacjenta. Monitor dla pacjenta minimum 40 cali. Kamera umożliwiająca pacjentowi interakcję z oprogramowaniem, wykorzystująca gesty oraz ruch kończyn jak i całego ciała. Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta. Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką Komputer spełniający minimalne wymagania: -System operacyjny min. typu Windows 10, 64 bit - Komputer typu PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Zintegrowana karta grafiki, - Wymagane złącza minimum: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0). |  |  | kpl. | 3 |  |  |
| 3 | Stacja terapeutyczna: Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej. Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora. Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką. Komputer spełniający minimalne wymagania: -System operacyjny min. typu Windows 10, 64 bit lub równoważny*, - Komputer typu PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Zintegrowana karta grafiki - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza minimum: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej. Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych: Częstotliwość próbkowania sygnału; 120 Hz;. Prędkość bieżni regulowana; 0 - 18 km/h (co 0,1 km/h);. Funkcja odwrotnego pasa bieżni, prędkość; 0 do 5 km/h.. Regulacja nachylenia:; od 0 do 20%. Panel sterujący wyświetlający; m.in.: - Tryb pracy, jednostka, numer profilu, krok profilu, prędkość (0,1 km/h lub m/s lub m/min lub mph oraz wykres), - czas (00:00) w godzinach, minutach i sekundach, - nachylenie (0,1% lub stopnie i wykres), - dystans (1 m... 999,9 km lub mile), - METS (1 MET), krok/jednostka czasu, - energia (1,0 kJ/kcal), - wskaźnik kondycji (1), - moc (1 W i wykres), - wysokość n.p.m. (metry), - tętno/puls (uderzenia/min i wykres), - zmienność rytmu serca (ms i wykres punktowy), - podsumowanie z wartościami średnimi i maksymalnymi, data, czas.. Moc silnika:; 2,2 kW (+/- 5%). Powierzchnia pasa; (minimum): 150 x 50 cm (+/- 5%). Poręcze przez całą długość pasa bieżni. Minimum 42 programy treningowe w tym minimum - 6 profili ćwiczeń, - 28 profili testowych (w tym: UKK 2 km Walktest, Bruce, Graded test, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Ramp) - 8 programów wolnych z możliwością edycji. Maksymalna waga osoby ćwiczącej nie mniejsza niż 250 kg;. Dane techniczne systemu (matrycy) i czujników (minimum):; - powierzchnia aktywna: 101 × 59 cm; - liczba czujników: 3 120 szt.. W zestawie z oprogramowaniem umożliwiające analizę chodu.. Moduł rejestrujący aktualnie występujący u pacjenta wzorzec chodu.. Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej i chodu.. Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej jak i także rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Podgląd danych pomiarowych na ekranie w czasie rzeczywistym. Wyniki generowane w formie pełni konfigurowalnego raportu.. W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych.. Możliwość synchronizacji z obrazem wideo oraz sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync in” oraz „sync out” oraz modułu do synchronizacji za pomocą podczerwieni (IR). Moduł pomiaru dynamicznego umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku. Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do dwóch wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formatach ASCII, CSV, XML do dalszej obróbki statystycznej.. Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie.. W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące: - długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej, - siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy oraz na 7 stref kontaktu, - graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi, - czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu, - maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie, - czasu przeniesienia ciężaru ciała z piety na przodostopie, - parametrach czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach.. Możliwość treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzorca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości kroku, długości kroku osobno dla kończyny lewej i prawej, oraz rotacji stopy osobno dla lewej i prawej stopy.. Możliwość podglądu danych z treningów chodu z wykorzystaniem wizualizacji kroków na bieżni oraz możliwością generowania raportów oceniających prawidłowość stawianych kroków. W raporcie informacja o poprawności wykonywanego zadania wyrażona w procentach dla lewej i prawej kończyny, rotacji stóp w stopniach, długości kroków oraz szerokości kroków w centymetrach. Wszystkie powyższe dane przedstawione na wykresach gdzie rzedną jest czas trwania treningu a odciętą kalkulowana wartość.. Moduł treningu wirtualnego, reprezentacja chodu pacjenta i odcisków jego stóp na wirtualnej ścieżce. Możliwość doboru zakresu trudności treningu z pośród przynajmniej 7 poziomów trudności. Moduł z możliwością zastosowania zadań kognitywnych, na które ćwiczący odpowiada poprzez zmianę wzorca chodu oraz ćwiczeń z rytmizacją chodu.. |  |  | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Telemedyczna walizka diagnostyczna wraz z doposażeniem: Platforma umożliwia zbieranie danych osobowych użytkowników i wyników badań samodzielnie wykonanych przez użytkowników lub personel medyczny, wyników badań gromadzonych automatycznie przez urządzenia pomiarowe, bezpieczne przesyłanie tych wyników przez sieci operatorskie LTE (lub nowsze) do repozytorium, gromadzenie wyników na indywidualnych kontach użytkowników oraz prezentacja wyników dla użytkowników i personelu. Platforma składa się z części centralnej, odpowiadającej za gromadzenie, przechowywanie i prezentację wyników badań oraz aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu dodatkowym (smartfon), współpracującej z urządzeniami pomiarowymi. Platforma umożliwia załączenie do danych użytkownika plików w formie .pdf Platforma umożliwia przypisywanie danej grupy użytkowników do danej grupy personelu (użytkownika w systemie). Platforma umożliwia zarządzanie użytkownikami platformy i ich uprawnieniami (użytkownik, administrator, personel, itp.). Platforma umożliwia gromadzenie w indywidualnym rekordzie użytkownika wyników pomiarów pobranych z dowolnie skonfigurowanego zestawu urządzeń pomiarowych podłączonych do systemu Prezentacja wyników pomiarów z wykorzystaniem przeglądarki internetowej - prezentacja dla personelu wyników badań przesłanych przez użytkownika. Integracja Platformy z urządzeniami pomiarowymi, Administrowanie urządzeniami i terminalami służącymi do transmisji danych. Generowanie zdefiniowanych raportów z wynikami pomiarów. Eksport wyników pomiarów do formatu zgodnego z arkuszem kalkulacyjnym. Możliwość dodawania opisów i komentarzy do wyników pomiarów. Podgląd badań z podziałem na najnowsze i już przeglądane pomiary. Filtrowanie listy pomiarów z filtrem czasowym, oraz podziałem na poszczególne rodzaje. Informowanie personelu o przekroczeniu zadanych parametrów pomiaru, zdefiniowanych wcześniej indywidualnie na karcie użytkownika, np. przekroczenie progu górnego ciśnienia. Personel może być informowany poprzez umieszczenie badania z priorytetem na liście wyników lub może zostać poinformowany poprzez wysłanie sms. Powiadamianie personelu o wykonaniu i przesłaniu przez użytkownika wyniku badania lub ankiety o stanie zdrowia, personel może być informowany poprzez umieszczenie badania na liście wyników lub może zostać poinformowany poprzez wysłanie sms. Platforma gromadzi dane z urządzeń pomiarowych Platforma telemedyczna dostępna poprzez stronę internetową, będącą portalem administracyjnym za pośrednictwem przeglądarki Chrome, FireFox oraz Edge, umożliwiający stały podgląd wyników badań pacjentów z dowolnego komputera lub urządzenia typu smartfon, połączonego z Internetem. Dostawca zapewni, w okresie zawarcia umowy, administrację i utrzymanie serwerów, na których zainstalowane będzie oprogramowanie platformy telemedycznej. Dostawca zapewni, w okresie zawarcia umowy, codzienne wykonywanie kopii zapasowych danych gromadzonych w systemie. System zapewnia możliwość dostępu dla co najmniej 10 użytkowników w roli osób odpowiedzialnych za monitorowanie użytkowników w tym samym czasie oraz 30 użytkowników. System zapewnia jednoczesną obsługę 30 rekordów użytkowników. Wielkość archiwum - 15 GB rocznie. SLA świadczonej usługi 98 % w skali miesiąca. Wsparcie techniczne i informatyczne Systemu świadczone w okresie zawarcia umowy, usuwanie błędów – czas reakcji do 4 dni, czas naprawy do 10 dni roboczych. Platforma umożliwia wykonanie zdefiniowanych i skatalogowanych pomiarów przez użytkowników w dowolnym miejscu tj. ich domach, miejscach pracy czy wypoczynku. Platforma umożliwia przesłanie wyników pomiarów wykonanych przez użytkowników do centralnej instancji systemu przez ogólnodostępną operatorską infrastrukturę telekomunikacją. Platforma umożliwia umieszczenie wyników pomiarów w indywidualnych repozytoriach poszczególnych użytkowników. Platforma posiada moduł integracji zgodny z protokołem HL7 wymiany danych medycznych Dostawca zapewni konfigurację systemu. System do przechowywania i obsługi urządzeń: Aplikacja zintegrowana z oferowaną platformą i oferowanymi urządzeniami pomiarowymi Aplikacja zainstalowana na dostarczonym przez wykonawcę urządzeniu dodatkowym typu tablet lub smartfon z systemem Android. Aplikacja komunikuje się w języku polskim. Aplikacja zbiera dane z urządzeń medycznych poprzez Bluetooth w wersji minimum 4.0. Aplikacja przesyła bezpiecznie wyniki pomiarów z aparatów pomiarowych poprzez sieci operatorów komórkowych do platformy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe (pozycja nr 1 – 5): Dostawca zapewni konfigurację systemu. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące Aparaty fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż w 2023 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania Instrukcja obsługi w języku polskim |  | x | x | x | x | x |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ