11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZATWIERDZAM

Komendant 11 Wojskowego

Oddziału Gospodarczego

…………………………………….

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

SPRAWA NR 13/ZP/U/INFR/2020

BYDGOSZCZ 2020 r.

### Część I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz

tel. – 261 411 361, fax – 261 411 313

Internet: http://www.11wog.wp.mil.pl

NIP: 967-13-54-089

REGON: 341260412

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

### Część II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

- W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

- W sprawach nieuregulowanych ustawą - Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

### Część III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są:

OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

CPV: 50730000-1 (usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących)

1.	Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 3 części, opisane 
w części XIX SIWZ.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-III zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

3.	Czynności konserwacyjne urządzeń i instalacji muszą być wykonywane zgodnie 
z wymogami określonymi w dokumentacji powykonawczej i instrukcjach producentów, z uwzględnieniem czynności określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

4.	Zakresem usług konserwacyjnych objęte są wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład urządzeń i instalacji stanowiących przedmiot zamówienia, zamontowanych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego określone w załącznikach nr 1 oraz 2 do SIWZ.

5.	W ramach czynności konserwacyjnych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw wynikających z sytuacji awaryjnych, które będą wykonywane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.

6.	Zakresem napraw awaryjnych objęte są wszystkie urządzenia i armatura wchodząca w skład instalacji zainstalowanej w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, wymienione w załącznikach nr 1 oraz 2 do SIWZ.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem konserwacji, specyfikacją techniczną oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z treścią umowy.

8.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 umowy, terminowo z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z wymagań UDT oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia:

Część I:

- gwarancji do czasu przeprowadzenia następnej wymaganej konserwacji 
(w przypadku: CHILER,SAIFOR oraz system automatyki urządzeń chłodniczych – 3 miesiące, DRYCOOLER – chłodnica wentylatorowa - 6 miesięcy).

- min. 12 – max. 24 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone naprawy (kryterium oceny ofert);

- min. 12 – max. 24 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia (kryterium oceny ofert);

Część II:

- 6 - miesięcznej gwarancji na przeprowadzone konserwacje;

- min. 12 – max. 24 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone naprawy (kryterium oceny ofert);

- min. 12 – max. 24 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia (kryterium oceny ofert);

Część III:

- 6 - miesięcznej gwarancji na przeprowadzone konserwacje;

- min. 12 – max. 24 miesięcznej gwarancji na przeprowadzone naprawy (kryterium oceny ofert);

- min. 12 – max. 24 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia (kryterium oceny ofert);

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu podpisania protokołu konserwacji lub napraw.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (Konserwacja, przegląd stanu technicznego i naprawa elementów składowych instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji, w tym: agregatów, klimatyzatorów, central wentylacyjnych 
i sterujących, zespołów wentylatorowych, klap ppoż. itp), o ile mieszczą się one 
w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

- Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

### Część IV. Termin wykonania zamówienia.

      - Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

      - Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31.12.2020 r. 
z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed tym terminem z dniem wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i 3 umowy.

      - Przeglądy stanu technicznego połączone z konserwacją urządzeń i instalacji będą realizowane w terminach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,
z zastrzeżeniem, że wykonanie konserwacji nastąpi po przeprowadzeniu przeglądu stanu technicznego oraz wykonaniu wszelkich napraw niezbędnych do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania danego urządzenia.

### Część V. Warunki udziału w postępowaniu

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, dotyczące:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:

posiada Certyfikat dla Przedsiębiorców – o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019r. poz. 2158, z 2020r poz. 284)	 - dotyczy części I – III.

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Certyfikat, 
o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2) lit a) będzie posiadał każdy z Wykonawców.

b)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;

c)	zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadające:

w zakresie części I - III:

- aktualne świadectwa kwalifikacyjne:

D grupa 1 pkt 2 i 10,

E grupa 1 pkt 2 i 10,

D grupa 2 pkt 5 i 10,

E grupa 2 pkt 5 i 10

- certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy 
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019r. poz. 2158, z 2020r poz. 284)	;

- poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE ważne 
w okresie obowiązywania umowy oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ważne w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wymagania dot. zdolności technicznej lub zawodowej sumuje się.

- Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 
się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 22a ust. 3, ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zgodnie z art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) 	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2 ppkt b) i c) SIWZ.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) 	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) 	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części VII pkt 7.1 ppkt 7.1.2. SIWZ.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w części VII pkt 7.1 ppkt 7.1.2. SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

### Część VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP – dotyczy wszystkich części. ### (art. 36 ust. 1 pkt 5a) ustawy Pzp)

  - Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy do wykluczenia z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r poz. 243, 326, 912 I 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 I 1655).

Część VI a Procedura odwrócona.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

### Część VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, do oferty, w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w części V SIWZ oraz czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, aby Wykonawca wypełnił oświadczenie w zakresie potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto oraz netto za konserwację, cenę 1 roboczogodziny naprawy, okresy gwarancji na przeprowadzone konserwacje, naprawy i zamontowane urządzenia, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

- zestawienie cenowe usług stanowiących przedmiot zamówienia – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do SIWZ – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie, o którym mowa stanowi złącznik nr 7 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się 
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części VII w pkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2) ustawy Pzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa 
w części VII pkt 1 SIWZ dotyczące Podwykonawców.

- Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się 
o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego 	podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń 	okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnienie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia:

  - . W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp – wg załącznika nr 5 
do SIWZ – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.2. w sytuacji, kiedy samodzielnie może pobrać powyższy dokument z wskazanego przez Wykonawcę adresu www (adres www, Wykonawca wpisuje w pkt 22. formularza oferty – załącznik nr 3 do SIWZ).

  - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH  KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE VI SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
– wg załącznika nr 5 do SIWZ – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

    - Certyfikat dla Przedsiębiorców – o którym mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019r. poz. 2158, z 2020r poz. 284)		 - dotyczy części I – III.

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Certyfikat,
o którym mowa w pkt. 7.2.2 będzie posiadał każdy z Wykonawców.

  - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI V SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
– wg załącznika nr 5 do SIWZ– DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

  - W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, O KTÓRYCH MOWA 
W CZĘŚCI V SIWZ ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
– wg załącznika nr 5 do SIWZ – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
																																																	w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 
		z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
		i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 	wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 	dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. V pkt 1 ppkt. 2 c) SIWZ – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

w zakresie części I - III:

- aktualne świadectwa kwalifikacyjne:

D grupa 1 pkt 2 i 10,

E grupa 1 pkt 2 i 10,

D grupa 2 pkt 5 i 10,

E grupa 2 pkt 5 i 10

- certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy 
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019r. poz. 2158, z 2020r poz. 284) 	– DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

- poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE ważne 
w okresie obowiązywania umowy oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ważne w okresie obowiązywania umowy – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI;

Wykonawca wraz z przedmiotowym wykazem składa dokumenty 
potwierdzające spełnienie powyższego warunku. Dokumentami tymi są
w szczególności: aktualne świadectwa kwalifikacyjne: 	D grupa 1 pkt 2 i 10,
E grupa 1 pkt 2 i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10, certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019r. poz. 2158, z 2020r poz. 284), poświadczenia bezpieczeństwa
o klauzuli ZASTRZEŻONE ważne w okresie obowiązywania umowy oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ważne w okresie obowiązywania umowy

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2.:

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż przed upływem terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 poz. 1126, Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

- Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty wymienione w SIWZ są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do podpisania oferty w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

- UWAGA: Pełnomocnictwo Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

### Część VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w części VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (do terminu składania ofert) tj. wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania (w tym wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog i formularza „Wyślij wiadomość”

- Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub na adres mailowy, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany przez Wykonawcę numer faksu lub adres mailowy, zostało doręczone 
w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem.

8.	Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9.	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest: Adrianna GACA, e-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl 
w dni robocze od poniedziałku do piątku.

10.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

12.	Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog 
w miejscu publikacji ogłoszenia.

13.	Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, dostępne będą za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia

14.	Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródeł zapytania, umieści za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl/pn/11wog w miejscu publikacji ogłoszenia

15.	Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

16.	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

17.	Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ za pośrednictwem portalu www.platformazakupowa.pl zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam mogą być wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert.

### Część IX. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium 
w wysokości:

CZĘŚĆ 1 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

CZĘŚĆ 2 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CZĘŚĆ 3 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu,

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz 2017 poz. 1089).

- Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 90 1010 1078 0106 2113 9120 2000 z dopiskiem wadium sprawa nr 13/ZP/U/INFR/2020

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1)	pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2)	innej niż pieniądz zgodnie z art. 45 ust.6 pkt. 2-5 Pzp – oryginał dokumentu został złożony do głównego księgowego Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Główny Księgowy – Szef Finansów, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku z dopiskiem Główny Księgowy, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.

- Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b.

- Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy:

a)	wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

b)	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w pkt. 10 lit. a, jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego oraz żądane inne ograniczenia.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### Część X. Termin związania ofertą.

- Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### Część XI. Opis sposobu przygotowywania oferty.

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami.

2.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.	Wykonawca może złożyć na każdą część tylko jedną ofertę.

4.	W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, Wykonawca umieszcza każdą ofertę w odrębnej kopercie.

5.	Wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć wraz z ofertą na część pierwszą.

6.	W pozostałych kopertach należy złożyć wypełniony formularz ofertowy oraz zestawienie cenowe danej części, z adnotacją, że wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia dołączone są do oferty na część nr ….

7.	W Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ, w pkt. 7 należy podać wartość 1 roboczogodziny podczas napraw, w pkt. 13 określić długość udzielonej gwarancji na przeprowadzone naprawy a w pkt. 14 wpisać długość udzielonej gwarancji na zamontowane urządzenia.

8.	Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto oraz netto za konserwację, cenę 1 roboczogodziny naprawy, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz 
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 
a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2)	zestawienie cenowe usług stanowiących przedmiot zamówienia – 	sporządzone 
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp – 	sporządzone 
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to
z przedstawionych dokumentów rejestrowych;

9.	Oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, sporządzone przez Wykonawcę, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do SIWZ).

10.	Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty wskazane 
w SIWZ, wymagają podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty,

pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty.

11.	Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia 
i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.

12.	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

13.	Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

14.	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

15.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

16.	Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej rozkompletowanie.

17.	Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Nazwa i adres

Wykonawcy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

OFERTA NA OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI

I KLIMATYZACJI

CZĘŚĆ …..

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPRAWA NR 13/ZP/U/INFR/2020

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.05.2020 r. GODZ. 10:00

18.	Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić 
z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

19.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń – zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.

20. 	Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

### Część XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami 
i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.	Termin składania ofert upływa w dniu 13.05.2020 r., o godzinie 09:00.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, bud. nr 108, lok. nr 124.

4.	Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 Pzp.

5.	Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 Pzp.

6.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/11wog informacje dotyczące:

a)					kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.	Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

8.	UWAGA: na terenie 11 WOG obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo w Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę bądź korzystające z usług firm świadczących usługi pocztowe, kurierskie lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki i dotarcie do kancelarii jawnej. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.

9. UWAGA: Zamawiający informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii KORONAWIRUSA (wywołującego COVID-19) przesyłki pocztowe  dostarczane są do Zamawiającego dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki
i w czwartki. W związku z powyższym osoby chcące złożyć ofertę za pośrednictwem usług pocztowych powinny uwzględnić powyższą informację w celu zapewnienia odpowiedniej ilości czasu potrzebnego na dotarcie oferty do kancelarii jawnej. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej

### Część XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.	Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.

2.	Cena ofertowa za wykonanie usług konserwacyjnych podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym (płace, ubezpieczenia, zakup standardowych materiałów konserwacyjnych, gwarancję, koszty przejazdu oraz pobytu konserwatorów, sporządzenie dokumentacji, podatki i inne opłaty). Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. Cena ofertowa za wykonaną konserwację nie obejmuje ceny wymienionych, usprawnionych urządzeń lub części zamiennych. Do zakupionych materiałów, części zamiennych i urządzeń Wykonawca 
nie będzie naliczał kosztów zakupu.

W zestawieniu cenowym, Wykonawca podaje cenę ofertową netto, podatek VAT i cenę brutto za wykonanie zamówienia, sumując wszystkie pozycje ujęte w zestawieniu cenowym. Wartość wynikającą z podsumowania zestawienia cenowego wpisuje do Formularza oferty (pkt 6 zał. nr 3 do SIWZ) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku różnic w zapisach ceny ofertowej w zestawieniu cenowym i formularzu oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z podsumowania zestawienia cenowego

3.	Cenę za naprawy awaryjne wykonywane w okresie pomiędzy konserwacjami, należy określić jako cenę jednej roboczogodziny. Cena ta winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją naprawy w tym: ocena stanu technicznego, sporządzenie kosztorysu naprawy, wytworzenie dokumentacji, demontaż 
i montaż, gwarancję, standardowe materiały montażowe, koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów, marżę Wykonawcy, ubezpieczenie, podatek od towarów 
i usług VAT i inne.

4.	Stawka roboczogodziny pracy ujmuje wszystkie poniesione koszty, marże 
i podatki oraz wynagrodzenie dla pracownika realizującego przedmiot umowy i jest stała przez okres obowiązywania umowy.

5.	Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

6.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności w zakresie:

-	oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);

-	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.;

-	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

-	wynikającym przepisów prawa ochrony środowiska;

-     	powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

8.	Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9  Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

### Część XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.	KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

1. CENA KONSERWACJI-  50 %

2. CEN CENA 1 ROBOCZOGODZINY PRZY PRACACH NAPRAWCZYCH  – 10%

3. GWARANCJA NA PRZEPROWADZONE NAPRAWY - 20%

4. GWARANCJA NA ZAMONTOWANE URZĄDZENIA – 20%

A) Ocena kryterium CENA KONSERWACJI dokonana będzie na podstawie sumarycznej ceny brutto zawartej w formularzu oferty (zał. 3) – pkt 6 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru |  |
| --- | --- |

B)	Ocena kryterium CENA ZA JEDNĄ ROBOCZOGODZINĘ PRZY PRACACH NAPRAWCZYCH dokonana będzie na podstawie wartości określonej 
w Formularzu oferty - załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 7 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru |  |
| --- | --- |

Jeżeli Wykonawca nie wskaże CENY ZA JEDNĄ ROBOCZOGODZINĘ PRZY PRACACH NAPRAWCZYCH w pkt. 7 załącznika nr 3 do SIWZ (formularz oferty) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

C)	Ocena kryterium GWARANCJA NA PRZEPROWADZONE NAPRAWY (LICZONA W PEŁNYCH MIESIĄCACH - MIN. 12 MIESIĘCY, MAX. 24 MIESIĘCY) dokonana będzie na podstawie wartości określonej w Formularzu oferty - załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 13 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru |  |
| --- | --- |

UWAGA: Oferta z okresem gwarancji krótszy niż 12 miesięcy otrzyma 
0 punktów w tym kryterium.

W przypadku zaproponowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 m-ce, Zamawiający do oceny przyjmie okres gwarancji 24 m-ce.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w pkt. 13 załącznika nr 3 do SIWZ (formularz oferty) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

D) Ocena kryterium GWARANCJA NA ZAMONTOWANE URZADZENIA (LICZONA W PEŁNYCH MIESIĄCACH - MIN. 12 MIESIĘCY, MAX. 24 MIESIĘCY) dokonana będzie na podstawie wartości określonej Formularzu oferty - załącznik nr 3 do Z, pkt.14 oraz wg poniższego wzoru:

| Ocena kryterium wg wzoru |  |
| --- | --- |

UWAGA: Oferta z okresem gwarancji krótszy niż 12 miesięcy otrzyma 
0 punktów w tym kryterium .

W przypadku zaproponowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 m-ce, Zamawiający do oceny przyjmie okres gwarancji 24 m-ce.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w pkt. 14 załącznika nr 3 do SIWZ (formularz oferty) – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ

- Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów łącznie za wszystkie kryteria.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

- Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których usługi będą prowadzić do jej powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

### Część XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, podczas oceny ofert na podstawie kryteriów wymienionych w Części XIV SIWZ z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

2.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3.	W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4.	Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

5.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami art. 94 ustawy Pzp.

### Część XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Część XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, określający warunki na jakich Zamawiający zawrze ją z Wykonawcą, stanowi załączniki nr 4 do SIWZ.

### Część XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

(art. 36 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp)

      - Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Pzp.

      - Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

### Część XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części – III.

Część I – Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy ulicy Dwernickiego 1 bud. NR 2, RCI Bydgoszcz - System klimatyzacji precyzyjnej.

Część II – Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy ulicy Dwernickiego 1 bud. NR 2, RCI Bydgoszcz  – System zasysający.

Część III – Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy ulicy Dwernickiego 1 bud. NR 2, RCI Bydgoszcz  – System wentylacji, klimatyzacji oraz wycieku wody.

### Część XX. Informacje dotyczące podwykonawstwa.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że usługi, mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego.

    - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

    - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

    - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

    - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

### Część XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

### Część XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Część XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

1.	Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną: 11wog.szpub@ron.mil.pl

2.	Adres strony internetowej Zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl

3.			Adres platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl/pn/11wog

### Część XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

### Część XXV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### Część XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### Część XXVII. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące art. 29 ust. 4 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymagań, dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy.

### Część XXVIII. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest możliwy pod nr tel. 601 360 075, 261 414 012 lub mailowo na adres 11wog.iodo@ron.int.pl;

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy ………………………….

- odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;

- obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pan/Pani:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Panu/Pani:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### Część XXIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

### Część XXX. Wykaz załączników do SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia – cz. I-III;

- Zestawienie cenowe/harmonogram;

- Formularz ofertowy;

- Projekty umów – cz. I-III;

- Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp;

- Zastrzeżenie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy hand;

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej;

- Wykaz osób.

Uzgodniono:

| Radca Prawny | Główny Księgowy – Szef Finansów | Kierownik Sekcji Zamówień publicznych |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1

do SIWZ

CZĘŚĆ I

Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz urządzeń/Harmonogram konserwacji– Część I System klimatyzacji precyzyjnej

Wykaz urządzeń:

CHILER- wytwornica wody lodowej – sztuk 3

Szafa sterująca ECOTRONIC – falowniki – sztuk 3

System automatyki urządzeń chłodniczych – sztuk 1

DRYCOOLER - chłodnica wentylatorowa – sztuk 3

SAFIOR Wymiennik chłodu - chłodnica międzyrzędowa o szer. 300mm – sztuk 13

Zakres czynności:

CHILER – wytwornica wody lodowej

- sprawdzenie aktualnych parametrów pracy urządzenia oraz zgodność nastaw z parametrami fabrycznymi i projektowymi,

- ocena pracy urządzenia w celu wykrycia nieprawidłowości - hałaśliwe sprężarki, nietypowe drgania, zdemontowane elementy, ślady wycieków,

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej - zaciski zasilania, styczniki i elementy regulacyjne, rezystancje uzwojeń,

- sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań poszczególnych elementów,

- sprawdzenie stanu oleju w sprężarkach,

- sprawdzenie filtrów,

- sprawdzenie stanu połączeń spajanych i innych połączeń,

- sprawdzenie stanu izolacji rurociągów, uzupełnianie ubytków,

- sprawdzenie i usuwanie śladów korozji poszczególnych elementów urządzenia,

- sprawdzenie stanu technicznego zaworów i siłowników,

- sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających (czujniki przepływu i ciśnienia, szczelność zamknięcia ciśnieniowego zaworów nadmiarowych, zabezpieczenie elektryczne pomp i sprężarek),

- sprawdzenie zgodności z projektem stężeń glikolu w obiegach, gdzie jest on zastosowany,

- sprawdzenie pod względem wycieków substancji kontrolowanych zgodnie z "Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych" oraz przepisami wykonawczymi do niej. W razie potrzeby usuniecie przyczyny wycieku i uzupełnianie czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie aktualności wersji oprogramowania sterownika oraz jego aktualizacja w razie potrzeby,

- sprawdzenie liczników czasu pracy podzespołów wytwornicy wody lodowej.

DRYCOOLER – chłodnica wentylatorowa

- usunięcie zanieczyszczeń stałych (liście, gałęzie, śmieci itp.) z powierzchni drycooler-ów,

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych,

- sprawdzenie połączeń kabli elektrycznych wentylatorów, stanu izolacji 
i uziemienia,

- sprawdzenie czy nie występują wycieki lub uszkodzenia powierzchni roboczej drycoolera,

- sprawdzenie stanu mocowania i prawidłowości pracy wentylatorów, czy nie występują nietypowe dźwięki i drgania,

- sprawdzenie czystości lamelek i ewentualne wykonanie ich czyszczenia za pomocą dedykowanych płynów czyszczących o odpowiednim pH a następnie płukanie wodą,

- w przypadku urządzeń wyposażonych w moduł EKOTRONIC w trakcie każdego przeglądu gwarancyjnego sprawdzać pracę modułu w trybie automatycznym oraz by-pass a także sprawdzić stan filtrów powietrza modułu,

- sprawdzenie filtrów powietrza, w przypadku zabrudzenia wymienić wkłady filtrów powietrza.

SAIFOR – chłodnica rzędowa

- weryfikacja zapisów w książce urządzenia,

- sprawdzenie aktualnych parametrów pracy urządzenia oraz zgodności nastaw z parametrami fabrycznymi i projektowymi,

- ocena pracy urządzenia w celu wykrycia nieprawidłowości - hałaśliwe wentylatory, nietypowe drgania, zdemontowane elementy, ślady wycieków,

- sprawdzenie filtrów powietrza, czyszczenie ich sprężonym powietrzem

lub wymiana,

- sprawdzenie stanu połączeń spajanych i innych połączeń,

- sprawdzenie stanu izolacji rurociągów, uzupełnianie ubytków,

- wykrywanie u usuwanie śladów korozji poszczególnych elementów urządzenia,

- sprawdzenie stanu technicznego zaworów i siłowników,

- weryfikacja stanu urządzeń pomiarowych i zabezpieczających (czujniki przepływu, temperatury/wilgotności, szczelność zamknięcia ciśnieniowych zaworów nadmiarowych),

- sprawdzenie aktualności wersji oprogramowania sterownika oraz jego aktualizacja.

- sprawdzenie poprawności pracy nawilżacza parowego oraz stanu elektrod i ewentualnej obecności kamienia kotłowego w zbiorniku nawilżacza. W razie potrzeby płukanie zbiornika nawilżacza lub jego wymiana (odpłatna),

- sprawdzenie czystości lamelek chłodnicy i ewentualne wykonanie ich czyszczenia za pomocą dedykowanych płynów czyszczących o odpowiednim pH a następnie płukanie wodą,

- sprawdzanie logów urządzenia oraz liczników czasu pracy podzespołów. Reset liczników filtrów powietrza oraz układu hydraulicznego.

Harmonogram konserwacji:

- W przypadku urządzeń wymagających 4 serwisów:

I serwis – I dekada czerwca

II serwis – I dekada sierpnia

III serwis – I dekada października

IV serwis – I dekada grudnia

- W przypadku chłodnicy wentylatorowej – DRYCOOLER (2 serwisy):

I serwis – IIII dekada maja/ I dekada czerwca

II serwis – III dekada listopada

CZĘŚĆ I	I

Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz urządzeń/Harmonogram konserwacji – Część II System zasysający

System zasysający

Wykaz urządzeń:

Detektor VESDA Laser SCANNER FD12 Skaner + wyświetlacz – sztuk 2

Rurociąg ssący VESDA – sztuk 2

Zasilacz 24V/3A ZSP 135-DR-3A z akumulatorami 25 Ah – sztuk 2

Akumulator 12 V – sztuk 2

Zakres czynności:

Detektor VESDA

1. sprawdzenie poprawności działania.

Zasilacz 24V/3A ZSP 135-DR-3A z akumulatorami 25 Ah

- wykonanie pomiaru napięcia,

- sprawdzenie pojemności akumulatorów.

Harmonogram konserwacji:

I serwis – IIII dekada maja/ I dekada czerwca

II serwis – III dekada listopada

CZĘŚĆ II	I

Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz urządzeń/Harmonogram konserwacji – Część III System wentylacji, klimatyzacji oraz wycieku wody

      - System wentylacji

Wykaz urządzeń:

Centrala wentylacyjna Komfovent Kompakt OTD-200-/2.0 – sztuk 1

Wentylator kanałowy Rosenberg R125 – sztuk 1

Wentylator  ścienny SILENT 300CZ – sztuk 2

Przeciwpożarowa klapa KTM-E-125M BLF 230-T – sztuk 1

Przeciwpożarowa klapa KTM-E-160M BLF 230-T – sztuk 3

Przeciwpożarowa klapa KTM-E-100M BLF 24-T – sztuk 1

Przeciwpożarowa klapa KTM-E-125M BLF 24-T – sztuk 1

Przeciwpożarowa klapa KTM-E-160M BLF 24-T – sztuk 3

Przeciwpożarowa klapa KTM-E-200M BLF 24-T – sztuk 1

Przeciwpożarowa klapa KWP-O-E-350x350 BLF 24-T – sztuk 1

Przeciwpożarowa klapa KWP-O-E-400x400 BLF 24-T – sztuk 1

Tłumik kanałowy okrągły – sztuk 2

Regulator przepływu CAV TROX VFL d100 – sztuk 4

Regulator przepływu CAV TROX VFL d125 – sztuk 1

Regulator przepływu CAV TROX VFL d160 – sztuk 3

Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna Klimat Solec KCA – sztuk 1

Przepustnica jednopłaszczowa Klimat Solec kP JK – sztuk 1

Zawór wentylacyjny d100 – sztuk 2

Zawór wentylacyjny d125 – sztuk 1

Zakres czynności:

KOMFOVENT – centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna

- ogólna ocena poprawności działania centrali wentylacyjnej,

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali (wydajności, temperatur, hałasu),

- korekta nastaw parametrów na okres letni lub zimowy,

- sekcja wentylatora – kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem wibracji i wyważenia, ocena stanu łożysk, połączeń elektrycznych, stanu króćców elastycznych, czyszczenie sekcji,

- sekcja wymiennika rotacyjnego – kontrola prawidłowości pracy rotora, naciągu i stanu paska, pracy silnika, czystości sekcji i koła rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie sekcji,

- sekcja nagrzewnicy wodnej – kontrola działania skuteczności zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, kontrola stanu armatury odcinającej i regulacyjnej zainstalowanej przed nagrzewnicą, kontrola poprawności przepływu czynnika grzejnego oraz jego temperatury i ciśnienia. Czyszczenie wymiennika i sekcji,

- sekcja chłodnicy – czystość sekcji oraz kontrola działania urządzenia chłodniczego zgodnie z pkt. IV. Czyszczenie wymiennika i sekcji,

- sekcja filtrów – wymiana filtrów, oczyszczenie komory filtracyjnej,

- sekcja przepustnicy – kontrola poprawności działania, stan połączeń elektrycznych siłownika,

- sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni oraz szczelności widocznych połączeń kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją termiczną,

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki,

- kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej,

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.),

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych,

Wentylatory

- ogólna ocena poprawności działania wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem wibracji i wyważenia,

- ocena stanu mocowania / systemu podparcia wentylatora,

- ocena stanu silnika wraz z oceną połączeń elektrycznych oraz stanu łożysk (w przypadku konieczności ich smarowanie),

- przy napędzie pośrednim regulacja naciągu pasków,

- kontrola stanu króćców elastycznych oraz szczelności przyłączonych kanałów,

- kontrola stanu czerpni i wyrzutni powietrza oraz ich oczyszczenie,

- kontrola stanu filtrów a w przypadku konieczności ich wymiana (dla urządzeń wyposażonych w filtry),

- sprawdzenie stanu przynależnych nagrzewnic / chłodnic kanałowych,

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki,

- kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej,

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.),

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych,

- sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie.

Kurtyny powietrzne

- ogólna ocena poprawności działania kurtyny powietrznej,

- ocena stanu mocowania kurtyny,

- ocena poprawności działania wentylatorów wraz ze sprawdzeniem ich działania pod względem wibracji i wyważenia,

- ocena stanu silnika wraz z oceną połączeń elektrycznych oraz stanu łożysk,

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek zewnętrznych wraz z oceną połączeń elektrycznych,

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki,

- kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej,

- kontrola działania urządzeń zabezpieczających,

- czyszczenie wentylatorów, wymiennika, kratki czerpni powietrza i kierownic wywiewnych,

- czyszczenie i konserwacja obudowy,

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.),

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych,

- sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie.

Klapy przeciwpożarowe

- sprawdzenie oznaczenia klapy ppoż. oraz opisu daty ostatniej kontroli,

- potwierdzenie poprawnej zabudowy klapy ppoż. w przegrodzie budowlanej,

- wizualne oględziny wnętrza klapy, określenie stanu przegrody klapy i jej uszczelnień, potwierdzenie że nie ma uszkodzeń lub zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować przegrodę klapy podczas zamykania, w razie potrzeby czyszczenie wnętrza klapy,

- sprawdzenie stanu okablowania siłownika oraz wyłączników krańcowych,

- potwierdzenie poprawnego działania klapy poprzez przeprowadzenie próby otwarcia i zamknięcia klapy ppoż z systemu sterowania klap (zakaz odłączania siłownika klapy dla przetestowania pracy) wraz z odczytem położenia klapy na wskaźniku zainstalowanym na siłowniku oraz na krańcówkach siłownika,

po wykonaniu powyższych czynności klapę pozostawić w pozycji otwartej.

2.System klimatyzacji

Wykaz urządzeń:

Klimatyzator DAIKIN FHQ140C/RZQG140L7Y1B-RKL 28 – sztuk 1

- Jednostka wewnętrzna FHQ140C – sztuk 1

- Jednostka zewnętrzna RZQG140L7Y1B – sztuk 1

Klimatyzator DAIKIN FHQ140C/RZQG140L7Y1B-RKL 26 – sztuk 1

- Jednostka wewnętrzna FHQ140C – sztuk 1

- Jednostka zewnętrzna RZQG140L7Y1B – sztuk 1

Klimatyzator DAIKIN FHQ140C/RZQG140L7Y1B-RKL 27 – sztuk 1

- Jednostka wewnętrzna FHQ140C – sztuk 1

- Jednostka zewnętrzna RZQG140L7Y1B – sztuk 1

Zakres czynności:

Klimatyzator DAIKIN

- sprawdzenie zacisków w rozdzielnicy i na listwie zaciskowej sprężarki,

- sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie wziernika cieczy ze wskaźnikiem wilgotności aby upewnić się czy układ został napełniony odpowiednią ilością czynnika,

- sprawdzenie poprawność zamontowania bezpieczników,

- sprawdzenie stałych i ruchomych złączy styczników i wymiana w razie ich zużycia,

- sprawdzenie wycieków oleju ze sprężarki,

- sprawdzenie elementów grzewczych karteru sprężarki,

- sprawdzenie czystości lameli wymiennika ciepła,

- sprawdzenie stanu filtrów wewnętrznych,

- sprawdzenie czy urządzenie nie generuje nieprawidłowych dźwięków.

- sprawdzenie poboru prądu kompresorów,

- sprawdzenie ciśnienia instalacji chłodniczej,

- sprawdzenie mocowania wentylatorów, wyważenie i stan techniczny,

- sprawdzenie koloru cieczy na wzierniku, jeśli wskazuje obecność wilgoci należy wymienić filtr,

- sprawdzenie stanu powłoki lakierniczej urządzenia, zabezpieczyć wszelkie ubytki aby zapobiec tworzeniu korozji.

3.System wycieku wody

Wykaz urządzeń:

Pompa cyrkulacyjna bezdławicowa obiegowa z zintegrowanym sterownikiem GRUNDFOS Magna 3 65-150 – sztuk 2

Pompa wody brudnej i ścieku. Pompa zatapialna EMBRA best One – sztuk 1

System Klimatyzacji ANDEL – centralka wycieku wody  – sztuk 1

Urządzenia sanitarne.

- sprawdzenie poprawności działania pomp obiegowych,

- sprawdzenie nastaw i odczytów,

- sprawdzenie szczelności i pracy zaworów,

- sprawdzenie izolacji, w przypadku ubytków uzupełnienie,

- sprawdzenie podłączenia zasilania do pompy zatapialnej, w tym sterownia zasilania pracy i rezerwy,

- sprawdzenie czy pompa odbiera upuszczany do zbiornika nadmiar cieczy,

Instalacja wodociągowa.

- sprawdzenie działania elektronicznego zaworu odcinającego.

Instalacja kanalizacyjna.

- sprawdzenie czystości wpustów podłogowych pod względem zatykania oraz wystąpienia korozji.

ANDEL – centralka wycieku wody, ilość 1

Zakres czynności:

- sprawdzenie wizualne centralki,

- sprawdzenie zasilacza, w przypadku zużycia (resurs) wymiana,

- sprawdzenie pracy centralki i systemu dźwiękowego,

- sprawdzenie ciągłości przewodu czujnikowego, w przypadku uszkodzenia wymiana,

- sprawdzenie działania czujników, reakcja na wilgoć,

Harmonogram konserwacji:

I serwis – IIII dekada maja/ I dekada czerwca

II serwis – III dekada listopada

Załącznik nr 3

do SIWZ

………………………..

pieczęć  firmy

11 Wojskowy Oddział

Gospodarczy

ul. Gdańska 147

85-915 Bydgoszcz

FORMULARZ OFERTY

CZĘŚĆ ……..

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie nr ………… z dnia ……….. składam/my ofertę

na: ……………………………………………………………………………………………… ( nazwa przedmiotu zamówienia )

1.	Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................

telefon  ...........................; (faks) …..............................; e-mail………….....................

2.	Status prawny Wykonawcy, sposób reprezentacji:

........................................................................................................................................

Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam:

........................................................................................................................................

(podać imię i nazwisko, numer telefonu)

- REGON:  ..........................................................

4.	NIP:  ..................................................................

5. 	Nr rachunku bankowego Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

6.	Cena oferty za usługi konserwacji wynosi:

netto - …………...… zł słownie: ................................................................................

brutto - ……….....… zł słownie: .................................................................................

- Wartość 1 roboczogodziny przy pracach naprawczych wynosi:

Brutto - …………… zł  słownie: ……………………………………………………………

Vat - ………………. zł   słownie: …………………………………………………………...

Netto - …………….. zł  słownie: ……………………………………………………...……

8.	Termin wykonania zamówienia: zgodnie z umową.

9. Warunki płatności: Przelew do 30 dni.

10.	Oświadczam, że zapoznałem(am) się z SIWZ oraz z projektem umowy 
i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń, a w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.	Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

12.	Oświadczam, że materiały i części zamienne użyte do konserwacji 
i ewentualnej naprawy będą fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego.

13.	Oświadczam, że na przeprowadzone naprawy udzielam ………. miesięcznej gwarancji (min. 12 – max. 24).

14.	Oświadczam, że na zamontowane urządzenia udzielam ………. miesięcznej gwarancji (min. 12 – max. 24).

15.		Oświadczam, że udzielam gwarancji do czasu przeprowadzenia następnej wymaganej konserwacji (w przypadku: CHILER,SAIFOR oraz system automatyki urządzeń chłodniczych – 3 miesiące, DRYCOOLER – chłodnica wentylatorowa - 6 miesięcy) – dotyczy części I.

16.		Oświadczam, że udzielam 6 - miesięcznej gwarancji na przeprowadzone konserwacje – dotyczy części II i III.

17.	Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

18.	Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

19.	Oświadczam, że nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

20.	Oświadczam/y, że osoby wykonujące czynności w realizacji zamówienia posiadają:

  - aktualne świadectwa kwalifikacyjne: D grupa 1 pkt 2 i 10, E grupa 1 pkt 2 
i 10, D grupa 2 pkt 5 i 10, E grupa 2 pkt 5 i 10;

  - certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2019r. poz. 2158, z 2020r poz. 284);

  - poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE ważne 
w okresie obowiązywania umowy oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, ważne w okresie obowiązywania umowy.

21	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

22.	Adres strony internetowej, z której Zamawiający może pobrać odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy …..……………………………..………………………….

23.	Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*

24.	Zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił (* niepotrzebne skreślić):

*  	własnych,

* 	wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

* 	własnych z pomocą podwykonawców,

* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą podwykonawców.

25.	Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – o ile dotyczy:

…………………………………………………………………………………………………

26.	Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:

1) 	pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,

2) 	……………………………………

        - Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący:

………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę, np.: spółki cywilne, konsorcja)

28. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres: nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ……………………………...………

adres: …..……………………………………………………………….…………………………..

tel. nr: ..……………………………….…….……, faks nr ………………………………………

adres e-mail: ……………………………………………………………………………………....

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..                                                  ..........................................................................

czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić)

**   niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załączniki stanowiące integralną część oferty:

1 ……………………………

2……………………………

3.…………………………...

4. …………………………..

5. …………………………..

6. ……………………….…

……………………………..

* pkt 17 – odpowiednie podkreślić

Załącznik nr 5

do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

(sprawa  nr 13/ZP/U/INFR/2020)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.” - 
nr sprawy 13/ZP/U/INFR/2020,

oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w części V pkt 1. SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

…………….……………………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części V pkt 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………...,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

(sprawa  nr 13/ZP/U/INFR/2020)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI 
I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.” – sprawa nr 13/ZP/U/INFR/2020, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

- * Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* wypełnić, jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art.

233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze

pozbawienia wolności do lat 3”).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………….………………………

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

- Załącznik nr 6

- do SIWZ

..……………………….

pieczęć Wykonawcy

ZASTRZEŻENIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

I TAJEMNICY HANDLOWEJ

(sprawa  nr 13/ZP/U/INFR/2020)

I. W imieniu firmy oświadczam, że:

* - nie zgłaszam zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w stosunku do informacji zawartych w ofercie:

* - zgłaszam zastrzeżenia ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w zakresie:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

II. W związku ze zgłoszeniem w/w zastrzeżeń oświadczam, że:

1.	Wymienione wyżej informacje nie wchodzą w zakres informacji składanych 
w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nasza firma nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.

2.	Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego wykonawcom, jako warunki przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kryteriów wyboru.

3.	Informacje powyższe nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły również materiałów promocyjnych i podobnych, nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym.

4.	Przekazuję niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji jawnych. Część niejawna została wydzielona i ujęta w kopii oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem – jako drugi egz. oferty opisany „ZAWIERA INFORMACJE ZASTRZEŻONE ”

5.	Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdyby warunki wymienione w pkt 1 – 4 nie zostały dochowane oferta będzie odrzucona.

UWAGA! W przypadku niezgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej – część II należy przekreślić i parafować.

…………………………	                      ……………………………………..

miejsce, data                                                   podpis i pieczęć osoby uprawnionej

*  niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 7

## do SIWZ

……………………….					………………, dnia …………….

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności

Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.”- sprawa nr 13/ZP/U/INFR/2020

Oświadczamy, że: *

	nie należy on do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

	należy on do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

UWAGA!

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA!

W przypadku składania oferty przez Konsorcjum – oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum.

…………………………………………………..

czytelny(e) podpis(y)oraz pieczęć(-cie)osoby(ób) uprawnionej(ych)

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

- Załącznik nr 8

- do SIWZ

……………………….

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

(sprawa  nr 13/ZP/U/INFR/2020)

| Lp. | Imię i nazwisko / informacja o podstawie do dysponowania | Zakres wykonywanych czynności | Klauzula, nr, data ważności poświadczenia bezpieczeństwa | Nr zaświadcz. przeszkol. w zakresie ochr. Informacji niejawnych | Numer i rodzaj świadectwa kwalifikacyjnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ............................................ |  |  | ............................................................................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| miejscowość i data |  |  | czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |