# OPIS NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Trawy wielofunkcyjne dzięki doskonałej konfiguracji włókien przeznaczone są do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Są idealnym rozwiązaniem dla gmin i szkół chcących zapewnić sportowy rozwój młodzieży,

Na boiskach wielofunkcyjnych (multisportowych) stosuje się sztuczne trawy o wysokości włókna 15-25 mm, wykonane z włókien monofilowych bądź fibrylowanych, które dzięki doskonałej konfiguracji włókien przeznaczone są do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Trawy wielofunkcyjne zasypuje się piaskiem kwarcowym.

Najczęściej stosowana wysokość sztucznej trawy na boiskach wielofunkcyjnych to 20 mm.
Zaletą boisk wielofunkcyjnych (multisport) jest możliwosć zainstalowania linii do kilku dyscyplin sportowych w zależności od potrzeb użytkownika. Na jednym boisku można zaprojektować w różnych kolorach linie do piłki nożnej/ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej.

Obiekty sportowe z boiskami wielofunkcyjnymi z trawy syntetycznej, dzięki możliwością wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw mają efektowny wygląd przez cały rok.

Proponujemy wysokiej jakości produkty, które powinny sprostać potrzebą nawet najbardziej wymagających klientów.

### PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:

wysokość trawy użytkowej/całkowitej: 20/23mm

podziałka igły: 3/16 INCH

### CHARAKTERYSTYKA WŁÓKNA:

skład: 100% polipropylen

waga: 6 600 dtex (+-6%)

grubość: 110 micron struktura: fibrylowana

kolory: zielony, ceglasty, biały

wytrzymałość na rozciąganie: min. 25N/mm2 wydłużenie względne przy zerwaniu: min.20% wytrzymałość na rozdzieranie: min. 100N

### CHARAKTERYSTYKA PODKŁADU:

skład:polipropylen/filc

### ZALECANE WYPEŁNIENIE:

ilość: piasek kwarcowy: 17 kg/m2 granulacja wypełnienie: 03/0,8 mm

### WYMIARY BOISKA WIELOFUKCYJNEGO:

długość: 4000cm szerokość: 2000cm

Nawierzchnia główna zielona

Rysunek linii dla poszczególnych funkcji boiska:

Biała dla futsalu

Ceglasta dla piłki ręcznej

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

### INSTRUKCJA OZNACZENIA I WYPOSAŻENIA KORTU TENISOWEGO:

Pole gry oznaczone bialymi liniami o szerokości min. 5cm. Boisko stanowi prostokąt o  wymiarach: 40,00x20,00m,

# OPIS NAWIERZCHNI KORTÓW

Parametry nawierzchni kortów w projektowanej hali wielofunkcyjnej:

Podłoże winno być wykonane zgodnie z instrukcją producenta, powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

Aprobata lub rekomendacja ITB lub inny dokument( atest, certyfikat, wynik badań itd.) wydany przez uprawnioną instytucję , potwierdzające, że nawierzchnia posiada żądane parametry.

Karta techniczne

Atest Higieniczy PZH

Autoryzacja producenta

### PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:

wysokość trawy użytkowej/całkowitej: 15/17mm

podziałka igły: 3/16 INCH

### CHARAKTERYSTYKA WŁÓKNA:

skład: 100% polipropylen

waga: 6 600 dtex (+-6%)

grubość: 110 micron struktura: fibrylowana

kolory: zielony, ceglasty, biały

wytrzymałość na rozciąganie: min. 25N/mm2

wydłużenie względne przy zerwaniu: min.20%

wytrzymałość na rozdzieranie: min. 100N

### CHARAKTERYSTYKA PODKŁADU:

skład:polipropylen/filc

### ZALECANE WYPEŁNIENIE:

ilość: piasek kwarcowy: 17 kg/m2 granulacja wypełnienie: 03/0,8 mm

### WYMIARY KORTU:

gra pojedyncza: długość: 2377cm szerokość: 823cm

gra podwójna: długość: 2377cm szerokość 1097cm Pozostałe wymiary kortu:

długość pola serwisowego 640 szerokość linii: 5 cm,

odległość słupków od linii bocznych: 91,5cm, wysokość słupków podtrzymujących siatkę: 106cm

### INSTRUKCJA OZNACZENIA I WYPOSAŻENIA KORTU TENISOWEGO:

Pole gry oznaczone białymi liniami o szerokości min. 5cm. Kort tenisowy stanowi prostokąt o wymiarach: 23,77x10,97m, przedzielony siatką

SIATKA DO TENISA: wykonana z polipropylenu, grubość sznurka 2,5-3mm, czarna, kwadratowe oczka 4,5x4,S cm. Taśma boczna i dolna: szer. 4cm, czarna, wzmocniony nylon. Linka: grubości 4mm, stalowa linka, pokryta nylonem.

SŁUPKI DO SIATKI: konstrukcja składa się z dwóch słupów , profil stalony, okrągły o średnicy 76mm, malowany proszkowo na czerwono. Naciąg zewnętrzny korbowy, mocowanie w tulejach. Po każdej stronie siatki, w odległości 6,40m i równoległe do niej wytyczone linie podania(serwisowe). Pole po każdej stronie siatki, zawarte pomiędzy liniami podania a liniami bocznymi, podzielone na dwie równe części (pola podania), przy pomocy linii środkowej podania. Wszystkie linie muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 2,5cm i nie więcej niż 5cm.( z wyjątkiem linii głównych, których szerokość może wynosić 10cm).