Precyzyjny wysokotemperaturowy i niskociśnieniowego układ sterujący do hodowli monokryształów metariałów tlenkowych z oprogramowaniem

Precyzyjny wysokotemperaturowy i niskociśnieniowy układ sterujący z oprogramowaniem to urządzenie służące do hodowania monokryształów materiałów tlenkowych metodą mikrowyciągania. Materiały tlenkowa charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, nawet do 2500 oC. To oznacza, że tygle oraz dogrzwewacze Ir w tak wysokiej temperaturze i atmosferze tlenowej ulegną utlenieniu a następnie zniszczeniu. Z tego względu w komorze hodowli kryształu winna panować atmosfera obojętna. Aby uzyskać atmosferą obojętną, najpierw w komorze należy uzyskać próżnię rzędu 10-8 Pa. Dlatego układ winien być wykonany z odpowiednio wytrzymałych stopów metali, tworzyw sztucznych oraz szkieł umożliwiających pracę w ekstremalnie wysokich temperaturach, oraz niskich ciśnieniach. Układ winien być wyposażony w silniki synchroniczne umożliwiające dużą dynamikę ruchu, pozycjonowanie, pracę na bardzo małych prędkościach, duże dokładności regulacyjne i precyzyjne przemieszczanie z jednej pozycji do drugiej. W zależności od hodowanego materiału tlnekowago, wyciąganie kryształu może być przeprowadzone w prędkościach od 0.001 mm/h do 999 mm/h. Układ winien zawierć systemy umożliwiające wytworzenie próżni rzędu 10-8 Pa oraz doprowadzające gazy do wytworzenia atmosfery obojętnej. Całość winna być umieszczona w specjalnej metalowej obudowie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnia bezpieczeństwo osoby pracującej z tym urządzeniem. Układ musi być wyposażony w specjalnie napisane oprogramowanie sterujące, które umożliwi regulowanie temperatury od 25 oC do 2500 oC z krokiem 1 oC i utrzymanie temperatury na żądanym poziomie. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwić pełną kontrolę silników synchronicznych umożliwiających dużą dynamikę ruchu, pozycjonowanie, pracę na bardzo małych prędkościach, duże dokładności regulacyjne i precyzyjne przemieszczanie z jednej pozycji do drugiej.

Układ winien zawierać następujące lementy:

Napięcie zasilania: trójfazowy prąd przemienny, 220 V, 30 A

1. Odbiór mocy: (a) wyłącznik różnicowoprądowy, (b) stycznik elektromagnetyczny

2. Przekształtnik: (a) tyrystor, (b) obwód wygładzający, (c) obwód zabezpieczenia nadprądowego AC

3. Wyświetlacz sterujący

4. Lampa odbiorcza zasilania

5. Obwód ochronny

6. Wyjściowy obwód sterujący

7. Sekcja dopasowująca: (a) transformator dopasowujący (b) kondensator rezonansowy

8.  Wyświetlacz alarmowy

9. Chłodzenie wodą wodociągową o wartości przepływu 50 litrów na minutę

10. Wymiary zewnętrzne min. 400 mm max. 1100 mm

11. Maksymalna temparatura do 2 500 oC

12. Minimalne ciśnienie do 10-8 Pa

13. Układ do wytwarzania ciśnienie

14. Układ doprowadzający i odprawadzający gaz

15. Zawory oraz liczniki sterujące dopływam oraz odpływam gazu oraz liczkinki pokazujące ciśnienie

16. Silniki synchroniczne prądu zmiennego umożliwiające dużą dynamikę ruchu, pozycjonowanie, pracę na bardzo małych prędkościach, duże dokładności regulacyjne i precyzyjne przemieszczanie z jednej pozycji do drugiej.