SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.09.01.01

ZIELEŃ DROGOWA

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot STW i ORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, które odnoszą się  do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane zgodnie z opisem podanym w specyfikacji  technicznej D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

## 1.2. Zakres stosowania STW i ORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych STW i ORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót na terenie płaskim związanych z:

- zakładaniem i pielęgnacją trawników,

- sadzeniem i pielęgnacją drzew liściastych,

- sadzeniem i pielęgnacją krzewów liściastych i pnączy,

- sadzeniem i pielęgnacją krzewów iglastych.

Zakres robót obejmuje prace zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danego zadania inwestycyjnego.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

## 2.2. Ziemia urodzajna

Do robót związanych z zakładaniem zieleni należy zastosować ziemię urodzajną.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawcę i zgłoszona do zatwierdzenia przez Inżyniera powinna posiadać następujące właściwości:

a) 	brak kamieni większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów trwałych,

b) 	struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż 5 cm,

c) 	optymalny skład granulometryczny:

	frakcja ilasta (d<0,002 mm) 			12-18%,

	frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 			20-30%,

	frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 		45-70%,

d) 	zawartość fosforu: 					40 – 80 mg/dm3,

e) 	zawartość potasu: 					125 – 200 mg/dm3,

f) 	zawartość magnezu: 					60 – 120 mg/ dm3,

g) 	stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku),

h) 	obecność części organicznych:			≥ 2%,

i) 	zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: 	≥ 2%

j) 	odczyn pH:

	dla trawników 				5,5 – 6,5,

	dla roślin liściastych 				6,0 – 7,5,

	dla roślin iglastych 				<5,5,

k) 	zasolenie: 					<1 g KCL/dm3.

Zakłada się że ziemią urodzajną do zakładania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod projektowane nasadzenia będzie humus zdjęty przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowany w pryzmach i doprowadzony do w/w właściwości lub zakupiona ziemia urodzajna.

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zalecić wykonanie badań w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.

## 2.3. Ziemia ogrodnicza (kompostowa)

Do zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i pnącza należy użyć zakupionej ziemi ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i przydatności do uprawy roślin. Powinna odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin i posiadać właściwości umożliwiające ich prawidłowy rozwój.

Ziemia ogrodnicza ma spełniać następujące warunki:

a) 	Struktura: gruzełkowata (ziemia w formie gruzełków o średnicy 10-0,25mm, najlepiej 5-1mm) lub struktura mieszana składająca się z gruzełków i luźno-porowatych okruchów glebowych,

b)	Wilgotność: ziemia świeża (chłodna w dotyku),

c) 	Zawartość próchnicy: co najmniej 5% (nie więcej niż 10%),

d) 	Barwa: czarno – brązowa,

e) 	Zawartość pierwiastków: przyswajalna dla roślin forma fosforu, potasu i magnezu – średni poziom zawartości (klasa zawartości III);

f) 	Odczyn ziemi: lekko kwaśny lub obojętny pH 5,6-7,2 dla roślin liściastych, dla roślin iglastych pH <5,5,

g) 	Ogólny stopień zasolenia gleby: przewodnictwo elektryczne właściwe nasyconego roztworu glebowego w temp. 25°C: EC < 2 mS/cm;

h) 	być wolna od kamieni i zanieczyszczeń obcych; nie może być przerośnięta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Zastosowany materiał roślinny w pierwszej kolejności powinien spełniać wymogi opisane w pracy „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanej przez Związek Szkółkarzy Polskich (Warszawa 2013).

Materiał roślinny musi być zaopatrzony w etykietę opatrzoną nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy i wielkością rośliny.

W celu założenia zadrzewień używać należy tylko i wyłącznie materiału sadzeniowego I klasy.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- drzewa powinny być 3-4 krotnie szkółkowane (wymagane potwierdzenie ilości szkółkowań z dokumentów zakupu materiału roślinnego),

- drzewa powinny być o pokroju alejowym, z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonych gałęziach bocznych, korony rozpoczynające się na wysokości 2,2 m zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, o obwodach pni 16-18 cm na wysokości  1 m,

- drzewa powinny być w bulbach, a do nasadzeń w okresie od 15 kwietnia do 15 października drzewa pojemnikowane, wówczas wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku (co najmniej 2 letnie).

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte

- drzewa i krzewy powinny być miko ryzowane

- krzewy powinny być kupowane w pojemnikach, powinny mieć wykształcony pokrój, 
minimum 3-5 pędów. Krzewy liściaste powinny mieć co najmniej 40 cm wysokości i 30 cm szerokości (C3), wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku (co najmniej roczne).

- pnącza powinny mieć minimum 3 silne i rozwijające się pędy dł. min. 40cm, pojemnik C3.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

- widlaste korony

Parametry sadzonek drzew i krzewów muszą spełniać minimalne wymagania wskazane w projekcie i niniejszej specyfikacji.

Sadzonki powinny być mikoryzowane. Wymagane przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie mikoryzacji sadzonek.

Drzewa i pnącza

Drzewa powinny być 3-4 krotnie szkółkowane (wymagane potwierdzenie ilości szkółkowań z dokumentów zakupu materiału roślinnego), o pokroju alejowym, z jednym przewodnikiem i równomiernie umieszczonych gałęziach bocznych, korony rozpoczynające się na wysokości 2,2 m zdrowe, bez uszkodzeń na korze i pędach, o obwodach pni 16-18 cm na wysokości  1 m, w bulbach, a do nasadzeń w okresie od 15 kwietnia do 15 października drzewa pojemnikowane, wówczas wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku (co najmniej 2 letnie). Rośliny powinny być  prowadzone w szkółce jako egzemplarze swobodnie rosnące, o pokroju korony właściwym dla gatunku i odmiany (korona musi być symetryczna i równomiernie zagęszczona), formy pienna, drzewa prowadzone jako materiał alejowy (przyuliczny), pień prosty, pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach.

Pnącza powinny być uprawiane w pojemnikach (doniczkach), z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym, ilość równorzędnych pędów zdrewniałych w donicy - minimum 3 pędy. Część zdrewniała nie mniej niż 40cm. Pędy u podstawy powinny być zdrewniałe. Pnącza powinny być przywiązane do tyczek, zdrowe (bez oznak uszkodzonych pędów czy liści). Sadzić co 1m przy ekranie.

| Nr | Nazwa gatunku |
| --- | --- |
| 1 | Lipa drobnolistna Tilia cordata |
| 2 | Platan klonolistny Platanus × hispanica |
| 3 | Oliwnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia Forma drzewiasta, korona rozpoczynająca się na wys. min 2,2m |
| 4 | Klon polny Acer campestre |
| 5 | Klon zwyczajny Acer platanoides |
| 6 | Grab pospolity Carpinus betulus |
| 7 | Winobluszcz trójklapowy Parthenocissus tricuspidata (pnącze) |

Krzewy

Krzewy powinny być kupowane w pojemnikach, powinny mieć wykształcony pokrój, 
minimum 3-5 pędów. Krzewy liściaste powinny mieć co najmniej 40 cm wysokości i 30 cm szerokości (C3), wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku (co najmniej roczne).

Dla gruntów nasypowych dla skupin krzewów należy przyjąć głębokość 50 cm wykorytowania i posadzenia roślin w nawiezioną ziemię urodzajną. Przygotowanie gruntu należy wykonać bezwzględnie na całej powierzchni skupiny (niedopuszczalne jest miejscowe zaprawianie dołów pod krzewy).

| *Pęcherznica kalinolistna diabolo – w pasie środkowym rozdziału drogi – sadzić w kwaterach dł. 10m szer. 1m, rośliny sadzić w trójkąt w dwóch rzędach po 10 roślin na rząd (łącznie 20 szt. roślin na każdą kwaterę) ## Nr | ## Nazwa gatunku | Wysokość min/szerokość min |
| --- | --- | --- |
| 8 | Pęcherznica kalinolistna diabolo* Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 50-60 cm, C5 |
| 9 | Tawuła brzozolistna Spirea betulifolia | 40-50cm, C3 |
| 10 | Tawuła szara** Spiraea cinerea | 60-50cm, C5 |
| 11 | Tawuła gęstokwiatowa*** Spiraea densiflora | 40-40cm, C3 |
| 12 | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Aurea' Juniperus × pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | 50-60cm, C5 |
| 13 | Wierzba szara Salix cirenea | min.50cm wys., C5, po 4-5 pędów od dołu, po posadzeniu przyciąć do wys. 30cm aby się rozkrzewiły |
| 14 | Wierzba purpurowa Salix purpurea | min.50cm wys., C5, po 4-5 pędów od dołu, po posadzeniu przyciąć do wys. 30cm aby się rozkrzewiły |

** Tawuła szara - w pasie środkowym rozdziału drogi - sadzić w kwaterach dł. 10m szer. 1m, rośliny sadzić w trójkąt (w dwóch rzędach) po 10 roślin na rząd (łącznie 20 szt. roślin na każdą kwaterę)

*** Tawuła gęstokwiatowa – w kwaterach dł. 10m szer. 1m rośliny sadzić w piątkę (w trzech rzędach) po 20 roślin na rząd (łącznie 60 szt. roślin na kwaterę). W kwaterach dł. 10m szer. 0,5m rośliny sadzić w trójkę (w dwóch rzędach) po 20 roślin na rząd (łącznie 40 szt. roślin na kwaterę). W kwaterach dł. 12m szer. 1,5m rośliny sadzić w pięciu rzędach po 24 rośliny na rząd (łącznie 120 szt. na kwaterę).

2.5. Nasiona traw

Skład mieszanki traw na trawniki:

- Festuca ovina - kostrzewa owcza 		50%

- Festuca rubra rubra - kostrzewa czerwona rozłogowa	30%

- Lolium perenne - życica trwała 	  	 10%

- Agrostil capillaris – mietlica pospolita 	10%

Wymagana jest kontrola mieszanki przez inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przed jej wysianiem.

## 2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie pod drzewa i krzewy mieszanki nawozowej, w której stosunek N:P:K wyrażony jest w proporcji 16:8:16. W przypadku nawozów o odmiennej zawartości azotu niż optymalna mieszankę należy dobrać tak, aby jej ilość przede wszystkim uwzględniała dostarczanie właściwej ilości azotu. Nawozy do trawników powinny być granulowane lub w płynie. Dopuszcza się stosowanie wszelkich dostępnych nawozów do trawników (Amofoska, Florovit, Polifoska, Fruktu, Substral, Pokon itp.), przy zachowaniu zasady doboru odpowiedniego nawozu do pory roku i zapotrzebowania trawy na składniki pokarmowe.

2.7. Paliki do drzew

Paliki do stabilizacji drzew powinny być drewniane, impregnowane środkami przedłużającymi trwałość drewna, ale nie szkodzącymi drzewom i nie przedostającymi się do gruntu, średnica min. 6 cm, umocowanie palików listwami poprzecznymi (o wymiarach min.: szer. 6 cm, grubość 1,5 cm) co najmniej na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza),wysokość minimum 170cm. Więzadła do drzew powinny posiadać szer. min. 5cm.

2.8. Mata przeciw chwastom

Powinny to być agrotkaniny (ostatecznie agrowłókniny). Maty powinny skutecznie powstrzymywać wzrost chwastów, dobrze przepuszczać wodę i powietrze, być zabezpieczone przed UV, nie ulegać procesowi gnicia w kontakcie z wodą. Tkaniny głuszące chwasty powinny być w kolorze czarnym, brązowym, lub zielonym. Wytrzymałość mat powinna być oceniania na co najmniej 10 sezonów ogrodniczych. Do mocowania agrotkaniny należy zastosować kołki mocujące do podłoża.

## 2.9. Kora sosnowa

Do ściółkowania należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprawnego sprzętu:

- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki),

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- walców kolczatki oraz gładkich, grabi, siewników lub hydrosiewników do zakładania trawników,

- kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników,

- świdrów glebowych do wykonania dołów pod nasadzenia,

- sekatorów, nożyc do nacinania mat kokosowych,

- sekatorów do przycinania gałęzi,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- cystern z wodą pod ciśnieniem do zraszania oraz węży do podlewania,

- drobnego sprzętu ręcznego (np. łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, liny),

- sprzętu do pobierania próbek humusu (świdra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczków lub pudełek tekturowych, kartek do opisywania próbek) lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

- pił mechanicznych i ręcznych,

- drabin,

- podnośników hydraulicznych.

## 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być niezwłocznie sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

## Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Roboty powinna wykonać firma specjalistyczna legitymująca się doświadczeniem w pracach o podobnym charakterze i skali.

Prace należy prowadzić pod nadzorem merytorycznym inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wymagany jest również nadzór nad realizacją prac ogrodniczych wynikających z niniejszego projektu przez inspektora ds. zieleni z ramienia Zamawiającego.

Należy też uwzględnić w związku z koniecznymi nasadzeniami zieleni w ramach kompensacji przyrodniczej, w ramach niniejszego projektu również nasadzenie 900m2 (900 sztuk krzewów w więźbie 1 sadzonka/1m2 lub 450 sztuk krzewów mniejszych w więźbie 2 sadzinki/1m2) krzewów na terenie miasta Bydgoszczy w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Na krzewy te nie było już miejsca w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej objętej projektem, należy je zatem nasadzić na terenach dostępnych w granicach Miasta Bydgoszczy. Powinny to być krzewy odpowiadające gatunkom i parametrom z niniejszego projektu zieleni.

Należy też uwzględnić powykonawcze geodezyjne mierzenie i naniesienie na podkład mapowy posadzonych w ramach niniejszego projektu drzew i krzewów.

# 5.2. Trawniki

# 5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- wysiewanie zaleca się prowadzić, gdy temperatura przekracza 100 C.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm)

- kompost powinien być przesiany przez siatkę o drobnych oczkach

- zamiast kompostu można zastosować ziemię urodzajną i gotowe nawozy mineralne wieloskładnikowe do zakładania trawników, w dawkach podanych przez producenta (nawozy mineralne muszą być dostosowane do pory roku w której trawnik jest zakładany), nawozy mineralne powinny być rozrzucane w ilości nie większej niż 5 kg/100 m²

- przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, lub nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką; koniecznie wałować dwukrotnie - po nasypaniu kompostu i ziemi 5 cm (przekopaniu), a następnie po dosypaniu kolejnych 5 cm ziemi,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 180 kg na 1 ha,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm,

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Należy dostarczyć gotowe mieszanki nawozów mineralnych granulowanych lub płynnych. Należy dobrać rodzaj i skład nawozu tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Trawniki podlegać będą przekazaniu w utrzymanie miasta po zadarnieniu i co najmniej drugim koszeniu. Drzewa, krzewy i pnącza po trzech latach pielęgnacji od momentu sadzenia.

## 5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i pnączy są następujące:

- pora sadzenia – jesień lub wiosna, to znaczy po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (lub do wystąpienia pierwszych kilkudniowych okresów z temperaturą poniżej 0ºC,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, w uzgodnieniu w terenie z  inspektorem WGK (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) oraz Zamawiającego,

- wykopanie dołów pod każde drzewo na terenie płaskim – doły odpowiednio większe od brył korzeniowych, o wymiarach odpowiadających wielkości ok. 1,0 m3, całkowita zaprawa dołów. Dla drzew sadzonych na gruntach nasypowych doły odpowiednio większe i ilość ziemi urodzajnej pod rośliny 2,0m3. Uwaga: wykopanie dołów przed posadzeniem drzew należy bezwzględnie zgłosić inspektorowi nadzorującemu celem dokonania przez niego kontroli z WGK (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy)

- całkowite wypełnienie wykopanych dołów pod drzewa ziemią ogrodniczą o pH właściwym dla danego gatunku sadzonych drzew; ziemia ogrodnicza winna zawierać co najmniej 15 % gliny,

- posadzone drzewa opalikować czterema palikami drewnianymi impregnowanymi (średnica min. 6 cm) – środkami przedłużającymi trwałość drewna, ale nie szkodzącymi drzewom i nie przedostającymi się do gruntu. Umocować paliki listwami poprzecznymi (o wymiarach min.: szer. 6 cm, grubość 1,5 cm) co najmniej na dwóch wysokościach (dolna listwa podwójna, górna pojedyncza),

- wykonać pod drzewa misy o średnicy minimum 1m2, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych trawników,

- ściółkowanie mis drzew mieloną korą drzew iglastych warstwą gr. 5 cm,

- wykonanie  cięć korygujących drzew z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym,

- dla skupin krzewów należy przyjąć głębokość 50 cm wykorytowania i posadzenia roślin w nawiezioną ziemię urodzajną. Przygotowanie gruntu należy wykonać bezwzględnie na całej powierzchni skupiny (niedopuszczalne jest miejscowe zaprawianie dołów pod krzewy)

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- zasilać grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego materiału,

- powierzchnie skupin wyłożyć agrowłókniną,

- w przygotowane podłoże, poniżej 5 cm od przyległych nawierzchni biologicznych/trawników/ścieżek rowerowych należy posadzić rośliny, a następnie uzupełnić warstwą kory drzewa iglastego do wysokości przyległych nawierzchni  (ok. 5 cm grubości),

- etykiety z nazwą gatunkowa sadzonek należy ściągnąć dopiero po ostatecznym odbiorze robót.

- po posadzeniu wykonać cięcia korygujące,

- pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego; co najmniej 3 lata od posadzenia,

- nawożenie - stosowanie nawozów organicznych lub nawozów mineralnych w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca. Drzewa sadzone jesienią nawozić wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić po 2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę zalecanej przez producenta dawki nawozu, później co roku stosować pełną dawkę. Po każdym nawożeniu należy podlać rośliny,

- przy sadzeniu pnączy miejsce sadzenia powinno znajdować się ok. 10 cm od elementów konstrukcji ekranów akustycznych, posadzone pnącze należy nakierować w stronę ekranu i ostrożnie przyczepić pędy do ekranu, np. kawałkami taśmy biodegradacyjnej. Wykopać doły pod każde pnącze – doły odpowiednio większe od brył korzeniowych, o wymiarach odpowiadających wielkości ok. 0,3 m3, całkowita zaprawa dołów. Uwaga: wykopanie dołów przed posadzeniem drzew należy bezwzględnie zgłosić inspektorowi nadzorującemu celem dokonania przez niego kontroli z WGK (Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy). Całkowicie wypełnić wykopanych doły pod pnącza ziemią ogrodniczą o pH właściwym dla danego gatunku; ziemia ogrodnicza winna zawierać co najmniej 15 % gliny. Wykonać misy o średnicy minimum 0,3m2, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległego terenu, ściółkować misy mieloną korą drzew iglastych warstwą gr. 5 cm.

Część roślin z wysepek centralnych przy ulicy Filtrowej należy przesadzić na nowoprojektowane wysepki. W tym celu należy je wykopać, przechować do czasu posadzenia na nowym miejscu i posadzić. W przypadku nie utrzymania się roślin i ich zamarcia, Wykonawca zobowiązany jest zakupić w tej samej ilości nowe sadzonki roślin tych samych gatunków i odmian.

Rośliny najlepiej wykopać jesienią (tuż po opadnięciu liści) lub bardzo wczesną wiosną.

Rośliny okopać w promieniu równym około 2/3 promienia obrysu krzewu. Następnie bryłę korzeniową z kilku stron podważyć szpadlem i ostrożnie wyciągnąć wraz z jak największą ilością ziemi. Wydobyć bryłę korzeniową z dołka tak, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić korzenie boczne i zachować przy korzeniach jak najwięcej gruntu rodzimego. Bryłę korzeniową wraz z ziemią owinąć siatką z włókien roślinnych ulegającą biodegradacji. Przenosząc roślinę z bryłą ziemi należy uważać, aby bryła się nie rozpadła. Rośliny z zabalotowanymi bryłami korzeniowymi umieścić jak najszybciej (jeszcze tego samego dnia) w tymczasowej gruntowej szkółce w całkowicie zaprawionych dołach, gdzie rośliny będą przechowywane na czas realizacji inwestycji dopóki będą wybudowane nowe wyspy przy ulicy Filtrowej i będzie możliwe przesadzenie roślin na docelowe miejsce. Miejsce przechowywania roślin musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i pod stałym nadzorem Wykonawcy. Rośliny po przeniesieniu do szkółki gruntowej podlać. Rośliny chronić przed słońcem i regularnie podlewać według potrzeb tak aby ziemia była stale wilgotna, min. 2 razy w tygodniu a podczas susz lub upałów codziennie. Przed wykopaniem/sadzeniem na miejsce docelowe rośliny podlać obficie ok. kilka godzin przed przesadzaniem a bezpośrednio po wykopaniu i przed posadzeniem przyciąć korzenie o około 10-15cm, po posadzeniu podlać. Przygotowanie terenu: jak w przypadku opisanego wyżej sadzenia krzewów.

W związku z koniecznymi nasadzeniami zieleni w ramach kompensacji przyrodniczej, w ramach niniejszego projektu należy również nasadzić 900m2 (900 sztuk krzewów w więźbie 1 sadzonka/1m2 lub 450 sztuk krzewów mniejszych w więźbie 2 sadzinki/1m2) krzewów na terenie miasta Bydgoszczy w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Na krzewy te nie było już miejsca w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej objętej projektem, należy je zatem nasadzić na terenach dostępnych w granicach Miasta Bydgoszczy. Powinny to być krzewy odpowiadające gatunkom i parametrom z niniejszego projektu zieleni.

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy polega na:

- podlewaniu – min. 8 razy w ciągu roku, dodatkowo raz tuż po posadzeniu; jednorazowo min. 50l wody pod każde drzewo i 10l wody pod każdy krzew,

- odchwaszczaniu – min. 1 raz w miesiącu w okresie wegetacji,

- nawożeniu – min. 1 raz w roku; drzewa i krzewy sadzone jesienią nawozić wiosną, drzewa i krzewy sadzone wiosną nawozić po 2 miesiącach po posadzeniu. Dawka nawozu nie może być większa niż 1-2 kg na 10m2 powierzchni. Dawkę najlepiej podzielić na 2 części i stosować w odstępie 10-14 dni.

- usuwaniu odrostów korzeniowych u drzew – min. raz w roku,

- poprawianiu misek – min. raz w roku,

- wymianie uschniętych, uszkodzonych, chorych i zdeformowanych drzew i krzewów – min. 2 razy w ciągu roku od odbioru nasadzeń,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł – min. 2 razy w roku,

- uzupełnianie kory wiosną każdego roku,

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące) - min. 1 raz w roku.

Wymagane  jest zgłaszanie terminów wykonywania pielęgnacji inspektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (np. na mail służbowy  inspektora nadzorującego) celem ewentualnej kontroli wykonania prac.

Dokonując pielęgnacji zieleni należy pamiętać o harmonogramie prac i precyzji oraz dokładności wykonania tychże zabiegów.

Pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego; co najmniej 3 lata od posadzenia.

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:

- sposób wzrostu,

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

- konstrukcję korony.

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

- cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;

- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;

- cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;

- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych;

- cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu.

5.3.4. Ławki z pni dębów

Zgodnie z ustaleniami z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismo z dnia 11 czerwca 2015 r, znak WGK.III.7012.7.2014.JM, z przewidzianych do usunięcia dębów (drzewa o  numerach: 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 52, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 76, 77), należy wykonać ławki (poprzez ich cięcie wzdłużne bali, wyprofilowanie kantów, zakonserwowanie drewnochronem i osadzenie na kamiennych podstawach), które należy rozstawić (zamontować) w obrębie inwestycji po jej realizacji lub wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych we wskazanych przez WGK lokalizacjach. Po ścięciu drzew przeprowadzić ocenę stanu drewna i możliwości wykonania z nich ławek. Proponuje się ławki długości ok. 2m Proponuje się ławki długości ok. 2m, w formie jak na poniższym zdjęciu.

Szczegóły związane z wykorzystaniem dębów na ławki, projektem ławek, ich ilością i miejscem rozstawienia należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. W trakcie robót kontrola polega na sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich robót wymienionych w punkcie 5.

Należy też uwzględnić powykonawcze geodezyjne mierzenie i naniesienie na podkład mapowy posadzonych w ramach niniejszego projektu drzew i krzewów.

## 6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, kompostu lub nawozów,

      prawidłowego uwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”) – łączna powierzchnia niezadarniona tych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej, a max wymiar pojedynczej „łysiny” nie powinien przekraczać 0,2m2,

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów jest wykluczona.

## 6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dołków pod krzewy całkowicie ziemią urodzajną z kompostem lub nawozami,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach liściastych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- rozłożenia maty przeciw chwatom na całej powierzchni wokół sadzenia krzewów i przykrycia maty na całej powierzchni zrębkami kory drobnomielonej drzewa iglastego

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakości posadzonego materiału

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia i pielęgnacji drzewa lub krzewu

- m2 (metr kwadratowy) wykonania i pielęgnacji trawników

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Zgodnie z ustaleniami z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, należy założyć odtworzenie powierzchni biologicznie czynnych zniszczonych przypadkowo podczas budowy inwestycji i uzupełnić trawą wszystkie nieutwardzone powierzchnie na terenie inwestycji oraz rekultywować teren w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, jeśli został naruszony podczas prac budowlanych.

Należy też uwzględnić powykonawcze geodezyjne mierzenie i naniesienie na podkład mapowy posadzonych w ramach niniejszego projektu drzew i krzewów.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu lub nawozów mineralnych,

- zakładanie trawników,

pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie w okresie roku po dokonaniu odbioru ostatecznego.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

- zakup i transport materiałów oraz materiału roślinnego,

- wywóz nadmiaru gruntu wraz z wyładunkiem,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,

- sadzenie drzew i krzewów,

- wbicie palików,

- uformowanie miski i podlanie,

- przywiązanie drzewa do palika,

- uporządkowanie terenu robót

- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, poprawianie misek, wymiana zniszczonych palików i więzadeł, przycięcie gałęzi do dnia odbioru ostatecznego.

- wymianę uschniętych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzew i krzewów w ciągu roku od odbioru nasadzeń.

Zgodnie z ustaleniami z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, należy założyć ryczałtowo odtworzenie powierzchni biologicznie czynnych zniszczonych przypadkowo podczas budowy inwestycji i uzupełnić trawą wszystkie nieutwardzone powierzchnie na terenie inwestycji oraz rekultywować teren w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, jeśli został naruszony podczas prac budowlanych.

W związku z koniecznymi nasadzeniami zieleni w ramach kompensacji przyrodniczej, w ramach niniejszego projektu należy również nasadzić 900m2 (900 sztuk krzewów w więźbie 1 sadzonka/1m2 lub 450 sztuk krzewów mniejszych w więźbie 2 sadzinki/1m2) krzewów na terenie miasta Bydgoszczy w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Na krzewy te nie było już miejsca w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej objętej projektem, należy je zatem nasadzić na terenach dostępnych w granicach Miasta Bydgoszczy. Powinny to być krzewy odpowiadające gatunkom i parametrom z niniejszego projektu zieleni.

Należy też uwzględnić powykonawcze geodezyjne mierzenie i naniesienie na podkład mapowy posadzonych w ramach niniejszego projektu drzew i krzewów.

# 10. Przepisy związane

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy