Opis przedmiotu zamówienia – OPZ – za łącznik nr 7 do SWZ/załącznik nr 1 do  umowy

OPIS TECHNICZNY

DLA FABRYCZNIE NOWEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |
| 1.1. | - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282) - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). - Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z pózn. zm. - Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Ważne świadectwo dopuszczenia należy przedstawić w dniu Odbioru Końcowego. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 lub równoważna i 1846-2 lub równoważna - Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia – nie starsze niż 2024, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. |
| 1.2. | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2 lub równoważna). |
| 1.3. | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważna) – nie dopuszcza się innej kategorii pojazdów ze względu na specyfikę terenu i działań jednostki. |
| 2 | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 17 800 kg. |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - Kąt natarcia: min. 23º, - Kąt zejścia: min. 23º, - Prześwit pod osiami: min. 300 mm, - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3400 mm, - Długość całkowita: max 8400 mm, - Kąt rampowy: min. 18º. |
| 2.3. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 5%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - dołączanego napędu osi przedniej, - skrzyni redukcyjnej, - możliwość blokady mechanizmów każdej osi, - zwolnice w piastach, |
| 2.5. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem uniwersalnym wielosezonowym. Przednie ogumienie wielkości 385/65R22,5 |
| 2.6. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Minimalna moc silnika: 230 kW. Minimalny moment obrotowy 1150 Nm Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6e. Prędkość maksymalna minimum 100 km/h. Silnik nie ogarniczający momentu obrotowego i prędkości w przypadku braku płynu adblue. Minimum zautomatyzowana skrzynia biegów. Skrzynia biegów wyposażona w tryb emergency/power, oraz offroad Nie dopuszcza się innego rodzaju skrzyni biegów Ponadto pojazd wyposażony w - hamulce bębnowe na wszystkich osiach, - system ABS, - elektroniczny program stabilizacji (ESP), - układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych (ASR), - zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej, - bez asystenta hamowania awaryjnego, - wymiennik ciepła skrzyni biegów. |
| 2.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich kabiny, - lusterko krawężnikowe z prawej strony regulowane elektrycznie i podgrzewane, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, regulowane mechanicznie, - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu postojowym kabiny, - fabryczne radio z wyświetlaczem minimum 6 cali, - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiającym samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania ze stelaża wraz z miejscem na maskę ODO. - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, - fabryczna klimatyzacja, - tempomat, - szafkę kabinową wraz z uchwytami na hełm dla całej załogi. - system kamer 360 stopni wokół pojazdu, - przetwornicę napięcia 24v/230v o mocy chwilowej 3000w ,a ciągłej 1500w z czystym sinusem, - czerwone lampy oświetlenia wnętrza nie oślepiające kierowcy załączane przez kierowcę z osobnego włącznika, - standardowe oświetlenie kabiny, - zamontowana kamera termowizyjna wraz z ładowarką . Sprzęt dostarczy zamawiający. - przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, - cyfrowy system sterowania autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem, kamerą, falą świetlną oraz ogrzewaniem autopompy poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy), - deska rozdzielcza wyposażona w min. 2 złącza USB przeznaczone do ładowania urządzeń. |
| 2.8. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe), - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |
| 2.10. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 220 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki paliwa zlokalizowany wewnątrz obrysu zabudowy, zbiornik Ad-blue na zewewnątrz. Oba zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |
| 2.13. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. |
| 2.14. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i ewakuacyjne z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Belka powinna posiadać stały podest w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiający bezpieczną obsługę autopompy. |
| 2.16 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z: - Oświetlenia ostrzegawczego - Sygnalizacji dźwiękowej - Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) - Oświetlenia zewnętrznego - Oświetlenia wewnętrznego - Oświetlenia dalekosiężnego w formie belki wraz z czterema reflektorami dalekosiężnymi w technologii led - Zamontowany uchwyt na reflektor pogorzeliskowy na belce reflektorów dalekosiężnych/ lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED wypełniona w całości modułami świetlnymi, zamontowana na dachu kabiny kierowcy - w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED min 12led, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po dwie na bok pojazdu ,na początku i końcu zabudowy. - Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii led; 2 min. 12led zamontowane na wysokości szyby auta osobowego oraz 2 w górnych narożnikach zabudowy posiadające dodatkową funkcję światła obrysowego koloru czerwonego: - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tonacje + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu .Modulacje zmieniane poprzez obrócenie pokrętła. - dwa głośniki niskotonowe z włącznikami zamontowanym w zasięgu ręki dowódcy i kierowcy - syrena elektromechaniczna lub jej odpowiednik elektroniczny ze sterownikiem zamontowanym w zasięgu ręki dowódcy i kierowcy - wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem o mocy 200W lub dwoma głośnikami 2x 100w. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie w zasięgu ręki dowódcy i kierowcy - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED , sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy - na tylnej ścianie zabudowy zamontowane dwie lampy drogowe wczesnego ostrzegania wykonanie w technologii led. - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego - dodatkowe dwa pneumatyczne sygnały dźwiękowe z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. Dla kierowcy dodatkowy włącznik nożny na podstopnicy. - Wszystkie punkty świetlne wyposażone w osłony. |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach. Moc alternatora min 110A i pojemność akumulatorów min 175Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania i podtrzymywania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V wraz z dostarczeniem powietrza w jednej wtyczce. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy oraz bezpośrednio przy gnieździe sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia rozrusznika samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m. Miejsce montażu gniazda po prawej stronie zabudowy. Dodatkowo po prawej stronie zabudowy zamontowane gniazdo biorcze i dawcze powietrza wyposażone w standardowe szybkozłącza pneumatyczne. |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A oraz 2 gniazdami zapalniczki, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy maja być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką .Załączane zarówno z kabiny (wszystkie lampy wokół pojazdu) oraz z przedziału autopompy ( podzielone na strony), załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. Dodatkowo zamontowane lampy po jednej na każdy bok, na kabinie pomiędzy drzwiami kierowcy /dowódcy , a załogi. Lampy wyposażone w osłony. |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy. |
| 4. | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy, oraz zbiornika na wodę. Przymocowana w swojej przedniej części za pomocą elastycznych, sprężynowych połączeń do ramy nośnej pojazdu. |
| 4.2. | Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet), w technologii spawania, z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, a zewnętrzne lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym przy zastosowaniu blachy ryflowanej (nie dopuszcza się innych materiałów). Dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł), wyposażona w oświetlenie oraz wentylację. Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona w sposób równomierny,lampy wyposażone w osłony, w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. System ściągania drabiny dwuprzęsłowej lub trzyprzęsłowej z poziomu ziemi. |
| 4.4. | Aluminiowa drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień. Poręcze do wchodzenia na dach w wykonaniu ułatwiającym pracę w rękawicach (nie dopuszcza się wykonania uchwytów w formie wygiętej rury) |
| 4.5. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg i wykonane jako antypoślizgowe poprzez zastosowanie blachy ryflowanej. (Nie dopuszcza się innych materiałów.). Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą w formie domykanej żaluzji. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji, wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze |
| 4.6. | Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie. |
| 4.7. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. |
| 4.8. | Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, Po stronie dowódcy wyposażony w panel wysuwany na deskę ortopedyczną i sprzęt burzący. |
| 4.9. | Zabudowa wyposażona w cztery szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu: - Motopompy szlamowej i pompy elektrycznej do wody brudnej - Wentylatora oddymiającego - Agregatu prądotwórczego i przedłużacza - Czwarta szuflada na sprzęt do uzgodnienia z zamawiającym Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zabudowa pwinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopomę pływającą klasy NIAGARA-2. Zlokalizowaną w tylnej prawej skrytce. |
| 4.10. | Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75). Nie dopuszcza się by w jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań. Dodatkowo mocowania na dwa noszaki węzowe w75 |
| 4.11. | Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na: - Stojak hydrantowy - Gaśnice - Klucz hydrantowy |
| 4.12. | Zabudowa powinna posiadać zestaw (min. 6) plastikowych skrzynek o pojemności pojemność 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca, oraz skrzynkę wykonaną z aluminium lub stali nierdzewnej z uchwytem oraz wieczkiem na łańcuchy śniegowe wewnątrz zabudowy. W jednej ze skrytek zamontowany moduł sanitarny wraz z zasobnikiem węża z powietrzem. |
| 4.13. | Wszystkie podłogi skrytek wykonane ze stali nierdzewnej dla łatwości utrzymania czystości. Wewnętrzna cześć zabudowy (szkielet i poszycie) wykonane z aluminium anodowanego. |
| 4.14. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. (nie dopuszcza się pochylenia spodu skrytki w celu odwodnienia) |
| 4.15. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 5. | Układ wodno-pianowy |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - Zbiornika środków gaśniczych - Autopompy - Dozownika środka pianotwórczego - Zwijadła szybkiego natarcia - Działka wodno-pianowego - Systemu zraszania podwozia |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego (laminat poliestrowo szklany lub polipropylenu), usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność 5000 l (+/-5%), - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu, - umieszczony być na ramie pośredniej zabudowy, - posiadać dwie nasady ( po jednej na każdą stronę) DN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym. Możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym napełniania zbiornika. |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału takiego jak zbiornik wody o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 3600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, - min. 420 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowalną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. |
| 5.5. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. - Zraszaczy - Działka zderzakowego. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. Pojazd wyposażony w zdalnie sterowane działko zderzakowe zamontowane z przodu pojazdu po prawej stronie. Działko umożliwające podawanie środków gaśniczych w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Wyposażone w regulację strumienia środka gaśniczego. |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |
| 5.6. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m, oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. (wyklucza się zastosowanie ręcznie załączanej pompy próżniowej) |
| 5.7. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. Zawory wrzecionowe wyposażone w uchwyt umożliwiający bardzo szybkie ruchy wrzecionem |
| 5.8. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. |
| 5.9. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w 2 tryby zwijania (ciągły/przerywany) oraz możliwość ręcznego zwijania w razie awarii układu wraz z funkcją przedmuchu. Narożniki i brzegi zabudowy skrytki w której zamontowane jest szybkie natarcie zabezpieczone przed otarciami i obiciami. |
| 5.10. | Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Stanowisko operatora wyposażone w sterowanie obrotami silnika auta w celu zwiększenia/zmniejszenia wydajności działka. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Element wykonany ze stali nierdzewnej o zasięgu 65 m. |
| 5.11. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu; - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu; System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i tylnych. Sterowanie z wyświetlacza w kabinie kierowcy. |
| 5.12. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - cyfrowy panel sterujący LCD o przekątnej min. 7”, zgodny z normą IP67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki pojazdu, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy) - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii tankowania hydrantowego *W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. Na tylnej ścianie zabudowy zamontowane duże ,czytelne , odporne na warunki atmosferyczne wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego wykonane w technologii led. |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |
| 6.1. | Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości, co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk ze zintegrowanymi zaczepami ewakuacyjnymi. |
| 6.2. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED zasilanymi z instalacji pojazdu.Moc strumienia świetlnego min 36 000 lumenów Wysokość min. 5,3 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania. |
| 6.3 | Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Montaż sprzętu i wyposażenia zamawiającego po stronie wykonawcy. |
| 6.4 | Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego |
| 6.5 | Pojazd posiada oklejenie: • konturowe • nazwę jednostki na drzwiach • numery operacyjne na żaluzjach • informację o sponsorach • nazwy elementów wyposażenia dostarczonego przez użytkownika |
| 6.6 | Tylna ściana zabudowy oklejona w typ chevron ( skośne pasy odblaskowe ) |
| 6.7 | Dodatkowe oklejenie odblaskowe – wzór wybrany z zamawiającym. |
| 6.8 | Inne wyposażenie: - 4 szt. dwusystemowych radiotelefonów noszonych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7). Radiotelefony noszone wyposażone mikrofonogłośniki. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. - 12 sztuk pożarniczego węża tłocznego do pomp Typ W-75-20-ŁA - urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej typu ZW52 - 2 mostki przejazdowe gumowe co najmniej z miejscem na dwa węże typu W-75 - Drabina wysuwana 3 – przęsłowa typu DNW 3080 - Młot 5kg - Szpadel metalowy - 2 Łopaty metalowe - 2 pary wideł metalowych - 2 szczotki z włosiem sztywnym, szerokie - 2 Przedłużacze elektryczne 230V o długości min. 20m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) - 5 Stożków ostrzegawczych ulicznych - Pilarka spalinowa do drewna o następujących parametrach: Moc kW/KM; Min. 3/4,1. Ciężar kg; Max. 5,0. Poziom mocy akustycznej dB(A) 3); Max. 116. - Drabina teleskopowa składana o wysokości min 3m po rozłożeniu - 2 Bosaki aluminiowe składane o następujących parametrach : Waga – max 3 kg Długość robocza – min 4000 mm Długość po złożeniu – max 2200 mm Materiał, z którego wykonano uchwyt - stop aluminium Materiał, z którego wykonano hak - kuta stal - Prądownica wodno pianowa typu turbo wraz z dedykowaną nakładką do piany ciężkiej o następujących parametrach: Waga- max 2,0 kg Długość-max. 23cm Nasada przyłączeniowa-52 - 2 Prądownice wodne typu turbo o następujących parametrach:. Funkcja płukania zanieczyszczeń o średnicy do 6mm. Waga 2,3 kg z nasadą (+/_ 2%) - Łom uniwersalny o długości 760mm - 2 Gaśnice do paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach: Masa środka gaśniczego: min. 9 kg Czynnik roboczy: azot Czas działania: >20 s Masa całkowita: max 14,0 kg Zasięg: >11 m* Maks. napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V, AC i DC Maks. pow. zakrycia paneli: PV >20 m2 - 2 Hydronetki plecakowe o następujących parametrach : Pojemność min. 25 litrów dodatkowa kieszeń pozwalająca na przechowywanie sprzętu szelki - 2 smoki pływające 110 o następujących parametrach : Nasada 110 Waga: max. 9 kg - 2 zawory kulowe 4 cale z nasadami 110 - 2 tłumice teleskopowe metalowe - Zestaw elektronarzędzi składający się z piły szablastej, szlifierki kątowej, wiertarko wkrętarki , akumulatora 1x 5,5 ah 18v , 1x 8ah 18v: Wszystkie elementy zestawu jednego producenta Akumulatory kompatybilne z każdym urządzeniem z zestawu Kolor narzędzi czerwony lub czrwono-czarny Wszystkie narzędzia z silnikami bezszczotkowymi Szlifierka kątowa pracująca z tarczami w rozmiarze 125mm Dołączona co najmniej jedna szybka ładowarka do akumulatorów - motopompę szlamową o parametrach : medium - woda szlamowa wydajność – min. 1210 l/min maksymalna wysokość podnoszenia – min. 27 m maksymalna wysokość ssania – min. 8 m średnica króćcy przyłączeniowych - ssawny 3 cale, tłoczny 3 cale średnica zanieczyszczeń - do 28 mm Oil Alert - pompę pływającą mp 4/2 o parametrach – 2 szt.: maks. Wydajność: 1200 dm3/min, wysokość podnoszenia do : do 30 m słupa wody, Nasada tłoczona: 75, min. głębokość ssania : 15 mm, ciężar motopompy : nie więcej niż 30 kg, - Pompę elektryczną do wody brudnej o parametrach: Zasilanie – 230V; Moc pompy – min 0,8 kW max 1,0 (+/- 10%) Wydajność max – min 550l/min; Króciec przyłączeniowy 3 cale Wysokość podnoszenia – min 10,5m Wielkość zanieczyszczeń – minimum 7mm;; - Agregat prądotwórczy o następujących parametrach: Częstotliwość 50 Hz Napięcie 230 V Moc maksymalna 2,5 kW (+/- 5%) Moc znamionowa 2,3 kW (+/- 5%) Prąd znamionowy 10 A Rozruch Manualny Paliwo Benzyna Hałas Lwa max. 89 dB(A) Waga: max 26 kg |
| 7. | Inne |
| 7.1. | Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące |
| 7.2. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia |
| 7.3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia |
| 7.4. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń oraz wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |