STANDARDY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  W  KOSTRZYNIE NAD ODRĄ  W  SEZONIE  2024/2025

Załącznik nr 2

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni – standardów**) | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych *) |  | Opis warunków ruchu na chodniku - standardów | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych *) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolejność utrzymania |  | śnieg | śliskość zimowa |  | śnieg | śliskość zimowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. Ulice główne przelotowe oraz z ważnymi obiektami publicznymi | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej szerokości piaskiem z dodatkiem środków obniżających temperaturę zamarzania. | a) luźny - 2h b) błoto pośniegowe - na jezdniach z krawężnikami może lokalnie występować - 3h c) zajeżdżony - może występować cienka warstwa o grubości nieutru-dniającej ruch d) zaspy - nigdy | a) gołoledź - 2h b) lodowica - 2h po ustaniu c) szron - 2h d) szadź - 2h e) pośniegowa -2h | Chodniki, pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe odśnieżone na szerokość co najmniej 1,50m . Schody i przejścia oczyszczone z lodu. Przystanki komunikacji miejskiej w całości odśnieżone i oczyszczone z błota pośniegowego. Wszystkie w/w odcinki posypane piaskiem. Przejścia dla pieszych na styku chodnik – jednia odśnieżone na szerokości co najmniej 2m. | a) luźny - 6h b) błoto pośniegowe - występuje c) tzw. kasza lodowo-śniegowa - występuje d) zaspy - nigdy | a) gołoledź - 2h b) lodowica - 2h po ustaniu c) szron - 2h d) szadź - 2h |
| 2. Ulice ważne dla ruchu osiedlowego i lokalnego | Jezdnia odśnieżona w 80% szerokości. Śliskość zimowa zlikwidowana przy użyciu piasku. | a) luźny - 4h b) błoto pośniegowe - występuje c) zajeżdżony - występuje d) nabój śnieżny - występuje e) zaspy, języki śniegowe - lokalnie 4h | a) gołoledź - 4h b) lodowica - 4h po ustaniu c) szron - 4h d) szadź - 4h e) pośniegowa - występuje | - jak wyżej | a) luźny - 8h b) błoto pośniegowe - występuje c) tzw. kasza lodowo-śniegowa - występuje d) zaspy - 6h | a) gołoledź - 4h b) lodowica - 4h po ustaniu c) szron - 4h d) szadź – 4h |
| 3. Pozostałe ulice i drogi | Jezdnia odśnieżona na szerokości umożliwiającej ruch pojazdów tj. min. 5,5 m dla dwukierunkowej i 2,6 m dla jednokierunkowej. Śliskość zimowa zlikwidowana przy użyciu piasku. | a) luźny - 8h b) błoto pośniegowe c) zajeżdżony d) nabój śnieżny e) zaspy - lokalnie 8h | a) gołoledź - 8h b) lodowica -8h c) wszystkie rodzaje po odśnieżeniu - wystepują | - jak wyżej | - jak wyżej | a) gołoledź - 6h b) lodowica - 6h po ustaniu c) szron - 6h d) szadź - 6h |

*)  W przypadku ciągłych opadów działania są podejmowane, jednak czas do uzyskania wymaganych standardów liczy się od ustania danego zjawiska atmosferycznego.

**) Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowania dróg. Nadmiar śniegu ma być usunięty na całej szerokości skrzyżowania.