# Załącznik nr 5 do SWZ

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

      - Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy montażu wraz z uruchomieniem lamp solarnych. Miejsce montażu zostanie wskazane przez Zamawiającego.

      - Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 180 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli PV.

      - Minimalne parametry techniczne rozwiązania solarnego

Panel fotowoltaiczny:

- Moc - 270 W

- Materiał Ogniwa monokrystaliczne

- Uchwyt / stelaż panelu PV - Umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi

- Materiał obudowy - aluminium

Głowica lampy:

- Strumień świetlny miń. 9000 lm

- Moc świetlna 45 W

- Wydajność LED 190 lm / W

- Barwa światła 6000 K ÷ 6500 K

- Temperatura pracy od - 20 do + 60º C

- Żywotność 60 000 h

Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa:

- Pojemność min 90 Ah

- Ilość cykli ładowania 2000 przy głębokości rozładowania 50% DoD

- Umiejscowienie- Zabudowana w głowicy lampy

- Należy uwzględnić wymianę akumulatora na nowy przy ostatnim przeglądzie gwarancyjnym tj. przed upływem gwarancji

- System prostej wymiany baterii

Montaż w gruncie:

- Montaż/ Osadzenie fundamentów należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz ustawą Prawo Budowlane

Sterowanie / Zarządzanie trybami pracy lampy:

- Czujnik zmierzchu

- Sterowanie pilotem bądź aplikacją

- 4 tryby pracy – dostosowane do warunków klimatycznych różnych pór roku

- Możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb klienta: - czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna

- Opóźnienie załączenia po zachodzie słońca

- Czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu

Regulator lamy solarnej:

- Wymagany regulator MPPT

Słupy:

- Słup – stal ocynkowana z malowaniem proszkowym

- Słupy muszą posiadać odpowiedni certyfikat adekwatnie do masy i powierzchni zamontowanych opraw świetlnych, paneli fotowoltaicznych i ich stelaży. Wymagane jest również oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim lamp solarnych oraz wskazujące na maksymalne dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową oprawy solarnej wraz z panelem PV, stelażem.

- Minimalna wysokość montażu oprawy 6m.

- Regulowany kąt nachylenia panelu solarnego w celu właściwego doświetlenia terenu.

- Minimalna długość wysięgnika dla montażu oprawy 80cm, a maksymalna 150cm.

Instalacja:

- Kable łączące lampę z panelem PV, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa. Uchwyty montażowe lamp muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem 10º ÷ 20º w celu doświetlenia właściwego terenu. Odporność na warunki otoczenia IP65

Fundament:

- Betonowy, prefabrykowany, powinien być przeliczony ze wzglądu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe.

- Montaż / osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu (wymiana podłoża) zgodnym z parametrami określonym przez producenta oraz warunkami technicznymi.

      - Wykonanie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ (z załącznikami), obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.

- Kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

- 31521000-4 Lampy

- 31521200-6 Lampy stojące

- 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

- 31527210-1 Latarnie

      - Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

- Wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców

- Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie prac montażowych należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu uporządkować teren;

- Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji;

- Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art.10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów;

- Po wykonaniu zadania należy dostarczyć zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną z montażu lamp.

6.     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

7.     Wykonawca udziela minimum 48 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.