Załącznik nr 11 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice oraz Rdzawka w sezonie zimowym 2024–2025”

Znak sprawy: IRG.271.43.2024

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9 Usługi odśnieżania

90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice oraz Rdzawka w sezonie zimowym 2024 – 2025.

Zimowe utrzymanie dróg, poboczy, zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, placów i innych terenów wyszczególnionych w dalszej części są to czynności których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń płynności ruchu pieszego jak również ruchu drogowego oraz pieszego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni (zwane dalej: zimowe utrzymanie).

Odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na drodze wraz ze skrzyżowaniami, oraz placami, parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi wraz z dojściami do nich, a także wszystkich miejsc manewrowych służących do  zawracania środków komunikacji publicznej oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi w liniach rozgraniczających drogi.

Działania z zakresu zimowego utrzymania  należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy.

W skład ciągu pieszego wchodzą również ciągi pieszych na obiektach mostowych.

Zamówienie podzielone jest na Części.

Zakres prac oraz wykaz miejsc jest opisany dla poszczególnych Części.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązuje się do 24 – ro godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania robót objętych umową.

2) Wykonawca bez konieczności zgłaszania przez Zamawiającego zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania realizacji przedmiotu zamówienia niezwłocznie po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych takich jak opady śniegu, zawieje, zamiecie, gołoledź, itp.

3) Włączenia nadajnika GPS w momencie rozpoczęcia pracy w celu potwierdzenia wykonania usługi. (Nadajnik GPS zostanie dostarczony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia).

4) Wykonawca musi zapewnić ciągły kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

5) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy posiadania środków łączności telefonicznej dla komunikowania się pracownika Urzędu Miejskiego w Rabce – Zdroju – koordynatora zimowego utrzymania lub jego zastępcę, z kierowcami pracującymi w terenie.

6) Do odśnieżania oraz usuwania śliskości mogą być stosowane wyłącznie maszyny drogowe posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

7) Używane materiały do posypywania powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. Nr 230 poz.1960).

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia i wznawiania akcji zimowego utrzymania z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne bez konsekwencji wynikających z zastosowania kar umownych. W przypadku zawieszenia akcji zimowego utrzymania Wykonawcom nie przysługuje wynagrodzenie.

9) W okresie zawieszenia akcji zimowego utrzymania Zamawiający może zlecić Wykonawcy utrzymanie przejezdności dróg oraz likwidowanie śliskości na drogach 
i chodnikach przez stosowanie materiałów uszorstniających, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo interwencyjnego zlecenia wywozu śniegu dla części I: „Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój” oraz Części II: „Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój” zgodnie z ceną zawartą w formularzu ofertowym*

*cena obejmuje załadunek, wywóz śniegu z wyznaczone miejsce składowania oraz rozładunek, odległość nie większa niż 5 km.

11) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowanie materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenia dyżurów dyspozytorskich,

- pozimowego sprzątania oraz mycia,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Prace prowadzone będą według Planu Akcji Zimowej stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.

13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną i reguluje we własnym zakresie należności za ewentualne odszkodowania dotyczące szkód powstałych na skutek kolizji i wypadków wynikających z niewłaściwego utrzymania zimowego dróg objętych przetargiem.

14) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi usługami.

15) Akcja zimowego utrzymania prowadzona jest na wszystkich drogach posiadających nawierzchnię asfaltową lub nawierzchnię utwardzoną, na całej długości wskazanych dla każdej części.

16) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu.

17) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie Wykonawca.

18) Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1251, z późn. zmian.), być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502 z poźn. zmian.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Wykaz zadań dla poszczególnych Części stanowiących przedmiot zamówienia:

1. Część I: „Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój”

Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz pozimowe ich sprzątanie.

Na terenie miasta Rabka-Zdrój przewiduje się około 50 km terenów objętych zimowym utrzymaniem (podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę).

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

- monitorowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni na obsługiwanych trasach 
i przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu o występujących zjawiskach,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich,

- pozimowe sprzątanie wraz z myciem.

Szczegółowy wykaz terenów zimowego utrzymania dla części I stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wykaz dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka – Zdrój”

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla części I:

- pługopiaskarka – min 3 szt.,

- ciągnik z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – min. 2 szt.

- koparko-ładowarka – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

POZIMOWE SPRZĄTANIE DRÓG

Pozimowe sprzątanie należy wykonać w terminie do 30.04.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dla części I zobowiązany jest do pozimowego sprzątania jezdni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Rabka-Zdrój oraz innych terenów wskazanych w załączniku do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i wywiezienia zebranych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu i transportu Wykonawcy.

Zakres pozimowego sprzątania obejmuje sprzątanie terenów wskazanych przez Zamawiającego, gdzie rozumie się sprzątanie odcinka drogi (strefa przy krawężnikowa) wraz z zatokami przystankowymi, zatokami postojowymi, obiektami mostowymi oraz odcinkami jezdni ograniczonymi bezpośrednio krawężnikiem lub korytkiem ściekowym (bez nawierzchni chodnika).

Pozimowe sprzątanie polega na dokładnym oczyszczeniu, poprzez wykonanie usługi zamiatania, wskazanych w umowie terenów z piasku, błota i innych zanieczyszczeń pozostałych po okresie zimowym wraz z zagospodarowaniem nieczystości we własnym zakresie Wykonawcy.

W interesie Wykonawcy pozostaje znalezienie odpowiedniego miejsca do wywiezienia 
i składowania zebranych zanieczyszczeń i śmieci. Za wszelkie roszczenia z tytułu nielegalnego składowania zebranego materiału odpowiada Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczęciem pozimowego sprzątania zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu sprzątania.

Usługę zamiatania na terenach, na których nie jest możliwe zastosowanie mechanicznych zamiatarek należy wykonać ręcznie.

WYKAZ JEZDNI DO POZIMOWEGO SPRZĄTANIA:

Powierzchnię sprzątania jezdni obliczono przyjmując, że sprzątanie drogi posiadającej krawężniki obustronne obejmuje 0,5 metr od krawężnika.

| ulica | Powierzchnia jezdni do sprzątania w m2 |
| --- | --- |
| Parkowa | 374 |
| Chopina | 260 |
| Jana Pawła II | 1245 |
| Piłsudskiego | 412 |
| Orkana | 1213 |
| Nowy Świat | 1200 |
| Poniatowskiego do końca chodnika | 3300 |
| Kościuszki | 490 |
| Al. Tysiąclecia od mostu (wraz z mostem) przed kawiarnią „Zdrojowa” do „Beskidu” łącznie z mostem do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego | 270 |
| Zakopiańska do wiaduktu w Chabówce | 1250 |
| Słoneczna | 658 |
| Słowackiego | 120 |
| Dietla | 590 |
| Kasprowicza do torów kolejowych | 990 |
| Roztoki | 224 |
| Brzozowa | 140 |
| Pocztowa | 174 |
| Cicha | 270 |
| Norwida | 498 |
| Pasieczna | 240 |
| Na Banię + boczna w stronę Bioskenu | 570 |
| Polna - Rudnika | 620 |
| Gorczańska | 390 |
| Osiedle Orkana (dojazd do przedszkola i droga wzdłuż słonecznej skarpy, droga wewnętrzna) | 650 |
| Curie - Skłodowskiej | 70 |
| Gilówka do końca chodnika | 280 |
| Plac targowy Rynek |  |
| Dworzec BUS przy ul. Jana Pawła II wraz z parkingiem pod dworcem |  |

WYKAZ PLACÓW, PARKINGÓW I ZATOK POSTOJOWYCH DO POZIMOWEGO SPRZĄTANIA:

| ulica | powierzchnia w m2 | parkingi i zatoki |
| --- | --- | --- |
| Osiedle Orkana | 750 | przy drodze wewnętrznej osiedlowej, parking pod przedszkolem |
| Nowy Świat | 50 | zatoki postojowe |
| Poniatowskiego | 130 | zatoka postojowa przy szkole |
| Tysiąclecia | 130 | zatoki postojowe |
| Plac św. Mikołaja przy ul. Zakopiańskiej (wraz z parkingiem koło Biblioteki Miejskiej) |  |  |
| Wiaty i zatoki przystankowe na terenie gminy Rabka-Zdrój, |  |  |
| Deptak w ciągu ul. Orkana wraz ze schodami w stronę ul. Parkowej, |  |  |
| Deptak przed kawiarnią Zdrojowa i Muszlą Koncertową, |  |  |
| Skwery i chodniki przy placu targowym Rynek, |  |  |
| Teren wokół budynku UM Rabka przy ul. Parkowej. |  |  |
| Teren „Manhatanu”, |  |  |

POZIMOWE MYCIE.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo poza sprzątaniem, także do wykonania mycia wodą pod ciśnieniem poniżej wymienionych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Rabka – Zdrój:

- ul. Parkowa,

- ul. Chopina,

- ul. Jana Pawła II,

- ul. Piłsudskiego,

- ul. Orkana,

- ul. Nowy Świat,

- ul. Poniatowskiego,

- ul. Kościuszki,

- Al. Tysiąclecia od mostu (wraz z mostem) przed kawiarnią „Zdrojowa” do „Beskidu” łącznie z mostem do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego,

- ul. Zakopiańska do Transmarino,

- ul. Słoneczna,

- ul. Dietla,

- ul. Roztoki,

- ul. Brzozowa wraz z łącznikiem,

- ul. Pocztowa,

- ul. Na Banię,

- ul. Polna – Rudnika,

- ul. Curie-Skłodowskiej,

- ul. Słowackiego,

- ul. Rynek.

- Plac targowy Rynek

- Dworzec BUS przy ul. Jana Pawła II wraz z parkingiem pod dworcem

- Plac św. Mikołaja przy ul. Zakopiańskiej (wraz z parkingiem koło Biblioteki Miejskiej),

- Wiaty i zatoki przystankowe na terenie gminy Rabka-Zdrój,

- Deptak w ciągu ul. Orkana wraz ze schodami w stronę ul. Parkowej,

- Deptak przed kawiarnią Zdrojowa i Muszlą Koncertową,

- Skwery i chodniki przy placu targowym Rynek,

- Teren wokół budynku UM Rabka przy ul. Parkowej.

W celu wykonania zadania w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu czy też osobom trzecim a spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót, oznakowaniem robót, nie zachowaniem należnej ostrożności podczas realizacji umowy.

Wszelkie odpady i nieczystości z jezdni z wykonywanych usług w ramach umowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z przepisami.

Wykonawca po wykonaniu zleconych robót na poszczególnych ulicach zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia zakończenia robót dokona odbioru.

Jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą należyte wykonanie usług w dniu odbioru zostaje spisany protokół odbioru częściowego. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawcy ustala się termin usunięcia wskazanych w protokole wad i kolejnego terminu odbioru.

2. Część II: „Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój”

Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje utrzymanie chodników, ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz pozimowe ich sprzątanie.

Na terenie miasta Rabka-Zdrój przewiduje się około 34 km terenów objętych zimowym utrzymaniem (podane długości terenów obejmują przejazd w jedną stronę).

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowanie materiałów i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- monitorowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni na obsługiwanych trasach
i przekazywanie bieżących informacji Zamawiającemu o występujących zjawiskach,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich,

- w ramach zadania należy odśnieżać ławki znajdujące się na terenie objętym umową.

- pozimowe sprzątanie wraz z myciem.

Szczegółowy wykaz terenów zimowego utrzymania dla części II stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Wykaz chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka – Zdrój”

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla części II:

- ciągnik lub pojazd przeznaczony do zimowego utrzymania, z pługiem wraz z rozsypywaczem (posypywarką) (Dopuszczalna Masa Całkowita max 3,5 tony) - min. 2 szt.;

- koparko-ładowarka – min. 1 szt.

Do odśnieżania chodników (deptaków) dopuszczalna masa całkowita sprzętu przewidzianego do realizacji usługi nie może przekroczyć 3,5 tony.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

POZIMOWE SPRZĄTANIE CHODNIKÓW ORAZ CIĄGÓW PIESZYCH.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dla części II zobowiązany jest do pozimowego sprzątaniu chodników zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych oraz innych terenów wskazanych w załączniku do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i wywiezienia zebranych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu i transportu Wykonawcy.

Zakres pozimowego sprzątania obejmuje sprzątanie terenów wskazanych przez Zamawiającego, gdzie rozumie się sprzątanie chodnika.

Na odcinkach dróg gdzie za chodnikiem istnieje koryto ściekowe lub inny betonowy element odwadniający, Wykonawca również zobowiązany jest do ich oczyszczenia.

Pozimowe sprzątanie polega na dokładnym oczyszczeniu, poprzez wykonanie usługi zamiatania, wskazanych w umowie terenów z piasku, błota i innych zanieczyszczeń pozostałych po okresie zimowym wraz z zagospodarowaniem nieczystości we własnym zakresie Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia zebranych zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątania chodników przez właścicieli posesji przyległych do pasa drogowego, Wykonawca musi je zebrać i wywieść w odpowiednie miejsce.

W interesie Wykonawcy pozostaje znalezienie odpowiedniego miejsca do wywiezienia 
i składowania zebranych zanieczyszczeń i śmieci. Za wszelkie roszczenia z tytułu nielegalnego składowania zebranego materiału odpowiada Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczęciem pozimowego sprzątania zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu sprzątania.

Usługę zamiatania na terenach, na których nie jest możliwe zastosowanie mechanicznych zamiatarek należy wykonać ręcznie.

WYKAZ CHODNIKÓW DO POZIMOWEGO SPRZĄTANIA:

| ulica | Powierzchnia chodników do sprzątania w m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Parkowa | 426 | Z chodnikiem do kościoła, |
| Chopina | 1040 |  |
| Jana Pawła II | 4980 |  |
| Piłsudskiego | 1648 |  |
| Orkana | 3980 |  |
| Nowy Świat | 1665 |  |
| Poniatowskiego do końca chodnika | 6600 |  |
| Kościuszki | 517 |  |
| Tysiąclecia od Kawiarni Zdrojowej do mostu przy "Beskidzie" | 466 |  |
| Zakopiańska do granic administracyjnych Rabki (do wiaduktu w Chabówce) | 2710 |  |
| Słoneczna | 987 |  |
| Słowackiego | 180 |  |
| Dietla | 885 |  |
| Kasprowicza | 495 |  |
| Roztoki | 336 |  |
| Brzozowa | 210 |  |
| Pocztowa | 261 |  |
| Cicha | 405 |  |
| Na Banię | 705 |  |
| Polna - Rudnika | 1240 |  |
| Osiedle Orkana (dojazd do przedszkola i droga wzdłuż słonecznej skarpy, droga wewnętrzna) | 975 |  |
| Curie - Skłodowskiej | 105 |  |
| Gilówka do końca chodnika | 280 |  |
| Chodnik w ciągu drogi gminnej w Chabówce do połączenia z drogą wojewódzką DW 958 (do wiaduktu) | 1550 |  |

POZOSTAŁE TERENY DO POZIMOWEGO SPRZĄTANIA:

Kładki:

- ul. Jana Pawła II – 2 szt. (przy lodowisku, koło stadionu miejskiego)

- ul. Sądecka – 1 szt. (kładka na Rabie – przejście do ulicy Garncarskiej),

- ul. Słoneczna,

- ul. Poniatowskiego,

- ul. Kasprowicza

- ul. Do Pociesznej Wody – 2 szt.

Schody:

1. Ciąg schodów łącznie z chodnikiem od ul. Chopina do wilii „Stella” aż do Potoku Słonka,

2. Schody łączące chodnik z ul. Orkana,

3. Schody łączące chodnik z ul. Parkową,

4. Schody przy Cmentarzu Parafialnym ul. Orkana,

5. Schody do Kościoła pod wezwaniem Św. Teresy od al. Tysiąclecia,

6. Schody zejście do Manhatanu,

7. Schody koło Veritasu.

Zejścia:

1. Przejście od Przedszkola nr 1 do Osiedla Chopina,

2. Zejście wzdłuż muru kościelnego do Osiedla Sądecka,

3. Przejście od ul. Parkowej do ul. Ogrodowej,

4. Przejście do ul. Na Banię do ul. Jana Pawła II – tzw.: „Gęsia Szyjka”,

5. Przejście ul. Podhalańska wzdłuż „RABKOLANDU” do placu Targowego przy 
ul. Rynek,

6. Przejście od ul. Stromej do ul. Poniatowskiego,

7. Zejście od os. Orkana do Lodowiska przy ul. Jana Pawła II,

8. Przejście od ul. Poniatowskiego do Al. Tysiąclecia wraz z kładką.

Pozostałe tereny:

POZIMOWE MYCIE.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo poza sprzątaniem, także do wykonania mycia wodą pod ciśnieniem poniżej wymienionych terenów:

Chodniki w ciągu ulic:

- ul. Parkowa,

- ul. Chopina,

- ul. Jana Pawła II,

- ul. Piłsudskiego,

- ul. Orkana,

- ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Krótką,

- ul. Poniatowskiego do szkoły,

- ul. Kościuszki od skrzyżowania ze Smrekową,

- Al. Tysiąclecia od Kawiarni Zdrojowej do mostu przy "Beskidzie",

- ul. Zakopiańska do skrzyżowania z Podhalańską,

- ul. Słoneczna,

- ul. Dietla,

- ul. Roztoki,

- ul. Brzozowa,

- ul. Pocztowa,

- ul. Na Banię,

- ul. Polna – Rudnika,

- ul. Rynek.

W celu wykonania zadania w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu czy też osobom trzecim a spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót, oznakowaniem robót, nie zachowaniem należnej ostrożności podczas realizacji umowy.

Wszelkie odpady i nieczystości po sprzątaniu i zamiataniu jezdni i chodników 
z wykonywanych usług w ramach umowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z przepisami.

Wykonawca po wykonaniu zleconych robót na poszczególnych ulicach zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia zakończenia robót powołuje komisję odbioru.

Jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą należyte wykonanie usług w dniu odbioru zostaje spisany protokół odbioru częściowego. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawcy ustala się termin usunięcia wskazanych w protokole wad i kolejnego terminu odbioru.

3. Część III: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy SŁONE”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część III

Na terenie Dzielnicy Słone przewiduje się około 12,5 km terenów objętych zimowym utrzymaniem*.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie na terenie Dzielnicy Słone*:

- Aleja Tysiąclecia od „Beskidu” w górę – 1 925 mb,

- Boczna al. Tysiąclecia do nr 7 i nr 11 – 140 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego – (DW Wiosna) – 280 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 76 c wraz z łącznikiem (do p. Domagały) – 215 mb,

- ul. Zgody – 335 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 136 a wraz z bocznymi – 450 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 172 „Sołtysówka” – 120 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 241 c „Plaskówka” – 200 mb

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 247 b „Ogielówka” – 250 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 250 b – 240 mb

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 253 – 400 mb

- Ślusarczykowa – 290 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 268 a „Do Gila” – 205 mb,

- Zającówka – 270 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 284 „Krężelówka” – 215 mb,

- ul. Poniatowskiego od mostu na potoku Słonka przy wyciągu „Maciejowa”, łącznie 
z mostem – 865 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 280 c – 200 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 291 – 45 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 289 – 85 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 287 – 65 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 279 „do Rogowca” – 300 mb,

- Filasówka – 321 mb,

- Jurcowa – 315 mb,

- ul. Rabskich – 700 mb,

- Miśkowcówka – 490 mb,

- ul. Wójtowiczowa wraz z bocznymi – 685 mb,

- ul. Gorczańska wraz z bocznymi – 2 085 mb,

- ul. Polna od skrzyżowania z Gorczańską – 280 mb,

- boczna Poniatowskiego do „Dewajtisu” w górę koło Słonki do nr 65 b – 167 mb,

- dojazd do Szkoły Podstawowej nr 3 – 75 mb,

- boczna ul. Poniatowskiego do nr 259 a – 160 mb,

*podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę,

b) Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

c) Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części III:

- ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

3. Część IV: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część IV

Na terenie Dzielnicy Zaryte przewiduje się około 10 km terenów objętych zimowym utrzymaniem*.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie na terenie Dzielnicy Zaryte*:

- droga do Oczyszczalni Ścieków i Sortowni Surowców Wtórnych (podjazd od przejazdu kolejowego do drogi krajowej Nr 28 utrzymanie na czarno) – 1 050 mb;

- Do potoku Lubońskiego – 760 mb,

- Morgi – 470 mb;

- Dział – 320 mb,

- Dział boczna – 100 mb,

- Ferdułówka – 52 mb,

- Śmietanowa – 120 mb,

- Michałówka – 145 mb,

- Michałówka Dolna – 80 mb,

- Rapaczówka Górna – 260 mb,

- Rapaczówka Dolna I – 200 mb,

- Rapaczówka Dolna II – 210 mb,

- Rolówka – 100 mb,

- Rolówka (szlak niebieski) – 180 mb,

- Janowa Górna do nr 65 e i 65 c – 190 mb,

- Janowa Dolna do nr 56 a – 120 mb,

- Panoskowa – 280 mb,

- Gackówka – 360 mb,

- Droga do Polczakówki – 560 mb;

- Królówka (wjazd od Polczakówki) – 150 mb,

- Droga do Kościoła oraz za torem do mostu włącznie – 760 mb,

- Droga do Cmentarza Parafialnego wraz z parkingiem – 320 mb,

- Biernatówka I – 170 mb,

- Biernatówka II – 230 mb,

- Biernatówka Dolna – 115 mb,

- Królówka – od mostu do nr 153 – 180 mb,

- chodnik na terenie Dzielnicy Zaryte – 2535 mb,

- wjazd do Szkoły Podstawowej nr 4 – 150 mb,

*podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę,

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części IV:

- ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

4. Część V: „Zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Ponice”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część V

Na terenie Sołectwa Ponice przewiduje się około 13,4 km terenów objętych zimowym utrzymaniem*.

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg na terenie Sołectwa Ponice*:

- Kapłonówka – 165 mb

- Świdrówka – 120 mb,

- Mardłówka – 140 mb,

- „Kuśmierka” do oraz łącznik do ul. Traczykówki (skrzyżowanie główne) wraz 
z bocznymi – 1200 mb,

- Zborkówka – 250 mb,

- Liskówka – 170 mb,

- Skawskówka – 180 mb,

- Dulańskówka – 285 mb do numeru 75 c,

- Filasówka – 280 mb,

- Bąckówka – 200 mb,

- Ryplówka – 150 mb,

- Worwówka – 180 mb,

- Worwowo koło szkoły – 200 mb,

- Worwowo do budynku nr 101 C – 150 mb,

- Sępówka – 80 mb,

- Spyrkówka – 120 mb,

- Bydłoniówka – 40 mb

- Katrynówka – 330 mb,

- boczna Katrynówka do nr 126 – 50 mb,

- Madejówka – 80 mb,

- Gajdówka – 490 mb,

- Sołtysówka – 830 mb,

- Sołtysówka (Górna) koło Plebanii – 130 mb,

- Droga do cmentarza – 120 mb,

- Bacówka – 390 mb,

- Krupówka – 350 mb,

- Czuptówka wraz z bocznymi – 240 mb

- Gwiżdzówka – 365 mb,

- Gawłówka – 200 mb do numeru 189,

- Pstrągówka – 200 mb,

- Luberdówka – 40 mb,

- Leśniówka (do Leśnego) wraz z boczną drogą – 145 mb,

- Twarogówka – 240 mb,

- Pankówka i Gładyszówka – 620 mb,

- Pod Polanę (wraz z pętlą autobusową) – 1 250 mb,

- Teren koło Kapliczki na Sołtysówce od strony wjazdu do P. Chudej – 105 mb

- Wojdyłówka (Rola Na potok) do nr 218 – 45 mb,

- Do nr 235 – 70 mb,

Pozostałe tereny:

- Parking przy szkole Podstawowej – 60 mb,

- Chodniki na terenie Sołectwa Ponice – 2900 mb,

- Parking przy Kościele – 55 mb,

- Wjazd do Kościoła – 55 mb,

- Plac przy OSP– 100 mb,

*podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę,

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części V:

- ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

5. Część VI: „Zimowe utrzymanie na terenie SOŁECTWA RDZAWKA”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VI

Na terenie Sołectwa Rdzawka przewiduje się około 16,5 km terenów objętych zimowym utrzymaniem*.

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg na terenie Sołectwa Rdzawka*:

- Papieżówka – 260 mb,

- Kościelniakówka – 100 mb,

- Ziembówka – 250 mb,

- Szczerbówka – 150 mb,

- Zarembek – 230 mb,

- Dudkówka – 300 mb,

- Piątkowa 150 mb,

- Nogówka – 420 mb

- Droga do cmentarza – 235 mb,

- Buloskówka wraz z bocznymi – 550 mb,

- Sołtysówka (do Czupty, do Wróbli, do Filasów) – 240 mb,

- Sołtysia Dolina do „zakopianki” – 1250 mb

- Magierówka – 295 mb,

- Rusnakówka – 400 mb,

- Leśniakówka – 325 mb

- Srokówka – 320 mb

- Srokówka boczna do nr 36 – 120 mb

- Kubanówka – 430 mb

- Zającówka – 630 mb,

- boczna Zającówka – 180 mb,

- Cieligówka – 500 mb,

- Laskówka – 330 mb,

- Starmachówka – 400 mb,

- Polakówka – 260 mb

- Rolówka – 195 mb

- Stachnikówka – 290 mb,

- Cieślówka – 720 mb

- Piłatówka – 105 mb,

- Litwinówka – 105 mb,

- Kowalczykówka – 135 mb

- Zygadłówka – 150 mb

- Kowalówka – 50 mb,

- droga Rdzawka Polakówka – Obidowa (stacja paliw przy „zakopiance) – 1850 mb,

- boczna drogi Obidowej do nr 112 d – 100 mb

- boczna drogi Obidowa z stacją paliw do nr 114 c – 170 mb

- Łukaszówka – 365 mb,

- Do p. Główka – 50 mb,

- Magierówka Górna – 50 mb,

- Chodniki na terenie Sołectwa Rdzawka – 3 450 mb

Pozostałe tereny na terenie Sołectwa Rdzawka:

- Plac przy OSP Rdzawka – 100 mb,

- Plac przy Szkole Podstawowej w Rdzawce – 100 mb,

- Parking przy Kościele – 150 mb,

- Parking przy cmentarzu – 50 mb,

*podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę,

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VI:

- ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!

6. Część VII: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa CHABÓWKA”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VII

Na terenie Sołectwa Chabówka przewiduje się około 15,3 km terenów objętych zimowym utrzymaniem*.

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka*:

- Worwowa I (do p. Kościelniak) – 190 mb,

- Worwowa II (do p. Kołodziej) – 380 mb,

- Worwowa III (do p. Wójtowicz) – 320 mb,

- Kamieniec (do p. Ponickich) – 140 mb,

- Lachówka – 345 mb,

- Palarzowa I przed przejazdem PKP – 520 mb,

- Palarzowa II – 400 mb,

- Zagrody – 480 mb,

- Zembalowa – (do p. Biedroń) – 460 mb,

- Kroczkowa – 940 mb,

- Droga do Kościoła – 90 mb,

- Wydrowa do nr 222 (p. Koszarek) – 50 mb,

- Wydrowa (wyjazd pod Możdżeniówkę koło Auto gazu) – 350 mb,

- Wydrowa do nr 91 a – 65 mb,

- Wydrowa do nr 86 – 65 mb,

- Wydrowa do nr 85 b (dojazd od Możdżeniówki) – 230 mb,

- Możdżeniówka – 735 mb,

- Kaczmarczykowa – 650 mb,

- Kaczmarczykowa do nr 63 – 230 mb,

- Jędrochowa – 800 mb,

- Głowaczowa (koło państwa Okuszko) – 850 mb,

- Jędrochowa nr 13 b – 230 mb,

- Do nr 259 (p. Pajor) – 95 mb,

- Buksowa „Jerozolima” za mostem do granicy z Rabką  wraz z mostem – 400 mb,

- Buksowa od wiaduktu do „tunelu” – 780 mb,

- Buksowa do nr 248 a – 240 mb,

- Droga wzdłuż Skansenu do nr 235 – 320 mb,

- Droga do Skawy (do granicy Gminy Rabka-Zdrój) – 600 mb,

- Łęgi od wiaduktu za Skansenem (do nr 208 i 209)  – 850 mb,

- Łęgi do nr 198 – 500 mb,

- Osiedle za ekranami przy „Zakopiance” – Rola Kaczmarczykowa do nr 65 – 350 mb oraz do numeru 64 d – 140 mb,

- Wjazd do Szkoły Podstawowej – 85 mb,

Pozostałe tereny:

- Wjazd do Przedszkola – 25 mb,

- Parking przy Kościele – 400 mb,

- Plac przed garażami OSP Chabówka – 125 mb,

- Chodniki na terenie Sołectwa Chabówka – 2 100 mb,

- Utrzymanie wszystkich przejazdów kolejowych w ciągach dróg gminnych na terenie Sołectwa polegające na odśnieżeniu oraz posypaniu środkami uszorstniającymi (tzw. utrzymanie na czarno) na odcinku ok. 10,0 m od osi przejazdu w obydwu kierunkach – nie dotyczy przejazdu kolejowego w ciągu DW 958 Chabówka – Czarny Dunajec;

- Chodnik wzdłuż budynku nr 256 koło Przedszkola (za barierkami), chodnik wzdłuż Szkoły Podstawowej – odśnieżanie ręczne!

*podane długości dróg obejmują przejazd w jedną stronę,

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowania materiału i sprzętu do zwalczania i likwidowania śliskości,

- mechaniczne usuwanie zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy lub błota pośniegowego pługopiaskarką lub solarką z pługiem,

- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie poprzez mechaniczne posypanie mieszanką solno-piaskową 50% lub solą drogową,

- prowadzenie dyżurów dyspozytorskich.

Upoważnioną osobą do potwierdzenia wykonanych prac jest Koordynator zimowego utrzymania lub jego zastępca.

Wykaz wymaganego sprzętu przewidzianego dla Części VII:

- ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym  – min. 1 szt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga! W przypadku braku możliwości odśnieżania mechanicznego usługę należy wykonać ręcznie!