CZĘŚĆ II SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Nazwa zadania:

Remont odcinka drogi nr 273529P Dąbrówka Ludomska-Smolarz do Gminy Rogoźno – etap II

- Przedmiot zamówienia i jego lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej nr 273529P. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrówka Ludomska. Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach geodezyjnych 73 i 54. Przedmiotowy zakres dotyczy odcinka zlokalizowanego na działce nr 73. Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem naturalnym z miejscami umocnionymi gruzem budowlanym z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Projekt obejmuje remont istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz ze skrzyżowaniem i zjazdami. Projektowana długość odcinka drogi wynosi 1561,0m. I etap remontu wykonany został w roku 2024. Etap objęty niniejszym zamówieniem obejmuje odcinek od km 0+000 do km 0+642,80. Projektowana szerokość jezdni drogi wynosi 4,0m. Szerokość jezdni na zjazdach 4,0m. Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako dwustronny („daszkowy”) 2x3%. Przy jezdni projektuje się obustronne profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6% na zewnątrz. Remont nawierzchni jezdni i zjazdów zaprojektowano przez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20cm na warstwie odcinającej z piasku o grubości 10cm. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy poza koronę drogi. Szczegóły sytuacyjne projektowanego do remontu odcinka drogi oraz szczegóły przekrojów konstrukcyjnych pokazano na poszczególnych rysunkach. Technologię wykonania robót szczegółowo opisano w specyfikacjach technicznych.

Zadanie realizowane w oparciu o brak sprzeciwu co do zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca robót w pierwszej kolejności oznakuje roboty, zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi schematem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym i ich zabezpieczeniem, a następnie przystąpi do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przestawiania znaków w miarę postępu robót, do ich utrzymania i konserwacji.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykonać ręcznie odkrywki (wykopy) i skontaktować się z właścicielami poszczególnych urządzeń obcych, celem ich szczegółowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie robót urządzeń nie wykazanych w projekcie lub nie naniesionych na podkład geodezyjny należy teren wykopu zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela urządzenia. Prowadzenie robót w obrębie urządzeń obcych musi odbywać się pod nadzorem właścicieli sieci oraz zgodnie z ich warunkami.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót jest zobowiązany zapewnić dostęp mieszkańcom do ich posesji.

# WYMAGANIA ZATRUDNIENIA:

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (wskazane w pkt 2), gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace budowlane branży drogowej.

- Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały opisane w Projekcie Umowy (SWZ - część III).

# OFERTA RÓWNOW76AŻNA:

1. Oferta równoważna to oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany 
w SWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez zamawiającego.

2. Zamawiający we wszystkich przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych przez zamawiającego w dokumentacji projektowej lub STWiORB (specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

- Składając ofertę z rozwiązaniem równoważnym do opisanego w SWZ, wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dodatkowo, to obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie, że pomiędzy oferowanym przez niego produktem a produktem oczekiwanym przez zamawiającego zachodzi równoważność. Tym samym ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych przez wykonawcę rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę równoważną.

4. Aby udowodnić, że zaproponowany produkt równoważny spełnia wymagania zamawiającego, wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością. To na wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełniania wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrów lub właściwości minimalnych. Dokumenty mające wykazać równoważność 
są elementem składanej oferty, w związku z czym nie podlegają uzupełnieniu.

# ZAŁĄCZNIKI:

Tom I: Dokumentacja projektowa i STWIORB:

| Lp. | Nazwa opracowania | Podmiot (osoby opracowujące) | Data opracowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowa i STWIORB (branża drogowa), w tym przedmiar załączony wyłącznie pomocniczo! | Drogowe Biuro Inżynierskie Alicja Głowacka-Skrzypek, ul. Rzeczna 10, 64-610 Cieśle (Alicja Głowacka-Skrzypek) | Styczeń 2023 r. |