Załącznik nr 2

| ## MON/ŻYWN/Z/03 Pieczywo chrupkie typu lekkie - żytnie a’ 50 g | KARTA KATALOGOWA PALETOWEJ JEDNOSTKI ŁADUNKOWEJ - PJŁ |
| --- | --- |
|  | Rodzaj opakowania: jednostkowego – folia przezroczysta OPP grubość 57 µm transportowego – pudło klapowe wymiary wewnętrzne: 575 x 390 x 230 zewnętrzne: 585 x 400 x 240 |
| Widok uformowanej PJŁ Rzut poziomy I warstwy | I. Dane techniczne paletowej jednostki ładunkowej 1. Wymiary PJŁ w mm 1200 x 800 x 864 2. Ilość ułożonych warstw w PJŁ 3 3. Ilość opakowań transportowych w jednej warstwie w szt. 4 4. Ilość opakowań transportowych w PJŁ w szt. 12 5. Maksymalna ilość PJŁ w stosie 3. Maksymalna wysokość stosu w mm 2592 II. Zalecenia szczegółowe 1. Formowanie PJŁ powinno być dokonane w sposób określony na rysunkach. 2. Jednostkę ładunkowa należy formować wyłącznie na paletach sprawnych technicznie z produktów o nieuszkodzonych opakowaniach transportowych. 3. Zabezpieczyć ładunek na palecie. Uformowaną PJŁ spinać co najmniej dwiema taśmami wzdłuż i dwiema taśmami w poprzek, stosując wzdłuż krawędzi pojedyncze, a nawet podwójne kątowniki tekturowe. Stosować taśmę stalową wg PN-EN 13247:2007, polipropylenową lub inną o podobnych parametrach wytrzymałościowych. |

WYKAZ PRODUKTÓW SKŁADOWANIA SPOSOBEM OKREŚLONYM W KARCIE MON/ŻYWN/Z/03

| Lp. | NAZWA PRODUKTU | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |  |  | PALETOWA JEDNOSTKA ŁADUNKOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość opakowań jednostkowych | Masa produktu netto (kg) | Masa brutto (kg) | Ilość opakowań jednostkowych | Masa produktu netto (kg) | Całkowita masa brutto (kg) |
| 1. | Pieczywo chrupkie typu lekkie - żytnie a’ 50 g | 96 | 4,8 | 5,65 | 1152 | 57,6 | 93 |

UWAGA: realizacja po raz pierwszy zamówienia producenta produktu na pudła powinna być poprzedzona wykonaniem prototypu pudła i zweryfikowaniem jego wymiarów wewnętrznych poprzez praktyczne zapakowanie odpowiednich ilości produktu, stosownie do przeznaczenia opakowań.

| ## A/01 Pieczywo chrupkie typu lekkie - żytnie a’ 50 g | SPOSÓB PALETYZACJI |
| --- | --- |
|  | Rodzaj opakowania: jednostkowego – folia przezroczysta OPP grubość 57 µm transportowego – pudło klapowe wymiary wewnętrzne: 575 x 390 x 230 zewnętrzne: 585 x 400 x 240 |
| Widok uformowanej PJŁ Rzut poziomy I warstwy | I. Dane techniczne jednostki paletowej 1. Wymiary Jednostki Paletowej w mm 1200 x 800 x 1585 2. Ilość ułożonych warstw w Jednostce Paletowej 6 3. Ilość opakowań transportowych w jednej warstwie w szt. 4 4. Ilość opakowań transportowych w Jednostce Paletowej w szt. 24 5. Maksymalna ilość Jednostek Paletowych w stosie: 2. Maks. wysokość stosu w mm 4755 II. Zalecenia szczegółowe 1. Formowanie Jednostki Paletowej powinno być dokonane w sposób określony na rysunkach. 2. Jednostkę paletową należy formować wyłącznie na paletach sprawnych technicznie z produktów o nieuszkodzonych opakowaniach transportowych. 3. Zabezpieczyć ładunek na palecie. Uformowaną Jednostkę Paletową spinać co najmniej dwiema taśmami wzdłuż i dwiema taśmami w poprzek, stosując wzdłuż krawędzi pojedyncze, a nawet podwójne kątowniki tekturowe. Stosować taśmę stalową wg PN-EN 13247:2007, polipropylenową lub inną o podobnych parametrach wytrzymałościowych. |

WYKAZ PRODUKTÓW SKŁADOWANIA SPOSOBEM OKREŚLONYM W KARCIE A/01

| Lp. | NAZWA PRODUKTU | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE |  |  | JEDNOSTKA PALETOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość opakowań jednostkowych | Masa produktu netto (kg) | Masa brutto (kg) | Ilość opakowań jednostkowych | Masa produktu netto (kg) | Całkowita masa brutto (kg) |
| 1. | Pieczywo chrupkie typu lekkie - żytnie a’ 50g | 96 | 4,8 | 5,65 | 2304 | 115,2 | 161 |

UWAGA: realizacja po raz pierwszy zamówienia producenta produktu na pudła powinna być poprzedzona wykonaniem prototypu pudła i zweryfikowaniem jego wymiarów wewnętrznych poprzez praktyczne zapakowanie odpowiednich ilości produktu, stosownie do przeznaczenia opakowań.