# D–00.00.01  USUNIĘCIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM 	PODZIEMNYM

### 1.WSTĘP

## 1.1 Przedmiot SST

## Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na przebudowie lub zabezpieczeniu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, które zostaną wykonane w ramach zadania ” Rozbudowa drogi powiatowej starodroże DK51- ulica Olsztyńska, drogi powiatowej nr 1232N- ulica Wilcza, drogi gminnej nr 159548N- ulica Sportowa, drogi gminnej nr 159534N- ulica Floriana polegająca na  przebudowie skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowie skrzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną dla zadania: „przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w miejscowości Olsztynek”.

## 1.2 Zakres stosowania SST

## Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

## 1.3 Zakres robót objętych SST

## Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na przebudowie sieci wykazanych podczas realizacji inwestycji w obiekcie objętym kontraktem.

## W zakres tych robót wchodzą:

## Odkrywki sieci

## Zgłoszenie obecności niezinwentaryzowanej sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci

## Uzyskanie warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci

## Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci

## Roboty ziemne

## Roboty montażowe

## Wymagane próby i badania

## Odbiór robót przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do użytkowania

## 1.4 Określenia podstawowe

## Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i określeniami podanymi w D.00.00.00 Wymagania ogólne oraz w specyfikacjach szczegółowych dotyczących poszczególnych sieci.

## 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

## Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

### 2. MATERIAŁY

## 2.1 Sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej

## 2.1.1 Rurociągi

## - rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

## - rury kamionkowe

## - rury żelbetowe i betonowe kielichowe

## - rury GRP

## 2.1.2 Studnie kanalizacyjne

## - studnie z kręgów betonowych i żelbetowych łączone na uszczelkę zwieńczone włazem kanałowym

## - studnie wpustowe z rur betonowych zwieńczone wpustem krawężnikowym lub pełnym odpowiedniej klasy

## - studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

## 2.2 Sieć wodociągowa

## 2.2.1 Rurociągi

## - rury z tworzyw sztucznych PE/PVC

## - rury z żeliwa kielichowe

## 2.2.2 Armatura

## Wykonana z żeliwa sferoidalnego.

## 2.3 Sieć gazowa

## 2.3.1 Rurociągi

## - rury z tworzyw sztucznych PE

## - rury stalowe izolowane przed korozją

## 2.3.2 Armatura

## Wykonana z żeliwa sferoidalnego.

## 2.4 Sieć cieplna

## 2.4.1 Rurociągi

## - rury stalowe preizolowane z płaszczem PE

## - rury PE preizolowane z płaszczem PE

## - rury PE preizolowane z płaszczem stalowym

## 2.4.2 Armatura

## Wykonana z żeliwa sferoidalnego.

## 2.5 Sieci drenażowe i melioracyjne

## - rury drenarskie karbowane oraz gładkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

## - rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP

## - rury kamionkowe

## - rury betonowe i żelbetowe

## - studnie betonowe lub tworzywa sztucznego

## 2.6 Sieć elektroenergetyczna

## - rury osłonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego Ø110 dla kabli niskiego napięcia

## - rury osłonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego Ø160 dla kabli średniego napięcia

## - rury osłonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego Ø110 dla kabli niskiego napięcia

## - rury osłonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego Ø160 dla kabli średniego napięcia

## - przewody elektroenergetyczne

## - kable elektroenergetyczne

## - słupy elektroenergetyczne wraz z ustojami

## - słupy oświetleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysięgnikami

## - oprawy oświetleniowe

## - szafki oświetleniowe

## - złącza kablowe

## - płaskownik ocynkowany FeZn 25x4

## - piasek

## - folia PVC grubości 0,5mm

## 2.7 Sieć teletechniczna

## 2.7.1 Materiały gotowe

## 2.7.1.1 Ogólne wymagania

## Materiały do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Każdy materiał musi mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## 2.7.1.2 Materiały gotowe

## - Rury RHDPE 110/6,3

## Stosowane do przewiertów i przecisków powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

## - Rury RPCW 110/5,3

## Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

## - Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,

## Stosowane do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

## - Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS

## Stosowane do zabezpieczenia istniejących ciągów kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny być zgodne z odpowiednimi normami

## - Słupki telekomunikacyjne

## Stosowane jako zakończenie sieci rozdzielczej, punkty dostępowe dla przyłączy abonenckich powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

## - Studnie kablowe

## Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. Studnie powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

## - Osłony złączowe kabli

## Należy stosować osłony złączowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach miedzianych (wymóg właściciela infrastruktury – TP S.A.) W przypadku zastosowania innego rodzaju osłon – zmianę należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem infrastruktury.

## - Taśma ostrzegawcza i ostrzegawczo – lokalizacyjna

## Na ciągu kanalizacyjnym przed zasypaniem należy ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą, w połowie głębokości wykopu należy ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).

## W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, należy zgłosić się do operatora danej infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu przebudowy.

## 2.8 Rury osłonowe do zabezpieczenia sieci

## 2.8.1 Rurociągi

## - rury stalowe dwudzielne spawane połówkowo

## - rury z tworzyw sztucznych dwudzielne

## 2.8.2 Uszczelnienia końcówek

## - manszety termokurczliwe

## - pianka poliuretanowa

## 2.9 Kruszywa

## Zgodnie z SST D-02.00.00.

## 2.10 Pozostałe materiały dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadające odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania oraz spełniające wymagane parametry.

## 3.SPRZĘT

## Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. Roboty montażowe wykonywać z zastosowaniem sprzętu ujętego w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót branżowych.

## 4.TRANSPORTMateriały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

## 5.WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 Odkrywki

## W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego należy wykonać wykop odkrywkowy powiadamiając Inspektora Nadzoru I gestora sieci. W przypadku stwierdzenia, że dana sieć jest nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci można ją zdemontować.

## 5.2 Dokumentacja

## Na przebudowę lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej należy uzyskać warunki techniczne gestora sieci, opracować dokumentację projektową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odrębnymi przepisami.

## 5.3 Roboty ziemne

## Należy prowadzić zgodnie z SST D-02.00.00

## 5.4 Roboty montażowe

## Należy prowadzić zgodnie z branżowymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku którejś z branż w ramach kontraktu należy ją opracować i przedłożyć do uzgodnienia Zamawiającemu.

## 5.5 Próby i odbiór robót

## Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania, a następnie zgłosić do odbioru przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań oraz odbiorze można przekazać sieć do użytkowania.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

## Zgodnie z wymaganiami branżowych szczegółowych specyfikacji technicznych.

## 7. OBMIAR ROBÓT

## Jednostką obmiarową jest metr - /m/ przebudowanej sieci uzbrojenia terenu.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.

## Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

## roboty montażowe wykonania rurociągów,

## zasypany zagęszczony wykop.

## Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

## Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót w cenie 1 mb należy ująć między innymi:

## opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunków i uzgodnieniami

## uzyskanie ewentualnych zgłoszeń lub pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami

## oznakowanie robót,

## dostawę materiałów,

## wykonanie robót przygotowawczych,

## wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odrębnymi SST wykopy,

## przygotowanie podłoża i fundamentu,

## wykonanie sączków,

## ułożenie przewodów, uzbrojenia

## przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protokołów odbioru

## zasypanie i zagęszczenie wykopu,

## wszystkie roboty wynikające z projektu oraz opisane w niniejszej SST

## PRZEPISY ZWIĄZANE

## PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

## PN-B-l1111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

## PN-B-l1112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

## PN-B-12037	Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

## PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

## PN-C-96177	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

## PN-H-74051-00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

## PN-H-74051-01   Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).

## PN-H-7405J-00    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego ).

## PN-H-74080-0l      Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

## PN-H-74080-00     Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

## PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

## PN-H-74101	Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.

## BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.

## PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

## PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003

## BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

## PN-C-8919:1998  Rury kanalizacyjne z PCV

## ISO4427	       Rury kanalizacyjne z PE-HD

## PN–79/H–74244   Rury stalowe przewodowe ogólnego stosowania

## PN-EN 858:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich

## PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne

## PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

## 10.2. Inne dokumenty

## Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego.

## Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

## Katalog budownictwa

## KB4-4.12.1.(6)	Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

## KB4-4.12.1.(7)	Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

## KB4-4.12.1.(8)	Studzienki spadowe (lipiec 1980)

## KB4-4.12.1.(11)	Studzienki ślepe (lipiec 1980)

## KB4-3.3.1.10.(1)	Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

## KB1-22.2.6.(6)	Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

## “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

## Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r.