OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wysokowydajnych komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym

Komputer stacjonarny – urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Wysokowydajny komputer stacjonarny będący przedmiotem zamówienia przeznaczony jest dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które realizuje m.in. zadania związane bezpośrednio z prowadzeniem analiz powłamaniowych oraz dotyczących incydentów bezpieczeństwa. Zadania te realizowane są poprzez skanowanie obrazów dysków, plików, zrzutów pamięci w celu dokumentacji przestępczego charakteru działania sprawców oraz w poszukiwaniu ukrytego złośliwego kodu. Zamawiający posiada specjalistyczne oprogramowanie i zaawansowane narzędzia dedykowane dla urządzeń z systemem Windows, które umożliwiają szczegółową analizę treści, mających na celu przeprowadzenie postępowania dowodowego oraz prowadzenie zaawansowanych analiz na potrzeby informatyki śledczej i kryptografii. Komputer będzie również wykorzystywany do zaawansowanej analizy nagrań audio-wideo przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, które Zamawiający posiada.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość gwarantowana | Ilość w ramach prawa opcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokowydajny komputer stacjonarny z systemem operacyjnym | 20 | 20 |

| Nazwa podzespołu | Wymagane minimalne parametry techniczne wysokowydajnego komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym |
| --- | --- |
| Procesor | Osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik co najmniej 91 500 punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). Wynik musi pochodzić najwcześniej z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu. |
| Chłodzenie procesora | a) rodzaj chłodzenia: wodne (AIO), b) liczba wentylatorów: min. 3 sztuki o średnicy co najmniej 140 mm, c) regulacja obrotów: PWM, d) maksymalny poziom hałasu: 40 dB, e) długość chłodnicy: minimum 420 mm. |
| Płyta główna | a) standard płyty: E-ATX, b) chipset płyty głównej: dostosowany do zaoferowanego procesora, c) ilość wszystkich slotów pamięci RAM na płycie głównej: nie mniejsza niż 4 sztuki, d) zintegrowane karty sieciowe: min. 2 sztuki kart sieciowych RJ-45, z czego pierwsza w standardzie minimum 10Gb oraz druga w standardzie minimum 2.5Gb, e) zintegrowana karta dźwiękowa, f) fabrycznie wbudowane minimum cztery porty SATA 3.0 6Gb/s, g) fabrycznie wbudowane minimum jedno gniazdo M.2 2230 obsługujące karty sieciowe WiFi, g) fabrycznie wbudowane minimum dwa gniazda M.2 2280 PCIe co najmniej Gen4 obsługujące dyski półprzewodnikowe, i) fabrycznie wbudowane minimum trzy gniazda PCIe x16, w tym co najmniej jedno gniazdo Gen5. j) fabrycznie wbudowane minimum sześć portów USB typu A w standardzie USB 3.2 na tylnym panelu płyty głównej, |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowana pamięć o pojemności min. 256 GB w konfiguracji 4 x 64 GB. Zaoferowana pamięć musi się znajdować na liście kompatybilności producenta oferowanej płyty głównej lub na stronie internetowej producenta oferowanej pamięci musi być wskazana kompatybilność z oferowaną płytą główną. |
| Pamięć masowa | a) 5 sztuk dysków półprzewodnikowych o pojemności min. 4 TB każdy, posiadających deklarowaną przez producenta: - prędkość odczytu min. 7450 MB/s, - prędkość zapisu min. 6900 MB/s, - parametr Total Bytes Written (TBW) min. 2400 TB. Część z dysków może być zamontowana przy użyciu adaptera PCIe-M.2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje adapter PCIe-M.2, musi on oferować przepustowość w standardzie minimum PCIe Gen4. b) 1 sztuka dysku HDD 3,5” o pojemności min. 24 TB, posiadającego deklarowaną przez producenta: - prędkość obrotową min. 7 200 obr./min. , - pamięć podręczną cache o pojemności min. 512 MB, - interfejs SATA III, - parametr Mean Time Between Failures (MTBF) min. 2 500 000 godzin. Zaoferowany dysk HDD musi być wykonany w technologii napełniania gazem szlachetnym, np. helem. W przypadku awarii dysków półprzewodnikowych lub dysku HDD w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. |
| Nagrywarka Blu-Ray | Nagrywarka musi zapewnić nagrywanie płyt BD-R z prędkością min. 16X. Nagrywarka musi być zamontowana wewnątrz obudowy komputera. |
| Karta graficzna | a) karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark G3D Mark wynik co najmniej 38 500 punktów (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html). Wynik musi pochodzić najwcześniej z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu. b) karta graficzna musi mieć wbudowaną pamięć o pojemności min. 32 GB, c) karta graficzna musi posiadać min. 3 porty DisplayPort 2.1b oraz min. 1 port HDMI 2.1b. |
| Zasilacz | - zasilacz wewnętrzny z okablowaniem modularnym o mocy min. 1 200 W posiadający certyfikat co najmniej 80 PLUS Platinum, - zasilacz musi być zgodny ze specyfikacją ATX 3.1, - zasilacz musi zapewnić stabilną pracę komputera przy jego maksymalnym obciążeniu, - zasilacz musi posiadać zabezpieczenia: - temperaturowe – OTP, - nadmiarowo-prądowe OCP, - przeciążeniowe – OPP, - zwarciowe – SCP, - nadmiarowo-napięciowe – OVP, - niedomiarowo-napięciowe – UVP. Zamawiający wymaga dołączenia dedykowanego okablowania umożliwiającego uruchomienie komputera. |
| Obudowa | a) obudowa o wymiarach: - szerokość: minimum 250,00 mm, - głębokość: minimum 600,00 mm, - wysokość: minimum 530,00 mm, - fabrycznie zainstalowane na froncie lub na górze obudowy min. 4 porty USB typu A w standardzie co najmniej USB 3.2, - fabrycznie zainstalowany na froncie lub na górze obudowy min. 1 port USB typu C w standardzie co najmniej USB 3.2. Poza dodatkowo zainstalowanymi wentylatorami na chłodzeniu procesora, obudowa musi być wyposażona w minimum 3 sztuki wentylatorów o rozmiarze min. 140 mm. Obudowa ma zapewnić właściwe umiejscowienie i stabilną pracę wszystkich zamontowanych podzespołów. |
| BIOS | - Możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS-u, - nr seryjnym komputera, - ilości pamięci RAM, - typie procesora, - pojemności zainstalowanego dysku twardego, - Możliwość ustawienia hasła dla BIOS – funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB. |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny musi pozwalać na podłączenie i użytkowanie nowego sprzętu w istniejącym środowisku opartym o systemy Windows (domena itp.) oraz na obsługę programów specjalistycznych w zakresie informatyki śledczej wykorzystywanych w Policji, przygotowanych do pracy w środowisku Windows. W związku z powyższym wymagana jest licencja Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit. Dostarczona licencja i oprogramowanie będą wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. |
| Warunki gwarancji | Gwarancja – minimum 24 miesięcy w miejscu instalacji sprzętu, w siedzibach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie woj. świętokrzyskiego. Czas naprawy gwarancyjnej – 14 dni kalendarzowych. Możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez stronę internetową lub adres poczty e-mail Wykonawcy. W przypadku awarii dysku półprzewodnikowego w okresie gwarancji, dysk pozostaje u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy nowy dysk o takich samych parametrach technicznych, dedykowany i obsługiwany przez płytę główną. |
| Inne | OPZ może nie zawierać niektórych elementów, których Wykonawca potrzebuje do złożenia i skonfigurowania komputera pod względem poprawnej i stabilnej pracy. W związku z tym na etapie prowadzonego postępowania Wykonawca ma w obowiązku przejrzeć przygotowaną dokumentację oraz zadać do Zamawiającego pytania w celu jednoznacznej interpretacji zawartości OPZ. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym OPZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień lub interpretacji. |

Dokumenty wymagane do oferty:

Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy dołączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

- wydruk wyniku testu PassMark CPU Mark dla oferowanego procesora ze strony http://www.cpubenchmark.net, potwierdzający wynik min. 91 500 punktów (wynik musi pochodzić najwcześniej z dnia publikacji ogłoszenia o przetargu).

- wydruk wyniku testu PassMark G3D Mark dla oferowanej dodatkowej karty graficznej ze strony https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html, potwierdzający wynik min. 38 500 punktów (wynik musi pochodzić najwcześniej z dnia publikacji ogłoszenia 
o przetargu).

- szczegółowe informacje techniczne dla oferowanych komputerów (karty katalogowe producentów każdego z zaoferowanych elementów wchodzących w skład komputera, identyfikatory producenta, opisy producenta), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację i ocenę spełniania wymogów technicznych i funkcjonalnych
z wymaganymi w OPZ.

Zamawiający dopuszcza złożenie tych dokumentów w języku angielskim.

Dokumenty, które należy dostarczyć podczas dostawy:

- dokumenty od producenta lub Wykonawcy potwierdzające zaoferowany okres gwarancji na komputery stacjonarne w miejscu użytkowania sprzętu w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ww. dokumenty muszą zawierać wszystkie nr seryjne dostarczonych komputerów stacjonarnych

- oświadczenie od  producenta lub Wykonawcy, że w przypadku awarii dysków półprzewodnikowych lub dysków HDD w okresie gwarancji, dyski pozostają 
u Zamawiającego.