Zakres prac związanych z konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Świnoujście.

- Prace ogólne:

  - Utrzymywanie całodobowego dozoru technicznego nad sygnalizacjami świetlnymi i aktywnymi przejściami dla pieszych (APP) w dni robocze i w dni wolne od pracy.

  - Utrzymanie całodobowego pogotowia sygnalizacji świetlnych oraz APP w dni robocze i w dni wolne od pracy wraz z utrzymaniem całodobowego numeru telefonu pogotowia.

  - Usuwanie zakłóceń w pracy sygnalizatorów zgłaszanych Wykonawcy przez Zamawiającego, Policję, inne służby lub mieszkańców (niezależnie od samodzielnych przeglądów dokonywanych przez Wykonawcę) w terminie 6, 12 lub 24 godzin (zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc.

  - Wymianę, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED Wykonawca zrealizuje w czasie 6, 12 lub 24 godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od momentu pozyskania informacji o nieprawidłowej pracy sygnalizatorów.

  - Utrzymanie właściwego stanu urządzeń sygnalizacji świetlnych i APP gwarantującego prawidłową ich pracę bez zagrożenia osób postronnych, obsługi 
i otoczenia.

  - Utrzymywanie instalacji kablowej sygnalizacji świetlnej i APP w stałej sprawności technicznej.

  - Utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń, w tym również czyszczenie masztów, słupów i sygnalizatorów z brudu i nalotu z drzew.

  - Utrzymanie w stanie czystości soczewek latarń sygnałowych. Dbałość o estetykę sygnalizacji oraz malowanie ochronne stalowych masztów w cyklach osiemnastomiesięcznych.

  - Magazynowanie zdemontowanych elementów sygnalizacji świetlnej i APP (sygnalizatorów, masztów, szafek sterowniczych itd.), nadających się do późniejszego wykorzystania, w magazynie zamkniętym (pełne powierzchnie boczne i dach, chroniące przed działaniem warunków atmosferycznych) o pow. min. 200 m2 zlokalizowanym na terenie miasta Świnoujście z możliwością stałego dostępu, na każde żądanie, Zamawiającego.

- Prace planowe:

2.1	Całodobowy dozór techniczny nad urządzeniami sygnalizacji świetlnej i APP oraz kontrola stanu działania.

  - Kontrola odczytów liczników celem wyeliminowania niewłaściwie pracujących układów pomiarowych oraz przeciwdziałania upływności prądu do ziemi.

  - Dokonywanie przeglądów bieżących, okresowych i konserwacji sygnalizacji świetlnych i APP oraz szaf sterowniczych zgodnie z ich Dokumentacją Techniczno – Ruchową.

  - Dokonywanie oględzin i przeglądów technicznych sygnalizacji świetlnych i APP oraz likwidacja stwierdzonych w ich trakcie nieprawidłowości.

  - Zmiana godzin pracy sygnalizacji świetlnej na każde żądanie Zamawiającego (nie dotyczy jeśli w przypadku zmiany godzin pracy zachodzi konieczności zmiany całego programu pracy sygnalizacji).

  - Wykonywanie pomiarów przewidzianych obowiązującymi przepisami i przechowywanie protokołów z ich wykonania. Wykonawca musi zlikwidować przyczyny powodujące negatywne wyniki pomiarów. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże protokoły z pomiarów Zamawiającemu.

  - Czyszczenie sygnalizatorów i ich elementów optycznych, wymiana elementów uszkodzonych lub pracujących nieprawidłowo oraz uzupełnienie brakujących elementów.

  - Sprawdzenie posadowienia i przywrócenie pionowości słupów i masztów.

  - Systematyczne i rzetelne prowadzenie zapisów w dzienniku eksploatacji sygnalizacji świetlnej. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże dziennik eksploatacji Zamawiającemu.

- Prace awaryjne:

  - Powzięcie natychmiastowego działania zmierzającego do usunięcia bezpośredniego zagrożenia ruchu drogowego, zdrowia i życia ludzi, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jego zaistnieniu, nie później niż w ciągu jednej godziny.

  - Zabezpieczenie elementów sygnalizacji świetlnych i APP uszkodzonych na skutek wypadków komunikacyjnych, aktów wandalizmu oraz zdarzeń będących skutkiem działania siły wyższej, bezzwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu, nie później niż w ciągu jednej godziny.

  - Wymiana bezpieczników, w ramach całodobowego pogotowia sygnalizacji i APP w dni robocze i w dni wolne od pracy, Wykonawca wykona nie później niż w ciągu jednej godziny po powzięciu informacji o ich zadziałaniu/zgłoszeniu nieprawidłowej pracy sygnalizatorów na skrzyżowaniu lub APP itp.

  - Wymiana lub naprawa uszkodzonych (z przyczyn innych niż opisanych w         pkt. 3.2) kabli elektroenergetycznych, w tym również na skutek doziemienia oraz innych elementów zasilania i sterowania sygnalizacją świetlną i APP.

  - Wymiana uszkodzonych drzwiczek szaf, zamków itp. Wymiana przepalonych żarówek i wkładów LED we wszystkich typach sygnalizatorów.

  - Usuwanie awarii i uszkodzeń szaf sterowniczych sygnalizacji świetlnej, w tym: sterowników, ich oprogramowania, paneli wykonawczych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych itd.

  - Bezpieczne usuwanie w okresie zimowym sopli lodu zwisających z sygnalizatorów.

- Prace  i świadczenia uzupełniające:

  - Zapewnienie przedstawicielowi Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, środka transportu w postaci samochodu osobowego, na każde jego żądanie, celem wspólnego dokonywania przeglądów oraz nadzorowania i odbioru wykonanych robót.

  - Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej i APP (w tym kabli zasilających szafy sterownicze) powstałych w wyniku przyczyn zewnętrznych spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, wandalizmem, robotami drogowymi lub innymi robotami budowlanymi – na podstawie protokołu awarii oraz przebudowa/budowa istniejących sygnalizacji świetlnych i APP wynikająca z konieczności jej dostosowania do obowiązujących przepisów, poprawy warunków na drodze i wprowadzanych zmian w układzie komunikacyjnym – na podstawie protokołu przeglądu.

  - Dokonywanie i przekazywanie Zamawiającemu odczytu liczników związanych z sygnalizacją świetlną i APP w cyklach przewidzianych taryfą.

  - Zgłaszanie właściwemu Przedsiębiorstwu Energetycznemu (obecnie ENEA Operator Sp. z o.o.) niewłaściwie pracujących układów pomiarowych.

  - Uzyskanie własnym kosztem i staraniem niezbędnej zgody właściwego Przedsiębiorstwa Energetycznego (obecnie ENEA Operator Sp. z o.o.) na wyłączenia, jeśli są one niezbędne do wykonywania prac przy sygnalizacjach świetlnych i APP.

  - Uzyskanie własnym kosztem i staraniem ponownego założenia plomb przez właściwe Przedsiębiorstwo Energetyczne (obecnie ENEA Operator Sp. z o.o.), które zostały zerwane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych itd.

  - Uczestniczenie w odbiorach instalacji sygnalizacji świetlnej i APP wykonanej przez innego wykonawcę w ramach inwestycji realizowanych przez Zamawiającego, poprzedzone sprawdzeniem prawidłowości połączeń, funkcjonalności oraz innych elementów wykonanej instalacji określonych w projekcie będącym podstawą do realizacji robót a związanych z późniejszą eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem bieżącym w stałej sprawności technicznej wykonanej sygnalizacji świetlnej i APP.

  - Informowanie Zamawiającego o usterkach, awariach i uszkodzeniach elementów sygnalizacji świetlnych i APP oraz ich częściach składowych objętych gwarancją udzieloną przez wykonawcę danego elementu sygnalizacji i APP. Powyższe informacje należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej z podaniem opisu usterki, awarii bądź uszkodzenia, ich potencjalnych przyczyn oraz sposobie ich naprawy.

  - Bieżąca likwidacja zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska, powstałych w trakcie realizacji umowy.

  - Zapewnienie i utrzymanie stałej łączności GSM/GPRS zainstalowanego systemu AsterGate w szafach sterowniczych wyposażonych w ww. system wraz z kontrolą otrzymanych danych oraz likwidacja stwierdzonych w jej trakcie nieprawidłowości.

  - Weryfikacja, w zakresie sygnalizacji świetlnej i APP, dokumentacji odbiorowej związanej ze zrealizowanymi inwestycjami Zamawiającego.

  - Weryfikacja projektów inwestycyjnych Zamawiającego w zakresie właściwej lokalizacji projektowanych elementów sygnalizacji świetlnej i APP oraz w zakresie zawarcia w tych projektach wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do późniejszej eksploatacji, konserwacji i utrzymania bieżącego w stałej sprawności technicznej wykonanych na podstawie tych projektów instalacji sygnalizacji świetlnych i APP.

  - Przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji technicznych oraz aktywne uczestnictwo i doradztwo w tworzeniu treści wydawanych przez Zamawiającego Warunków Technicznych Projektowania Sygnalizacji Świetlnej (lub APP) Miasta Świnoujście a także współpraca z projektantami podczas ich realizacji w zakresie w nich określonym.

  - Weryfikacja, opiniowanie i ocena w formie pisemnej wszelkich dokumentów lub opracowań, w zakresie sygnalizacji świetlnych i APP, otrzymanych w tym celu od Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należą również wszelkie prace i świadczenia oraz wynikające z nich koszty Wykonawcy, które nie zostały wyżej dokładnie wyspecyfikowane, ale w bezpośredni sposób wpływają na utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz na prawidłowe, racjonalne ekonomicznie i bezpieczne funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i APP na terenie miasta Świnoujście.