| PROJEKT TECHNICZNY |  |  | EGZ. NR | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne | NAZWA OBIEKTU | BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJ. 10M3 DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO. |  |  |
|  | ADRES OBIEKTU | BUDZISKA 1A, DZ. NR 2065/158, |  |  |
|  | KATEGORIA OBIEKTU, | XXX |  |  |
|  | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 142204_2 JEDNOROŻEC |  |  |
|  | OBRĘB | 0014 PARCIAKI |  |  |
|  | NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 2065/158, |  |  |
|  | IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 142204_2.0014.2065/158, |  |  |
|  | NAZWA I ADRES INWESTORA | SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PARCIAKI |  |  |
|  | DATA OPRACOWANIA | 31 lipca 2026r. |  |  |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  | Imię i nazwisko | nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU | INST. SANITARNE | PROJEKTANT: | mgr inż. Sebastian Kania specjalność inst. sanitarne | MAZ/0048/PBS/17 |  |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, JAKIEKOLWIEK KOPIOWANIE PROJEKTU LUB JEGO ELEMENTÓW BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. Część opisowa

| Lp. | Opis pozycji | Nr stron |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strona tytułowa | 1 |
| 2. | Spis zawartości opracowania | 2 |
| 3. | Oświadczenie projektanta | 3 |
| 4. | Opis techniczny do projektu technicznego | 4-11 |

II. Część rysunkowa

| Lp. | Opis pozycji | Nr stron |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rys. Nr IS01 - Plan sytuacyjny (1:500) | 12 |
| 2. | Rys. Nr IS02 - Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej (1:100/100) | 13 |

III. Dokumenty dołączone do projektu

| Lp. | Opis pozycji | Nr stron |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprawnienia i zaświadczenia projektantów | 14-16 |

Ostrołęka, 16 luty 2024 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A

ZGODNIE Z TREŚCIĄ USTAWY Z DNIA 08.03.2020 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. 2023, POZ. 682, ART. 34, UST. 3d, PKT. 3) OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PARCIAKI.

ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.

Projektant:

mgr inż. SEBASTIAN KANIA

upr. bud. MAZ/0048/PBS/17

do projektowania

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń

1. OBIEKT

BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJ. 10M3 DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO.

2. INWESTOR

SKARB PAŃSTWA

– PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO PARCIAKI

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe rejonu w skali 1 : 500;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia międzybranżowe;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75, poz.1975  z późn. zm.),

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3 dla istniejącego budynku mieszkalnego.

Zakres opracowania podlegający uzgodnieniu obejmuje:

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø200PVC-U kl.S odprowadzające ścieki sanitarne z budynku do projektowanego bezodpływowego, szczelnego zbiornika (szamba) zlokalizowanego  na  działce Inwestora. Projektowany zbiornik szczelny, bezodpływowy, prefabrykowany, betonowy o pojemności użytkowej V=10m3.

III.	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

- CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki  sanitarne z budynku odprowadzone zostaną poprzez projektowany  przewód kanalizacji sanitarnej Ø200PVC-U kl.S do projektowanego szczelnego zbiornika prefabrykowanego na ścieki sanitarne (szambo) bezodpływowego o pojemności Vuż. = 10,0 m3 np. f-my JESBET lub równoważny. Zbiornik szczelny o wymiarach wewnętrznych 2,4x3,0 m, h=1,65 m. Włączenie do zbiornika bezodpływowego wykonać 0,2 m pod stropem zbiornika. Zbiornik bezodpływowy (szambo) gotowy z elementów prefabrykowanych, powinien być cyklicznie opróżniany wozem asenizacyjnym poprzez szybkozłączkę w ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej. Posadowienie zbiornika na gruntach rodzimych (z wyjątkiem tzw. kurzawki) na podsypce piaskowej 15cm i warstwie chudego betonu B10. W przypadku, gdy warstwa przykrycia nad zbiornikiem przekroczy 0,4m, stosować płytę górną zbiornika przejazdową o grubości 16cm. Wentylacja zbiornika bezodpływowego odbywa się poprzez przewód odprowadzający ścieki sanitarne oraz wywietrzak z rury PVCФ110 usytuowany w stropie zbiornika. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z budynku układać ze spadkiem w kierunku zbiornika bezodpływowego. Przewody układać zgodnie z instrukcją producenta. Przewody, dla których zagłębienie będzie mniejsze niż 0,8 m należy zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez obsypanie warstwą 30cm keramzytu lub łupkami poliuretanowymi. Wykop zabezpieczyć wypraskami stalowymi, przewody układane na podsypce z piasku 15cm i zsypywane warstwami piasku ze stabilizacją. Lokalizacja przewodu sanitarnego według części rysunkowej projektu.

Całkowita długość przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku do zbiornika bezodpływowego, wynosi: L=7,64m;  rury Ø200PVC-U kl.S SN8 SDR 34.

Trasę przyłącza sanitarnego i przewodów prowadzonych po terenie inwestycji pokazano w części rysunkowej opracowania (plan sytuacyjny i profil). Przewody należy układać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

UWAGA:

- Przejścia kanałów przez ściany zbiornika betonowego wykonać jako szczelne, dla danego systemu rur z PVC-U kl.S. System rur i kształtek z PVC-U kl.S musi być wyposażony w gumową uszczelkę zintegrowaną w kielichu, olejoodporna montowaną przez producenta.

- Przewody kanalizacji sanitarnej w całości prowadzone są po terenie inwestycji i nie podlegają uzgodnieniu.

- Wyposażyć zbiornik w czujnik napełnienia zasilany bateryjnie.

Izolacja antykorozyjna

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury osłonowe, wykonane ze stali węglowej i zlokalizowane w części podziemnej należy zabezpieczyć powłoką malarską z farby epoksydowej do gruntowania, tiksotropowa,  pigmentowana pigmentem płatkowym, np. Epitan 92 – malowanie dwukrotne. Łączna grubość powłoki malarskiej – 300 mikronów.

- MATERIAŁY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury	Przyłącze – ø200x5,9mm PVC-U, klasy „S” (SN8) SDR34 L=7,64m; np. f-my Wavin;

UWAGA!   Cały odcinek kanalizacji sanitarnej od istniejącego budynku do projektowanego zbiornika bezodpływowego jako nowoprojektowany.

Zbiornik (szambo)	Szczelny zbiornik prefabrykowany bezodpływowy na ścieki sanitarne (szambo) o pojemności Vuż. = 10,0 m3; o wymiarach wewnętrznych 2,4x3,0 m, h=1,65 m – 1szt.

Przejście szczelne	Przejście szczelne łańcuchowe lub gumowe typu „IN SITU”, dla rury Ø160 PVC-U. Dla uszczelnienia wlotu przewodu do zbiornika bezodpływowego (szamba) - otwór ø250mm -1szt.;

- PRÓBY HYDRAULICZNE

Dla przewodów grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wykonać próbę szczelności na eksfiltrację, zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, a także Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci  kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL   zeszyt 9 punkt   7.2.2.1 i 7.2.2.2. Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj.: głębokość ułożenia, liniowość oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem się w miejscach, gdzie nie występują połączenia.

- WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać jako wąsko przestrzenny, szalowany poziomo wypraskami i rozparty tradycyjnymi rozporami. Wykop należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni, i innych części stałych. Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości :

-	głębokość wykopu < 1,0 m minimalna szerokość wykopu nie jest wymagana

-	                               > lub = 1,0 m i < lub = 1,75 m minimalna szerokość 0,80 m

-	                               >  1,75 m i < lub = 4,00 m minimalna szerokość 0,90 m

-	                               >  4,00 m minimalna szerokość 1,00 m.

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym, w dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. W dnie wykopu wykonać podsypkę piaskowo-żwirową grubości 15 cm. Zasypkę wykopu wykonywać ręcznie gruntem sypkim do wysokości 30 cm powyżej rury zagęszczać ręcznie i dalej zasypywać warstwami grubości 20 - 30 cm zagęszczając mechanicznie do uzyskania maksymalnego zagęszczenia wg skali Proctora według instrukcji producenta rur. Pod drogami wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=1,00, wskaźnik zagęszczenia gruntu poza drogami powinien wynosić minimum Is=0,98. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03020. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powiązaniu z PN-B-02481:1998 „Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, oraz z obowiązującymi przepisami BHP.  Zwieńczenia studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego według normy PN-EN 124-2:2015-07. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu gazociągów i wodociągów, kabli teletechnicznych i energetycznych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu tych sieci oraz głębokości posadowienia. Wykopy w obrębie linii energetycznych nad i pod ziemnych wykonywać po zgłoszeniu robót przez wykonawcę do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem pracownika RE. Przy skrzyżowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie używać sprzętu z wysokim wysięgnikiem. Skrzyżowania z gazociągami wykonywać pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody gazowe należy zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. W przypadku wystąpienia kolizji należy wykonać pogłębienie i zabezpieczenie istniejącej sieci i pod nadzorem właściciela sieci.

ROBOTY MONTAŻOWE

Budowę przyłączy zaleca się wykonywać w następującej kolejności:

- 	wykonać demontaż istniejącej nawierzchni na szerokości min. 50cm od krawędzi wykonywanego wykopu,

-     wytyczenie trasy przewodów kanalizacji,

- 	wykonanie wykopów ręcznie lub/i mechanicznie oraz umocnienie wykopów,

-	oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp);

-	ewentualne odwodnienie wykopu i zabezpieczenie przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,

-	zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z wykopami,

-	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,

-	sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności,

- 	wykonać odbiór techniczny częściowy dla robót zanikających,

-	wykonanie zasypki przewodów oraz zagęszczenie gruntu użytego do zasypki,

-	wykonać odbiór końcowy,

- 	odtworzyć do stanu pierwotnego teren z uwzględnieniem warstwowego zagęszczenia gruntu w wykopach.

Przy montażu rur i odbiorze przestrzegać należy PN–EN 1610:2002 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze”.

WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Eksploatację powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym zakresie, a w szczególności w zakresie BHP.

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 96 poz. 437 z dnia 01.10.1993r.

Żaden z elementów zagospodarowania terenu nie powinien stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia ludzi.

- uwagi końcowe

-	Zastosowane materiały, armaturę i urządzenia podano przykładowo, dopuszcza się zastosowanie innych o równoważnych parametrach po otrzymaniu zgody Inwestora i Projektanta oraz uzgodnień występujących w dokumentacji;

-	Prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

-	Wszystkie  prace  związane  z  wykonaniem  części  instalacyjnej  projektu  wykonać  zgodnie oraz „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru sieci kanalizacyjnych”- Zeszyt nr 9;

-	Wszelkie rozbieżności stanu projektowanego ze stanem istniejącym należy rozwiązać w trakcie budowy po wykonaniu odkrywek;

-	Wszystkie trasy wykonanych przyłączy sanitarnych podziemnych prowadzonych w terenie po wykonaniu robót przed zasypaniem należy zinwentaryzować powykonawczo;

-	Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.

Projektant:

mgr inż. Sebastian Kania

upr. bud. MAZ/0048/PBS/17

do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

2. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

3. Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami.

4. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe.

5. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".

Zakres robót obejmuje budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej od istniejącego budynku do podziemnego, szczelnego, bezodpływowego, prefabrykowanego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3 na terenie państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe nadleśnictwo parciaki.

- Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z wykonywaniem i umocnieniem wykopów o głębokości powyżej 1,8 m,

- transport i montaż rur w wykopach o głębokościach do 1,5m,

- transport i montaż zbiornika bezodpływowego w wykopach o głębokościach powyżej 1,8m,

- zasypka i zagęszczenie wykopów.

Głębokie wykopy same w sobie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie związanych z procesem budowy, dlatego należy zadbać o odpowiednie ich zabezpieczenie i oznaczenie.

- Przy trasie projektowanych przyłączy jest istniejące uzbrojenie podziemne.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują.

- Nie przewiduje się zagrożenia wynikającego z racji wykonywania prac prowadzonych przy częściowo ograniczonym ruchu.

- Realizacja przewodów nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych.

2. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną.

Przy realizacji robót należy przestrzegać norm zawartych w rozporządzeniach:

-	Rozporządzenie MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 47 )

-	Rozporządzenie MPiPS w sprawie wykonywania prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby  ( Dz.U.z 1996 r. Nr 62 )

-	Rozporządzenie MG w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 118).

3. Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami wymienionymi w punkcie nr 1 należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.2020, poz.1333).

Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań szczególnych poniższych przepisów:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny,

- norm PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiących o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników,

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).;

4. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe:

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów nie powodujące kolizji, usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych, roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu. Stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone przez Dozór Techniczny dopuszczające go do stosowania w budownictwie, stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany, a okresowe przeglądy, wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, po zakończeniu pracy sprzętu, należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne rozpoczęcie pracy następnego dnia, bez względu na to kto i kiedy będzie tego sprzętu używał ponownie.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-	realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach uzgodnień,

-	wymagane jest zabezpieczenie wykopów zgodnie z odnośnymi przepisami.

5. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia":

Dz.U.Nr 120, póz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U.Nr 120, póz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

-Zastosowane urządzenia, armatura  oraz  materiały  winny  posiadać  aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTIINSTAL oraz PZH.

- Wszelkie rozbieżności stanu projektowanego ze stanem istniejącym należy rozwiązać w trakcie budowy po wykonaniu odkrywek.

- Całość robót montażowych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”–Zeszyt 9;

Projektant:

mgr inż. SEBASTIAN KANIA

upr. bud. MAZ/0048/PBS/17

do projektowania

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń