OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zadanie: Dostawa wyposażenia inkubatora przetwórstwa lokalnego w m. Łojewo, część VIIB - wyposażenie inkubatora w sprzęt kuchenny - urządzenia gastronomiczne

| L.p. | Opis przedmiotu wyposażenia | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Podstawowe parametry techniczne elementu wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magazyny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | regały do magazynu suchego i brudnego | 6 |  |  |  |  | Parametry nie mniejsze niż : DŁUGOŚĆ: 900 mm SZEROKOŚĆ: 400 mm WYSOKOŚĆ: 1800 mm ILOŚĆ PÓŁEK: 5 szt. MATERIAŁ: stal chromowana RODZAJ PÓŁKI: gretingowa KOLOR: inox PÓŁKI PRZESTAWNE: tak SKŁADANY: tak OPIS: Regał wykonany ze stali chromowanej o szerokiej gamie zastosowań. Przeznaczony jest do magazynów, kuchni gastronomicznych, sklepów. Regał posiada 5 regulowane półki o udźwigu jednej półki do 70 kg równomiernie rozłożonego obciążenia oraz regulowane nóżki. Produkt do samodzielnego montażu |
| Sterylizatornia jaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | stół ze zlewem jednokomorowym | 1 |  |  |  |  | Parametry nie mniejsze niż : szerokość - 70 cm, wysokość - 85 cm, długość - 130 cm rozmiary komory - 40x40 cm, głębokość komory - 25 cm , gatunek stali: AISI 441 Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. otwór pod baterię Charakterystyka ogólna: wykonane ze stali nierdzewnej. Blaty robocze wyposażone w wersji typowej zgrzewaną, tłoczoną komorę zlewu. Powierzchnia robocza płyty ze zlewem ma wgłębienie zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys blatu na ok. 10 mm, a tył i boki mogą posiadać tzw. "rant". Dno komór wyprofilowane w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody. Otwór odpływowy w komorach zlewu przystosowany jest pod syfon 1 1/2". Blaty stołów ze zlewami wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 i 1,5 mm |
| 7. | Witryna chłodnicza | 1 |  |  |  |  | Wymiary (wys.x szer.x gł.) 145 x 60 x 60 cm Barwa biały Moc 230 W Czynnik chłodzący R600a Regulacja temperatury tak Zakres temperatur od 0 do +10 stopni C Kontrola mechaniczne Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny Ilość komór chłodzących 1 Ilość drzwi 1 Wykonanie drzwi szklane Typ zamknięcia kluczyk Zmiana kierunku otwierania drzwi nie |
| 8. | Sterylizator do jaj | 1 |  |  |  |  | DŁUGOŚĆ: 358 mm SZEROKOŚĆ: 512 mm WYSOKOŚĆ: 255 mm MOC CAŁKOWITA: 0.078 kW NAPIĘCIE: 230 V MATERIAŁ: stal nierdzewna ZASILANIE: elektryczne KOLOR: inox OPIS: Obudowa i kratka wykonana ze stali nierdzewnej. Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie. Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV. Dezynfekcję zapewniają lampy emitujące promieniowanie UV. Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj. Żywotność lampy 11 tys. godzin. |
| Magazyn chemiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| Chłodnie |  |  |  |  |  |  |  |
| 17a. | Chłodnia komorowa ze splitem | 1 |  |  |  |  | Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: Ściany komory wykonane jest z atoksycznej białej blachy stalą nierdzewną AISI 304 wzmocnieniem wnętrza dla lepszego rozłożenia obciążenia. Wypełnienie pianka poliuretanowa gr 10 cm Komora wyposażona w drzwi.: 700x1850 z bezpiecznym zamkiem, komora z oświetleniem Możliwość regulowania zawiasów drzwi w trzech kierunkach wewnętrzna klamka bezpieczeństwa umożliwia otwarcie drzwi zamkniętych z zewnątrz nawet na klucz agregatu chłodniczy typu SPLIT lub MONO BLOCK ( ściennego lub sufitowego) Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne [mm]: 2200x3000x2140 regulacja temperatury chłodzenia Włącznik / wyłącznik Temperatura: 0 °C do +8 °C Automatyczne rozmrażanie przy pomocy programowanych regulatorów Stałe chłodzenie o dużej mocy przy temperaturze zewnętrznej do +43 ° Ściana wspólna ze komorą mroźniczą (ściana dłuższa) , wejście z komory chłodniczej do mroźniej |
| 17b | Mroźnia komorowa ze splitem | 1 |  |  |  |  | Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: Ściany komory wykonane jest z atoksycznej białej blachy metalowej podczas gdy panele podłogi pokryte są antypoślizgową stalą nierdzewną AISI 304 wzmocnieniem wnętrza dla lepszego rozłożenia obciążenia. Wypełnienie pianka poliuretanowa gr 12 cm Komora wyposażona w drzwi.: 700x1850 z bezpiecznym zamkiem, ogrzewaną framugą komora z oświetleniem Możliwość regulowania zawiasów drzwi w trzech kierunkach wewnętrzna klamka bezpieczeństwa umożliwia otwarcie drzwi zamkniętych z zewnątrz nawet na klucz agregatu chłodniczy typu SPLIT lub MONO BLOCK ( ściennego lub sufitowego) Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne [mm]: 1240x3000x2140 Wysokość z podłogą [mm]: 2140 podłoga ocieplana regulacja temperatury chłodzenia Włącznik / wyłącznik split zapewniający temperatury w zakresie Temperatura: : -20 °C do 0 °C Automatyczne rozmrażanie przy pomocy programowanych regulatorów Stałe chłodzenie o dużej mocy przy temperaturze zewnętrznej do +43 ° Ściana wejściowa do komory(ściana dłuższa) , do mrożni wchodzimy przez chłodnie |
| 18. | Regały z wyjmowanymi pólkami do mycia w zmywarce | 6 |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ: 1400 mm SZEROKOŚĆ: 400 mm WYSOKOŚĆ: 1750 mm ILOŚĆ PÓŁEK: 3 szt. MATERIAŁ: aluminium polietylen RODZAJ PÓŁKI: gretingowa SKŁADANY: tak OPIS: Regał z anodyzowanego aluminium z półkami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Przystosowany do różnorodnego zastosowania, zwłaszcza w pomieszczeniach o wysokich wymogach sanitarnych, podpory regałów posiadają otwory co 150 mm, co pozwala na modyfikowanie standardowych zestawów i zwiększanie ilości półek w bardzo prosty sposób. Regulowana wysokość nóżek pozwala na dostosowanie do nierówności podłoża. Regał posiada 3 półki o szerokości 400 mm. |
| Szatnia i zaplecze socjalne |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaplecze socjalne części produkcyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaplecze sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| Przetwórnia |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomieszczenie obróbki wstępnej – mycie warzyw i owoców |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Basen dwukomorowy 1400x700x850 | 1 |  |  |  |  | Basen nierdzewny 2-komorowy, szerokość zewnętrzna basenu (B) - 70 cm, wysokość basenu - 85 cm, długość zewnętrzna basenu (L) 140 cm głębokość komór (h) - 40 cm. Charakterystyka ogólna basenu nierdzewnego: Basen nierdzewny wykonany jest ze stali gat. AISI 304,. Podstawa basenu nierdzewnego wzmocniona jest trzema poziomymi poprzeczkami, w celu zwiększenia trwałości mechanicznej oraz stabilności produktu. Komora basenu nierdzewnego jest przetłoczona, w celu idealnego odprowadzenia wody do otworu odpływowego. Basen nierdzewny z rantami: tylnym i bocznymi. posiada otwór pod baterie stojącą otwór odpływowy w komorach zlewu przystosowany jest pod syfon 1 1/2 spawany |
| 38. | Bateria prysznicowa sztorcowa, 1-otworowa, łokciowa ze spryskiwaczem, 2 rodzaje wody | 1 |  |  |  |  | Bateria prysznicowa sztorcowa, łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką. Wysokość wynosi 600 mm, Opis produktu: Posiadają elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej Szczególnie odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie wody prysznic zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej Wysoka gęstość chromowania wszystkich części W standardowym wyposażeniu znajdują się elastyczne węże do podłączenia do sieci oraz akcesoria niezbędne do montażu Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany. Wyposażony w dźwignię z chromowanego mosiądzu oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej. Prysznic zapewnia jednolity i skoncentrowany wypływ wody. Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze niebieskim, zachowuje swoje właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania. W standardowym wyposażeniu znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci, zintegrowana wylewka. |
| Przetwórnia tłoczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | stół nierdzewny z półką 1000x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół gastronomiczny Parametry: wyposażony w półkę, gatunek stali: AISI 304, szerokość stołu [B] - 70 cm, wysokość stołu - 85 cm, stół ze stali nierdzewnej AS-02 dostępny jest w długościach [L]: 100,m. Stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej posiada półkę stałą, która zapewnia stabilność użytkowania. Od długości 200 cm nasze stoły nierdzewne posiadają 6 nóg co dodatkowo poprawia ich wytrzymałoś. Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm. |
| Kuchnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 52a. | stół z szafką i półką oraz zlewem jednokomorowym 1800x600x850 | 1 |  |  |  |  | szerokość (B) - 60 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 180 cm rozmiary komory - 40x40 cm, głębokość komory - 25 cm , gatunek stali: AISI 304 Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. szafka z pólką półka dolna Charakterystyka ogólna: Zlewy wykonane sa ze stali nierdzewnej. Blaty robocze posiadają w wersji typowej zgrzewaną, tłoczoną komorę zlewu. Powierzchnia robocza płyty ze zlewem ma wgłębienie zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys blatu na ok 10 mm, tył posiada . "rant". Dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody. Blaty robocze ze zlewani posiadają otwór na baterię, szafke z półką , pólkę Otwór odpływowy w komorach zlewu przystosowany jest pod syfon 1 1/2". Blaty stołów ze zlewami wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 i 1,5 mm. |
| 52b | stół z szafką i półką oraz zlewem jednokomorowym 2100x600x850 | 1 |  |  |  |  | szerokość (B) - 60 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 210 cm rozmiary komory - 40x40 cm, głębokość komory - 25 cm , gatunek stali: AISI 304 Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. szafka z pólką półka dolna Charakterystyka ogólna: Zlewy wykonane sa ze stali nierdzewnej. Blaty robocze posiadają w wersji typowej zgrzewaną, tłoczoną komorę zlewu. Powierzchnia robocza płyty ze zlewem ma wgłębienie zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys blatu na ok 10 mm, tył posiada . "rant". Dno komór wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody. Blaty robocze ze zlewani posiadają otwór na baterię, szafke z półką , pólkę Otwór odpływowy w komorach zlewu przystosowany jest pod syfon 1 1/2". Blaty stołów ze zlewami wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości 1,2 i 1,5 mm. |
| 53. | szatkownice do warzyw 250kg/h z kompletem tarcz | 1 |  |  |  |  | O parametrach nie gorszych niż szatkownica z regulacją obrotów przeznaczona jest do szatkowania warzyw i owoców oraz do rozdrabniania żółtego sera. Za pomocą wymiennych tarcz pozwala na cięcie produktów w kostkę, plastry, paski, w wiórki oraz miazgę. Maszyna została wykonana z blachy nierdzewnej. OPIS PRODUKTU: - posiada regulację prędkości obrotów pozwalającą na optymalne dopasowanie urządzenia do rodzaju rozdrabnianych warzyw, owoców, serów i zapewniającą jednocześnie wysoką jakość szatkowania - wysoka jakość i wydajność szatkowania - przeznaczona do szatkowania warzyw i owoców oraz do rozdrabniania sera - wyposażona w duży wsyp i koryto, o gładkich powierzchniach i zaokrąglonych brzegach, mieszczące większość produktów w całości - tarcze tnące napędzane bezpośrednio przez mocny silnik z przekładnią ślimakową, zapewniające wysoką niezawodność urządzenia - łatwa wymiana tarcz tnących dzięki zastosowaniu zamka bagnetowego - szeroki asortyment tarcz tnących obejmujący plastry, plastry faliste, plastry regulowane, słupki, frytki, wiórki, miazgę, kostkę, tarcze sierpowe, wyposażonych w wymienne ostrza i elementy ścierne wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, hartowane i precyzyjnie ostrzone - tarcze kostki dostosowane do szatkowania warzyw surowych i gotowanych - urządzenie wyposażone w magnetyczny system bezpieczeństwa - wykonana z materiałów nierdzewnych, w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie urządzenia - prosta i łatwa w obsłudze serwisowej - wydajność 150 – 300kg na godzinę - zasilanie jednofazowe 230V/50Hz, moc silnika 0,55kW |
| 54. | Miesiarka do ciasta 32l wyjmowana dzieża 385x670x675 | 1 |  |  |  |  | DŁUGOŚĆ: 424 mm SZEROKOŚĆ: 735 mm WYSOKOŚĆ: 805 mm ŚREDNICA: 400 mm POJEMNOŚĆ: 32 l MOC CAŁKOWITA: 1.1 kW NAPIĘCIE: 400 V WYDAJNOŚĆ: 88 kg/h WAGA: 94.6 kg WSAD: 25 kg MATERIAŁ: stal nierdzewna GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: 18/10 OPIS: Obudowa z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało. Dzieża wyjmowalna , pokrywa bezpieczeństwa, spirala ze stali nierdzewnej 18/10 z podnoszona głowicą Mikrowyłącznik pokrywy bezpieczeństwa. Cicha praca przekładni olejowej. Wbudowany timer. 4 kółka, w tym 2 z hamulcami. Timer i bezpieczny wyłącznik dwustopniowy. Wydajność: 88kg/h Wymiary dzieży: średnica 400mm, wysokość 260mm |
| 55. | stół z półką 1600x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół gastronomiczny Parametry: wyposażony w półkę, gatunek stali: AISI 304, szerokość stołu [B] - 70 cm, wysokość stołu - 85 cm, stół ze stali nierdzewnej AS-02 dostępny jest w długościach [L]: 160, cm. Stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej posiada półkę stałą, która zapewnia stabilność użytkowania.. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym).. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm. Dodatkowym wyposażeniem stołów: półka |
| 56. | Patelnia gastronomiczna 9 kw 64 l | 2 |  |  |  |  | DŁUGOŚĆ: 720 mm SZEROKOŚĆ: 800 mm WYSOKOŚĆ: 870 mm POJEMNOŚĆ: 64 l POWIERZCHNIA ROBOCZA: 0.4 m² MOC CAŁKOWITA: 9 kW NAPIĘCIE: 400 V TEMPERATURA MAKSYMALNA: 275 °C MATERIA£: stal nierdzewna ZASILANIE: elektryczne KOLOR: inox OPIS: • Przechylna misa do 45° • Przechył misy ręczny za pomocą koła pokrętnego • Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275°C • Misa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Pokrywa misy wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 • Konstrukcja zawiasu umożliwiająca ustawienie pokrywy w każdym położeniu pod kątem w przedziale 0° do 90° • Ergonomiczne i duże pokrętła z pierścieniami uszczelniającymi (zabezpieczenie antybryzgowe), zwiększające higienę • Elementy grzejne o dużej żywotności • Regulowane nogi |
| 57. | stół z półką 800x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół gastronomiczny Parametry: wyposażony w półkę, gatunek stali: AISI 304, szerokość stołu [B] - 70 cm, wysokość stołu - 85 cm, stół ze stali nierdzewnej AS-02 dostępny jest w długościach [L]: 80, cm. Stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej posiada półkę stałą, która zapewnia stabilność użytkowania. Od długości 200 cm nasze stoły nierdzewne posiadają 6 nóg co dodatkowo poprawia ich wytrzymałoś. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm. Dodatkowym wyposażeniem stołów: półka |
| 58. | Piec konwekcyjno parowy 10xGN1/1 | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż Piec posiada wbudowaną książkę kucharską Auto.Cook, jak również możliwość wgrania/zgrania programów oraz danych Haccp prze złącze USB Komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 304) dla ułatwienia zachowania higieny i czyszczenia Oświetlenie komory poprzez zewnętrzne lampy LED Szczelny, odporny na parę panel sterowania MASTER.Touch Bardzo wytrzymała blokada drzwi z włókna węglowego odległość między półkami 67 mm zestaw podłączeniowy w komplecie 9 kroków pieczenia możliwość zapisania do 256 programów sygnał dźwiękowy z sygnalizacją wizualną (migająca lampa LED) system samo diagnostyki oraz wyświetlania błędów na wyświetlaczu potrójna szyba TRYBY PROGRAMOWANIA RĘCZNEGO Obróbka konwekcyjna 30 °C – 260 °C Obróbka mieszana parowa i konwekcyjna 35 °C – 260 °C, z technologią STEAM.Maxi™ 30% do 90% Obróbka mieszana konwekcyjna z wykorzystaniem wilgotnego powietrza 35 °C – 260 °C, z technologią STEAM.Maxi™ 10% do 20% Obróbka parowa 35 °C – 130 °C z technologią STEAM.Maxi™ 100% Obróbka z wykorzystaniem parametru Delta T i z sondą do pomiaru temperatury wnętrza produktu Sonda wielopolowa MULTI.Point ZAAWANSOWANE I AUTOMATYCZNE PROGRAMY OBRÓBKI Technologia MIND.Maps™: rozrysowywanie procesu obróbki składającego się z niezliczonych etapów za pomocą jednego ruchu PROGRAMY: - zapisywanie w pamięci urządzenia do 256 programów użytkownika - możliwość przypisania zapamiętanym programom nazwy i dodanie jego zdjęcia - zapamiętanie nazwy programu obróbki w każdym języku CHEFUNOX: wybór trybu obróbki (pieczenie, duszenie, grillowanie…), produktów przeznaczonych do obróbki, rozmiarów produktów i rezultatu obróbki i rozpoczęcie procesu obróbki MULTI.Time: zarządzanie 10 czasomierzami w celu obróbki różnych produktów w tym samym czasie MISE.EN.PLACE: synchronizacja załadunku produktów do komory pieca w taki sposób, aby każdy produkt był gotowy w tym samym czasie ROZPROWADZENIE POWIETRZA WEWNĄTRZ KOMORY PIECA Technologia AIR.Maxi™: - wentylatory automatycznie zmieniające kierunek obrotów - możliwość zaprogramowania 4 prędkości przepływu powietrza - możliwość zaprogramowania 4 pół statycznych trybów obróbki ZARZĄDZANIE WILGOTNOŚCIĄ I OSUSZANIEM POWIETRZA W KOMORZE PIECA Technologia DRY.Maxi™: - bardzo wydajne usuwanie wilgotności z komory pieca,z regulacją co 10 % - obróbka przy osuszonej komorze pieca 30°C – 260 °C - obróbka z wykorzystaniem pary wodnej 35 °C – 130 °C - połączenie powietrza wilgotnego i suchego 35 °C- 260 °C Technologia ADAPTIVE.Cooking™: - identyfikuje możliwość optymalizacji procesu obróbki i automatycznie dostosowuje parametry obróbki, w celu uzyskania doskonałych efektów gotowania – zarówno przy załadunku jednej blachy jak i przy pełnym załadunku efekt jest ten sam – czujniki wilgotności i automatyczna regulacja USTAWIANIE URZĄDZEŃ W PODWÓJNYCH KOLUMNACH Technologia MAXI.LINK: - umożliwia ustawianie urządzeń w kolumnach, jedno urządzenie na drugim IZOLACJA TERMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO Technologia Protek.SAFE™: - maksymalna wydajność cieplna i bezpieczeństwo pracy (chłodna szybka drzwi i zewnętrzne powierzchnie pieca) - hamulec wirnika wentylatora, aby ograniczyć stratę energii przy otwarciu drzwi - pobór mocy elektrycznej dostosowany do realnych potrzeb Protek.SAFE™ PLUS: potrójne przeszkolone drzwi AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE Rotor.KLEAN™ : - 4 automatyczne programy mycia (z kontrolą obecności wody i detergentu) - zintegrowany zbiornik na detergent OPATENTOWANE DRZWI Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru o ogromnej wytrzymałości Pozycje blokowania otwartych drzwi 60°-120°-180° FUNKCJE DODATKOWE Wstępne nagrzewanie komory aż do 260 °C Wizualizacja pozostałego czasu obróbki (podczas obróbki bez użycia sondy do pomiaru temperatury wnętrza produktu) Tryb wstrzymania programu «HOLD» Praca ciągła «INF» Wizualizacja ustawień i realnych wartości czasu, temperatura wnętrza produktu, temperatura w komorze, wilgotność, prędkość obrotów wentylatora Temperatura mierzona w jednostkach °C lub °F |
| 59. | podstawa pod piec (zgodna z piecem) | 1 |  |  |  |  | zgodna z piecem , prowadnice na blachy |
| 60. | Piec cukierniczy 3x2/2 GN 7 kw z podstawa pod piec | 1 |  |  |  |  | Piec konwekcyjny elektryczny 1-komorowy, 3x GN 2/1, 7kW, 900x850x640 mm DŁUGOŚĆ: 900 mm SZEROKOŚĆ: 850 mm WYSOKOŚĆ: 640 mm MOC CAŁKOWITA: 7 kW NAPIĘCIE: 400 V TEMPERATURA MAKSYMALNA: 250 °C ILOŚĆ POZIOMÓW: 1 szt. ROZMIAR GN: GN 2/1 (650x530 mm) MATERIAŁ: stal nierdzewna ZASILANIE: elektryczne KOLOR: inox WYŚWIETLACZ: nie PROGRAMATOR: nie OPIS: Segmentowe piece konwekcyjne z termoobiegiem są polecane jako podstawowe wyposażenie zarówno małych, średnich obiektów gastronomicznych, jak i dużych profesjonalnych kuchni . Każda komora posiada niezależny panel sterowniczy. Piece są przeznaczone do pieczenia wszelkiego rodzaju produktów mięsnych, drobiu, ryb oraz ciast Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych piece z serii PE-T pozwalają osiągnąć dla każdego procesu obróbki termicznej produktów równomierny rozkład temperatury we wnętrzu komory Przemyślana i solidna konstrukcja gwarantuje długi okres użytkowania. Możliwość zastosowania tac GN 2/1 na trzech poziomach pieczenia, higieniczne wnętrze oraz czytelny i przyjazny w obsłudze panel sterowniczy zapewniają pełen komfort pracy, sprawiając że przygotowanie dużej ilości potraw w krótkim czasie nie będzie stanowiło problemu • Podwójna szyba w drzwiach z wentylowaną szybą zewnętrzną zapewnia uzyskanie bezpiecznej temperatury na obudowie drzwi • Równomierny rozkład temperatur uzyskany dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza zapewnia ten sam efekt pieczenia na wszystkich poziomach • Prowadnice łatwe do demontażu w celu wyczyszczenia i ukształtowane w sposób gwarantujący prawidłowe osadzenie pojemnika • Zaokrąglone krawędzie i narożniki oraz odpływ w dnie komory ułatwia utrzymanie higieny wnętrza pieca • Regulacja temperatury w zakresie: 50-250°C • Pojemność komory: 3x GN 2/1 • Piekarnik dostarczany bez blach GN 2/1 Podstawa pod piec |
| 62. | stół chłodniczy trójdzielny | 1 |  |  |  |  | Potrójny stół chłodniczy wyposażony w dwie szuflady oraz 2 drzwi. Zapewnia optymalną temperaturę chłodzenia możliwą do ustawienia w zakresie 0-12 stopni Celsjusza. Posiada wymuszony obieg powietrza. Cechy produktu GN 1/1 Korpus wewnątrz i na zewnątrz ze stali chromo-niklowej 18/10 – AISI 304 z blatem zagiętym w górę C Temperatura od 0 do +12 ° C Urządzenie gotowe do podłączenia z wymuszonym obiegiem powietrza Automatyczne rozmrażanie Odparowanie kondensatu Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym Szuflady z prowadnicami teleskopowymi ze stali nierdzewnej Opcje: wersja bez blatu, z blatem bez zagięcia w górę A oraz wersja urządzenia dla systemu centralnego chłodzenia Dane techniczne Pojemność: do 500l Napięcie (V): 230V Ilość drzwi: 2 z szufladami Wykonanie: stal nierdzewna temperatura w stopniach Celsjusza: 0°C do +12°C wymiary w mm: 1725x700x850 Pojemność w l: 420 moc (w): 460 Rodzaj drzwi: pełne |
| 63. | wilk do mięsa | 1 |  |  |  |  | Wilk do mięsa 100 kg/h DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ: 255 mm SZEROKOŚĆ: 515 mm WYSOKOŚĆ: 405 mm WYDAJNOŚĆ: 100 kg/h WAGA: 25 kg SYSTEM MIELENIA: enterprise z kotleciarką OPIS: Wilk do mięsa przeznaczony do użytku w dużych sklepach, supermarketach, cateringu, gastronomii oraz w zakładach zbiorowego żywienia i przetwórstwa mięsnego. Idealny do mielenia surowego mięsa o bardzo wysokiej funkcjonalności poprzez zastosowanie zdejmowanej gardzieli z zestawem tnącym. Gardziel, ślimak, nóż i sitko wykonane ze stali nierdzewnej. Elastyczna kompletacja poprzez możliwość wyboru maszyny z jednym z trzech rodzajów sitek o grubości oczek: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm. Możliwość zakupu wymiennego podzespołu gardzieli (gardziel + ślimak + nóż + sitko + nakrętka). Łatwy w utrzymaniu w czystości. Niezawodna i wyciszona przekładnia zębata pracująca w kąpieli olejowej (bardzo cicha). Urządzenie przeznaczone do pracy przerywanej, przy pełnym obciążeniu. Wydajność: 100 kg/h. |
| 65. | Trzon gazowy 6 palnikowy 36,5 kw | 1 |  |  |  |  | DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ: 1200 mm SZEROKOŚĆ: 700 mm WYSOKOŚĆ: 850 mm MOC PALNIKÓW: 36 kW MOC CAŁKOWITA: 36.5 kW ILOŚĆ PÓŁEK: 1 szt. ILOŚĆ PALNIKÓW: 6 szt. MATERIAŁ: stal nierdzewna żeliwo ZASILANIE PALNIKÓW: gazowe KOLOR: inox CENA ZA: sztukę RODZAJ GAZU: propan-butan PIEKARNIK: nie OPIS: • Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego • Linia urządzeń dedykowana jako elementy uzupełniające ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej • Przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego • Żeliwne ruszty • Redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) • Wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce • Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej • Palniki: 1x3,5 kW, 2x 5 kW, 2x 7 kW, 1x 9k W dwukoronowy • Płomień pilotowy palników • Zabezpieczenie przeciwwypływowe • Regulowane nogi |
| 66. | stół z blokiem szuflad i półka 1000x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół ze stali nierdzewnej Stół nierdzewny z blokiem dwóch szuflad GN1/1. i półką Wymiary według: szerokość (B) - 70 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 100 cm długość szuflady - 40 cm (przystosowana do GN1/1) Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm. Wyposażony stołów : półki, szuflady |
| 67. | Kotły warzelne 120 l | 2 |  |  |  |  | kocioł warzelny elektryczny o pojemności 120 litrów , wykonany ze stali nierdzewnej mazerowanej , dwuścienny z wypełnieniem glicerynowym , wymiary D=600 /H=860 mm , wymiary wewnętrzne D=540 / H=530 mm , zasilanie 400 V , max. pobór mocy 9 kW |
| 68. | stół z półką 800x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół ze stali nierdzewnej Stół nierdzewny z i półką Wymiary: szerokość (B) - 70 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 80 cm Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm. |
| 70. | stół z blokiem szuflad i dwoma półkami 1400x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół ze stali nierdzewnej Stół nierdzewny z blokiem dwóch szuflad GN1/1. i 2 półkami Wymiary: szerokość (B) - 70 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 140 cm długość szuflady - 40 cm (przystosowana do GN1/1) Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm. Dodatkowym wyposażeniem stołów : półki, szuflady |
| 71. | krajalnica | 1 |  |  |  |  | KRAJALNICA DO WĘDLIN ŚR. 250 Opis Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewniających trwałość oraz estetyczny wygląd. Części mające kontakt z żywnością ze stali nierdzewnej, zaś pozostałe elementy z anodowanego aluminium. Idealny nachył stołu podawczego do noża 45° zapewnia maksymalną ergonomię pracy. Krojenie odbywa się grawitacyjnie, bez potrzeby dociskania żywności. W trosce o bezpieczeństwo użytkownika ostrze noża zostało trwale zabezpieczone specjalną osłoną. Napęd silnika oparty o niezawodną przekładnię ślimakową, sterowany przyciskami START/STOP. Krajalnica wyposażona w zabezpieczenie uniemożliwiające samoczynne włączenie się urządzenia po chwilowym braku napięcia, blokadę umożliwiającą zdjęcie stołu podawczego jedynie w zerowej pozycji pokrętła regulacji grubości plastra oraz ostrzarkę.. idealna do krojenia wędlin twardych, miękkich i suchych innowacyjna konstrukcja z podwieszanym systemem prowadnicy stołu dociskacz produktu zespolony z rączką stołu nowatorskie rozwiązanie mocowania pokrywy noża posiada dużą przestrzeń dla odbioru krojonego produktu mała, lekka krajalnica zajmująca niedużą powierzchnie użytkową łatwa w przenoszeniu, przesunięciu i podnoszeniu wyposażona w opcjonalną ostrzarkę noża prosta i łatwa w obsłudze łatwa w utrzymaniu czystości pochył stołu podawczego 25° wymiary stołu podawczego 200 × 200mm grubość krojonego plastra 0 – 8mm zasilanie 230V i 50Hz, moc silnika 120W Rozstaw nóżek: 496×263mm Poziom hałasu: <54dB max. wymiar krojenia: 160mm długość, wysokość jest uzależniona od długości, max.100mm Dane techniczne Napięcie (V): 230V średnica w mm: noża:\t250mm grubość w mm: krojenia plastra:\t0-10mm regulacja płynna wymiary w mm: 511x423x400(h)mm moc (w): 120W waga w kg: 17kg netto, 20kg brutto |
| 72. | stół z półką 900x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół ze stali nierdzewnej Stół nierdzewny z półką Wymiary: szerokość (B) - 70 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 90 cm Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm |
| 72a | stół z półką 800x600x850 | 1 |  |  |  |  | Stół ze stali nierdzewnej Stół nierdzewny z półką Wymiary: szerokość (B) - 60 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 80 cm Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm |
| 74. | bateria wysoka | 1 |  |  |  |  | Bateria prysznicowa sztorcowa, łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką. Wysokość wynosi 600 mm, dzięki czemu montaż możliwy jest w profesjonalnych kuchniach o mniejszej powierzchni. Zmniejszone gabaryty nie ujmują baterii funkcjonalności. Baterie prysznicowe o wysokości 600 mm przeznaczone do montażu w profesjonalnych kuchniach o małej pomieszczeni. Opis produktu: Specjalnie zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań. Posiadają elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej Szczególnie odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie wody Ergonomiczny prysznic zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej Wysoka gęstość chromowania wszystkich części W standardowym wyposażeniu znajdują się elastyczne węże do podłączenia do sieci oraz akcesoria niezbędne do montażu Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany. Baterie i prysznice gastronomiczne do zastosowań profesjonalnych charakteryzują się oryginalną stylizacją, doskonałym wykończeniem i nieprzeciętną wytrzymałością. Produkty zaprojektowane zostały specjalnie dla gastronomii. Poza atrakcyjnym wyglądem gwarantują najwyższą wydajność, ograniczone zużycie wody oraz wysoki komfort użytkowania Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych. Wyposażony w dźwignię z chromowanego mosiądzu oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej. Zawiera zawór zwrotny. Produkt przeznaczony jest do codziennej pracy w profesjonalnej kuchni. Prysznic zapewnia jednolity i skoncentrowany wypływ wody. Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze niebieskim, zachowuje swoje właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania. W standardowym wyposażeniu znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci. modele z zintegrowaną wylewką. |
| Zmywalnia z magazynem |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Zmywarka kapturowa | 1 |  |  |  |  | Standardowe wykonanie: programator elektroniczny funkcja wyparzania 90 °C dozownik płynu płuczącego spust wody grawitacyjny kosze 500 x 500 mm kubki do sztućców Wyposażenie dodatkowe: dozownik płynu myjącego pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej dodatkowe kosze zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm) * płyn myjący, płyn nabłyszczający * Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiająca wstawienie zmywarki. DANE TECHNICZNE: Wymiary: 620 x 730 x 1400 / 1785 mm Prześwit drzwi: 385 mm - wysokość Cykle mycia: 120, 180, 600 s Moc znamionowa : 14,5 kW Zasilanie elektryczne : 3N ~400 V 50 Hz Zabezpieczenie instalacji: 25 A Zasilanie wodą, zalecana temp. wody: ciepła 55 ÷ 60 °C / zimna 15 ÷ 20 °C Zasilanie podnośnika wodą: zimna 15 ÷ 20 °C Ciśnienie wody zasilającej: 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard / 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą Zużycie wody: 3,2 ÷ 4, 6 l/cykl - w zależności od ciśnienia. Wymiary 620 x 730 x 1400 / 1785 mm Prześwit drzwi 385 mm - wysokość Cykle mycia 120, 180, 600 s Moc znamionowa 14,5 kW Zasilanie elektryczne 3N ~400 V 50 Hz Zabezpieczenie instalcji 25 A Zasilanie wodą Zalecana temp. wody ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C Zasilanie podnośnika wodą zimna 15 ÷ 20 °C Ciśnienie wody zasilającej 0,2 ÷ 0,4 MPa - standard, 0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą Zużycie wody 2,5 ÷ 3,9 l / cykl - w zależności od ciśnienia • dozownik płynu myjącego • dodatkowe kosze • zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm) Podnoszony kaptur Typ zmywarki kapturowa |
| 83. | bateria wysoka | 1 |  |  |  |  | Bateria prysznicowa sztorcowa, łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką. Wysokość wynosi 600 mm, dzięki czemu montaż możliwy jest w profesjonalnych kuchniach o mniejszej powierzchni. Zmniejszone gabaryty nie ujmują baterii funkcjonalności. Baterie prysznicowe o wysokości 600 mm przeznaczone do montażu w profesjonalnych kuchniach o małej pomieszczeni. Opis produktu: Specjalnie zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań. Posiadają elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej Szczególnie odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie wody Ergonomiczny prysznic zawiera dźwignię sterującą przepływem wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej Wysoka gęstość chromowania wszystkich części W standardowym wyposażeniu znajdują się elastyczne węże do podłączenia do sieci oraz akcesoria niezbędne do montażu Możliwość regulacji dystansu baterii od ściany. Baterie i prysznice gastronomiczne do zastosowań profesjonalnych charakteryzują się oryginalną stylizacją, doskonałym wykończeniem i nieprzeciętną wytrzymałością. Produkty zaprojektowane zostały specjalnie dla gastronomii. Poza atrakcyjnym wyglądem gwarantują najwyższą wydajność, ograniczone zużycie wody oraz wysoki komfort użytkowania Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z najwyższymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi zawartości materiałów toksycznych. Wyposażony w dźwignię z chromowanego mosiądzu oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej. Zawiera zawór zwrotny. Produkt przeznaczony jest do codziennej pracy w profesjonalnej kuchni. Prysznic zapewnia jednolity i skoncentrowany wypływ wody. Sprężyna stalowa z zewnętrzną powłoką epoksydową w kolorze niebieskim, zachowuje swoje właściwości antykorozyjne i stabilność w czasie użytkowania. W standardowym wyposażeniu znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do montażu oraz podłączenia baterii do sieci, zintegrowana wylewka. |
| 84. | stół z półką 700x700x850 | 1 |  |  |  |  | Stół ze stali nierdzewnej Stół nierdzewny z półką Wymiary: szerokość (B) - 70 cm, wysokość - 85 cm, długość (L) - 70 cm Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. Charakterystyka ogólna: Stoły wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone są do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych (mięsa, warzyw, owoców itp.). Blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową epoksydowaną o grubości 18 mm przyklejoną od spodu do blachy (klej spełnia wymogi PZH odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym). Tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni lub pomiędzy stołem a innym meblem. Stoły wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji -10 do +15 mm |
| 85. | Szafa przelotowa 1200x500x1800 | 1 |  |  |  |  | Szafa przelotowa szafa nierdzewna przelotowa z trzema półkami przestawnymi, gatunek stali: AISI 441, szerokość szafy [B] - 50 cm, wysokość szafy - 180 cm, szafa przelotowa ze stali nierdzewnej AW-03A/F dostępna jest w długościach [L]: 120 cm. Opis kategorii Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi. |
| 91. | Rozdrabniacz do odpadów | 1 |  |  |  |  | Rozdrabniacz odpadów organicznych z włącznikiem pneumatycznym, 0,56 kW, średnica 174 mm Rozdrabniacz odpadów organicznych umożliwia rozdrabnianie obierek jarzyn i owoców, niewielkich kości drobiowych, głów i kości ryb, skorupek jaj, fusów kawy bez filtrów, łupin melonów oraz gotowanego mięsa. Rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji. Mechanizm więcej > Rozdrabniacz odpadów organicznych z włącznikiem pneumatycznym, 0,56 kW, średnica 174 mm DANE TECHNICZNE: WYSOKOŚĆ: 387 mm ŚREDNICA: 174 mm MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 4200 obr./min MOC CAŁKOWITA: 0.56 kW NAPIĘCIE: 230 V MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: inox OPIS: Rozdrabniacz odpadów organicznych umożliwia rozdrabnianie obierek jarzyn i owoców, niewielkich kości drobiowych, głów i kości ryb, skorupek jaj, fusów kawy bez filtrów, łupin melonów oraz gotowanego mięsa. Rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji. Mechanizm rozdrabniający wykonano ze stali nierdzewnej a kołnierz ze stopu aluminium. Rozdrabniacz posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem. Rozdrabniacz pasuje do zlewów z otworem o średnicy 90 mm. Włącznik pneumatyczny w komplecie. |
| 93. | Lampy owadobójcze | 3 |  |  |  |  | lampa UV bezodpryskowa z lepem do zwalczania owadów latających cicha praca, nie wydziela zapachów do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia urządzenie energooszczędne i wydajne obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą zasięg działania 30 m Dane techniczne Napięcie (V): 230V |
| 96. | pakowarka do tacek | 1 |  |  |  |  | Półautomat o średnich rozmiarach i prostej obsłudze Tryby pracy: zgrzewanie Przeznaczone do opakowań na matryce uniwersalne i indywidualne Automatyczne pobieranie folii Obcinanie i dopasowanie folii do długości pojemnika Prosta i szybka wymiana matryc Docisk i zgrzewanie elektryczne Wybór dziewięciu programów pakowania Zakres temperatur zgrzewania (0-200°C) Sygnalizator dźwiękowy i świetlny końca cyklu Płyta zgrzewająca pokryta teflonem Wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium anodowanego Wałek perforujący folię (opcja) Ilość cykli/min.: 6-8 Ilość programów: 5 czas zgrzewania 1-3 sekundy w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej teflonowa lub stalowa płyta zgrzewająca błyskawiczna wymiana matryc elektroniczny, dotykowy panel sterujący wzmocniony uchwyt dociskowy wzmocniony nóż odcinający folie zgrzewanie tacek do formatu 1/4GN (265x163mm) możliwość jednoczesnego zgrzewania kilku opakowań M-C-S AP-75 na kanapki tostowe możliwość jednoczesnego zgrzewania dwóch opakowań na sałatkę lub garmażerkę możliwość zgrzewania jednoczesnego dwóch misek na zupy M-C-S M500 lub M350 gwarancja 12 miesięcy |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |