OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. 1 Maja w Piechowicach, wraz z budową oświetlenia drogowego.

I. Branża drogowa

Punkt początkowy projektowanego odcinka drogi znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejową, a kończy w rejonie działki nr 384 obr. 3 Górzyniec – budynek nr 8.

Przebudowa polegać będzie na:

* odc AB (wg. oznaczenia w Projekcie zagospodarowania Terenu - PZT) -  sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu korytowania jezdni, zjazdów, chodnika,  poboczy, wykonaniu podbudowy oraz nowej nawierzchni wymienionych elementów oraz wykonaniu remontu istniejącej kanalizacji deszczowej.

* BC – (wg. PZT)sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu korytowania zjazdów, chodnika, zatoki autobusowej, poboczy oraz wykonaniu nowej nawierzchni wymienionych  elementów.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Przebudowywany odcinek drogi gminnej będzie posiadać parametry drogi klasy „ L” z przekrojem konstrukcyjnym drogi dla kategorii ruchu KR2. Przebudowa drogi ma na celu doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego przenoszenie obciążeń konstrukcyjnych ruchu dla 115 kN/oś i wyprofilowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Droga będzie posiadać następujące parametry:

- szerokości jezdni 5,0 m (w celu uspokojenia ruchu),

- szerokość poboczy – 0,75 m,

Nawierzchnia jezdni drogi zaprojektowana będzie z betonu asfaltowego, a zjazdów i chodnika z kostki betonowej. Natomiast nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej – nawierzchnia granitowa.

Przebudowa drogi dostosowana jest do istniejącego terenu:

* powierzchnia nawierzchni asfaltowych: ~ 2160,00 m2

* powierzchnia nawierzchni betonowych: zjazdy ~ 118,00 m2 ,chodnik ~ 828,00 m2

* powierzchnia nawierzchni granitowych: zatoki autobusowe ~ 68,00 m2

* powierzchnia poboczy : ~ 200,0 m2

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G2) KR-2 odcinek drogi  BA odc AB (wg. PZT)

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S - 4 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - 8 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 20 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem  o Rm=2,5 Mpa – 15 cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G2) KR-2 odcinek drogi BA odc BC   (wg. PZT)

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S – 4 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 8 cm

- Wyprofilowanie istniejącej podbudowy – 2 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm

- Podsypka pisakowo-cementowa – 3 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem  o Rm=1,5 Mpa – 10 cm

Przebudowa zatoki autobusowej.

Wzdłuż drogi, projektuje się przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki granitowej 15/17  ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.

Stabilizacja cementowa pod konstrukcją gr. 25 cm, powinna osiągnąć wtórny moduł odkształcenia nie mniejszy niż 100 MPa. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. warstwy 22 cm po zagęszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 – 17 cm

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej – 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 – 22cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem  o Rm=2,5 MPa – 25 cm.

Odwodnienie drogi:

Odwodnienie korony drogi zapewni istniejąca kanalizacja deszczowa – do remontu oraz spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe i roztopowe zostaną odebrane poprzez istniejącą kanalizację deszczową oraz rozprowadzone na teren zielony zlokalizowany na działce drogowej.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm

- Podsypka cem-piskowa – 3 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm

- Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm.

Pobocza.

Pobocza gruntowe wymagają wykonania następujących robót remontowych:

- należy ściąć zawyżone pobocze na szerokości wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- należy umocnić gruntowe pobocze kamieniem łamanym 0/31,5 gr 10 cm, na szerokości 0,75 m – wg pzt.

Stała organizacja ruchu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wprowadzenie stałej organizacji ruchu z- pionowej                         i poziomej.

Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego:

- D-15 – 2 szt.

- A-11a – 2 szt.

- T-1 – 2 szt.

- B-33 – 2 szt.

D-6 – 4 szt.

- B-36 – 4 szt.

- Bariera U-14a – 32 mb

- Bariera U-12a – 60 mb

- P-10 – 1 kpl.

- U-9b – 1 szt.

- P-10+P-25 – 1 kpl

- P-17 – 30 m.

Uwaga: Wykonawca sporządzi, zatwierdzi i wprowadzi Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Przy sporządzaniu projektu czasowej organizacji ruchu oraz w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zapewni w miarę możliwości ciągłość ruchu dla służb komunalnych, transportu zbiorowego, pojazdów ratunkowych i dojazd dla mieszkańców.

II. Branża elektryczna – oświetlenie drogowe.

W ramach zamówienia należy wykonać:

Posadowienie 12 słupów aluminiowych kolor inox o wysokości 7m z wysięgnikiem aluminiowy                     o wysokości 1m i wysięgu 1m. Słupy należy posadowić na fundamentach betonowych prefabrykowanych, dedykowanych do rodzaju słupa. Słupy aluminiowe powinny być zabezpieczone fabrycznie do wysokości 0,3m elastomerem. We wnęce słupowej zainstalować należy izolowane złącza kablowe w celu podłączenia     i zabezpieczenia oprawy oświetleniowej z elektroenergetycznej linii zasilanej kablem ziemnym. Wkładka topikowa w złączu to D01 gL. Projektowane słupy oświetleniowe usytuować należy wg projektu zagospodarowania terenu. Na słupach zaprojektowano oprawy   LED 900mA NW 740 58 W 6985 lm. Typ montażu: na wysięgniku 1m. Zasilanie opraw (wewnątrz słupa) wykonać należy kablem YKY 3x2,5mm2.

Długość odcinka linii kablowej NA2XY-J 4x35mm2 – 396 mb

- Ilość słupów oświetlenia drogowego 7m – 12 szt.

- Ilość słupów oświetlenia drogowego 6m – 1 szt.

- Ilość słupów oświetlenia przejść dla pieszych – 4 szt.

- Montaż fundamentów B-71 prefabrykowanych stosownych do

rodzaju słupa 7m – 12 szt.

- Montaż fundamentów B-60 prefabrykowanych stosownych do

rodzaju słupa 6m – 5 szt.

- Ilość opraw oświetlenia przejść dla pieszych – 4 szt.

- Ilość opraw oświetlenia drogowego 58W – 12 szt.

- Ilość opraw oświetlenia drogowego 13,1W – 1 szt.

- Ilość rur osłonowych – 436 mb.

Kolizja inwestycji z zielenią wysoką.

Na trasie projektowanej inwestycji występują kolizje z elementami zieleni wysokiej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i odkupienia od Zamawiającego drewna z wycinki drzew zlokalizowanych na działkach będących własnością Zamawiającego - Gminy Miejskiej Piechowice, według stawek za m3 określonych w Zarządzeniu Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice oraz ustalenia cen drewna.

Uwaga: Na czas wykonywania robót, Wykonawca ustanowi  nadzór archeologiczny z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń na prowadzenie tych prac.