Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

Część 1 - Proteza stawu biodrowego standardowa i rewizyjna

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAI6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60 mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32 mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28 mm w wersji standard i z 10-cio stopniowym okapem. | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 4. | Zaślepka centralna przystosowana do wkładu polietylowego i dwu-mobilnego. | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Podkładka pod śrubę. | szt. | 10 |  |  |  |
| 6. | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Głowa w średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 4 długościach szyjki. | szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy, o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm, długości od 97,5 mm do 125 mm, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |
| 9. | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w ½ części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm (długości trzpieni od 132 mm do 160 mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus szyjki 12/14, kąt CCD 138 stopni. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany, pokryty w ½ części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm (długości trzpieni od 132 mm do 160 mm), trzpień z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus szyjki 12/14, kąt CCD 138 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |
| 10. | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, niewymagający stosowania cenrtralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138 stopni. Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, niewymagający stosowania cenrtralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |
| 11. | Uniwersalny korek z PE do cementu w dwóch rozmiarach dopasowujący się samoczynnie do szerokości jamy szpikowej. | szt. | 10 |  |  |  |
| 12. | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5 mm o długości o 15 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 13. | Panewka rewizyjna, bezcementowa, wyposażona w dodatkowe otwory umożliwiające użycie większej ilości śrub. | szt. | 1 |  |  |  |
| 14. | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46-62 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 15. | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem oraz w opcji z 4 mm offsetem. | szt. | 5 |  |  |  |
| 16. | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250 mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20 mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 mm i średnicach 12, 14, 16, 18 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 17. | Element przedłużający 25 mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy. | szt. | 1 |  |  |  |
| 18. | Części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14 mm oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antywersji co 5 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |
| 19. | Części proksymalnej w dwóch opcjach długości 40mm i 50 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 20. | Całość łączona za pomocą śruby odpowiedniej długości od 40 – 125 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 21. | Taśma tytanowa 8 mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| 22. | Ostrze do piły. | szt. | 10 |  |  |  |
| 23. | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42 mm – 64 mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44 mm – 64 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| 24. | Głowa wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. | szt. | 5 |  |  |  |
| 25. | Wkładka dwu-moblina pokryta okładziną ceramiczną, dostosowana do głów polietylenowych 38, 42, 44, 46 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 26. | Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany, kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępny od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300 mm; stożek 12/14; kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |
| 27. | Cement kostny z gentamycyną 1x40. | szt. | 10 |  |  |  |
| 28. | Mieszalnik do cementu pojedynczy. | szt. | 10 |  |  |  |
| 29. | Cement kostny z gentamycyną 2x40. | szt. | 10 |  |  |  |
| 30. | Mieszalnik do cementu podwójny. | szt. | 10 |  |  |  |
| 31. | Puls lavage. | szt. | 5 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 2 - Proteza resekcyjna dystalnej części kości łokciowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek dalszej kości ramiennej w rozmiarze 30 i 50 mm zawierający 2 śruby. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Odbojnik PE. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Element kotwiczący do kości łokciowej prawy, lewy w wersji cementowej i bezcementowej. | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Śruba. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Element diafizy o długości 80 mm z powłoką srebra. | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach 10, 100 mm pokryty powłoką srebra. | szt. | 1 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 3 - Proteza resekcyjna odwrócona proksymalnej części kości ramiennej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowa odwrócona barku. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Panewka barku. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Śruby w rozmiarach od 20-40 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Powierzchnia stawowa kości ramiennej odwrócona pokryta okładziną ceramiczną TiNbN. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Głowa kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiNbN. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Część głowowa do kości ramiennej o długości 50 mm pokryta powłoką srebra. | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Trzpień o przekroju heksagonalnym w wersji cementowej w rozmiarach od 8-12 mm oraz wersji bezcementowej w rozmiarach 7-13 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Śruba łącząca do kości ramiennej w rozmiarach 15, 35, 55, 75 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Element przedłużający do kości ramiennej w rozmiarach 20, 40, 60 mm pokryty powłoką srebra. | szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Element łączący do kości ramiennej w rozmiarze 80 mm pokryty powłoką srebra. | szt. | 2 |  |  |  |
| 11. | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 10 mm do 16 mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch długościach 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 12. | Element przedłużający w długościach 5; 7,5; 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |
| 13. | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm oraz urazowa. | szt. | 2 |  |  |  |
| 14. | Śruba łącząca o średnicy 6 mm z okładziną ceramiczną TiN. | szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44 mm i 3 długościach szyjki. | szt. | 2 |  |  |  |
| 16. | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 17. | Glenoid bezcementowy wykonany z elementu pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcania do panewki stawu barkowego. | szt. | 2 |  |  |  |
| 18. | Śruba gąbczasta do stabilizacji kątowej. | szt. | 2 |  |  |  |
| 19. | Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50, 53 mm w grubościach 14, 17, 20 mm, ekscentryczne umożliwiający ustanowienie co 10 stopni w różnych pozycjach. | szt. | 2 |  |  |  |
| 20. | Glenoid cementowany PE (panewka cementowana). | szt. | 2 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 4 - Proteza resekcyjna proksymalnej części kości udowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70 mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14. | szt. | 4 |  |  |  |
| 2. | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18 mm w wersji bezcementowej oraz 11, 13, 15, 17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną. | szt. | 4 |  |  |  |
| 3. | Całość łączona za pomocą śruby. | szt. | 4 |  |  |  |
| 4. | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100 mm. | szt. | 4 |  |  |  |
| 5. | Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu TiN w czterech długościach w rozmiarach: 28, 32, 36, stożek 12/14. | szt. | 4 |  |  |  |
| 6. | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm , w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 4 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 5 - Proteza resekcyjna dystalnej części kości udowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą, lewy/prawy. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki). | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S,M,L. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bezcementowej / cementowej. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Trzpień o długości 150, 200, 250 mm, różnych grubościach od 12-22 mm w wersji bezcementowej oraz 12, 14, 16, 18 mm w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Reduktor z powłoką srebra. | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Wkładka PE do części udowej. | szt. | 2 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 6 - Proteza resekcyjna proksymalnej części kości piszczelowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modularny bliższy odcinek piszczelowy xs (z powłoką srebra) zawierający mechanizm łączący i 2 śruby. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Element diafizy z powłoką srebra o długości 100 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Łącznik do diafizy z powłoką srebra w rozmiarze 100 i 120 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125 mm z powłoką srebra. | szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Komponent udowy cementowy oraz bezcementowy lub równoważny. | szt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej. | szt. | 1 |  |  |  |
| 7. | Element artrodezy z powłoką srebra. | szt. | 1 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 7 - Proteza resekcyjna panewki kości biodrowej

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panewka biodrowa w rozmiarze 50, 56, 60 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 2. | Śruba M6 28 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Trzpień bezcementowy w 2 rozmiarach 8, 10 mm i 3 długościach 65, 75, 85 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Wkładka do panewki biodrowej. | szt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm. | szt. | 1 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 8 - Proteza standardowa i rewizyjna kolana

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w opcji z zachowaniem (CR) lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą od wewnętrznej strony elementu. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10; 12,5; 15; 17,5 i 20 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, o przekroju 14 mm i długościach: 25, 35 i 50 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo. | szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach, pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości od 10 do 20 mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. | szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Trzpienie przedłużające (cementowe i bezcementowe) do części udowej i piszczelowej w długościach od 100 do 200 mm oraz przekroju od 12 do 22 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 11. | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego i piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu. | szt. | 2 |  |  |  |
| 12. | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalnej) w wysokościach 5 i 10 mm. | szt. | 2 |  |  |  |
| 13. | Uzupełnienie ubytków nasady kości udowej i piszczelowej, wykonane ze stopu tytanu o strukturze kości gąbczastej. | szt. | 2 |  |  |  |
| 14. | Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35 mm). | szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Proteza głowy kości promieniowej część głowowa. | szt. | 1 |  |  |  |
| 16. | Proteza głowy kości promieniowej trzpień. | szt. | 1 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy