Formularz ofertowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych typ KSRC332 2U, producent TRX | szt. | 2 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

- Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych – wymagania sprzętowe:

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| - Ilość i rodzaj nagrywanych interfejsów: | - 4 x licencja na kanały VoIP zrealizowane przy użyciu posiadanych przez Zamawiającego systemu Cisco Unified Communications Manager (CUCM) od wer. 8.6 w górę oraz systemów dyspozytorskich firm ELVYS S.R.O. i TRX w ramach posiadanej ilości kanałów; - nagrywanie poprzez integrację z CUCM CTI-SIP TRUNK dla aparatów z funkcją Built In Bridge (BIB) oraz aparatów nagrywanych w oparciu o funkcje SPAN Port; - możliwość nagrywania rozmów szyfrowanych; - 1 x interfejsy cyfrowe ISDN BRA dla styku S0 – 2 kanały; - 2 x interfejsy cyfrowe – systemowe (Upo) dla telefonów central Matra; - 4 x interfejsy analogowe przystosowane do rejestracji radiotelefonu: Harris (Ericsson), Motorola typ MC2100, Icom typ IC-F1710, Radmor typ ZRK-3801, VX4000; |
| - Możliwość dalszej rozbudowy poprzez: | - uruchomienie funkcjonalności rejestracji telefonii VoIP realizowanej w oparciu o inne centrale IP PBX pracujące z protokołami sygnalizacyjnymi H.323, SIP, SCCP, MGCP oraz obsługa standardowych kodeków audio wykorzystywanych w systemach VoIP, tj. G.711, G.722 i G.729 oraz systemów dyspozytorskich firm; ELVYS S.R.O. i TRX – o minimum 4 terminale VoIP; - dołożenie dedykowanej karty dla rejestracji interfejsów cyfrowych-systemowych, interfejsów cyfrowych ISDN BRA i interfejsów analogowych do wymaganej pojemności rejestratora - o minimum 4 interfejsy; |
| - Przestrzeń dyskowa | - oprogramowanie funkcjonalne i system operacyjny zainstalowany na odrębnym, dedykowanym do tego celu nośniku o pojemności gwarantującej poprawną pracę urządzenia, jak i umożliwiającą wykonywanie dostarczanych aktualizacji; - dwa dyski twarde HDD pracujące w oparciu o RAID 1 z funkcją automatycznej odbudowy umieszczone w kieszeniach „HotSwap”, jednak o pojemności nie mniejszej niż 1 TB. |
| - Zasilanie: | - 1 x 230 V AC. |
| - Interfejsy sieciowe: | - 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s zapewniające bezkolizyjny dostęp do urządzenia poprzez sieć LAN oraz rejestrację rozmów VoIP. |
| - Elementy obudowy: | - głośnik przeznaczony do lokalnego odsłuchu; - wyświetlacz informujący o stanie pracy rejestratora m.in.: o stanie pracy dysków, ich temperaturze, postępie odbudowy macierzy, sygnalizacji alarmów; - przyciski umożliwiające podstawową obsługę rejestratora m.in.: możliwość konfiguracji połączeń sieciowych (adres IP, maska, brama sieci). |
| - Wymiary: | - obudowa 1U – 2U przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej 19”. |
| - Gwarancja: | - rejestrator musi być objęty gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata; - gwarancja ma być świadczona u Zamawiającego w trybie 5x8 z czasem reakcji następnego dnia roboczego oraz usunięciem usterki do końca tego dnia; - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w następnym dniu roboczym Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenie zastępcze; - w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca, zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach oprogramowania (nie rzadziej niż co pół roku) oraz do przeprowadzenia co rocznego przeglądu serwisowego wraz z aktualizacją oprogramowania. |

- Minimalne wymagania dotyczące funkcjonalności rejestratora:

- Jednoczesna rejestracja rozmów prowadzonych w tym samym czasie na poszczególnych kanałach.

- Automatyczne, bezobsługowe włączenie zapisu inicjowane, m.in.: - na podstawie sygnalizacji z CUCM, - podniesieniem słuchawki, - sygnałem wywołania rozmowy przychodzącej, - wzrostem poziomu sygnału akustycznego. Funkcjonalność musi być konfigurowana indywidualnie dla każdego kanału nagrywającego.

- Zapis rozmów na dyskach rejestratora bez kompresji programowej.

- Rejestracja połączeń telefonicznych VoIP oraz ISDN odebranych/nieodebranych oraz zapis następujących informacji: - data, godzina; - numer wywołujący/wywoływany/przekierowany; - czas oczekiwania na połączenie.

- Lokalny i zdalny podsłuch aktualnie rejestrowanej korespondencji na poszczególnych kanałach oraz odsłuch zarejestrowanych rozmów z możliwością ich wyszukania na podstawie kryteriów: data, czas, numer telefonu, numer kanału rejestrującego.

- Wbudowany wielopoziomowy mechanizm autoryzacji i zabezpieczeń. Administrator tworzy konta użytkowników i określa ich uprawnienia m. in. do odsłuchu, archiwizacji, podsłuchu, dostępnych kanałów oraz dostępnego zakresu nagrań.

- Zapis informacji o historii działań użytkowników, takich jak: - logowanie; - odsłuch i archiwizacja nagrania; - adres IP stacji odsłuchowej.

- Brak możliwości wykasowania i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranej korespondencji i historię działań użytkowników, bez względu na posiadane uprawnienia.

- Automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań po zapełnieniu dysku.

- W przypadku wymiany dysków twardych HDD, przeznaczonych do zapisu rejestrowanych rozmów wymaga się, aby rejestrator automatycznie przygotował nośniki i rozpoczął właściwą pracę. Wymagany czas dla tej czynności serwisowej od momentu włączenia zasilania do momentu podjęcia pracy rejestratora nie może być dłuższy niż 10 minut. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego i nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

- Odsłuch nagrań musi odbywać się bezpośrednio z poziomu dostarczonego urządzenia bez potrzeby dołączania jakichkolwiek innych elementów (np.: klawiatura, mysz, monitor).

- Rejestrator w normalnym trybie pracy musi pokazywać na wbudowanym wyświetlaczu informację o zajętości dysku twardego HDD i aktualną godzinę wraz z datą oraz informacje o ewentualnych alarmach.

- Zdalne powiadamianie o zdarzeniach w funkcjonowaniu i awariach rejestratora, m.in.: - stanie kart, linii, bazy danych i procesów rejestracji; - uszkodzeniu dysku; - odłączeniu połączenia Ethernet; - braku połączenia z CUCM; - braku połączenia z aparatami IP. Powiadomienia muszą być przesyłane do dedykowanej aplikacji – z możliwością monitorowania i administrowania wielu rejestratorów jednocześnie.

- Funkcjonalność dedykowanej aplikacji odsłuchowej oraz interfejsu webowego powinna umożliwiać: logowanie na podstawie adresu IP, loginu i hasła, zdalny odsłuchu, archiwizację do pliku audio, przeglądanie z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału, adres IP, MAC, itp.), generowanie statystyk dla rejestrowanych kanałów.

- Wymagane warianty przeprowadzania backup’ów i archiwizacji dla: - administratora - zapis konfiguracji rejestratora, w tym kont użytkowników i bieżących ustawień systemowych, archiwizacja logów użytkowników i systemowych, automatyczna archiwizacja bazy nagrań według zdefiniowanych harmonogramów (lokalna na stanowisku odsłuchowym oraz bezpośrednio na zdefiniowany zasób sieciowy); - użytkownika - tworzenie plików audio z pojedynczych rozmów (wav, mp3), archiwizacja w postaci zbiorczej bazy nagrań).

- Wymagane funkcjonalności aplikacji do konfiguracji i zarządzania nie może być realizowana przy użyciu programów typu VNC lub protokołu RDP, lecz wyłącznie z poziomu dedykowanej aplikacji po przez TCP/IP.

- Automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP.

- Wraz z rejestratorem muszą być dostarczone nośniki zawierające wersje instalacyjne systemu operacyjnego jak i oprogramowania funkcjonalnego. Ponadto muszą być dołączone pisemne licencje, nieograniczone w czasie oraz bez ograniczenia liczby stanowisk na zaimplementowane oprogramowanie i wymagane funkcjonalności programowe.

- System rejestracji rozmów telefonicznych musi posiadać polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim.