Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwanych i stałych do pomieszczeń archiwum w Muzeum Narodowym w Poznaniu - Gmach Główny, nowy budynek.

I.  Regały przesuwne w pomieszczeniu 061.

Opis pomieszczenia.

Pomieszczenie o wymiarach 5,65 x 3,30 m. Wysokość użytkowa pomieszczenia do najniżej biegnących pod stropem przewodów instalacyjnych około 3,40 m ( rysunek 01 ). Posadzka na gruncie, wykończenie - płytki gresowe.

Opis regałów.

- Tory jezdne wpuszczane w posadzkę.

- Przesuwanie regałów ręczne.

- Elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.

- Maksymalna długość regału ograniczona miejscem na pełne otwarcie drzwi do archiwum	2,40 m

- Maksymalna wysokość regału ( +/- 5 cm )						3,20 m

- Regały o szerokości 60 cm ( półki 2 x 30 cm z obustronnym dostępem )			     6 szt.

- Regały przyścienne - stacjonarne o szerokości 30 cm i długości 330 cm			     2 szt.

- Wysokość półek w regałach								   40 cm

- Nośność półek dostosowana do przechowywania dokumentacji papierowej.

- Sugerowane rozmieszczenie regałów wg rysunku 01.

II.  Regały stałe w pomieszczeniach 049.

Opis pomieszczenia.

Pomieszczenie o wymiarach 4,57 x 2,69 i wysokości 2,66 m. Wysokość użytkowa pomieszczenia do sufitu podwieszanego około 2,66 m ( rysunek 02 ). Posadzka na gruncie, wykończenie - płytki gresowe.

Opis regałów.

- Maksymalna wysokość regału ( +/- 5 cm )						2,40 m

- Regały przyścienne o szerokości 30 cm							     2 szt.

- Regał o szerokości 60 cm ( półki 2 x 30 cm z obustronnym dostępem )			     1 szt.

- Wysokość półek w regałach								   40 cm

- Nośność półek dostosowana do przechowywania dokumentacji papierowej.

- Sugerowane rozmieszczenie regałów wg rysunku 02.

III.  Regały przesuwne w pomieszczeniach 050.

Opis pomieszczenia.

Pomieszczenie o wymiarach 4,41 x 2,94 i wysokości 2,42 m. Wysokość użytkowa pomieszczenia do sufitu podwieszanego około 2,42 m ( rysunek 02 ). Posadzka na gruncie, wykończenie - płytki gresowe.

Opis regałów.

- Tory jezdne nawierzchniowe.

- Przesuwanie regałów ręczne.

- Elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy.

- Maksymalna długość regału ograniczona miejscem na otwarcie drzwi do archiwum		1,10 m

- Maksymalna wysokość regału ( +/- 5 cm )						2,20 m

- Regały o szerokości 60 cm ( półki 2 x 30 cm z obustronnym dostępem )			     4 szt.

- Regały przyścienne - stacjonarne o szerokości 40 cm					     2 szt.

- Wysokość półek w regałach								   40 cm

- Nośność półek dostosowana do przechowywania dokumentacji papierowej.

- Sugerowane rozmieszczenie regałów wg rysunku 02.