Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

(Znak postępowania IZP.271.10.2024)

Opis przedmiotu  zamówienia.

„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Posiadałach gm. Cegłów ”

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2023r. poz. 1047) oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), Certyfikat dopuszczenia CNBOP |  |
|  | Pojazd używany, bezwypadkowy, z oryginalną zabudową pożarniczą. |  |
|  | Pojazd wyprodukowany w roku 2005 lub później.(dotyczy podwozia i zabudowy) | (Proszę podać rok produkcji podwozia i zabudowy jeśli data zabudowy jest inna) |
|  | Silnik Diesla, o mocy co najmniej 220 KM. | (Proszę podać moc silnika w KM) |
|  | Napęd pojazdu: 4x4. |  |
|  | Na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej resorowe. Nie dopuszcza się zawieszenia pneumatycznego. |  |
|  | Napędy załączane manualnie |  |
|  | Blokada tylnego mostu |  |
|  | Rozmiar kół pojazdu nie mniejszy niż R-17,5. |  |
|  | Wyciągarka zamontowana z przodu samochodu o sile uciągu mim 5 ton |  |
|  | Samochód wyposażony w system łańcuchów wyrzucanych pod tylne koła |  |
|  | Samochód na przednich i tylnych kołach obu osi posiada ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, nie starsze niż 5 lat. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, min. 100 litrów. | (Proszę podać pojemność zbiornika paliwa w litrach) |
|  | Samochód posiada podnoszoną tylną belkę |  |
|  | Kolorystyka: kabina, zabudowa – czerwony |  |
|  | Ilość miejsc co najmniej 6, w układzie 2+4. |  |
|  | Fotele pokryte materiałem łatwo zmywalnym . Fotel dla kierowcy z regulacją, odległości, pochylenia oparcie |  |
|  | Kabina pojazdu posiada: - kabina musi być wykończona materiałami łatwo zmywalnymi - pod siedzeniami musi znajdować się miejsce na drobny sprzęt i narzędzia, - lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka krawężnikowe |  |
|  | Całkowity przebieg pojazdu na dzień składania oferty nie większy niż 30 000 km. | (Proszę podać aktualny przebieg pojazdu w dniu składania oferty w km) Oraz (Proszę podać przebieg pojazdu z ostatniego aktualnego przeglądu technicznego) |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3250 mm - maksymalna szerokość zabudowy – 2580 mm - maksymalna długość całkowita pojazdu – 8000 mm | (Proszę podać wymiary) |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenia: - generator sygnałów dźwiękowych dla pojazdu uprzywilejowanego (modulator) - 2 lampy stroboskopowe niebieskie - sygnał pneumatyczny AIR HORN |  |
|  | Pojazd posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
|  | W kabinie zamontowana radiostacja |  |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem w kabinie o przekątnej min 10cali |  |
|  | Pojazd posiada system ABS. |  |
|  | Pojazd posiada układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Pojazd posiada zaczep holowniczy z tyłu pojazdu |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| - 2 | Pojazd musi być oznakowany |  |
|  | Półki sprzętowe wykonane z materiału odpornego na korozję |  |
|  | . Pojazd posiada wysuwane podesty robocze ułatwiające dostęp do górnych części zabudowy |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami (roletami) wykonanymi z aluminium. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Układ skrytek 3+3+1 |  |
|  | Zbiornik na wodę kompozytowy,, lub stali nierdzewnej o pojemności nie mniejszej niż 2500 litrów, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje. | (Podać wielkość zbiornika na wodę) |
| - P | Pojazd posada zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 250 l |  |
|  | Pojazd posiada nasadę tankowania zbiornika na wodę umieszczoną z tyłu w przedziale autopompy |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem, System ogrzewania musi działać niezależnie od pracy silnika samochodu. | (Podać rodzaj systemu) |
|  | W przedziale autopompy zamontowany wyłącznik awaryjnego wyłączania silnika samochodu. |  |
|  | Instalacja tankowania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. |  |
|  | Pojazd posiada uchwyt na cztery aparaty powietrzne w kabinie pojazdu (oparcia siedzeń załogi). |  |
|  | Pojazd posiada uchwyty na węże pożarnicze przynajmniej 4x W52, 4 x W75 |  |
|  | Pojazd posiada dodatkowy hamulec do zjazdu ze wzniesień |  |
| - P | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe umieszczone na dachu |  |
|  | Załączenie autopompy z kabiny kierowcy |  |
|  | Autopompa o wydajności co najmniej 1000 l/min. przy ciśnieniu 8 BAR., | (Proszę podać wydajność autopompy) |
|  | Autopompa wyposażona w system sterowania posiadający automatykę utrzymywania ciśnienia tłoczenia. |  |
|  | Pojazd wyposażony w dodatkowy agregat ciśnieniowy wodny o minimalnym ciśnieniu roboczym 30 bar |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie wewnątrz zabudowy pożarniczej. |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy . |  |
| - P | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stale w pojeździe, z min 2 reflektorami, maszt sterowany z poziomu podłoża na którym stoi pojazd |  |
|  | Dach zabudowy pożarniczej w formie podestu roboczego. Dach wyposażony w uchwyty do drabiny pożarniczej. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach z. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina wykonana z materiałów nierdzewnych, |  |
|  | Żaluzje praz skrytki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej |  |
| III. | Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 3.1 | Pojazd posiada aktualne badania techniczne. |  |
| 3.2 | Pojazd na dzień składania ofert posiada dokumentację niezbędną do zarejestrowania w kraju jako samochód specjalny, wynikającej z ustawy prawo o ruchu drogowym |  |
| 3.3 | Wraz z pojazdem dostarczone będą: komplet dokumentacji pojazdu i wyposażenia, ewentualne instrukcje obsługi, itp. w języku polskim, certyfikat dopuszczenia CNBOP (wszelkie koszty związane z certyfikatem ponosi Wykonawca). |  |
| 3.4 | Zabudowa pojazdu wykonana na terenie Rzeczpospolitej lub firma wykonująca tę zabudowę posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej swoje przedstawicielstwo | (Należy podać producenta zabudowy wraz z adresem na terytoriom RP lub adres autoryzowanego przedstawicielstwa na terenie RP jeśli zabudowa wykonana została poza granicami RP.) |

(Uwaga: niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.)

Kryterium punktowane