PAKIET NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH)

KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY WOLNOSTOJACY 300 LITRÓW

Wymagania szczegółowe:

- Podać model, typ urządzenia, producenta

- Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej

- Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników

- Zapalanie generatorem wysokonapięciowym

- Zabezpieczenie przeciwwypływowe

- Regulator zapewniający płynną regulację temperatury w zbiorniku warzelnym

- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu pełniący również funkcję ogranicznika temperatury

- Presostat utrzymujące ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie

- Przyłącze i zawór zimnej wody oraz przyłącze i zawór ciepłej wody

- Dołączona armatura bezpieczeństwa kotła

Wymagane parametry techniczne:

- pojemność robocza zbiornika warzelnego 300 dm³

- średnica zbiornika warzelnego 904 mm

- średnica obudowy 1195mm

- wymiary (długość x szerokość) 1325mm x 1475mm

- wysokość od podłogi do płyty górnej 900±20 mm

- odległość zaworu spustowego od podłogi 365±20 mm

- moc cieplna 21 kW

- przyłącze gazu R1/2''

- zasilanie elektryczne ~ 230 V 50Hz

- pojemność ogrzewacza 60 dm³

- najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa

- przyłącze wody uzdatnionej R 1/2''

- przyłącze wody zimnej R 1/2''

- przyłącze wody ciepłej R 1/2''

Warunki gwarancji i serwisu:

- Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 24 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia).

- W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty demontażu/montażu, pakowania wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji.

Pozostałe:

- Przyłącze gazowe oraz wodno-kanalizacyjne po stronie Zamawiającego.

- Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji.

- Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia.

- Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

- Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów.