Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o. w Bydgoszcz

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA  ROLNICZEGO

Marka

/proszę podać nazwę marki ciągnika/

Typ modelu

/proszę podać nazwę modelu/

Ciągnik fabrycznie nowy (nie dopuszczamy prototypu) rok produkcji nie starszy niż 2021r, max przebieg 25 mth.

Tabela nr 2 Specyfikacja techniczna

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wyprodukowany w UE lub z homologacją na UE, nie rejestrowany w UE, spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa, oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.) | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Masa ciągnika bez obciążników – min. 2100 kg | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Ciągnik z sieci autoryzowanego dilera | Spełnia /nie spełnia* |
| II. Silnik |  |  |
| 1 | Pojemność skokowa minimum 2400 cm3, max. 3000 cm3 | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | 4 cylindrowy silnik turbodoładowany zasilany olejem napędowym , chłodzony cieczą | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Moc znamionowa minimum 60KM | Spełnia /nie spełnia* |
| 4 | Maksymalny moment obrotowy minimum 2500 rpm | Spełnia /nie spełnia* |
| 5 | Norma emisji spalin - Stage V | Spełnia /nie spełnia* |
| III. Układ przeniesienia napędu |  |  |
| 1 | Napęd 4x4 | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Liczba biegów min 12P/12R | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Skrzynia biegów mechaniczna w pełni z synchronizowana z rewersem mechanicznym lub elektrohydraulicznym | Spełnia /nie spełnia* |
| 4 | Prędkość maksymalna - minimum 25 km/h | Spełnia /nie spełnia* |
| 5 | Mechaniczna lub elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego | Spełnia /nie spełnia* |
| 6 | Manualne załączanie przedniego napędu | Spełnia /nie spełnia* |
| IV. Podnośnik tylny – TUZ |  |  |
| 1 | Sterowanie – Możliwość regulacji pozycyjnej i siłowej | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Udźwig minimum 1700 kg | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Kategoria podnośnika II, zaczepy z hakami CBM | Spełnia /nie spełnia* |
| 4 | Tylny zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy i belka polowa | Spełnia /nie spełnia* |
| VI. WOM |  |  |
| 1 | Prędkość obrotów od 540/1000min do 540/2400min | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Sterowanie elektrohydrauliczne | Spełnia /nie spełnia* |
| VII. Układ hydrauliczny |  |  |
| 1 | Wydajność pompy hydraulicznej: min 50l/min | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Hydraulika zewnętrzna – min. 4+1 szybkozłącza | Spełnia /nie spełnia* |
| VIII. Układ hamulcowy |  |  |
| 1 | Hamulce robocze – tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Hamulce postojowe – sterowane mechanicznie | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Instalacja hamulcowa przyczep – jedno i dwuobwodowa | Spełnia /nie spełnia* |
| IX. Pozostałe parametry techniczne |  |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Spełnia /nie spełnia* |
|  | Zbiornik paliwa minimum 60l | Spełnia /nie spełnia* |
|  | Gniazdo do instalacji oświetleniowej przyczep | Spełnia /nie spełnia* |
| X. Kabina |  |  |
| 1 | Kabina słupkowa przeszklona | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Dwudrzwiowa zamykana na klucz | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Otwierana tylna szyba | Spełnia /nie spełnia* |
| 4 | Ogrzewanie i klimatyzacja | Spełnia /nie spełnia* |
| 5 | Radio | Spełnia /nie spełnia* |
| 6 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby | Spełnia /nie spełnia* |
| 7 | Fotel operatora mechaniczny z pasami bezpieczeństwa | Spełnia /nie spełnia* |
| 8 | Szyberdach | Spełnia /nie spełnia* |
| 9 | Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wsteczne wewnątrz kabiny | Spełnia /nie spełnia* |
| 10 | Skrzynka narzędziowa | Spełnia /nie spełnia* |
| XI. Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 1 | Błotniki przednie i tylne | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Licznik motogodzin | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu | Spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Obciążniki kół tylnych min 200 kg | Spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Obciążniki kół przednich min. 100 kg | Spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka | Spełnia/nie spełnia* |
| XII. Oświetlenie |  |  |
| 1 | Oświetlenie drogowe dostosowane do obowiązujących przepisów ruchu drogowego | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne na dachu | Spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Spełnia/nie spełnia* |
| XIII. Ogumienie |  |  |
| 1 | Opony oś tylna nie mniejsze niż 340/85 R28 – opony rolnicze (w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy) | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Opony oś przednia nie mniejsze niż 280/70 R18 – opony rolnicze (w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy) | Spełnia /nie spełnia* |
| XIV. Serwis i gwarancja |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewnia udzielenie okresu gwarancji na dostarczony pojazd ………….. miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez obie strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin. Wykonawca zapewnia udzielenie okresu gwarancji | Spełnia /nie spełnia* |
| 2 | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oddalony od siedziby Zamawiającego maksymalnie o 100 km | Spełnia /nie spełnia* |
| 3 | W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia ciągnika do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca. | Spełnia /nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić

Wraz z ciągnikiem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- Świadectwo homologacji na terenie RP;

- Dokumenty gwarancyjne;

- Fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim;

- Komplet kluczy w liczbie dostarczonej od producenta 2;

- Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;

- Książkę serwisową w języku polskim.

| /miejscowość, data/ |  |
| --- | --- |

UWAGA!  Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym.