Załącznik nr 4 do OPZ

Przedmiar robót

Wykonanie otworu studziennego nr 1B na terenie ujęcia wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zagospodarowanie placu budowy. | kpl | 1 |
| 2 | Wiercenie otworu do głębokości 50 m z lewym obiegiem płuczki. | kpl | 1 |
| 3 | Posadowienie rur okładzinowych DN 18” na gł. 50 mppt | kpl | 1 |
| 4 | Kolumna rur okładzinowych DN18”. | mb | 50 |
| 5 | Wiercenie otworu w zakresie głębokości 50 – 81 m z lewym obiegiem płuczki (31 mb) | kpl | 1 |
| 6 | Nowa kolumna filtrowa z PVC-U (połączenia gwintowane) o następującej konstrukcji: rura podfiltrowa z denkiem DN 200 w przedziale 81,0-77,5 m p.p.t., filtr typu Johnson DN 200 w przedziale 77,5-71,5 m p.p.t., rura międzyfiltrowa PVC-U DN 200 w przedziale 71,5-55,5 m p.p.t., filtr typu Johnson DN 200 w przedziale 55,5-50,5 m p.p.t., rura nadfiltrowa PVC DN-U 200 w przedziale 50,5-40,0 m.p.p.t. | kpl | 1 |
| 7 | Zabudowa nowej kolumny filtrowej. | kpl | 1 |
| 8 | Ułożenie obsypki żwirowej w przestrzeni pomiędzy kolumną filtrową a ścianą otworu. | m3 | 5 |
| 9 | Rurociąg tymczasowy z rur stalowych łączonych na szybkozłączki i skrzyni przelewowej ze zrzutem wód do Zbiornika Srebrniki – montaż i demontaż. | kpl | 1 |
| 10 | Pompowanie oczyszczające 24 h i pomiarowe trzystopniowe 72 h (3x24h) wraz z dezynfekcją studni (praca pompy). | godz. | 96 |
| 11 | Badania geofizyczne z inspekcją TV (obraz kolor). | kpl | 1 |
| 12 | Likwidacja placu budowy | kpl | 1 |
| 13 | Nadzór geologiczny. Wykonanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz analiz granulometrycznych i domiarów geodezyjnych. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w wersji papierowej i elektronicznej. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej. | kpl | 1 |