# Załącznik nr 1 do SWZ

## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych, dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych.

Zadanie współfinansowane ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR)

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych                            w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej   w Kobylance (38-303 Kobylanka 162) oraz jego otoczeniu, mających na celu rozbudowę obiektu o salę sportowo-rehabilitacyjną z zapleczem gospodarczym (poprzedzoną rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego), a także dostosowanie obiektu SOSW w Kobylance do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych.

Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych (projekt budowlany i techniczny) będą realizowane w trybie administracyjnego pozwolenia na budowę, w związku z czym po stronie wykonawcy pozostaje powołanie zarówno kierownika budowy, jak i kierowników poszczególnych branżowych robót, pełniących osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.

UWAGA:

Część robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej dotyczącej niniejszego zamówienia (załącznik do niniejszej OST) obejmujących kwestie związane z  poprawą warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance oraz przyległej infrastruktury dla osób                                                               z niepełnosprawnościami zostało wykonanych w ramach zrealizowanego już zadania inwestycyjnego.

Roboty zrealizowane:

Prace na zewnątrz budynku:

- Dostępność dojścia do obiektu SOS-W w Kobylance:

- wykonanie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami,

- przebudowa fragmentu dojścia do budynku szkoły (wyniesienie nawierzchni w miejscu                     przejścia przez drogę dojazdową), zabezpieczenie bramy i furtki (przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z bramą i furtką), zapewnienie samodzielności poruszania się osobom  z ograniczoną mobilnością i percepcją na ciągach pieszych),

- przebudowa dojścia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb osób                    niepełnosprawnych,

- wykonanie oświetlenia ciągów pieszych,

- wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku, w obrębie którego znajdować się będą siedziska, stojaki na rowery, stoliki.

- Dostępność budynku głównego (dostępność wejść do budynku):

- przebudowę głównego wejścia do budynku szkoły (pochylnia i schody) – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- przebudowę wejścia do drugiego segmentu budynku szkoły – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace wewnątrz budynku:

- Dostępność szatni

- zakup zestawu szafek oraz numerków na szafki zgodnych z modelem podstawowym (należy zapewnić kontrast numerów i oznaczeń, co pozwoli na odczytanie osobie niewidomej; część szafek musi znajdować się na wysokości 40-110 cm, podobnie wieszaki powinny znajdować się przynajmniej na dwóch wysokościach),

- dostosowanie otworu drzwiowego i montaż nowej stolarki drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Dostępność komunikacji pionowej

- zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły,

- uzupełnienie balustrad i poręczy w obrębie klatki schodowej,

- zmianę wykończenia schodów (warstwa antypoślizgowa) oraz oznakowanie wg wytycznych modelu Dostępna Szkoła.

- Dostępność sal lekcyjnych

- zakup i montaż brakujących rolet w 6 salach lekcyjnych,

- likwidacja progów w drzwiach sal lekcyjnych,

- remont 2 sal lekcyjnych (w tym między innymi malowanie w kolorach kontrastowych do                      posadzki, montaż lamp-oświetlenie LED o wymaganych parametrach, wymiana/naprawa posadzki sal lekcyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na rekomendowanych w Modelu wysokościach).

- Dostępność świetlicy szkolnej

- wykonanie kontrastu pomiędzy ścianą a podłogą (min. 50% LRV),

- zakup i montaż rolet,

- poszerzenie otworu drzwiowego i montaż stolarki drzwiowej o szerokości 90 cm.

- Dostępność pomieszczeń sanitarnych

- kompleksowa przebudowa jednego węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osób                                   z niepełnosprawnościami na kondygnacji najbardziej dostępnej, z której korzystają uczniowie.

Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance, 38-303 Kobylanka 162, zlokalizowany jest na działkach gruntu nr 907, 906/2, 1338. Dojazd do ośrodka znajduje się od strony południowej istniejącym zjazdem z drogi gminnej zbiorczej nr 270558K (dz. nr 1338). Na działce zlokalizowany jest budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budynek gospodarczy.

Realizowane niniejszym zamówieniem roboty obejmują budynek SOS-W w Kobylance będący obiektem szkolnym z internatem, stołówką i kuchnią oraz jego otoczenie.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachodachówką. Budynek placówki składa się z dwóch części połączonych przewiązką. Główna części budynku, gdzie mieści się część szkolna oraz pokoje dla uczniów  jest 1-piętrowa. Część druga jest parterowa, podpiwniczona. W części niższej mieszczą się sale przedszkolne oraz kuchnia ze stołówką. Budynek gospodarczy został wzniesiony w technologii tradycyjnej, posiada dach jednospadowy pokryty papą.

Konstrukcja:

- fundamenty – ławy fundamentowe z betonu żwirowego,

- ściany zewnętrzne –  pustak ceramiczny, cegła,

- ściany wewnętrzne – konstrukcyjne - cegła ceramiczna, działowe – pustak ceramiczny,

- stropy – DZ4 oraz DZ5 – żelbetowe gęstożebrowe,

- dach – konstrukcja drewniana w układzie wielospadowym, pokrycie – blachodachówka,

Parametry techniczne:

| Parametr: | Obiekt SOS-W w Kobylance |
| --- | --- |
| powierzchnia zabudowy | 861,96 m2 |
| powierzchnia użytkowa | 1 022,97 m2 |
| kubatura | ok. 7 612,17m3 |
| wysokość | 10,88 m |
| szerokość budynku | max. 35,84 m |
| długość budynku | max. 40,30 m |
| liczba kondygnacji | 3 (w tym jedna podziemna) |

Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, jakim
w tym przypadku jest ośrodek szkolno-wychowawczy - podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówki przy jak najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę  prowadzenie robót w godzinach popołudniowych i wieczornych, w soboty oraz w okresie przerw w nauce (ferie, wakacje).  Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie z Użytkownikiem (tj. Dyrekcją SOS-W w Kobylance); konsultacje te mogą mieć wpływ na  złożoną ofertę oraz na harmonogram robót.

Dokumentacja budowlana (załącznik do niniejszej OST) sporządzona przez biuro projektowe:                      F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, stanowiąca część składową opisu przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:

1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia  w ścianach, skucia tynku, demontaże stolarki drzwiowej, podłóg, itp.)

1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania:

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane związane z rozbudową obiektu o salę sportowo-                        rehabilitacyjną z zapleczem, pomieszczeniem gospodarczym i wiatą, a także dostosowaniem obiektu SOSW w Kobylance do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  i higieniczno-sanitarnych. Ponadto zmianie ulegnie układ funkcjonalny w części przedszkolnej (przebudowa węzłów sanitarnych), poprawione zostaną warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W ramach rozbudowy obiektu SOSW w Kobylance przewidziano do wykonania roboty                          w zakresie:

- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego,

- rozbudowa o salę sportowo-rehabilitacyjną wraz z zapleczem i podpiwniczeniem, a także wiatą (roboty budowlane i instalacyjne),

- zagospodarowanie terenu,

- przebudowa przyłącza wodociągowego,

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,

- roboty budowlane w istniejących pomieszczeniach SOSW zaangażowanych na potrzeby                     zapewnienia dojścia do sali sportowo rehabilitacyjnej,

- przebudowa dojścia do łącznika.

W ramach dostosowania obiektu SOSW w Kobylance do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych przewidziano do wykonania roboty w zakresie:

- przebudowa schodów zewnętrznych do piwnicy,

- przebudowa węzłów/pomieszczeń sanitarnych (w tym zmiana układu funkcjonalnego części przedszkolnej),

- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych (należy stosować się do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły – załącznik nr 1 do STWiOR),

- przebudowa biegu schodowego prowadzącego z parteru na poddasze,

- dostosowanie otworów drzwiowych oraz montaż stolarki spełniającej wymagania w zakresie dostępności (montaż stolarki drzwiowej i okiennej),

- przebudowa ścian wewnętrznych (urządzenie dojścia do sali sportowo-rehabilitacyjnej),

- przebudowa/remont węzłów sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb osób                                         niepełnosprawnych,

- przebudowa części przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem powierzchni po byłym                           mieszkaniu służbowym na potrzeby sal zajęć dla dzieci,

- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej z montażem klapy dymowej

- montaż stolarki/drzwi p.poż,

- zapewnienie wyjść ewakuacyjnych,

- wydzielenie klatki schodowej przez wykonanie ścian o odpowiednej klasie odporności                              ogniowej z drzwiami p.poż. EIS30 na korytarzach parteru oraz piętra,

- dostosowanie ścian wydzielających strefy pożarowe dla klasy REI 120,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, hydrantowej, CO, CT,

- przebudowa i uzupełnienie instalacji elektrycznej,

- roboty budowlane towarzyszące (przebicia, zamurowania, uzupełnienia elewacji,                            wznoszenie ścian działowych, prace wykończeniowe itp.).

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:

- projekcie budowlanym i technicznym,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarach robót,

- wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:

- opracowania szczegółowego harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Zamawiającym,

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej i technicznej,  wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,

-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

a) data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;

b) data wykonywania czynności geodezyjnych;

c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

d) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

e) komentarze i instrukcje Zamawiającego;

f)  daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;

g) daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zamawiającego;

h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

i) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

k)  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

l) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

m) inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu.

- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.

Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,

- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni w  jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone  w cenę umowną),

- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pomieszczenie to należy wyposażyć w biurko, stół i co najmniej 6 krzeseł,

- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również     materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401),

- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca

będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy             i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),

- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym                  w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie       i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),

- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,

- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),

- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania               w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,

- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.

### Zgodnie z art. 21a i 41 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

### Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie  i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą rowadzone roboty,

- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla uczniów, klientów i pracowników (wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych),

-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu (Wykonawca uzyska pozwolenie jw. w imieniu Zamawiającego),

- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,

- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,

Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.

- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań instalacji elektrycznej, w tym ppoż. w zakresie jej bezpieczeństwa, jak i odpowiedniego natężenia światła, jak również protokoły z prób szczelności i sprawności innych instalacji objętych zakresem realizowanego zadania.

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:

- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi w celu ich ewentualnego odzysku

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia  prac  bezkolizyjnie i bezpiecznie użytkowany.

Przedmiary robót

Załączone przedmiary robót:

- Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz  z przebudową przyłącza wodociągowego i przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – ROZBUDOWA

Roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 1.11.2.2

- Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przebudową przyłącza wodociągowego i przebudową odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej – DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. I HIGIENICZNO-SANITARNYCH WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI   BUDOWLANYMI

Roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 1.4.61.1

UWAGA:

Wyżej wskazane przedmiary robót dotyczą prac przewidzianych do wykonania w ramach                     niniejszego zamówienia. Elementy zrealizowane w ramach zakończonej już inwestycji                            (znajdujące się w załączonej dokumentacji projektowej) zawierały się w odrębnym                             przedmiarze, który nie został załączony do niniejszego postępowania o udzielenie                                 zamówienia publicznego.

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

Cenę zamawianego zadania Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej i technicznej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,

- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały

okres trwania robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:

C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:

Ck – cena kosztowa,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.

Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, technicznego, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.

- Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

        - Zatwierdzam:

Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji

- Załączniki:

- 1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przebudową przyłącza wodociągowego i przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”.

- 2. Przedmiary robót

- 3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Gorlice 28.09.2023 r.