Zestaw do pobierania materiału genetycznego, wymazów z jamy ustnej:

- Skład pakietu:

  - Opakowanie zewnętrzne,

  - Rękawiczki jednorazowe,

  - Koperta transportowa,

  - Urządzenie wraz z kartą typu FTA pozwalające na pobieranie, archiwizację 
i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej,

  - Zestaw kodów paskowych,

  - Karta rejestracyjna próbki biologicznej.

- Wymagania szczegółowe:

  - Opakowanie zewnętrzne

    - Opakowanie wykonane z trwałej folii metalizowanej nieprzezroczystej, 
o wymiarach wewnętrznych 320 mm (±20 mm) x 220 mm (±20 mm) , zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie 1/ b)-f),

    - wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie,

    - odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem,

    - zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu,

    - z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności (co najmniej 2,5 roku), spis zawartości wraz 
z instrukcją opisową i rysunkową dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu.

  - Rękawiczki jednorazowe

    - Para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5),

    - w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu producenta, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności.

  - Koperta transportowa

    - Koperta typu „bezpieczna”, o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 150 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), informacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych,

    - odporna na uszkodzenia związane z transportem, zamknięta w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu (wymienionych w punkcie 1/ d)-f),

    - wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie,

    - posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamknięcie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczną, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem.

  - Urządzenie wraz z kartą typu FTA pozwalające na pobieranie, archiwizację  
i wyizolowanie materiału genetycznego w postaci wymazu z jamy ustnej,

- plastikowa ramka zawierająca wyjmowaną kartę typu FTA, służącą do przechowywania materiału genetycznego połączona trwale z wymazówką typu „lollypop”

Charakterystyka karty:

- karta typu FTA o wymiarach 5x5 cm, barwiona w celu wizualizacji miejsc na które pobrano materiał biologiczny w taki sposób, że w miejscu w którym nastąpił transfer karta odbarwia się,

- posiadająca właściwości przeprowadzania lizy komórek w celu wyizolowania DNA,

- posiadająca udokumentowaną stabilność materiału genetycznego przechowywanego 
w temp. pokojowej przez co najmniej 10 lat,

- chroniąca DNA przed promieniami UV,

- pozwalająca na bezpośrednią amplifikację DNA,

- kompatybilna z automatycznym systemami do dziurkowania kart

- wolna od ludzkiego DNA.

- Torebka na kartę typu FTA

  - torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru
 i folii) o własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się bibuły z materiałem genetycznym, która tuż po pobraniu materiału biologicznego,  zamknięta zostaje w torebce i kopercie transportowej,

  - torebka musi być odporna na przebicie i rozerwanie.

  - o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 150 mm (±10 mm) x 110 mm 
(±10 mm).

  - zawierająca desykant.

- Zestaw 5 kodów paskowych:

  - O wymiarach 40 x 10 mm

  - Wszystkie z nadrukowanym co najmniej 7 cyfrowym niepowtarzalnym kodem, jednakowym dla całego zestawy 5 nalepek wraz z cyfrą kontrolną.

  - Numer wydrukowany na naklejce musi odpowiadać informacji zakodowanej 
w kodzie paskowym.

  - Zestaw nalepek powinien znajdować się na jednym arkuszu papieru 
z możliwością łatwego odlepienia pojedynczych nalepek.

  - Nalepki muszą zachować trwałą przylepność do gładkich powierzchni.

  - System kodowania kodów paskowych umieszczonych na naklejkach oraz parametry techniczne nalepek, muszą gwarantować możliwość odczytania kodu 
z wykorzystaniem posiadanych skanerów. (czytniki QS6000 PLUS firmy Altarex).

W przypadku naklejek wchodzących w skład pakietów, istotnym jest by kody nie rozpoczynały się cyfrą zero,

- Karta rejestracyjna próbki biologicznej:

  - Formularz do wpisywania danych, na kartonie białym
o gramaturze około 200 g/m2) w formacie: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm),

  - nadrukowany z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem  zamieszczonym w Załączniku Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego.

- Inne istotne wymagania:

  - Wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne, muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby elementy b) – f)  mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego  a) oraz tak, aby elementy d) – f) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c),

  - Data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa niż data ważności wymazówek i rękawiczek

  - Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 2 lata, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.