|  | Załącznik nr 1.1 do SWZ |
| --- | --- |

# PODSTAWOWE WYMAGANIA POJAZDU BAZOWEGO Z NAPEDEM HYBRYDOWYM TYPU HEV W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Rodzaj nadwozia zamknięte całkowicie przeszklone | - | Pojazd (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) w kategorii M1 nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu z maksymalną ilością miejsc 5 w tym kierowca | TAK / NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji | - | 2021 | TAK / NIE |
| 3. | Kolor nadwozia Wykonawca przedstawi pełną paletę dostępnych kolorów występujących w ofercie producenta oraz ich dostępności (przed podpisaniem umowy) | - | Zamawiający dokona wyboru koloru na etapie podpisywania umowy | TAK / NIE |
| 4. | Układ hybrydowy typy HEV (spalinowo-elektryczny) oznaczony jako OVC-HEV lub NOVC-HEV (według danych z pkt 23.1 świadectwa zgodności WE) – bez możliwości zasilania (doładowywania) zewnętrznego tzw.” plug-in” | - | wymagane | TAK / NIE |
| 5. | Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) | - | Silnik o zapłonie iskrowym spełniający co najmniej emisję normy spalin (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) zgodnie zobowiązującymi przepisami dopuszczającymi rejestracje pojazdu | TAK / NIE |
| 6. | Maksymalna moc netto silnika spalinowego (według danych z pkt. 27.1 Świadectwa zgodności WE) | kW | min. 69 |  |
| 7. | Maksymalna moc netto silnika elektrycznego (według danych z pkt. 27.3 Świadectwa zgodności WE) | kW | min. 31 |  |
| 8. | ### Rozstaw osi pojazdu ### (według danych z pkt. 4 Świadectwa zgodności WE) | mm | min. 2590 |  |
| 9. | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 Świadectwa zgodności WE) | mm | min. 4355 |  |
| 10. | Wysokość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 7 Świadectwa zgodności WE) | mm | max. 1571 |  |
| 11. | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 Świadectwa zgodności WE) | cm3 | min. 1390 |  |
| 12. | Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE). | km/h | min. 164 |  |
| 13. | Uśrednione zużycie energii. Zużycie energii dla danego pojazdu należy podać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej - 32 MJ/l. ( dla pojazdów na benzynę). | MJ/km | wymagane (uśrednione zużycie energii) |  |
| 14. | Wspomaganie układu kierowniczego . | - | wymagane | TAK / NIE |
| 15. | Regulacja kolumny kierowniczej (min. góra-dół). | - | wymagane | TAK / NIE |
| 16. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 17. | Kierownica po lewej stronie pojazdu. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 18. | Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 19. | System stabilizacji toru jazdy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 20. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących | - | wymagane | TAK / NIE |
| 21. | Minimum przednie i boczne poduszki gazowe dla kierowcy i dysponenta | - | wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Boczne pełnowymiarowe kurtyny gazowe, obejmujące swym działaniem przestrzeń minimum przedziału I (kierowcę i dysponenta) . | - | wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Wszystkie drzwi przeszklone. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz. Zamawiający dopuści pojazd bez podgrzewanej szyby tylnej wyposażonej wycieraczkę i spryskiwacz | - | wymagane | TAK / NIE |
| 26. | Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie, podgrzewane | - | wymagane | TAK / NIE |
| 27. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 28. | Fotel kierowcy i dysponenta z regulacją co najmniej w płaszczyznach przód – tył oraz z płynną regulacją pochylenia oparć siedzeń realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie, podłokietniki, oraz regulacja lędźwiowa dla kierowcy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 29. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 30. | Komplet 4 kół (ze stopów lekkich) z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy. | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 31. | Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 30. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.) . W przypadku zaoferowania kół stalowych, Zamawiający wymaga kompletu kołpaków. | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 32. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 30 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu lub zestaw naprawczy. | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 33. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 30 oraz 31 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 34. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 35. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 36. | W przypadku gdy termin dostawy przypada po 1 października 2021 r., Wykonawca dostarczy pojazd na kołach z ogumieniem śniegowym ( zimowym). | - | wymagane | TAK / NIE |
| 37. | Komplet opon nie będący na kołach musi być dostarczony w pokrowcach foliowych (każda opona osobno) uniemożliwiających zabrudzenie elementów wewnątrz pojazdu. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 38. | Pojazd musi być wyposażony w światła: a) przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w innej technologii spełniające tą samą funkcję, b) do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdu lub montowane dodatkowo, posiadające homologację zgodnie z regulaminem 48 EKG ONZ, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 39. | Oświetlenie przestrzeni bagażowej. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 40. | Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w składaną żaluzję lub roletę. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 41. | Zderzaki w kolorze nadwozia . | - | - | TAK / NIE |
| 42. | Lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 43. | Klimatyzacja automatyczna z regulacją elektroniczną/automatyczną temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 44. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 5 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 45. | Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu oraz klapy ) sterowany pilotem umieszczony/zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 komplety kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 46. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer). | - | wymagane | TAK / NIE |
| 47. | Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego | - | wymagane | TAK / NIE |
| 48. | Komputer pokładowy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 49 | Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 50. | Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną oraz kamera cofania wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem. | - | wymagane | TAK / NIE |

# WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE:

| Lp. | Parametr : |  | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu. |  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ. |  | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 3. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: - wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora. Dodatkowo w przypadku wyposażenia pojazdu w pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe pojazd musi być wyposażony w podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu oraz klucz do kół. |  | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 4. | Dywaniki gumowe (podłogowe dla I-go, II-go i przestrzeni bagażowej). |  | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 5. | Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP Miejsce rozmieszczenia gaśnicy do zamontowania zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu. |  | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 6. | Zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Miejsca rozmieszczenia urządzeń do zamontowania zostaną ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu. |  | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 7. | Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg wymagań UE, normy DIN13164 PLUS. |  | szt. | 1 | TAK / NIE |
|  | rękawice winylowe | 4 pary |  |  |  |
|  | Opatrunek indywidualny G | 1 pary |  |  |  |
|  | Opatrunek indywidualny M | 2 szt. |  |  |  |
|  | Opatrunek indywidualny K | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw plastrów | 1 kpl.(14 szt.) |  |  |  |
|  | Przylepiec 5m x 2,5 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 4m x 6 cm | 2 szt. |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 4m x 8 cm | 3 szt. |  |  |  |
|  | Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kompres 10 x 10 cm (pakowane po 2 szt.) | 3 szt. |  |  |  |
|  | Chusta trójkątna | 2 szt. |  |  |  |
|  | Nożyczki 14,5 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Koc ratunkowy 160 x 210 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Chusteczka nasączona | 2 szt. |  |  |  |
|  | Ustnik do RKO | 1 szt. |  |  |  |
|  | Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A służące do zasilania lampy uprzywilejowania. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu. |  | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 9. | Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane w przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A Miejsce do zamontowania gniazda zostanie ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu. |  | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 10. | W przedniej części wnętrza pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta muszą być zamontowane, z dwa gniazda USB każde o prądzie obciążenia min. 2 A. Wszystkie gniazda muszą być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. Miejsca do zamontowania gniazd zostaną ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu. |  | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 11. | Tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x 500mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej (materiały użyte do wykonania tablic zostały określone w załączniku 1.2). |  | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 12. | Lampa uprzywilejowania wykonana w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Szczegóły techniczne lampy opisane w załączniku 1.2. |  | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 13. | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471) |  | szt. | 7 | TAK / NIE |
| 14. | Pojazd musi być wyposażony od spodu w wykonaną ze stali nierdzewnej osłonę komory silnika zabezpieczającą dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas poruszania się pojazdu. Osłona musi być wykonana z blachy o grubości min. 2 mm i posiadać odpowiedni poziom wytrzymałości. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. |  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 15. | Siatka zapobiegająca przesuwaniu się ładunku, mocowana do punktów kotwiczenia znajdujących się w przedziale III (bagażowym). |  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 16 | Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania. Spełnienie tego wymogu musi być potwierdzone niniejszym oświadczeniem, a miejsca rozmieszczenia poszczególnych elementów do zamontowania zostaną ustalone w fazie oceny prototypu pojazdu. |  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 17 | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy. |  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 18. | Etui na dokumenty kierowcy formatu A5 ( skórzane lub emitujace skórę naturalną). |  | szt. | 1 | TAK / NIE |

* niepotrzebne skreślić

................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

- Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”. Pozostawienie wyrazu tak 
(z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: nie) oznacza, że pojazd spełnia wymaganie Zamawiającego. Pozostawienie wyrazu nie (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: tak) oznacza, że pojazd nie spełnia wymagania Zamawiającego.

- W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru
Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.