Załącznik nr 9 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 2

Zakup:

- Przełącznika zarządzalnego L2+ JetStream, 24 porty gigabitowe, 4 sloty SFP+ 10 GE.  (1 sztuka)

- Przełącznika zarządzalnego L2+ JetStream, 48 portów gigabitowych, 4 sloty SFP+ 10GE  (1 sztuka)

- Urządzenia brzegowego UTM wraz z wdrożeniem i minimum 3-letnią licencją na korzystanie z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów (1 sztuka)

Parametry wskazane w tabelach są minimalnymi wymaganiami. Wykonawca w ofercie powinien wskazać parametry oferowanego produktu w następujący sposób:

- Jeżeli produkt oferowany przez Wykonawcę spełnia dany parametr, należy go potwierdzić słowem: TAK

- Jeżeli oferowany produkt posiada wyższy parametr od wskazanego w tabeli należy wpisać ten parametr.

| Przełącznik zarządzalny L2+ JetStream, 24 porty gigabitowe, 4 sloty SFP+ 10 GE. (1 sztuka) - opis wymagań minimalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wymagania | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego | Parametr oferowanego oprogramowania |
| 1. | Typ | Przełącznik zarządzalny L2+ JetStream, 24 porty gigabitowe, 4 sloty SFP+ 10 GE. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 2. | Porty | • 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s • 4 sloty SFP+ 10 G • 1 port konsolowy RJ45 • 1 port konsolowy microUSB |  |
| 3. | Montaż | Możliwość montażu w szafie rack |  |
| 4. | Wydajność przełączania | Minimum 128 Gb/s |  |
| 5. | Szybkość przekierowań pakietów | Minimum 95,23 Mp/s |  |
| 6. | Tablica adresów MAC | Minimum 16K |  |
| 7. | Bufor pakietów | Minimum 12 Mbit |  |
| 8. | Ramki jumbo | Minimum 9 KB |  |
| 9. | Wymagane funkcje Quality of Service | •Minimum 8 kolejek priorytetowania • Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP • Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR • Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych • Płynniejsze działanie • Działania dla przepływów - Mirror (do obsługiwanego interfejsu) - Redirect (do obsługiwanego interfejsu) - Limit prędkości - QoS Remark |  |
| 10. | Funkcje L2 i L2+ | • Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - LACP 802.3ad - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę • Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochrona Root • Wykrywanie pętli zwrotnych - Oparte na portach - Oparte na VLAN • Kontrola przepływu - Kontrola przepływu 802.3x - Zapobieganie blokowaniu HOL • Mirroring - Port Mirroring - Mirroring procesora - Przesył One-to-One - Przesył Many-to-One - Port wejścia/wyjścia / obydwa porty |  |
| 11. | L2 Multicast | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Querier - Uwierzytelnianie IGMP • Uwierzytelnianie IGMP • MVR • MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Fast Leave - MLD Snooping Querier - Konfiguracja grupy statycznej - Ograniczone przekazywanie IP Multicast • Filtrowanie transmisji Multicast: 256 profili i 16 wpisów na profil |  |
| 12. | Sieci VLAN | • Grupy VLAN - Maks. 4K grup VLAN • Tagowanie 802.1Q VLAN • Adres MAC VLAN: 7 wpisów • Protokół VLAN • Prywatna sieć VLAN • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ oparty na portach - Selective QinQ • Głosowa sieć VLAN |  |
| 13. | Listy kontroli dostępu | • Lista kontroli dostępu (ACL) oparta o czas • Adres MAC ACL - Źródłowy adres MAC - Docelowy adres MAC - ID sieci VLAN - User Priority - Ethertype • Adres IP ACL - Źródłowy adres IP - Docelowy adres IP - Fragment - Protokół IP - Flaga TCP - Port TCP/UDP - TOS DSCP/IP - User Priority • ACL IPv6 • ACL zawartości pakietu • Łączona ACL • Polityka kontroli dostępu - Mirroring - Limit prędkości - Redirect - QoS Remark • ACL do portu/VLAN |  |
| 14. | Bezpieczeństwo transmisji | • Wiązanie adresów IP, MAC i portów - 512 wpisów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4: 100 wpisów • Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - 512 wpisów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6: 100 wpisów • Ochrona przed atakami DoS • Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną/stałą konfigurację - Do 64 adresów MAC na port • Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast - tryb kontroli (kb/s/wskaźnik) • Uwierzytelnianie 802.1X - Uwierzytelnianie w oparciu o port - Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC - Przydzielanie VLAN - MAB - Sieć VLAN dla gości - Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius • AAA (w tym TACACS+) • Izolacja portów • Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2 • Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2 • Kontrola dostępu w oparciu o IP/port/MAC |  |
| 15. | IPv6 | • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping • ACL IPv6 • Interfejs IPv6 • Statyczny routing IPv6 • Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez węzły IPv6 • Path maximum transmission unit (MTU) discovery • ICMP v6 • TCP v6/UDP v6 • Zastosowania protokołu IPv6: - Klient DHCPv6 - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - SNMP IPv6 - SSH IPv6 - SSL IPv6 - Http/Https - TFTP IPv6 |  |
| 16. | Cechy przełącznika L3 | • 16 interfejsów IPv4/IPv6 • Routing statyczny - 48 tras statycznych • Wpisy statyczne ARP - 128 wpisów statycznych • Proxy ARP • Gratuitous ARP • Serwer DHCP • DHCP Relay - DHCP Interface Relay - DHCP VLAN Relay • DHCP L2 Relay |  |
| 17. | Funkcje zaawansowane | • Automatyczne wykrywanie urządzeń • Konfiguracje grupowe • Grupowe aktualizacje oprogramowania • Inteligentne monitorowanie stanu sieci • Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach • Ujednolicony proces konfiguracji • Harmonogram restartu |  |
| 18. | MIBs | • Bazy danych MIB II (RFC1213) • Porty MIB (RFC2233) • Port Ethernet MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Pakiety Ping i Traceroute do interfejsu MIB (RFC2925) • Obsługa prywatnych baz danych MIB TP-Link |  |
| 19. | Zarządzanie centralne | Tak – poprzez kontroler sprzętowy |  |
| 20. | Dostęp do chmury | Tak – poprzez kontroler programowy |  |
| 21. | Bezobsługowa konfiguracja ZTP | Tak – poprzez kontroler |  |
| 22. | Funkcje panelu zarządzania | • Interfejs graficzny GUI • Interfejs linii poleceń CLI • SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1, 2, 3, 9) • Szablon SDM • Klient DHCP/BOOTP • 802.1ab LLDP/LLDP-MED • Autoinstalacja DHCP • Dual Image, Dual Configuration • Monitorowanie zużycia procesora • Diagnostyka kabli • EEE • Odzyskiwanie hasła • SNTP • Logi systemowe |  |
| 23. | Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |  |
| 24. | Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |  |
| 25. | Środowisko pracy | • Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~45℃ (32℉~113℉); • Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); • Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji • Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji |  |
| 26. | Długość gwarancji | Minimum 24 m-cy |  |
| Przełącznik zarządzalny L2+ JetStream, 48 portów gigabitowych, 4 sloty SFP+ 10GE (1 sztuka) - opis wymagań minimalnych. Lp.; Nazwa wymagania; Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego; Parametr oferowanego oprogramowania. 1.; Typ; Przełącznik zarządzalny L2+ JetStream, 48 portów gigabitowych, 4 sloty SFP+ 10GE. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.. 2.; Porty; • 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s • 4 sloty SFP+ 10G • 1 port konsolowy RJ45 • 1 port konsolowy micro-USB. 3.; Montaż; Szafa Rack. 4.; Wydajność przełączania; Minimum 176 Gb/s. 5.; Szybkość przekierowań pakietów; Minimum 130,9 Mp/s. 6.; Tablica adresów MAC; Minimum 16K. 7.; Bufor pakietów; Minimum 12 Mbit. 8.; Ramki jumbo; Minimum 9 KB. 9.; Wymagane funkcje Quality of Service; • Minimum 8 kolejek priorytetowania • Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP • Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR • Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych • Płynniejsze działanie • Działania dla przepływów - Mirror (do obsługiwanego interfejsu) - Redirect (do obsługiwanego interfejsu) - Limit prędkości - QoS Remark. 10.; Funkcje L2 i L2+; • Link Aggregation - statyczna agregacja linków - 802.3ad LACP - Do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę • Spanning Tree Protocol - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - STP Security: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect • Wykrywanie Pętli - Bazujące na Porcie - Bazujące na VLAN • Flow Control - 802.3x Flow Control - HOL Blocking Prevention • Mirroring - Port Mirroring - CPU Mirroring - One-to-One - Many-to-One - Tx/Rx/Both. 11.; L2 Multicast; • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Fast Leave - IGMP Snooping Querier - Uwierzytelnianie IGMP • Uwierzytelnianie IGMP • MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Fast Leave - MLD Snooping Querier - Konfiguracja grupy statycznej - Ograniczone przekazywanie IP Multicast • MVR • Filtrowanie transmisji Multicast: 256 profili i 16 wpisów na profil. 12.; Sieci VLAN; • Grupy VLAN - Maks. 4K grup VLAN • Tagowanie 802.1Q VLAN • Adres MAC VLAN: 30 wpisów • Protokół VLAN: Szablon Protokołu 16, Protokół VLAN 16 • Prywatny VLAN • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ oparty na portach - Selective QinQ • Głosowa sieć VLAN. 13.; Listy kontroli dostępu; • ACL bazujący na czasie • MAC ACL - Źródłowy MAC - Docelowy MAC - VLAN ID - Priorytet użytkownika - Ether Type • IP ACL - Źródłowy IP - Docelowy IP - Fragment - Protokół IP - TCP Flag - TCP/UDP Port - DSCP/IP TOS - Priorytet użytkownika • Combined ACL • Zawartość pakietu ACL • IPv6 ACL • Polityka - Mirroring - Redirect - Rate Limit - QoS Remark • ACL aplikowane do Port/VLAN. 14.; Bezpieczeństwo transmisji; • Wiązanie adresów IP, MAC i portów - 512 wpisów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4: 100 wpisów • Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - 512 wpisów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6: 100 wpisów • Ochrona przed atakami DoS • Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną/stałą konfigurację - Do 64 adresów MAC na port • Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast - tryb kontroli (kb/s/wskaźnik) • Uwierzytelnianie 802.1X - Uwierzytelnianie w oparciu o port - Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC - Przydzielanie VLAN - MAB - Sieć VLAN dla gości - Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius • AAA (w tym TACACS+) • Izolacja portów • Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2 • Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2 • Kontrola dostępu w oparciu o IP/port/MAC. 15.; IPv6; • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping • IPv6 ACL • IPv6 Interfejs • Statyczny routing IPv6 • IPv6 neighbor discovery (ND) • Wykrywanie ścieżki maximum transmission unit (MTU) • Internet Control Message Protocol (ICMP) wersja 6 • TCPv6/UDPv6 • IPv6 aplikacje - DHCPv6 Client - Ping6 - Tracert6 - Telnet (v6) - IPv6 SNMP - IPv6 SSH - IPv6 SSL - Http/Https - IPv6 TFTP. 16.; Cechy przełącznika L3; • 16 IPv4/IPv6 Interfejsy • Statyczny routing - 48 statyczne trasy • Statyczny ARP - 128 Statycznych wpisów • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Serwer • Przekaźnik DHCP - DHCP Przekaźnik interfejsu - DHCP Przekaźnik VLAN • DHCP L2 Przekaźnik. 17.; Funkcje zaawansowane; • Automatyczne wykrywanie urządzeń • Konfiguracja Batch • Aktualizacja oprogramowania Batch • Inteligentne monitorowanie sieci • Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach • Ujednolicona konfiguracja • Harmonogram restartów. 18.; MIBs; • MIB II (RFC1213) • Interfejs MIB (RFC2233) • Interfejs Ethernet MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Accounting Client MIB (RFC2620) • Radius Authentication Client MIB (RFC2618) • Zdalny Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Wsparcie dla prywatnego TP-Link MIB. 19.; Zarządzanie centralne; Tak – poprzez kontroler sprzętowy. 20.; Dostęp do chmury; Tak – poprzez kontroler programowy. 21.; Bezobsługowa konfiguracja ZTP; Tak. 22.; Funkcje panelu zarządzania; • Interfejs graficzny GUI • Interfejs linii poleceń CLI • SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1,2,3,9) • Szablon SDM • Klient DHCP/BOOTP • LLDP/LLDP-MED 802.1ab • Automatyczna instalacja DHCP • Dual Image, Dual Configuration • Monitorowanie zużycia procesora • Diagnostyka kabli • EEE • Odzyskiwanie haseł • SNTP • Logi systemu. 23.; Certyfikaty; CE, FCC, RoHS. 24.; Wymagania systemowe; Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.. 25.; Środowisko pracy; • Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~45℃ (32℉~113℉); • Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); • Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji • Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji. 26.; Długość gwarancji; Minimum 24 m-cy. |

| Urządzenie brzegowe UTM wraz z wdrożeniem i minimum 3-letnią licencją na korzystanie z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów - opis wymagań minimalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wymagania | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego | Parametr oferowanego oprogramowania |
| 1. | Typ | Urządzenie brzegowe UTM wraz z wdrożeniem i 3-letnią licencją na korzystanie z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 2. | Łączenie w klaster | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. |  |
| 3. | Opcje monitoringu | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  |
| 4. | Agregacja linków | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
| 5. | Interfejsy, dysk, zasilanie | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: |  |
|  |  | 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45. |  |
|  |  | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |  |
|  |  | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |
|  |  | System jest wyposażony w zasilanie AC |  |
| 6. | Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B. |  |
|  |  | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 Mbps. |  |
|  |  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 4 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1 Gbps. |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 500 Mbps. |  |
|  |  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 300 Mbps. |  |
| 7. | Funkcje systemu bezpieczeństwa | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. |  |
|  |  | Kontrola Aplikacji. |  |
|  |  | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. |  |
|  |  | Ochrona przed malware. |  |
|  |  | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. |  |
|  |  | Kontrola stron WWW. |  |
|  |  | Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. |  |
|  |  | Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). |  |
|  |  | Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). |  |
|  |  | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  |
|  |  | Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. |  |
|  |  | Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. |  |
|  |  | Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |
| 8. | Polityki, firewall | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. |  |
|  |  | System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: • Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. • Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |
|  |  | W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. |  |
|  |  | Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. |  |
|  |  | Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. |  |
|  |  | Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. • Amazon Web Services (AWS). • Microsoft Azure. • Cisco ACI. • Google Cloud Platform (GCP). • OpenStack. • VMware NSX. • Kubernetes. |  |
| 9. | Połączenia VPN | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: • Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. |  |
|  |  | • Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). |  |
|  |  | • Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. |  |
|  |  | • Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. |  |
|  |  | • Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. |  |
|  |  | • Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. |  |
|  |  | • Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. |  |
|  |  | • Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. |  |
|  |  | • Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. |  |
|  |  | • Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. |  |
|  |  | • Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. |  |
|  |  | • Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |  |
|  |  | System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: • Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. |  |
|  |  | • Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. |  |
|  |  | • Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |
| 10. | Routing i obsługa łączy WAN | Routingu statycznego. |  |
|  |  | Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). |  |
|  |  | Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. |  |
|  |  | Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. |  |
|  |  | ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. |  |
|  |  | BFD (Bidirectional Forwarding Detection). |  |
|  |  | Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |
| 11. | Funkcje SD-WAN | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |  |
|  |  | SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |
| 12. | Zarządzanie pasmem | System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |
|  |  | System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |
|  |  | System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |  |
|  |  | System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
| 13. | Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
|  |  | Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. |  |
|  |  | System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. |  |
|  |  | System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. |  |
|  |  | System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). |  |
|  |  | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. |  |
|  |  | System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
| 14. | Ochrona przed atakami | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |
|  |  | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |
|  |  | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  |  | System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |
|  |  | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). |  |
|  |  | Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. |  |
|  |  | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
| 15. | Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |
|  |  | Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |
|  |  | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  |
|  |  | Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |
|  |  | Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |
|  |  | Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). |  |
|  |  | System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |
| 16. | Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. |  |
|  |  | W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. |  |
|  |  | Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. |  |
|  |  | Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  |
|  |  | Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). |  |
|  |  | Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. |  |
|  |  | Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. |  |
|  |  | Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. |  |
|  |  | System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |
| 17. | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. • Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. |  |
|  |  | System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. |  |
|  |  | System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. |  |
|  |  | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |
| 18. | Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |
|  |  | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |  |
|  |  | Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. |  |
|  |  | System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. |  |
|  |  | System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. |  |
|  |  | Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  |
|  |  | Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |  |
|  |  | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). |  |
|  |  | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |
| 19. | Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. |  |
|  |  | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. |  |
|  |  | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. |  |
|  |  | System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |
|  |  | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |
| 20. | Certyfikaty | Poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa posiadają następujące certyfikacje ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. |  |
| 21. | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. |  |
| 22. | Serwisy i licencje | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. |  |
| 23. | Gwarancja oraz wsparcie | Gwarancja: System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |
| 24. | Rozszerzone wsparcie serwisowe | Do zamawianego sprzętu Wykonawca zapewni usługi wsparcia technicznego świadczone przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w języku polskim na okres 1 roku, w zakresie: • wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów |  |
|  |  | • pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu |  |
|  |  | • doradztwo w zakresie konfiguracji |  |
|  |  | • zdalne wsparcie techniczne |  |
|  |  | • pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta |  |
|  |  | • pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą) |  |
|  |  | • przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji |  |
|  |  | • zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika |  |
|  |  | • rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań klienta |  |
|  |  | • usługa upoważnia do maksymalnie 10 zdalnych zmian w konfiguracji |  |
|  |  | Dostęp do usługi świadczony przez dedykowaną infolinię (należy podać numer telefonu) oraz przez dedykowany moduł internetowy (należy podać adres). Usługa ta ma być świadczona przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora o gotowości świadczenia takiej usługi wraz z certyfikatem ISO 9001 oraz certyfikaty minimum 4 certyfikowanych inżynierów w zakresie oferowanego rozwiązania. |  |
| 25. | Opisy do wymagań ogólnych | Zaleca się, aby w przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), został uzyskany dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. |  |
|  |  | Zaleca się, aby został uzyskany dokument - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym. |  |

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy

Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu wymagane jest dołączenie do oferty informacji zawierającej: nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji.