Wykaz oferowanych rozwiązań równoważnych

dot. postępowania pn.:

„Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach”

Załącznik należy wypełnić wyłącznie w przypadku zamiaru zastosowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia materiałów                     i urządzeń spełniających rozwiązania równoważne wskazane w tabeli poniżej. W przypadku niezałączenia „Wykazu oferowanych rozwiązań równoważnych” do oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza zastosować urządzenie/materiał wskazany                     w dokumentacji projektowej z nazwy.

| Lp. | Nazwa urządzenia/ materiału itp. | Opis parametrów równoważności | Oferowane równoważne urządzenie/materiał itd. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa urządzenia/materiału równoważnego, model/typ, itp. | Producent urządzenia/materiału równoważnego, itp. | Informacja o spełnianiu parametrów równoważności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biotin T koncentrat CTS | Preparat biobójczy do dezynfekcji kamienia do dezynfekcji powierzchni kamiennych, zapraw, fresków, murów ceglanych. - składniki aktywne, odczyn lekko kwaśny (pH 5) i tracą aktywność w środowisku o pH wyższym niż 9. - gęstość: 0,94kg/l w 20°C - preparat stosowany w roztworze wodnym, 1 – 3 % roztworu. |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 2 | Remmers BFA Remmers Polska Sp. z o.o. | Preparat bakterio-grzybo i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych; profilaktyka przed zazielenieniem, usuwanie zanieczyszczeń biologicznych - odczyn pH 7,5, bezbarwny lub lekko żółtawy; substancja czynna - chlorek dimetylobenzylomonu gęstość: 1,0 kg/l w 20°C |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 3 | Histolith Caparol Polska Sp. z o.o. | Grupa środków do profesjonalnej konserwacji zabytków, tradycyjna receptura zapewniająca bezpieczeństwo obiektom zabytkowym w zadaniu można zastosować następujące elementy systemu Histolit: - Wymalowania zewnętrzne wnęk (HISTOLITH Fassadenkalk - farba fasadowa przeznaczona do malowania i renowacji obiektów historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej. Szczególnie polecana jest do malowania tynków z dużą zawartością wapna. Może być stosowana także do renowacji starych, chłonnych powłok mineralnych): - Gęstość: 1,5 g/cm3 - Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej min sd = 0,03 m - Wymalowania wewnętrzne tynków (HISTOLITH Innenkalk - Farba wapienna przeznaczona do malowania i renowacji wnętrz obiektów historycznych i podlegających ochronie konserwatorskiej): - Gęstość: 1,5 g/cm³ - Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej min sd = 0,01 m |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 4 | Fugenmortel TK Remmers Polska Sp. z o.o. | Spoiwo, wapno trasowe; dla spoin od 8 do 30 mm - wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 N/mm2 - mała tendencja do wykwitów |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 5 | KSE 100 Remmers Polska Sp. z o.o. | Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne - gęstość min 0,80 g/cm3 - system katalityczny - neutralny - substancja czynna min 20 % wag. |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 6 | KSE 300 Remmers Polska Sp. z o.o. | Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia - gęstość 0,98 g/cm3 - system katalityczny - neutralny - substancja czynna 99 % wag. |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 7 | Haftfest Remmers Polska Sp. z o.o. | Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów przeznaczony do ulepszania zapraw - gęstość 1,08 g/cm3 - odczyn pH 9,0 - wytrzymałość na ścinanie do 4 N/mm2 - zawartość polimeru min 30% |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 8 | Adolit Holzwurmfrei Remmers Polska Sp. z o.o. | Wodny środek powolnego działania do ochrony drewna - gęstość 1,08 g/cm3 - skuteczny przy zwalczaniu owadów (spuszczel, kołatek) - zapobiegawczy przeciw grzybom, zapobiega zgniliźnie - nie agresywny wobec szkła, żelaza, powłok lakierniczych |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 9 | Anti-Insekt Remmers Polska Sp. z o.o. | Środek owadobójczy do profesjonalnego stosowania - gęstość 0,80 g/cm3 - lepkość 11 s (20°C) - silna penetracja drewna - skuteczny przy zwalczaniu owadów (spuszczel, kołatek) |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 10 | Sanierputz Sanier Sp. z o.o. | Tynk renowacyjny, otwarty dyfuzyjnie, szeroko porowy - umożliwia wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów, zabezpiecza przed tworzeniem się wody kondensacyjnej - wytrzymałość na ściskanie CS II - przyczepność 0,08 N/mm2 - reakcja na ogień klasa A1 - paroprzepuszczalność µ 10 |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 11 | Vorspritzmörtel Remmers Polska Sp. z o.o. | Obrzutka szybkowiążąca - wytrzymałość na ściskanie CS IV (0,9 N/mm2) - gęstość nasypowa 1,7 kg/dm3 - reakcja na ogień klasa A1 - paroprzepuszczalność µ ≤ 18 - głębokość wnikania wody po 1 godz. > 5 mm |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 12 | FOBOS M4 LUVENA SA | Wielofunkcyjny impregnat do drewna zabezpieczający przed działaniem ognia, grzybów i owadów Skład: - tetraboran disodowy [ zaw. 2,6% wag.] - czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16- - -alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.] - butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.] |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 13 | Capatox Caparol Polska Sp. z o.o. | Preparat do zwalczania glonów na elewacjach - gęstość 1,0 g/cm3 - pH 7-8 |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 14 | Silikatfestiger Remmers Polska Sp. z o.o. | Mineralna powłoka gruntująca o silnym działaniu wzmacniającym - gęstość 1,15 g/cm3 - pH 11,5 - nośnik woda |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |
| 15 | Tikkurila Tikkurila Polska SA | Olej do drewna zewnętrznego - gęstość 0,8 kg/l |  |  | Spełnia/Nie spełnia* * (skreślić nieprawidłowe) |