Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI / NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH

(Niepotrzebne skreślić)

Data…………………………………

Nazwa placówki, adres ……………………………………….

CZYNNOŚCI WYKONANE PODCZAS KONSERWACJI DZWIGÓW

MASZYNOWNIA

1. Ocena stanu technicznego napędu, a w szczególności:						  sprawdzenie poziomu oleju oraz szczelności układu napędowego						

2. Sprawdzenie napędu fazowego ,przewodowego i sterowego    						

3. Kontrola działania wyłącznika głównego									 4. Sprawdzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń					 5. Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa									

6. Sprawdzenie stanu styków i przekaźników. 								

KABINA I RAMA KABINOWA

1. Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem  liny z rowka. 													

2. Sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania. 		

3  Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół. 									

4. Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach. 					

5. Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji. 							

6. Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny-oświetlenia. 							

7. Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek							

SZYB

1. Sprawdzenie drzwi przystankowych – działania łączników i rygli, regulacja, smarowanie. 			

2. Sprawdzenie działania kaset wezwań. 									

3. Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów. 							

4. Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych. 						

5. Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej. 												

6. Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu. 								

PODSZYBIE

1. Sprawdzenie działania łącznika stanu napięcia lin. 							

2. Sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków. 								

3. Sprawdzanie działania wyłącznika sterowania „ STOP”							

WYKONANE CZYNNOŚCI ZAZNACZYĆ W OKIENKU SYMBOLEM   X

Wykaz materiałów, które Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach miesięcznej ceny ryczałtowej: czyściwo, nafta, taśma izolacyjna

NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE PODCZAS KONSERWACJI DZWIGÓW:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZYNNOŚCI WYKONANE PODCZAS NAPRAWY:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oświadczam, że dokonałem sprawdzenia wszystkich wskazanych w protokole elementów i stwierdzam, że urządzenie jest:

Sprawne i nadaje się do użytkowania/ niesprawne nie  nadaje  się do użytkowania

(Niepotrzebne skreślić)

Czynności wykonał:							Odebrał: