Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

ZADANIE NR 1 IMPLANTY CHIRURGICZNE I

Wymagania konieczne:

1.	Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania, oraz dostarczenie na zabieg instrumentarium do dostępu nadrzepkowego do gwoździa piszczelowego

2.	Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

3.	Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4.	Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5.	Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.	Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

7.	Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8.	Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE W KOMPLECIE Z WKRĘTAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy kondylarny, uniwersalny tytanowy przeznaczony do leczenia złamań k. udowej prawej i lewej, używany przy metodzie wstecznej. Długość 200-360 mm, Ø 10-12mm, w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach, W części dalszej min. 8 otworów.Wkręt blokujący z gniazdami typu Torx. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego – tytanowy. Kaniulowany, lewy i prawy. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm, średnica Ø10÷12mm. Wkręty z gniazdem Torx | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: Długość L=270-390mm, średnica Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4°. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Wkręty z gniazdem Torx | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany. Tytanowy w wersji krótkiej – 150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach, w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź do kości przedramienia i strzałkowej Ø 4 -5mm, L= 180-300mm. Wymagania: gwóźdź tytanowy lity. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź udowy krętarzowy, tytanowy – Gamma w wersji kaniulowanej Ø 10-11mm, L=180-200mm oraz długi L=340-420mm. Kąt szyjkowo- trzonowy 125-135 stopni. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy o Ø 10,5 lub 11 mm L= 70-120mm. Wkręty blokujące Ø 4,5; 5,0; 5,5 mm. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź udowy krętarzowy, tytanowy – Gamma w wersji kaniulowanej Ø 10-11mm, L=340-420mm. Kąt szyjkowo- trzonowy 125-135 stopni. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy o Ø 10,5 lub 11 mm L= 70-120mm. Wkręty blokujące Ø 4,5; 5,0; 5,5 mm. | Kpl. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź udowy uniwersalny Ø 10-12 mm, L=220-400mm, kaniulowany, prawy i lewy. Spełniający warunki gwoździa kompresyjnego, rekonstrukcyjnego i odkolanowego | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda typu Torx | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Endoproteza głowy kości promieniowej- głowa o budowie modularnej, składajaca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK Optima. Dostarczana w stanie złożonym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24mm, wysokość głów 10, 12, 14mm. Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz katowym, na zasadzie przegubu kolistego, średnica kuli trzpienia 6mm, umożliwiajacego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kat 15 stopni w stosunku do osi trzpienia. Pełen zakres odchylenia- 30 stopni. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka ustalająca stalowa DHS/DCS. Wymagania: płyta stalowa, zakres długości płyty DSB 68 mm dla płyty 2 otworowej i 228 dla płyty 12 otworowej. Kąt szyjkowy w przedziale 130-140 ̊, ze skokiem co 5 ̊. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba zespalająca DHS/DCS | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szpilka prowadząca DHS/DCS | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| PŁYTKI BLOKOWANE W KOMPLECIE Z WKRĘTAMI TYPU TORX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka kształtowa, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3-8 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Wkręty blokowane z możliwością ustawienia kąta wprowadzenia w zakresie +/- 15 stopni. | Kpl. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa z minimum 13 otworami blokowanymi lub płytka występująca w 3 rozmiarach 59mm, 63mm, 66mm. W zależności od rozmiaru 9 lub 10 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka tytanowa blokowana , wąska, prosta, kompresyjna z ograniczonym kontaktem, 5-12 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka kształtowa, blokowana do obojczyka z hakiem lub anatomiczna „S” i trzonowa, wersja prawa i lewa | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręt korowy samogwintujący z gwintem walcowym na główce, Ø 3,5mm z gniazdem Torks, L=12-60mm, materiał kobalt | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| DRUTY GROTY WKRĘTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 1,5-2,5mm L= 150 -250mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź Ruscha Ø 2,4-4,0mm L= 80-360mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź Kirschnera Ø 0,8-3,0mm L= 150 - 310mm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grot Steinmana Ø 4,0-4,5mm L= 150-300mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut kostny do cerklarzu Ø 0,8- 2,0mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt do kości korowej tradycyjny lub samogwintujący Ø 3,5-4,5mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø 1,5-2,7mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5 mm z gwintem pełnym lub częściowym | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt kaniulowany do kości korowej lub gąbczastej, samogwintujący Ø 3,5-5,0mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt kaniulowany, kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytan, typu Herbert z gniazdem torx Ø 2,0/3,0mm, Ø 2,5/3,2mm, Ø 3,0/4,0 mm, Ø 4,0/5,0 mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkładki do w.w. wkrętów | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opaska zaciskowa jednokomorowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska zaciskowa dwukomorowa | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska Esmarch szerokość 6-10 cm, długość 5mb | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wiertła Ø 1,0- 4,7mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozwiertak czołowy, giętki Ø 6-16mm, typ mocowania DIN I AO | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertła do rozwiercania łbów uszkodzonych wkrętów- sterylne | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykrętaki do uszkodzonych gniazd wkrętów Ø 2,4/2,7; 3,5; 5,0 i 7,3mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkrętak S 2,5; 3,5 i 5,0 do rękojeść typu T z szybkozłączem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertło kaniulowane o przekroju 5,0 lub 4,5mm, długość 180mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 2 IMPLANTY CHIRURGICZNE II

Wymagania konieczne:

1.	Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2.	Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

3.	Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4.	Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5.	Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu – płyty oraz utworzenie depozytu z wkrętów wymienionych w specyfikacji min. po 2 sztuki z każdej długości oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.	Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

7.	Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8.	Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

9.	Wypożyczenie na czas trwania umowy instrumentarium do usuwania zespoleń wymienionych w specyfikacji.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Płytka tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śruby poprzez wytworzenie gwintów otworze płyty. Poliaxalność +/- 15 stopni | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej, długie XXL, dłoniowa, prawa i lewa. Płytka z możliwością blokowania śrub wieloosiowych. Możliwość wkręcania śruby poprzez wytworzenie gwintów otworze płyty. Poliaxalność +/- 15 stopni | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba blokowana 2,7 i 2,4 mm, dł. 6-80mm | Szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba korowa 2,7 i 2,4 mm, dł. 6-80mm oraz 2,0 mm dł. 6-40 mm | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki tytanowe anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytka z wgłębieniami minimalizującymi kontakt z okostną. - płytka blokowana od strony przyśrodkowej, standardowa i wydłużona, uniwersalna do obu kończyn - płytka blokowana od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej, prawa i lewa System mikropłytek - płytka blokowana od strony tylno-przyśrodkowej, prawa i lewa - płytka blokowana od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramiennej, prawa i lewa - płytka blokowana na olecranon, prawa i lewa , ilość otworów od 4-12. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne Wybór śródoperacyjny | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty tytanowe proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna, wąska i szeroka. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne nie wymagające zaślepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne do śrub blokowanych lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację Drutami K. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce, który tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się śruby. Poliaxalność +/- 15 stopni. Otwory owalne kompresyjne z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka tytanowa, anatomiczna o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka: - płytka górna trzonowa prawa i lewa w 4 wersjach: o zwiększonym i zmniejszonym zagięciu anatomicznym, o zwiększonym i zmniejszonym zagięciu anatomicznym mostująca, bez otworów w części środkowej płyty - płytka górno- boczna, lewa i prawa - płytka przednia trzonowa uniwersalna - płytka przednio-boczna uniwersalna - płytka boczna z hakiem o głębokości haka, | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba blokowana 3,5 i 2,7 mm, dł. 8-70mm | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba korowa 3,5 i 2,7 mm, dł. 8-70mm | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady k. piszczelowej, boczna, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby blokowane. Grubość płyty 3,3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady k. piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby. Grubość płyty nie więcej niż 3,0 mm w części trzonowej. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady k. piszczelowej, przednioboczna, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną skierowany w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby blokowane. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Śruba blokowana 4,0 | Szt. | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Śruba korowa3,5 mm, dł.10-95mm; śruba korowa 2,7mm dł.8-60mm, śruba gąbczasta 4,0 dł. 10-100mm | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo-piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni lub tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizację drutami Kirschnera. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 10-48mm ze skokiem co 2mm. Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 50-70mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruba korowa tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 10-48mm ze skokiem co 2mm. Śruba korowa tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 50-70mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruba kaniulowana tytanowa o stałej średnicy 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,5 mm, częściowo gwintowana. Śruby 4,0 oraz 6,5mm w wersji sterylnej i nie sterylnej | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podkładka pod głowę wkrętów z pozycju 6 i 18 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Tytanowa śruba z urywanym łbem, Ø 2,0mm, wkręcana bezpośrednio z napędu, posiadająca w łbie gniazdo śrubokręta dwuklawiszowe, średnica trzonu śruby 1,2mm, dł. 11-16mm z przeskokiem co 1mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Tytanowa śruba z urywanym łbem, Ø 2,7mm, wkręcana bezpośrednio z napędu, posiadająca w łbie gniazdo śrubokręta czteroklawiszowe, średnica trzonu śruby 1,6mm, dł. 14-22mm z przeskokiem co 2mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów, anodyzowana. Kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zintegrowana multikierunkowa klamra pręt-pręt 8mm/8mm, anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zintegrowana multifunkcyjna klamra pręt-grot 8mm/4, 5,6 mm, anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Klamra na miednicę 4, 5 lub 6mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pręt węglowy prosty o przekroju 8mm i długości 65,100, 150,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pręt półokrągły, aluminium o długościach 134, 174, 214mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Łącznik odgięty dostępny w dwóch opcjach 0stopni oraz 30 stopni o przekroju 8 mm, umożliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wkrętak umożliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Uniwersalne pokrętło umożliwiające umocowanie klamer o dwóch rozmiarach, dwustronne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Grotowkręty kostne, samowiercące i samogwintujące o przekroju 4mm, dł. 90-180mm i o gwincie 20-50mm/5mm, dł.120-250mm, gwint 30-70mm/ 6mm, dł.150-250mm, gwint 50-80mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Grotowkręty kostne posiadające gwint w środkowej części, średnica 5,0/4,0 długość 20 oraz 300mm oraz grotowkręty kostne, wąskie 3,0mm, dł. 200mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Gwóźdź tytanowy śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. dł. gwoździa od 240-420mm ze skokiem co15mm, średnica 8-15mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie co 7mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10 stopni a w części dalszej o wartości 4 stopni. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15, 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruba blokowana tytanowa, pełny gwint o przekroju4mm, dł.20-60mm ze skokiem co 5mm i o przekroju 5mm dł. 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm i od 60-120 mm ze skokiem co 5mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zaślepka tytanowa sterylna o przekroju 7mm w pełni gwintowana oraz o przekroju 8mm standardowa oraz o przekroju 11,5mm długości 5-35mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Prowadnica SPI | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 3  IMPLANTY CHIRURGICZNE III

Wymagania konieczne:

1.	Wykonawca wypożyczy na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania.

2.	Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy .

3.	Wykonawca utworzy depozyt u odbiorcy ( bank implantów) w pełnym zakresie wymiarowym.

4.	Wykonawca naprawi uszkodzone elementy instrumentarium oraz wymieni zużyte lub uszkodzone elementy instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia (koszt naprawy, wymiany wliczony w cenę implantów).

5.	Wykonawca dostarczy elementy składowe depozytu oraz użyczone instrumentarium w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.	Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów udokumentowanego certyfikatem i punktami szkoleniowymi

7.	Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń wliczony w cenę implantów.

8.	Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania badania TK i rezonansu magnetycznego z dostarczanymi implantami.

9.	Narzędzia do usuwania implantów dostępne nieodpłatnie w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| I. | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, rekonstrukcyjny do złaman przezkretarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni, w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej o przekroju 11mm z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym(spiralno-nożowym), z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej. Śruby o długości od 70mm-100mm z przeskokiem co 5mm. Sterylne. Gwóźdź posiada wewnetrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w długościach: - 170mm, średnica 10,11,12mm, kąt 125, 130, 135 stopni, uniwersalny do prawej i lewej kończyny - 235 mm, średnica 10,11,12mm, kąt 125, 130, 135 stopni, uniwersalny do prawej i lewej kończyny - 300-460 mm, średnica 10, 11, 12 mm oraz 14 mm w wersji prawy i lewy Zaślepka daje mozliwość przedłużenia gwoździa o 15mm. W komplecie gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba blokująca, zaślepka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź krótki | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź długi | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba doszyjkowa | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0-15 mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| II | Płyta stalowa anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami o średnicy 5,0 oraz 7,3 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane(5,0/7,3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. - płyta z hakiem dł. 133-385mm, od 2-16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne - płyta bez haka dł. 139-391 mm, od 2-16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, prawe i lewe | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| III | Płyta stalowa anatomiczna do kłykci kości piszczelowej/udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami w różnych kierunkach – 5,0/7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane(5,0/7,3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane konikalne o średnicy5,0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0, umożliwiające kompresje międzykłykciową. W opcji płyty do dalszej nasady kości udowej boczne. Długość płyt od 170-350 mm, od 6-16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Płyty stalowe proste wygięte anatomicznie, blokująco-kompresyjne niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposazone w podłużny otwór blokująco-kompresyjny, który umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych /gąbczastych4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyta szeroka, dł. 116-440mm, 6-24 otworowa, płyta wygięta szeroka, dł. 229-336mm, 12-18 otworowa – wybór śródoperacyjny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba blokująca Ø 5,0 mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba blokująca Ø 7,3 mm, samogwintująca, śruba blokująca kaniulowana LCP Ø 5,0 lub 7,3 mm, śruba konikalna Ø 5,0 lub 7,3mm – wybór śródoperacyjny | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba korowa Ø 4,5 mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5mm stal | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| V | System kabli ortopedycznych z zaciskami .Dostępne 2 średnice kabli: 1,0 oraz1,7mm. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pozycjoner kabla płyt LCP 4,5/5,0. Stal. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| VI | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych. Płyta współpracująca z płytami LCP szerokimi, wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona 2 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześcikątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Materiał stal. Instrumentarium wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyt oraz szczypce tnące. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta Lap do płyt LCP 4,5/5,0 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby mocujące płytę | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca LCP Ø 3,5 mm, samogwintująca , gniazdo śrubokręta sześciokątne 2,5 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| VII | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami o Ø 5,0 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 mm. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, dł. 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, dł. 115 i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty LCP dalszy koniec kości udowej, tytan | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Śruba do blokowania w płytce Ø 5,0 mm, samogwintująca, samotnąca, gwintowana główka, dł. 14-90mm, gniazdo sześciokątne i gwiazdkowe, tytan | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa średnica 4,5 mm.,samogwintująca, dł. od 14 do 95 mm, tytan, gniazdo sześciokątne. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, samotnąca, | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. (w standardzie: Gwoźdź+2szt. śruby blokujące 5,0mm + 2szt. śruby blokujące 6,0mm+zaślepka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba blokująca śr. 5,0mm i 6,0mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T25 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaślepka gwoździa z gniazdem gwiazdkowym T25 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| IX | Płyty do stabilizacji złamań w obrębie miednicy. Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco-kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty rekonstrukcyjne proste, szerokokątowe, DCP, dł. od 3-20 otworów, 39-260mm - płyty LCP, rekonstrukcyjne, proste do miednicy 3-20 otworów, 39-260mm - płyty wygięte łukowate, długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm, - płyty wygięte typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe, - płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78mm - Płyta LCP/DCP 4 otworowa dł. 57mm, 6 otworowa dł. 78 mm . wybór sródoperacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta sprężysta do miednicy 1,2,3, otworowa dł. 19,5mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Płyta rekonstrukcyjna DCP niskoprofilowa prosta stal od 3-20 otoworowa, 39-260mm - Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa prosta, szeroko-kątowa, DCP, stal 3020 otworów, 39-260mm - Płyta LCP rekonstrukcyjna do miednicy, prosta, 3-20 otworów. Wybór śródoperacyjny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyta LCP rekonstrukcyjna prosta stal od 3 do 20 otworów | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Płyta LCP rekonstrukcyjna, zaokrąglona typu J, stal, od 10- 16-sto otworowa - Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa zaokrąglona(mały promień R88, R108), stal, 6-16 otworowa - Płyta rekonstrukcyjna niskoprofiloa, zaokrąglonatypJ, DCP, stal. Wybór śródoperacyjny | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco-kompresyjna czworoboczna do złaman miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych o średnicy 3,5mm. Koralikowy kształt płyty, owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie ze wstępnym ugięciem 90 stopni dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim z jednym otworem podłużnym, średnim i długim z dwoma otworami podłużnymi, na każdym ramieniu po jednym otworze. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Stal. Płyty w opakowaniach sterylnych | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba korowa 3,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal, długość 10-95mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba do miednicy 3,5mm, korowa, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, stal; długość: 30-150mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, stal, długość: 10-95mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| X. | PŁYTKI DO STOPY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z mo liwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w ka dym kierunku 15stopni. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal /tytan. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm Płyta T 4 otwory –płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości 0-7mm Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal /tytan. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym,średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stępowo-śródstopnego - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha koślawego, Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał stal /tytan. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stalowe śruby korowe samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach 10-40mm, stal | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stalowe śruby blokowane zmiennokątowe +/- 15 stopni, samogwintujace o średnicy 2,7mm i długościach 10-60mm, stal | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| XI | PŁYTKI DO ZŁAMAŃ GŁOWY I SZYJKI KOŚCI PROMIENIOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2,4 lub korowej o średnicy 2,0/2,4/2,7mm. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane o średnicy 2,4mm pod różnymi katami w różnych kierunkach. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego do rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od2-4 otworów w trzonie i od 5-6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe uniwersalne | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System 2,0 : śruba korowa 2,0; samogwintujaca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System 2,0: śruba blokowana 2,0, samogwintujaca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System 2,4: śruba korowa 2,4; samogwintujaca, dł. 6-40mm, gniazdo T8 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | System 2,4: śruba blokowana 2,4 LCP; samogwintujaca, dł. 6-30mm, gniazdo T8 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| MIKROPŁYTKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytka typu LCP 1,5 ; 1,0; 1,3 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1,5mm wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego. Płyty blokowane 1,5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku z kością. Stal. - płyta prosta blokowana 1,0; 1,3, adaptacyjne typu T, prostego - blokowana typu T 3,4 otwory o długości 44,5mm, blokowana typu Y 6 otworów w trzonie - blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie, blokowana kratkowa 23mm - płyta 1,5 blokowana prosta 4,6 otworowa o długości 23/36mm, blokowana adaptacyjna 6,12 otworów | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System LCP 1,5. Śruba blokowana 1,5, samogwintująca stalowa, dł. 6-24mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System 1,5 Śruba korowa 1,5, samogwintująca stalowa, dł. 6-24mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka blokowane 1.5mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1.5mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego gwiazdkowe. Płyty blokowane 1.5mm wyposażone w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otworów o długości 23/36mm; płyta 1.5 blokowana adaptacyjna prosta 6,12 otworów ; 29/59mm płyta 1.5 blokowana typu T 3,4 otwory w głowie i 8 otworów w trzonie o długości 44,5mm; płyta 1.5 blokowana adaptacyjna typu Y 8 otworów w trzonie ; 3 w głowie płyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie ; 2 w głowie 36mm płyta 1.5 blokowana kratkowa 23mm 8 otw, lewa i prawa Płytka 2.0 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.0mm lub korowej o średnicy 2.0mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Różne rodzaje płyt : Płyta prosta na śruby 2.0mm o długości 4-8otw 31-59mm Płyta kondylarna LCP 7 otworowa trzon i 2 w głowie 54mm, Płyta adaptacyjna 12 otworowa Płyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta typu T posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta typu H 4 otwory | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka typu 2.4, blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.4mm lub korowej o średnicy 2.4mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta na śruby 2.4mm, 4-8 otworowa o długości 36-68mm Płyta kondylarna lcp 7 otworowa trzon i 2 w głowie 59mm Płyta typu T posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane śr. 2,0 pod różnymi kątami –w różnych kierunkach, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Długość 46mm, 7 otworów | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System LCP 2,0. Śruba blokowana 2.0, samogwintująca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | System 2,0 Śruba korowa 2.0, samogwintująca, dł. 6-38mm, gniazdo T6 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | System LCP 2,4. Śruba blokowana 2.4, samogwintująca, dł. 6-30mm, gniazdo T8 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | System 2,4 Śruba korowa 2.4, samogwintująca, dł. 6-40mm, gniazdo T8 | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| XII | GWÓŹDŹ REKONSTRUKCYJNY KRĘTARZOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), ze ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm, pakowana sterylnie | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie długości 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ krętarzowych z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną, śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną na bazie PMMA System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw strzykawek do pozycji nr 7 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw cementu do pozycji nr 7 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| XIII | ŚRUBOPŁYTKA DO ZŁAMAN SZYJKI KOŚCI UDOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, sterylna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 4    ZESTAW DO REKONSTRUKCJI ACL

Wymagania konieczne:

1.Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

2.wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

3.przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360ş powierzchnię styku przeszczepuz kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu. Długość implantu tytanowego: 12,2 mm, szer. 3,9 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym.Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60 mm skok, co 5 mm. Sila mocowania 2000 N | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego 12,0mm, szerokość 3,75mm, wysokość 1,5mm. Implant pozwala na rekonstrukcję ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1 743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętlę. Pętla nie zawiera żądnych metalowych elementów blokujących nici, a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych z UHMWPE.System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu, Opcja implantu XL-20,0mm, szer. 5.5mm, wys. 1.5mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (5-10x23mm, 5-12x30mm, 9-12x35mm) . System jest biowymienny, posiada większą odporność na pękanie/złamania, wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLGA, wchłanianie 2-4 lata | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana. z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest wykonana. z PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ACL rynienka osłonowa | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Mocowanie w części piszczelowej – implant wchłanialny TCP/PLA dwuelementowy- śruba interferencyjna i osłonka chroniąca przeszczep przed uszkodzeniem , dająca kontakt przeszczepu z kanałem kostnym 360 st | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut prowadzący 2,4mm x 15 cali z okiem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elastyczny drut prowadzący 1,1mm x15" nitinol, do wprowadzania śrub interferencyjnych. Opakowanie zawiera 6 sztuk | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Taśma ortopedyczna o szerokości 2,5mm i długości 900 mm - 950 mm wykonana z wysokocząsteczkowego polietylenu UHMWPE dostępna w dwóch kolorach pakowana pojedynczo lub 6 sztuk | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompletny zestaw jałowy do pobierania i implantacji przeszczepów o śr.4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, jednorazowy o danej średnicy w jednej tacy do stosowania metodą artoskopową, jak i na otwarto, umożliwiający wiercenie i pobieranie chrząstki dokładnie prostopadle | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchłanialną oraz 62 % wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

ZADANIE NR 5  PŁYTY I KOTWICE

Wymagania:

1.Utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

2.Wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

3.Przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Tytanowa płyta do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5mm, 7,5mm i 10mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm( długość 20-36mm),śrubę kompresyjną średnica 4mm (długość 28-44mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba tytanowa o przekroju 3,5mm, dł. 14-60mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruba tytanowa o przekroju 4,0mm, dł. 14-60mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: - kotwica biokompozytowa 3,5mm z taśma 2 Fiber Tape - kotwica biokompozytowa 4,75mm - drut prowadzący 1,35mm - wiertło kaniulowane 2,7mm - gwintownik do kotwicy 3,5mm - wiertło 3,4mm - gwintownik do kotwicy 4,75mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kotwica tytanowa 1,7 mmx5mm, nić typu FiberWire zakończona igłami, implant na jednorazowym podajniku | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |