Załącznik nr 1

Wykaz przedmiotu zamówienia

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Kwota jedn. netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa wraz z podłączeniem i szkoleniem fabrycznie nowej pralnico-wirówki wysokoobrotowej czołowej o załadunku 55÷60 kg, z podgrzewem parowym | 1 |  |  |  |  |

Kwota netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

Cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) –

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji ≥2022R (urządzenie musi być fabrycznie nowe) | Podać |  |
|  | Załadunek 55÷60, objętość bębna 550÷600 litrów | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Zasilanie AC 230/400V 50 HZ sieciowe | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Kontrola prędkości wirowania i wyważanie wsadu za pomocą falownika | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Współczynnik odwirowania wsadu G min.350 | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | 5-o komorowy zasobnik do ręcznego dozowania środków piorących | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Przystosowana do podłączenia automatycznego dozowania płynnych detergentów | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Trzy przyłącza zasilania wody (zimna, ciepła, miękka) | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Wejście do komputera PC, możliwość zewnętrznego programowania danych | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Bęben wenętrzny, bęben zewnętrzny i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Maksymalne wymiary gabarytowe: 1430÷1500x1400÷1750÷1950÷2105mm(szer. x gł. x wys.) | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Moc znamionowa: maks. 8kw, ciśnienie robocze pary do 8bar (przyłącze 1cal) | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Urządzenie należy podłączyć elektrycznie parowo-wodnie (należy dostarczyć węże, przewody zasilające parowe wodne do podłączenia urządzenia | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Stan faktyczny istniejących przyłączy, oraz docelowego miejsca podłączenia: - podest betonowy - 15cm x 159cm x 167cm ( wys. x szer. x gł.) - przyłącze kanalizacyjne - przekrój 80mm - przyłącze wody (ciepła, zimna) - 3/4 cala - przyłącze prądowe 3xB32A Brama wjazdowa do pralni (wymiary): szerokość: 190cm wysokość: 210cm | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
| INNE |  |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | PODAĆ/Tak |  |
|  | DTR wraz z dostawą urządzenia | Tak | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Tak Podać |  |

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 36 miesięcy | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 36 miesięcy | 36 miesięcy - 0 pkt. 48 miesiące – 20 pkt. powyżej 48 miesięcy -40 pkt . |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon