Opis Przedmiotu Zamówienia

Remont łazienek w Oddziale Chirurgicznym w budynku szpitala Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Adres Inwestycji:     63-500 Ostrzeszów, Al. Wolności 4

Zamawiający: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Termin wykonania - do 31.12.2024 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek z obszarze Oddziału Chirurgicznego.

Pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku, ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania użytkownika. Wymagania minimalne zostały opisane w poniższym  Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone oraz zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

| Nr pomieszczenia | Obecne przeznaczenie pomieszczenia | Planowane przeznaczenie pomieszczenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/46 | Łazienka pacjentów oddziału chirurgicznego | Łazienki pacjentów oddziału chirurgicznego | Z przestrzeni obecnej łazienki, oznaczonej na szkicu jako pomieszczenie 1/46, wydzielenie dwóch pełnych węzłów sanitarnych, w tym jeden dla niepełnosprawnych oraz wewnętrznego korytarza ( na rzucie oznaczono pomieszczenia jako 1/46a, 1/46/b, 1/46c). W obu wydzielonych węzłach sanitarnych, poziom podłogi przestrzeni kąpielowej musi być na tym samym poziomie podłogi co pozostała część pomieszczenia (podłoga przestrzeni kąpielowej zlicowana z podłogą pozostałej części pomieszczenia) - demontaż wszystkich wygrodzeń, armatury, stolarki drzwiowej, okładzin podłogowych, ściennych, oświetlenia, - wymiana wszystkich pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych w modernizowanych pomieszczeniach oraz dostosowanie ich do nowego układu pomieszczeń, - wygrodzenie przestrzeni nowymi ścianami w klasie ppoż. EI30 z wyciszeniem wełną mineralną, - dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia pod nowy układ pomieszczeń - montaż nowej stolarki drzwiowej i ościeżnic. Drzwi gładkie, bez frezów, w okleinie HPL, ościeżnice metalowe, - wymiana okładzin ściennych i podłogowych z zastosowaniem płynnych folii przeciwwodnych (wysokość płytek ceramicznych od podłogi min 200 cm)-dotyczy pomieszczeń 1/46b i 1/46c. W pomieszczeniu 1/46a brak okładzin ściennych, płytki tylko na posadzce oraz cokołach, - dostosowanie ogrzewania nowo wydzielonej przestrzeni oraz montaż nowych grzejników, - dostosowanie wentylacji w modernizowanych pomieszczeniach przez zastosowanie wentylatorów kanałowych ( zastosowanie minimum 2 sztuki wentylatorów o wydajności min. 230 m3/h każdy) z opóźnieniem czasowym (załączane włącznikiem lub czujnikiem ruchu); doprowadzenie zasilania energii elektrycznej, wykonanie 3 punktów odbioru powietrza z każdego wentylatora zakończonych anemostatem okrągłym fi125, połączenie punktów odbioru rurą spiro ocynkowaną fi125 wraz z kształtkami oraz mocowaniem na obejmach do stropu; wprowadzenie instalacji do istniejących kominów wentylacyjnych, - montaż sufitu podwieszonego typu amstrong w pomieszczeniach z 1/46b i 1/46c, - montaż nowych lamp oświetleniowych - montaż nowego osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazdka elektryczne), - malowanie pomieszczeń, - wymiana umywalek z półnogą, baterii umywalkowych i prysznicowych, muszli, - montaż poręczy dla niepełnosprawnych, - montaż dozowników na dezynfekcję i mydło, ręczniki jednorazowe (dostarczonych przez OCZ). |
| 1/47 | Łazienka pacjentów oddziału chirurgicznego | Łazienki pacjentów oraz personelu oddziału chirurgicznego | Z przestrzeni obecnej łazienki, oznaczonej na szkicu jako pomieszczenie 1/47, wydzielenie dwóch pełnych węzłów sanitarnych, toalety oraz wewnętrznego korytarza, (na rzucie oznaczono pomieszczenia jako 1/47a, 1/47b, 1/47c, 1/47d). We wszystkich wydzielonych węzłach sanitarnych, poziom podłogi przestrzeni kąpielowej musi być na tym samym poziomie podłogi co pozostała część pomieszczenia (podłoga przestrzeni kąpielowej zlicowana z podłogą pozostałej części pomieszczenia) - demontaż wszystkich wygrodzeń, armatury, stolarki drzwiowej, okładzin podłogowych, ściennych, oświetlenia, - wymiana wszystkich pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych w modernizowanych pomieszczeniach oraz dostosowanie ich do nowego układu pomieszczeń, - wygrodzenie przestrzeni nowymi ścianami w klasie ppoż. EI30 z wyciszeniem wełną mineralna, - dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia pod nowy układ pomieszczeń, - montaż nowej stolarki drzwiowej i ościeżnic. Drzwi gładkie, bez frezów, w okleinie HPL, ościeżnice metalowe, - wymiana okładzin ściennych i podłogowych z zastosowaniem płynnych folii przeciwwodnych (wysokość płytek ceramicznych od podłogi min 200 cm)-dotyczy pomieszczeń 1/47b, 1/47c, 1/47d. W pomieszczeniu 1/47a brak okładzin ściennych, płytki tylko na posadzce i cokołach. - dostosowanie ogrzewania nowo wydzielonej przestrzeni oraz montaż nowych grzejników, - dostosowanie wentylacji w modernizowanych pomieszczeniach przez zastosowanie wentylatorów kanałowych ( zastosowanie minimum 2 sztuki wentylatorów o wydajności min. 230 m3/h każdy) z opóźnieniem czasowym (załączane włącznikiem lub czujnikiem ruchu); doprowadzenie zasilania energii elektrycznej, wykonanie 3 punktów odbioru powietrza z każdego wentylatora zakończonych anemostatem okrągłym fi125, połączenie punktów odbioru rurą spiro ocynkowaną fi125 wraz z kształtkami oraz mocowaniem na obejmach do stropu; wprowadzenie instalacji do istniejących kominów wentylacyjnych, - montaż sufitu podwieszonego typu amstrong w pomieszczeniach z 1/47b, 1/47c, 1/47d, - montaż nowych lamp oświetleniowych, - montaż nowego osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazdka elektryczne), - malowanie pomieszczeń, - wymiana umywalek z półnogą, baterii umywalkowych i prysznicowych, muszli, - montaż poręczy dla niepełnosprawnych, - montaż dozowników na dezynfekcję i mydło, ręczniki jednorazowe (dostarczonych przez OCZ). |
| Brak numeru | Hol windowy | Hol windowy | Przygotowanie instalacji wod.-kan. pod planowaną toaletę dla niepełnosprawnych - doprowadzenie ciepłej i zimnej wody oraz odpływu. Uwaga: Pomieszczenie należy do innej strefy ppoż., dlatego należy zastosować systemowe zabezpieczenie ogniochronne |

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie.

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień lub decyzji wynikających z przepisów prawa w zakresie prowadzonego remontu lub przebudowy oraz zajmie się wszelkimi wymaganymi odbiorami instytucjonalnymi

  - Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, zakupu oraz transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2018, poz.992) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

- Podstawowe przepisy zastosowane w zadaniu:

- Ustawa z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku , poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Ustawa z dnia 27.03.2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późniejszymi zmianami.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U z 2018 roku, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r, poz. 1935 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U.z 2009 roku Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 z  późniejszymi zmianami)

- Oraz wszystkie inne Rozporządzenia wynikające z zakresu prac.