OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiot i lokalizacja zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w 2025 roku.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje zgodnie z wykazem:

konserwację i bieżące utrzymanie:

- istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic i przejściach dla pieszych na terenie miasta Płocka wraz z ich elementami tj. sygnalizatorami dźwiękowymi, wyświetlaczami czasu pozostałego do zmiany świateł, systemem centralnego monitorowania, sterowania i pomiarów ruchu MSR-SM,

- istniejącego aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta Płocka,

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/:

50232200 – 2 	Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej;

50232000 – 0 	Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji

oświetleniowych i sygnalizatorów.

- Zakres zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składają się:

- usługi konserwacyjne obejmujące:

konserwacje sygnalizacji świetlnych wraz z jej elementami oraz aktywnego oznakowania z doświetleniem zlokalizowanych na ulicach miasta Płocka,

- usługi w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania z doświetleniem, realizowane sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.

- Usługi konserwacyjne.

- Konserwacja sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania z doświetleniem, obejmująca:

- codzienny przegląd skrzyżowań i przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną
i konserwacja instalacji w celu utrzymania w sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji, tj. zapewnienia poprawnej pracy urządzeń sterujących, detekcyjnych i transmisyjnych oraz właściwego stanu instalacji kablowej
i sygnalizatorów,

- cotygodniowy przegląd aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w celu sprawdzenia poprawności działania,

- zakup i obsługa kart SIM np. pre-paid do modemów GSM sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia komunikacji i zdalnego monitorowania (gdzie zaistnieje potrzeba),

- wymianę zużytych żarówek, bezpieczników, soczewek, uszczelek, podgrzewaczy itp.,

- sprawdzanie aparatów sterowniczych na sprawność układów zabezpieczeń antykolizyjnych oraz zabezpieczeń przed spaleniem czerwonych źródeł światła min. raz w tygodniu,

- sprawdzanie prawidłowości pracy aparatury - czy jest zgodna z programem minimum raz w tygodniu,

- bezzwłoczne usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości
w działaniu sygnalizacji (poza załącznik nr 1 do zamówienia), wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu zgodnie z zapisem ust. 5 pkt 4b opisu; jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, sygnalizację należy przełączyć na pracę awaryjną (sygnał żółty migający lub wyłączyć),

- usuwanie zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji (poza załącznik nr 1 do zamówienia), nie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu należy usunąć w ciągu 3 dni,

- wymiana zużytych elementów świetlnych sygnalizacji świetlnej na elementy
z demontażu nadające się do ponownego użycia,

- dbałość o estetykę sygnalizacji (np. czyszczenie soczewek i konstrukcji wsporczych) min. dwa razy do roku, raz w okresie wiosennym, raz w okresie jesiennym, chyba że w toku obopólnych ustaleń termin zostanie zmieniony,

- wykonywanie okresowych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badań stanu izolacji przewodów elektrycznych oraz doprowadzenie ich do właściwego stanu w przypadku wyników negatywnych,

- opisywanie wykonanych czynności w Dzienniku robót,

- odnotowywanie wszelkich zmian w pracy sygnalizacji polegających na:

- innym, niż wynikające z harmonogramu pracy sygnalizacji, przełączeniu jej na sygnał żółty migający,

- wyłączeniu całkowitym lub przełączeniu na sygnał żółty migający w celu konserwacji instalacji lub usunięcia jej awarii z podaniem przyczyny, rodzaju zmiany, chwil przełączeń pracy sygnalizacji,

- odnotowywanie ingerencji funkcjonariuszy policji ruchu drogowego w pracę sygnalizacji w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, np. zagrażających bezpieczeństwu; ingerencja ta może polegać na wybraniu odpowiedniego programu, przełączeniu sygnalizacji na sygnał żółty migający lub całkowitym jej wyłączeniu,

- dokonywanie wpisów do Dziennika robót o codziennej kontroli sygnalizacji świetlnych, w zakresie prac wykonanych w ramach konserwacji, niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania oraz o poczynionych obserwacjach i konieczności wykonania prac poza zakresem konserwacji.

Zakres konserwacji obejmuje także wszelkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych prac.

Wykonanie prac konserwacyjnych jest obligatoryjne i nie wymaga dodatkowego zlecenia Zamawiającego (wpis przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika robót).

- Usługi objęte w zakresie bieżącego utrzymania:

Bieżące utrzymanie, obejmujące:

- dokonywanie poważniejszych napraw, wymian, regulacji lub w razie potrzeby montaż elementów sygnalizacji i aktywnego np. słupów, masztów, uszkodzonych latarń sygnalizatorów, sygnalizatorów dźwiękowych, wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany świateł, kabli, zużytych lub rozregulowanych urządzeń, zmiany programów sygnalizacji świetlnej i aktywnego –  po wpisaniu polecenia do Dziennika robót przez przedstawiciela Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zamówienia),

- dokonywanie zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej spowodowane zmianą układu i organizacji ruchu oraz niezbędne korekty w funkcjonowaniu programu sygnalizacji świetlnej,

- dokonywanie napraw oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej, opisu uszkodzenia i kosztorysu w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków drogowych, aktów wandalizmu itp.,

- demontaż urządzeń naziemnych, a co najmniej sygnalizatorów, w przypadku gdy sygnalizacja stanie się zbędna, niezależnie od przyczyny,

Powyższe prace będą wykonywane na podstawie wpisu przedstawiciela Zamawiającego do Dziennika robót, określającego ich zakres i termin wykonania.

e) W przypadku konieczności wykonania usług nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a ściśle związanych z przedmiotem zamówienia, wartość tych usług ustalona zostanie na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego, każdorazowo zatwierdzanego przez Zamawiającego po jego sporządzeniu przez Wykonawcę. Zastosowane  wskaźniki cenotwórcze nie mogą być większe, niż średnie stawki publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za okres poprzedni; koszty materiałów i sprzętu według max. średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

- W przypadku konieczności bezzwłocznego usunięcia zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości w działaniu instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo również ruchu, gdy niemożliwym będzie akceptacja Zamawiającego (brak możliwości kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego i zatwierdzenia materiału), Wykonawca będzie rozliczany na podstawie kosztorysu powykonawczego po dokonaniu odbioru wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy.

- Ustalenia dodatkowe.

- Wszystkie prace, które obejmuje zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowane są na terenie miasta Płocka.

- Wszystkie prace związane z utrzymaniem elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach muszą być wykonywane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Kolejność i zakres prac należy każdorazowo ustalać z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania stanu pełnej gotowości do usuwania awarii w ciągu całej doby (także w niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy);

- dokonywanie napraw w trybie awaryjnym, w tym w szczególności:

- przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 30-60 minut od chwili otrzymania zgłoszenia,

- zakończenie usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, najpóźniej zaś w ciągu 12 godzin, jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezwłocznym do realizacji naprawy.

- gromadzenie, rozliczanie i utylizacja elementów z demontażu. Prowadzenie depozytu przekazanych na podstawie protokołu materiałów z demontażu i odzysku.

- Odbiór wykonanych prac dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, w obecności kierownika robót Wykonawcy.

Zamawiający definiuje pojęcie konserwacja: są to czynności eksploatacyjne czyli wykonywanie robót  mających na celu utrzymanie w sprawności technicznej instalacji elektrycznej i funkcjonalnej poprzez ogólną ocenę stanu instalacji pozwalającą na wykrycie wszelkich nieprawidłowości, przerw w działaniu instalacji aby utrzymać ją w ciągłej pracy bez uszkodzenia, szereg czynności tj. oględzin instalacji, przewodów, skrzynek, rozdzielnic, opraw i sprawdzenia poprawności działania m.in. wyłączników różnicowoprądowych, nadprądowych, oraz wszystkich jej elementów wchodzących w skład instalacji m.in. włączniki, gniazda, gniazdka, rozdzielnie, źródła światła itd. Na podstawie tych czynności podejmowane są m.in. decyzje o zakresie dalszych prac.

Poprzez zakres prac konserwacyjnych w tym przeglądów możemy uniknąć trybów awaryjnych i przygotować się na działania mające na celu unikniecie przestojów i nieprzewidzianych przerw w działaniu instalacji i wpływu na bezpieczeństwo ruchu.