PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku

od km 2+945 do km 4+441 w miejscowości Wyszyny Kościelne

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,496 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 14,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm | Szt. | 10,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm | Szt. | 8,00 |
| 1.5. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 56-65 cm | Szt. | 2,00 |
| 1.6. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm | Szt. | 2,00 |
| 1.7. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 76-100 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.8. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne karczowanie pni drzew (karp) przy średnicy drzew 66-75 cm | Szt. | 1,00 |
| 1.9. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 10,87 26,67 12,37 |
| 1.10. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 30 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 1969,10 |
| 1.11. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 1969,10 m2 x 0,30 m = 590,73 m3 | m3 | 590,73 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 4,00+4,00+4,00+4,00+67,00+3,50+71,00+4,00 = 161,50 m | mb | 161,50 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 161,50 m x 0,06 m3/mb = 6,96 m3 | m3 | 6,96 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 2,50+2,50+1,00+1,00+2,00+2,00+1,00+3,00+3,00+7,00+3,50+3,00+3,50+4,50+1,00+1,00+4,50+3,00+1,00+3,00+1,00+2,50+5,50+2,50 = 64,50 m | mb | 64,50 |
| 1.15. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 1,00+26,70+2,80+2,50+40,20+171,70+18,20+7,70+4,30+4,50+3,50+ 15,40 = 297,50 m2 | m2 | 297,50 |
| 1.16. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi | m2 | 35,50 |
| 1.17. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej pod nawierzchnia z kostki gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 1,00+26,70+2,80+2,50+40,20+171,70+18,20+7,70+4,30+4,50+3,50+ 15,40+14,90+4,00 = 316,40 m2 | m2 | 316,40 |
| 1.18. | 05.03.11. | KNR SEK 6 0101-10 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 10 cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 15 km 2989,00+1644,00+262,20+1431,80+128,80+1369,50 = 7825,30 m2 | m2 | 7825,30 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z brukowca gr.16-20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę 2989,00+1644,00+262,20+1431,80+128,80+1369,50 = 7825,30 m2 | m2 | 7825,30 |
| 1.20. | 01.02.04. | KNR 2-25 0307-03 | Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi (właścicielowi) 85,00+13,00 = 98,00 mb 98,00 x 1,50 = 147,00 m2 | m2 | 147,00 |
| 1.21. | 01.02.04. | KNR 2-25 0308-02 | Rozebranie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych ze złożeniem gruzu obok w stosy 35,00 x 1,50 = 52,50 m2 | m2 | 52,50 |
| 1.22. | 01.02.04. | KNR 4-04 0303-04 | Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 85,00 mb x 0,50x0,60 = 25,50m3 | m3 | 25,50 |
| 1.23. | 01.02.04. | KNR 2-25 0312-03 | Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji | Szt. | 1,00 |
| 1.24. |  | KNNR 2 1601-02 | Wykonanie odtworzenia cokołu betonowego z betonu C15/20 pod ogrodzenie 85,00 mb x 0,30x0,60 + 85,00 x 0,60x0,20 = 25,50m3 | mb | 85,00 |
| 1.25. |  | KNNR 2 1604-07 | Ustawienie ogrodzenie z ramek stalowych na słupkach stalowych osadzonych na cokole betonowym (materiał z odzysku) : 85,00+13,00 = 98,00 mbx1,50 = 147,00 | m2 | 147,00 |
| 1.26. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Krawężnik 15x30x100: 161,50x0,104 = 16,80 tony Ława betonowa: 161,50x0,066x2,20 = 24,52 tony Obrzeże betonowe: 64,50x0,051 = 3,29 tony Kostka brukowa betonowa: 268,50x0,06x2,40 = 38,66 tony Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm: 35,50x0,07x2,40 = 5,96 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 316,40x0,15x2,40 = 113,90 tony Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm: 297,50x0,08x2,40 = 57,12 tony Destrykt asfaltowy gr. 10 cm: 7825,30 x 0,300 = 2347,59 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 7825,30x0,20x2,20 = 3443,13 tony Gryz betonowy oraz z rozbiórki ogrodzenia: 25,50x2,30 = 58,65 tony Razem gruz: 16,80+24,52+3,29+38,66+5,96+113,90+57,12+2347,59+3443,13+58,65 = 6110,62 tony | ton | 6110,62 |
| 1.27. | 03.02.01. | KNNR 5 0705-01 | Zabezpieczenie kanalizacji 1-otworowej rurą dwudzielną RHDPED o średnicy 120 mm na kablu telekomunikacyjnym wraz z odkopaniem kabla i jego zasypaniem : 4,00+5,00+7,00+7,50+7,50+11,00+18,00+9,00+8,50+6,00+5,50+6,00+ 6,00+6,50+6,50+7,50+8,00+6,00+6,00+6,00+7,50+6,00+5,50+5,50+6,00+6,00+7,00+7,00+7,50+6,50+11,00+12,00+6,00+7,50+11,50+11,50 =271,50 mb | m | 271,50 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 6643,65 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 946,66 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 946,66 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 717,24 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 2050,43 |
| 3. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km 14,00x1,60x2,00 = 44,80 m3 | m3 | 44,80 |
| 3.2. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 80 cm 14,00 m | m | 14,00 |
| 3.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 80 cm - przepusty o średnicy Ø 800 mm: 2,00 szt. x 1,86 m3 = 3,72 m3 | m3 | 3,72 |
| 3.4. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego - Ø 800 mm w km 2+960,00 L = 14,00x1,60x0,30 = 6,72 m3 | m3 | 6,72 |
| 3.5. | 03.01.03. | KNR 2-33 0601-03 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 800 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 14,00 |
| 3.6. | 03.01.03. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy ø 80 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 2,00 |
| 3.7. | 03.01.03. |  | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 - przepusty Ø 800 mm: 14,00 m x (1,60+2,00+1,60+2,00) = 100,80 m2 | m2 | 100,80 |
| 3.8. | 03.01.03. |  | Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask - przepusty Ø 800 mm: 10,00 m x 4,40 = 61,60 m2 | m2 | 61,60 |
| 3.9. | 03.01.03. | KNR 2-11 0521-10 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 5,50x4,00 = 22,00 | m | 22,00 |
| 3.10. | 03.01.03. | KNR 2-11 0521-05 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 4x1,20+2x3,00 = 10,80 | m | 10,80 |
| 3.11. | 06.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej i wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów - Ø 800 mm L = 5,00x1,20x4+5,00x2x3,00 = 38,40 m2 | m2 | 38,40 |
| 3.12. | 06.01.01. | KNR 2-01 0512-04 | Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową. | m2 | 3,00 |
| 3.13. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami 14,00x0,60x2,00 = 16,80 m3 | m3 | 16,80 |
| 3.14. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm 15,00+4,00+12,00+6,00+2,00+2,00+6,00+8,00+5,00 = 60,00 m | m | 60,00 |
| 3.15. | 03.01.03. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 40 cm | Szt. | 2,00 |
| 3.16. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami oraz pod ścieżką rowerową i chodnikiem z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 66,00 |
| 3.17. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 22,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 743,00x6,60+1162,20+309,00x0,30+58,00x6,60+61,00x6,60+ 254,00x6,60+118,00x6,60+825,00+228,00x0,30+69,50x6,60 = 10751,40 m2 | m2 | 10751,40 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni 743,00x6,60+701,50+192,00x0,30+99,00x6,60+118,00x6,60+825,00+ 228,00x0,30+69,50x6,60 = 8447,20 m2 | m2 | 8447,20 |
| 4.3. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 460,70+117,00x0,30+58,00x6,60+61,00x6,60+155,00x6,60 = 2304,20 m2 | m2 | 2304,20 |
| 4.4. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni 743,00x6,60+701,50+192,00x0,30+99,00x6,60+118,00x6,60+825,00+ 228,00x0,30+69,50x6,60 = 8447,20 m2 | m2 | 8447,20 |
| 4.5. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 119,00x6,60+574,00x6,30+175,00+1423,70+4366,70 = 10367,00 m2 | m2 | 10367,00 |
| 4.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni 119,00x6,60+574,00x6,30+175,00+1423,70+4366,70 = 10367,00 m2 | m2 | 10367,00 |
| 4.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 119,00x6,60+574,00x6,30+175,00+1423,70+4366,70 = 10367,00 m2 | m2 | 10367,00 |
| 4.8. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 88,50+603,70+42,00+6,50 = 740,70 m2 | m2 | 740,70 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 119,00x6,60+574,00x6,30+175,00+1423,70+4366,70 = 10367,00 m2 | m2 | 10367,00 |
| 5.2. | 05.03.13. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA 8 45/80-55 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 119,00x6,60+574,00x6,30+175,00+1423,70+4366,70 = 10367,00 m2 | m2 | 10367,00 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 01.02.04. 07.02.01. | KNR 2-31 0703-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków | Szt. | 15,00 |
| 6.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie Linie typu P-10: 6x4,00x0,50+7x4,00x0,50+6x4,00x0,50+6x4,00x0,50 = 50,00 m2 Linie typu P-14: (3+3+3+3+3+3+3)x0,375 = 2,62 m2 Linie typu P-18: 231,00x0,12 = 27,72 m2 Linia typu P-24: 2x0,76 = 1,52 m2 ------------------------------------------------------ Razem: 91,87 m2 | m2 | 91,87 |
| 6.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 54,00 |
| 6.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Znaki typ D42/D43 - Znaki typu E3; E4 - Znaki typu E17a./E18a - Tabliczki typu T (T-6a, T-6c, T-16, T29) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 8,00 8,00 28,00 4,00 5,00 4,00 13,00 |
| 6.5. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariera typu U-14a | m | 24,00 |
| 6.6. | 07.06.06. | KNR 2-31 0702-01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – lustro typu U-18a | Szt. | 1,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Strona prawa: 19,00+19,00+19,00+48,00+17,00+17,00+17,00+13,50+20,50+23,00+9,50+27,50+10,00+9,00+34,00+9,00+46,50+36,50+8,50+7,50+59,00+15,00+9,00+7,50+13,00+7,00+34,00+7,00+7,00+32,00+7,00+7,00+25,00+7,00+7,00+33,50+7,00+7,00+5,50+9,50+13,00+21,50+42,00+12,00+18,00+ 11,00+20,50+4,00+3,00+16,50+13,00+9,00+20,50+18,00+15,00+8,00+ 10,00+19,0+6,00+38,50+32,50+11,00+4,00+16,00+3,00+16,00+5,00+ 43,50 = 1166,50 mb Strona lewa: 32,00+20,00+41,50+68,00+19,00+15,00+46,50+10,50+10,50+9,00+4,50+7,50+8,50+9,00+11,00+14,00+25,00+10,50+15,50+13,00+26,00+42,00+ 33,50+20,50+36,00+34,00+17,50+6,50+6,50 = 613,00 m Razem: 1166,50+613,00 = 1779,50 m | m | 1779,50 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1779,50 mb x 0,066 m3/mb = 106,77 m3 | m3 | 106,77 |
| 7.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych: Strona prawa: 7,50+5,50+11,00+3,00+33,50+6,50+3,50+4,00+3,50+6,50+33,50+16,50+7,00+70,00+5,50+5,00+4,00+4,00+4,00+6,00 = 240,00 mb Strona lewa: 4,00+4,00+4,00 = 12,00 mb W linii wjazdów: 788,00 m RAZEM: 240,00+12,00+788,00 = 1040,00 m | m | 1040,00 |
| 7.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 1040,00 mb x 0,066 m3/mb = 68,64 m3 | m3 | 68,64 |
| 7.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 849,50 |
| 7.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 849,50 mb x 0,06 m3/mb = 50,97 m3 | m3 | 50,97 |
| 7.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników Strona prawa – chodnik : (22,20+21,50+21,00+50,10+20,40+19,60+20,20+15,70+22,80+25,50+ 11,50+30,20+12,70+11,30+36,50+11,20+48,70+42,00+9,20)x2,20+56,40+193,30+125,90+211,20+28,30+65,30+(25,50+48,80+22,30+13,50+6,00+23,30+6,40+6,00+19,30+16,00+12,30+23,50+20,70+17,70+10,50+8,20+7,80+23,40+8,20+41,00+39,20+7,70+8,90+21,40+6,90+20,10+7,40+ 21,70)x2,20 = 995,06+680,40+1086,14 = 2761,60 m2 Strona lewa – chodnik : (30,30+38,10+17,0+81,20+19,60+10,20+56,90+13,10+13,50+11,60+7,00+9,10+11,50+10,90+12,30)x2,20+49,90+54,80 = 753,06+104,70 = 857,80 m2 Razem: 2761,60+857,80 = 3619,40 m2 | m2 | 3619,40 |
| 7.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (22,20+21,50+21,00+50,10+20,40+19,60+20,20+15,70+22,80+25,50+ 11,50+30,20+12,70+11,30+36,50+11,20+48,70+42,00+9,20)x2,20+56,40+193,30+125,90+211,20+28,30+65,30+(25,50+48,80+22,30+13,50+6,00+23,30+6,40+6,00+19,30+16,00+12,30+23,50+20,70+17,70+10,50+8,20+7,80+23,40+8,20+41,00+39,20+7,70+8,90+21,40+6,90+20,10+7,40+ 21,70)x2,20 = 995,06+680,40+1086,14 = 2761,60 m2 Strona lewa – chodnik : (30,30+38,10+17,0+81,20+19,60+10,20+56,90+13,10+13,50+11,60+7,00+9,10+11,50+10,90+12,30)x2,20+49,90+54,80 = 753,06+104,70 = 857,80 m2 Razem: 2761,60+857,80 = 3619,40 m2 | m2 | 3619,40 |
| 7.9. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona prawa – chodnik : (22,20+21,50+21,00+50,10+20,40+19,60+20,20+15,70+22,80+25,50+ 11,50+30,20+12,70+11,30+36,50+11,20+48,70+42,00+9,20)x2,20+56,40+193,30+125,90+211,20+28,30+65,30+(25,50+48,80+22,30+13,50+6,00+23,30+6,40+6,00+19,30+16,00+12,30+23,50+20,70+17,70+10,50+8,20+7,80+23,40+8,20+41,00+39,20+7,70+8,90+21,40+6,90+20,10+7,40+ 21,70)x2,20 = 995,06+680,40+1086,14 = 2761,60 m2 Strona lewa – chodnik : (30,30+38,10+17,0+81,20+19,60+10,20+56,90+13,10+13,50+11,60+7,00+9,10+11,50+10,90+12,30)x2,20+49,90+54,80 = 753,06+104,70 = 857,80 m2 Razem: 2761,60+857,80 = 3619,40 m2 | m2 | 3619,40 |
| 7.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa – chodnik : (22,20+21,50+21,00+50,10+20,40+19,60+20,20+15,70+22,80+25,50+ 11,50+30,20+12,70+11,30+36,50+11,20+48,70+42,00+9,20)x2,20+56,40+193,30+125,90+211,20+28,30+65,30+(25,50+48,80+22,30+13,50+6,00+23,30+6,40+6,00+19,30+16,00+12,30+23,50+20,70+17,70+10,50+8,20+7,80+23,40+8,20+41,00+39,20+7,70+8,90+21,40+6,90+20,10+7,40+ 21,70)x2,20 = 995,06+680,40+1086,14 = 2761,60 m2 Strona lewa – chodnik : (30,30+38,10+17,0+81,20+19,60+10,20+56,90+13,10+13,50+11,60+7,00+9,10+11,50+10,90+12,30)x2,20+49,90+54,80 = 753,06+104,70 = 857,80 m2 Razem: 2761,60+857,80 = 3619,40 m2 | m2 | 3619,40 |
| 7.11. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych (4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 32,00 m2 | m2 | 32,00 |
| 7.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa: 23,00+22,50+23,00+51,00+22,00+20,00+21,00+22,00+23,50+26,00+ 13,00+2,50+31,00+14,00+12,50+38,00+12,50+50,00+38,50+11,00+2,50+17,00+2,00+2,00+43,50+8,00+6,00+6,50+4,50+4,50+1,50+4,00+1,00+ 5,50+4,00+11,00+16,00+11,50+2,00+2,00+2,00+10,50+37,00+2,00+2,00+2,00+5,00+9,50+19,50+15,00+2,00+2,00+3,00+5,50+24,00+7,50+6,50+20,50+17,00+15,00+26,50+22,00+18,50+12,00+10,00+4,50+8,00+21,00+9,50+43,00+36,50+14,00+10,00+14,00+8,50+7,50+23,00+24,00+2,50 = 1154,50 m Strona lewa: 2,00+34,00+25,00+38,00+71,00+16,50+5,00+4,50+2,50+11,50+54,50+ 2,50+2,50+2,00+14,50+14,50+13,00+9,00+10,50+12,50+13,00+14,50+ 19,50+3,00+8,50+2,50+3,50+2,50+2,50+2,00+2,00+1,50 = 420,50 m RAZEM: 1154,50+420,50 = 1575,00 m | m | 1575,00 |
| 7.13. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 1575,00 mb x 0,035 m3/mb = 55,12 m3 | m3 | 52,12 |
| 7.14. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy 15 cm | m2 | 1940,60 |
| 7.15. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 1940,60 |
| 7.16. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy | m2 | 95,30 |
| 7.17. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1940,60 |
| 7.18. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej (wewnętrznej) 623,30+(39,00+39,00+47,00+39,00)x0,30+522,00 = 1194,50 m2 | m2 | 1194,50 |
| 7.19. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej i pod parking 623,30+(39,00+39,00+47,00+39,00)x0,30+522,00 = 1194,50 m2 | m2 | 1194,50 |
| 7.20. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni drogi dojazdowej i pod parking 623,30+(39,00+39,00+47,00+39,00)x0,30+522,00 = 1194,50 m2 | m2 | 1194,50 |
| 7.21. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi i drogę dojazdową (wewnętrzną) 623,30+522,00 = 1145,30 m2 | m2 | 1145,30 |
| 7.22. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 623,30 m2 | m2 | 623,30 |
| 7.23. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 522,00 m2 | m2 | 522,00 |
| 7.24. | 08.04.01. 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni (pasów rozdzielających na parkingu) z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 30,00x7,00x0,10 = 21,00 m2 | m2 | 21,00 |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 8.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 280,40+697,30+672,00+582,20 = 2231,90 m2 | m2 | 2231,90 |
| 8.2. | 09.01.01. |  | Wykonanie hydroobsiewu powierzchni skarp nasypów i wykopów 2050,43+717,24 = 2767,67 m2 | m2 | 2767,67 |
| 8.3. | 09.01.01. | KNR 2-21 0323-06 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.1,0/0,7m, ziemia urodzajna. Nasadzenie drzew typu Robinia pseudoacacia ,,Umbraculifera” oraz Robinia akacjowa ,,Umbraculifera” | Szt. | 37,00 |