Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego na opracowanie
 koncepcji budowy multisilosa i dodatkowych “małych” silosów załadunkowych

Zakres zapytania ofertowego

- Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy multisilosa wraz z instalacjami transportowymi i załadunkowymi, czterech zbiorników zlokalizowanych przy „starej” młynowni cementu wraz z systemem załadunkowym na samochody oraz infrastruktury transportowej łączącej ww. obiekty z istniejącą infrastrukturą produkcji cementu pokazanej na rys nr 1 (poniżej ).

Oznaczenia stosowane w dokumencie:

- MC1, MC3, MC4 – odpowiednio młyn cementu nr 1, 3, 4

- „stara młynownia” – budynek, w którym znajduje się MC1, MC 2, MC3

Specyfikacja techniczna

- Obiekty do uwzględnienia w koncepcji:

- multisilos:

  - 4 komory półproduktów – o pojemności 2000 t każda

  - 4 zbiorniki gotowego produktu o pojemności około 500 t każdy

  - 4 stanowiska załadunkowe na luz samochodowy (cementonaczepy) połączone ze zbiornikami gotowego produktu

  - 2 mieszalniki o wydajności 300 t/h każdy

- 4 silosy o pojemności około 3000 t każdy (zaproponować technologię), połączonych ze stanowiskami załadunkowymi przejazdowymi, zlokalizowanych w przestrzeni pomiędzy „starą” młynownią a terminalem wjazdowym, wraz z drogami manewrowymi,

- Zastępczy budynek socjalny pakowni, pomieszczenia biurowe, szatnie, łaźnia (zaproponować technologię/ ilość kondygnacji, dla 70 pracowników pracujących w systemie 3 zmianowym po 20 pracowników na każdej zmianie)

- Transport produktów z MC 1, MC 3 oraz MC 4 do multisilosa

- Transport mielonego żużla i kamienia z obecnych zbiorników do multisilosa

- Transport gotowych produktów z multisilosa do 4 zbiorników i do galerii transportu cementu z MC4 do silosów cementu

- Opis sugerowanego schematu technologicznego:

- Transport:

  - klinkieru A i klinkieru B z MC1, MC3 i/lub MC4 do komór półproduktów multisilosa

  - popiołów lotnych ze zbiornika popiołów lotnych do jednej z komór półproduktów multisilosa

  - inny dodatek z silosu pośredniego do jednej z komór półproduktów multisilosa

  - materiałów z komór multisilosa do pośrednich zbiorników ważących i dalej do mieszalników

  - kamienia wapiennego oraz żużla mielonego z silosów wolnostojących i/lub pośrednich zbiorników ważących dalej do mieszalników w multisilosie

  - gotowego produktu z mieszalników do zbiorników gotowego produktu w multisilosie 
(4 x 500 t)

  - gotowego produktu z multisilosa do nowych ”małych” silosów (4 x 3000 t)

  - gotowego produktu z multisilosa do silosów 1-12 poprzez transport z MC4

  - gotowego produktu z młynów MC1, MC3 do nowych „małych” silosów

- Załadunek samochodów gotowym produktem odbywałby się pod nowymi „małymi” silosami i pod/obok czterema zbiornikami gotowego produktu Multisilosu oraz poprzez obecnie istniejące punkty   załadunkowe.

- Należy zaznaczyć urządzenia oraz instalacje niezbędne do realizacji przepływu materiałów z podaniem podstawowych ich parametrów (np. wydajności, zainstalowanej mocy itd.).

- Określenie warunków (miejsca, specyfikacji maszyn i urządzeń) do zabudowy oraz obsługi gospodarki remontowej nowej instalacji.

- Oszacowanie zapotrzebowania na media (energia elektryczna, sprężone powietrze, woda technologiczna itp.)

- Schemat technologiczny dla rozpatrywanych wariantów koncepcji.

- Wykonanie koncepcji zasilania instalacji technologicznej związanej z multisilosem, 4 zbiornikami i całą infrastrukturą transportową.

- Ogólny zarys wizji

W przestrzeni wolnego placu zieleni w okolicach starej młynowni zakłada się budowę 4 zbiorników na gotowy produkt, gdzie byłby magazynowany materiał z młynów MC1, MC3, MC4 oraz mieszalników multisilosu a każdy zbiornik wyposażony byłby w stanowisko/stanowiska załadunkowe.

Koncepcja multisilosu zakłada budowę silosu wielokomorowego. W komorach półproduktów znajdowałyby się:

- klinkier (2 komory) – transport klinkieru z MC1, MC3, MC4

- popioły (1 komora) – transport ze zbiornika popiołów

- inny dodatek (1 komora) – transport ze zbiornika pośredniego

Zmagazynowane półprodukty byłyby kolejno uciągane do zbiorników ważących, a następnie przewiduje się dwie drogi technologiczne.

W pierwszej półprodukty trafiałyby do znajdujących się pod/obok nimi dwóch mieszalników wraz z transportowanym z odrębnych silosów zmielonym kamieniem wapiennym oraz żużlem wielkopiecowym. Gotowy cement mógłby być kolejno transportowany do: (1) jednego z czterech zbiorników gotowego produktu o pojemności ok. 500 t, (2) planowanych czterech nowych silosów obok „starej młynowni” (3) silosów nr 1-12. Poniżej/obok każdego z silosów gotowego produktu znajdowałoby się stanowisko załadunkowe.

W drugiej półprodukty byłyby transportowane bezpośrednio do młynów MC1, MC3 i/lub do MC4. Po przemiale gotowy produkt powinien trafić do: (1) jednego z czterech zbiorników gotowego produktu o pojemności ok. 500 t multisilosu (2) planowanych czterech nowych silosów obok „starej młynowni” (3) silosów nr 1-12 (młyny 1 i 3).

Rys 1. Zdjęcie z góry obszaru inwestycyjnego. Widoczne jest umiejscowienie budynków obecnych oraz zaznaczonych poglądowo kolorami planowanych budynków multisilosu, nowych silosów cementu oraz powstającego budynku prasy rolowej.

Uwagi:

- Koncepcja powinna zawierać rekomendowane rozwiązanie.

- Powinny zostać wrysowane nowopowstałe drogi i zaznaczony przebieg ruchu kołowego